Б1.13 Технологии передачи данных в условиях изменяющихся сетевых топологий

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Технологии передачи данных в условиях изменяющихся сетевых топологий»

Инструкция для выполнения заданий закрытого типа:

- на выполнение теста обучающемуся дается 30-40 минут;

- каждый обучающийся решает 10 тестовых заданий, выбранных из базы тестовых заданий;

- критерии оценивания (экзамен):

«отлично» - 8-10 правильных ответов

«хорошо» - 5-7 правильных ответов

«удовлетворительно» - 4-2 правильных ответов

«неудовлетворительно» - 0-1 правильных ответов

Инструкция для выполнения заданий открытого типа:

- каждому обучающемуся выдается два задания открытого типа на бумажном носителе;

- время на подготовку ответа — 40-60 минут;

- развернутый ответ по каждому заданию обучающийся озвучивает преподавателю;

- критерии оценивания (экзамен):

«отлично» - обучающийся дал полный, развёрнутый ответ, демонстрирующий глубокое понимание темы, с приведением примеров и обоснований.

«хорошо» - обучающийся дал верный ответ с незначительными неточностями, демонстрирующий хорошее понимание материала.

«удовлетворительно» - обучающийся дал ответ, который является в основном правильным, но содержит пропуски или неточности.

«неудовлетворительно» - обучающийся не предоставил ответ или дал ответ, который неверен, не соответствует заданию или является существенно неполным.

Семестр изучения: 3

Компетенция ОПК-2 - Способен реализовывать новые принципы и методы исследования современных инфокоммуникационных систем и сетей различных типов передачи, распределения, обработки и хранения информации.

Индикаторы сформированности:

Знает: механизмы адаптивной маршрутизации в сетях с динамической топологией; протоколы обеспечения сходимости при топологических изменениях; методы исследования характеристик сетей с переменной структурой; инструменты мониторинга и анализа сетевой динамики.

Умеет: применять методы моделирования для анализа сетей с изменяющейся топологией; оценивать время сходимости протоколов маршрутизации; интерпретировать данные мониторинга для выявления аномалий; формулировать гипотезы для исследования новых механизмов адаптации.

Владеет: навыками работы с инструментами имитационного моделирования сетей; методами экспериментального исследования динамических сетей; техниками анализа производительности протоколов маршрутизации.

Перечень текстовых заданий закрытого типа

| № | Тестовое задание |
| --- | --- |
| 1 | Прочитайте текст и выберите один верный ответ. При проектировании адаптивной сетевой инфраструктуры инженер анализирует поведение протокола маршрутизации OSPF. Какой механизм OSPF обеспечивает инкрементальное обновление маршрутов при локальных изменениях топологии? Варианты: 1. Полный пересчёт таблицы маршрутизации 2. Инкрементальный SPF-алгоритм (Partial Route Calculation) 3. Периодическая рассылка LSA каждые 30 минут 4. Статическая маршрутизация Запишите номер правильного варианта Ответ: __________ |
| 2 | Прочитайте текст и выберите один верный ответ. В мобильных ad-hoc сетях (MANET) протокол AODV использует механизм локального ремонта маршрута. Какой узел инициирует локальный ремонт маршрута при обнаружении разрыва связи? Варианты: 1. Узел-источник пакета 2. Промежуточный узел, обнаруживший разрыв 3. Узел-получатель пакета 4. Базовая станция сети Запишите номер правильного варианта Ответ: __________ |
| 3 | Прочитайте текст и выберите один верный ответ. Сеть содержит 50 узлов, средняя частота изменения топологии — 5 изменений в минуту. Какой тип протокола маршрутизации обеспечит оптимальный баланс между скоростью сходимости и накладными расходами? Варианты: 1. Протокол дистанционно-векторного типа (RIP) 2. Протокол состояния каналов (OSPF) 3. Гибридный протокол с адаптивным выбором алгоритма 4. Статическая маршрутизация Запишите номер правильного варианта Ответ: __________ |
| 4 | Прочитайте текст и выберите один верный ответ. Какой показатель определяет нижнюю границу времени восстановления маршрута при быстрой сходимости протокола маршрутизации? Варианты: 1. Время детектирования отказа плюс время расчёта альтернативного пути 2. Интервал отправки hello-пакетов 3. Максимальное количество хопов в сети 4. Период полного обновления таблицы маршрутизации Запишите номер правильного варианта Ответ: __________ |
| 5 | Прочитайте текст и выберите один верный ответ. Какой набор инструментов позволит получить наиболее полные данные о динамике маршрутизации в сети с изменяющейся топологией? Варианты: 1. Только ping и traceroute 2. Только анализ логов маршрутизаторов 3. Только SNMP-мониторинг 4. Комплексные платформы с эмуляцией отказов и мониторингом в реальном времени Запишите номер правильного варианта Ответ: __________ |
| 6 | Прочитайте текст и выберите один верный ответ. Какой механизм обеспечивает согласованность состояния контроллеров при распределённой SDN-архитектуре? Варианты: 1. Централизованная база данных без репликации 2. Протокол синхронизации с использованием Raft или Paxos 3. Периодическая ручная синхронизация конфигураций 4. Отсутствие синхронизации между контроллерами Запишите номер правильного варианта Ответ: __________ |
| 7 | Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между типами сетей и их характеристиками. Тип сети; Характеристика. А) MANET; 1) фиксированная инфраструктура. Б) WAN; 2) самоорганизующаяся сеть. В) SDN; 3) множественные пути между узлами. Г) Mesh; 4) централизованное управление. 5. равноправная архитектура взаимодействия узлов без выделенного сервера. Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами А; Б; В; Г. |
| 8 | Прочитайте текст и выберите один верный ответ. Какой набор метрик позволит корректно оценить влияние динамической маршрутизации на параметры QoS? Варианты: 1. Задержка, джиттер, пропускная способность, коэффициент потерь пакетов 2. Только количество маршрутизаторов в пути 3. Только загрузка CPU маршрутизатора 4. Только количество активных соединений Запишите номер правильного варианта Ответ: __________ |
| 9 | Прочитайте текст и выберите один верный ответ. Какой метод организации эксперимента обеспечит воспроизводимость результатов исследования протоколов маршрутизации? Варианты: 1. Случайное изменение параметров сети в процессе эксперимента 2. Использование изолированного тестового полигона с контролируемыми параметрами 3. Проведение эксперимента только в производственной сети 4. Отсутствие документирования условий эксперимента Запишите номер правильного варианта Ответ: __________ |
| 10 | Прочитайте текст и выберите один верный ответ. Какой метод обеспечит статистическую значимость сравнения результатов имитационного моделирования и реальных данных сети? Варианты: 1. Визуальное сравнение графиков 2. Применение статистических тестов (хи-квадрат, t-тест) к распределениям метрик 3. Сравнение только средних значений 4. Экспертная оценка без расчётов Запишите номер правильного варианта Ответ: __________ |

Перечень тестовых заданий открытого типа

| № | Тестовое задание |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прочитайте текст и впишите недостающее слово. При изменении топологии сети протокол OSPF использует механизм _______ для обнаружения изменений и _______ алгоритм для пересчёта маршрутов. Минимальный интервал отправки hello-пакетов в сетях broadcast-типа составляет _______ секунд. |  |
| 2 | Прочитайте текст и запишите ответ. Перечислите не менее трёх факторов, влияющих на выбор протокола маршрутизации для сети с динамической топологией. Ответ:________ |  |
| 3 | Прочитайте текст и запишите ответ. Рассчитайте время сходимости сети при следующих параметрах: время обнаружения отказа — 3 секунды, время распространения информации об изменении — 3×0.5 секунд, время расчёта маршрутов — 2 секунды. Ответ:________ |  |
| 4 | Прочитайте текст и запишите ответ. Сколько хопов доступно по протоколу EIGRP до ограничения? Ответ_______ |  |
| 5 | Прочитайте текст и запишите ответ. Перечислите не менее трёх методов исследования сетей с изменяющейся топологией. Ответ:________ |  |
| 6 | Прочитайте текст и впишите недостающее слово. При планировании эксперимента по исследованию протоколов маршрутизации необходимо определить: 1) _______ показатели, которые будут измеряться; 2) _______ переменные, которые будут поддерживаться постоянными; 3) _______ внешних факторов, влияющих на результат. |  |
| 7 | Прочитайте текст и запишите ответ. Рассчитайте время сходимости сети при следующих параметрах: время обнаружения отказа — 2 секунды, время распространения LSA — 3 секунды, время расчёта SPF — 1.5 секунды, время обновления таблицы маршрутизации — 0.5 секунды. |  |
| 8 |  | Прочитайте текст и запишите ответ. С какой целью применяется механизм route flap damping в BGP? Ответ: __________ |
| 9 | Прочитайте текст и запишите ответ. Перечислите не менее трёх метрик, используемых для оценки производительности протоколов маршрутизации в динамических сетях. Ответ:________ |  |
| 10 | Прочитайте текст и запишите ответ. Для моделирования сетей с динамической топологией применяются инструменты: _______ (для имитации сетевых протоколов), NS-3/OMNeT++ (для анализа производительности и захвата пакетов), _______ (для визуализации топологии сети). |  |

Компетенция ПК-4 - Способен проектировать инфраструктуру информационно-коммуникационной системы с применением технологий виртуализации серверов и виртуальной коммутации

Индикаторы сформированности:

Знает: архитектуру виртуальных коммутаторов; технологии оверлейных сетей; механизмы обеспечения отказоустойчивости в виртуализированных средах; принципы интеграции физических и виртуальных сетевых элементов.

Умеет: проектировать схему виртуальной сетевой инфраструктуры; выбирать технологии оверлейных сетей; рассчитывать параметры сетевых сегментов при виртуализации; планировать механизмы отказоустойчивости.

Владеет: навыками проектирования виртуальной сетевой инфраструктуры; методами расчёта ёмкости и производительности виртуальных сетей; техниками интеграции виртуальной инфраструктуры с физической сетью.

Перечень тестовых заданий закрытого типа

| № | Тестовое задание |
| --- | --- |
| 1 | Прочитайте текст и выберите один верный ответ. Какой механизм виртуального коммутатора обеспечивает сохранение сетевой конфигурации при миграции виртуальной машины между хостами? Варианты: 1. Стандартный виртуальный коммутатор (Standard vSwitch) 2. Distributed virtual switch с поддержкой vMotion 3. Физический коммутатор верхнего уровня 4. Маршрутизатор уровня L3 Запишите номер правильного варианта Ответ: __________ |
| 2 | Прочитайте текст и выберите один верный ответ. Какой механизм позволяет обеспечить многотенантность с практически неограниченным числом сетевых сегментов в виртуализированной среде? Варианты: 1. VLAN с 12-битным идентификатором 2. VXLAN-инкапсуляция с 24-битным VNI 3. NAT на уровне гипервизора 4. Физическая изоляция сетей Запишите номер правильного варианта Ответ: __________ |
| 3 | Прочитайте текст и выберите один верный ответ. Какой подход обеспечит автоматическое конфигурирование сетевых параметров при развёртывании виртуальной машины? Варианты: 1. Ручная настройка IP-адреса на каждой ВМ 2. SDN-контроллер с REST API 3. Статическая маршрутизация 4. Отключение DHCP-сервера Запишите номер правильного варианта Ответ: __________ |
| 4 | Прочитайте текст и выберите один верный ответ. Какой механизм обеспечивает оптимальное использование путей в Spine-Leaf архитектуре виртуализированного дата-центра? Варианты: 1. Статическая маршрутизация 2. ECMP-маршрутизация с балансировкой 3. Один активный путь для всего трафика 4. Spanning Tree Protocol Запишите номер правильного варианта Ответ: __________ |
| 5 | Прочитайте текст и выберите один верный ответ. Какой компонент отвечает за маршрутизацию трафика между узлами Kubernetes кластера? Варианты: 1. kubelet на каждом узле 2. CNI-плагин (Calico, Flannel) 3. kube-apiserver 4. etcd база данных Запишите номер правильного варианта Ответ: __________ |
| 6 | Прочитайте текст и выберите один верный ответ. Какой механизм виртуализации обеспечивает наивысшую производительность сетевых функций виртуальной машины? Варианты: 1. Программный виртуальный сетевой адаптер 2. VLAN-тегирование 3. SR-IOV с прямой передачей физического устройства 4. NAT-трансляция Запишите номер правильного варианта Ответ: __________ |
| 7 | Прочитайте текст и выберите один верный ответ. Какой подход обеспечит централизованное применение политик безопасности в виртуализированной сетевой инфраструктуре? Варианты: 1. Индивидуальная настройка правил на каждой ВМ 2. SDN-контроллер с интеграцией физических и виртуальных коммутаторов 3. Отключение межсетевого экранирования 4. Ручное управление ACL на каждом коммутаторе Запишите номер правильного варианта Ответ: __________ |
| 8 | Прочитайте текст и выберите один верный ответ. Какой подход обеспечит оптимальное соотношение надёжности и стоимости при проектировании виртуальной сетевой инфраструктуры? Варианты: 1. Полное дублирование всех компонентов 2. Дублирование критических путей с условной маршрутизацией 3. Отказ от резервирования 4. Использование только одного пути Запишите номер правильного варианта Ответ: __________ |
| 9 | Прочитайте текст и выберите один верный ответ. Какой подход к архитектуре обеспечит гибкость при масштабировании виртуальной сетевой инфраструктуры? Варианты: 1. Традиционная трёхуровневая архитектура 2. Spine-Leaf архитектура с ECMP-маршрутизацией 3. Звездообразная топология 4. Шинная топология Запишите номер правильного варианта Ответ: __________ |
| 10 | Прочитайте текст и выберите один верный ответ. Какой этап должен быть выполнен первым при планировании миграции в виртуальную сетевую инфраструктуру? Варианты: 1. Развёртывание новых виртуальных машин 2. Инвентаризация и анализ текущей сетевой архитектуры 3. Настройка SDN-контроллера 4. Отключение физического оборудования Запишите номер правильного варианта Ответ: __________ |

Перечень тестовых заданий открытого типа

| № | Тестовое задание |
| --- | --- |
| 1 | Прочитайте текст и впишите недостающее слово. Виртуальный коммутатор работает на _______ уровне модели OSI и обеспечивает коммутацию виртуальных машин. Для подключения к физической сети используется интерфейс _______. |
| 2 | Прочитайте текст и запишите ответ. Перечислите не менее трёх технологий оверлейных сетей, используемых в виртуализированных средах. Ответ:________ |
| 3 | Прочитайте текст и запишите ответ. Определите количество необходимых VXLAN-сегментов для инфраструктуры: 3 среды разработки, 5 приложений в каждой среде, сегменты должны быть изолированы. Ответ:________ |
| 4 | Прочитайте текст и запишите ответ. Какой компонент VMware vSphere позволяет в реальном времени мониторить утилизацию ресурсов (CPU, RAM, иногда Storage) в кластере, на основе политик и порогов он автоматически рекомендует или выполняет миграцию ВМ (через vMotion) для балансировки нагрузки, предотвращения перегрузки узлов и оптимизации энергопотребления? Ответ:________ |
| 5 | Прочитайте текст и запишите ответ. Перечислите не менее трёх компонентов проекта виртуальной сетевой инфраструктуры. Ответ:________ |
| 6 | Прочитайте текст и впишите недостающее слово. При проектировании виртуальной сетевой инфраструктуры необходимо учесть требования: 1) _______ (пропускная способность, задержки); 2) _______ (изоляция тенантов, VLAN/VXLAN); 3) _______ (политики доступа, сегментация). |
| 7 | Прочитайте текст и запишите ответ. Рассчитайте количество необходимых VXLAN VNI для инфраструктуры: 4 тенанта, 6 сред разработки у каждого тенанта, 8 приложений в каждой среде. Ответ:________ |
| 8 | Прочитайте текст и впишите недостающее слово _________________ — это протокол создания виртуальных сетей уровня L2 поверх физической инфраструктуры L3, позволяющий инкапсулировать Ethernet-кадры в UDP-пакеты и строить изолированные логические сегменты (оверлеи) без изменения физической топологии сети |
| 9 | Прочитайте текст и запишите ответ. Перечислите не менее трёх факторов, учитываемых при планировании ёмкости виртуальной сетевой инфраструктуры. Ответ:________ |
| 10 | Прочитайте текст и заполните пропуски. При миграции виртуальной машины между хостами сетевое состояние сохраняется благодаря Distributed _______ (распределённый виртуальный коммутатор), _______ (механизм переноса состояния vNIC) и VTEP/MP-BGP EVPN (протокол синхронизации MAC-таблиц). |