Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Управление эксплуатационной работой»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса и решить 1 задачу из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов (4 семестр)

1.	Структура управления железнодорожным транспортом.

2.	Единая сетевая разметка.

3.	Нумерация вагонного парка.

4.	Основные количественные показатели работы железных дорог.

5.	Пробежные показатели работы железных дорог.

6.	Качественные показатели работы железных дорог.

7.	Основные понятия эксплуатационной работы.

8.	Основные понятия маневровой работы: маневровый полурейс, рейс, холостые и рабочие рейсы, маневровый состав, отцеп.

9.	Типы полурейсов и их графики.

10.	 Классификация маневров

11.	Технические средства, необходимые для выполнения маневровой работы.

12.	Методы расчета продолжительности полурейса.

13.	Выполнение маневров на вытяжках осаживанием.

14.	Выполнение маневров одногруппными изолированными толчками.

15.	Выполнение маневров многогруппными изолированными толчками.

16.	Выполнение маневров одногруппными серийными толчками.

17.	Выполнение маневров многогруппными серийными толчками.

18.	Продолжительность сборки состава последовательной перестановкой каждой группы на путь сборки.

19.	Продолжительность сборки последовательным присоединением всех собираемых групп.

20.	Комбинированный способ сборки.

21.	Продолжительность окончания формирования одногруппного состава при его накоплении на одном пути.

22.	Продолжительность окончания формирования одногруппного состава при его накоплении на двух путях

23.	Продолжительность окончания формирования многогруппного состава при его накоплении на одном пути.

24.	Продолжительность окончания формирования многогруппного состава при количестве путей больше одного, но меньше числа групп.

25.	Организация маневровой работы. Маневровые районы. Руководство маневрами.

Примерный перечень задач

  - Определить правильно ли записана ЕСР

88991	 и 	74918020

- Определить контрольный знак ЕСР

2355

- Определить контрольный знак ЕСР

1979

- Определить правильно ли записан номер вагона в перевозочных документах

65729153

Определить тип вагона

- На окончании формирования состава одногруппного поезда работает два маневровых локомотива: с головы формируется 2/3 состава, с хвоста – 1/3 состава. Определить время на окончание формирования всего состава, если число вагонов в формируемом составе – 57 ваг. За сутки на станцию поступает: 10 сквозных поездов, 5 участковых и 1 сборный поезда. Среднее число вагонов в поездах, поступающих в расформирование, - 60, среднее число вагонов в сборном поезде – 30 ваг. Среднее число расцепок по одному пути накопления – 10.

- Определить время на расформирование состава на вытяжном пути методом осаживания тепловозом, m=50 ваг. Станция А формирует сборные, участковые поезда на Л и сквозные на К:

7.Определить норму времени на расформирование состава. Состав поезда 50 ваг, расположение отдельных групп вагонов и схема направления приведены на рисунке. Состав расформировывается тепловозом одногруппными серийными толчками. Приведенный уклон стрелочной зоны равен 3,8.

План формирования п-в ст. А

| Станция назначения поезда | Назначение отдельных групп вагонов, включаемых в поезд | Категория поезда | № пути в сортировочном парке |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | Б и далее, Г искл. | Участковый | 1 |
| Г | Г и далее, Е искл. | Сквозной | 2 |
| З | Е и далее из 3-х групп: Ж и далее | 3-х группный сквозной | 3 |
|  | З и далее |  | 4 |
|  | Е и далее, З и Ж искл. |  | 5 |

Схема направления

З

А        Б      В      Г        Д    Е       Ж

И

Расположение вагонов в составе

| В | Г | Б | И | Г | Д | Б-В | Г | И | Д | Е-З | Ж | З | Д | Е | Г | И | Д | Е | З | Ж | В | Б | И | Г | И | Д | Е | З | Ж | Е | Д-Е | Г | З | Ж | Д | Е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8. Определить норму времени на расформирование состава. Состав поезда 50 ваг, расположение отдельных групп вагонов и схема направления приведены на рисунке. Состав расформировывается тепловозом одногруппными серийными толчками. Приведенный уклон стрелочной зоны равен 3,8.

План формирования п-в ст. А

| Станция назначения поезда | Назначение отдельных групп вагонов, включаемых в поезд | Категория поезда | № пути в сортировочном парке |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | Б и далее, В искл. | Участковый | 1 |
| Г | В и далее из 2-х групп: Г и далее | 2-х группный сквозной | 2 |
|  | В и далее; Г и Е искл. |  | 3 |
| Ж | Е и далее из 2-х групп: Ж и далее | 2-х группный сквозной | 4 |
|  | Е и далее, Ж искл. |  |  |

Схема направления

Г

А        Б      В      Д      Е        Ж

К

Расположение вагонов в составе

| Ж | Е | К | Г | В | Д | Б-В | В | Г | Е | К | Ж | Д | В | Г | Б | В | Г | Д | Ж | Е | К | Д | В | Г | Б | В | Д | Е | К | В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9. Определить норму времени на расформирование состава на вытяжном пути тепловозом маневрами осаживания, если состав поезда равен 50 ваг.

План формирования п-в ст. А

| Станция назначения поезда | Назначение отдельных групп вагонов, включаемых в поезд | Категория поезда | № пути в сортировочном парке |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | Участок АБ, Б искл. | Сборный | 1 |
| Б | Б и далее, Д искл. | Участковый | 2 |
| Д | Д и далее, Ж искл. | Сквозной | 3 |
| З | Ж и далее из 2-х групп: З и далее | 2-х группный сквозной | 4 |
|  | Ж и далее, З искл. |  | 5 |

Схема направления

А        Б      Г     Д        Ж     З

В	Е

Расположение вагонов в составе

| Е | Д | А-Б | Б-Г | З | Г | Ж | Е | З | Ж | Г | Д | Е | В | Б | Г | Д | Е | Б | Г | В | Е | Д | Д-Ж | А-Б | Е | Г | Д | Б | В | Г | Д | З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10. Определить норму времени на окончание формирования двумя локомотивами очередного состава одногруппного поезда 2001, накопленного на одном пути. Число вагонов в составе m=45, iприв=2‰. В вагоне 3 разрядные грузы. В документах указано, что от поездного локомотива требуется не менее 5 вагонов прикрепления. Между вагонами 42 и 41 несовпадение осей автосцепок на 130мм.

11. Определить норму времени на окончание формирования очередного состава одногруппного поезда 2000. Число вагонов в составе mср=45. В вагоне 3 люди.  В документах указано, что от поездного локомотива требуется не менее 4-х вагонов прикрытия. Между вагонами 31 и 30 несовпадение осей автосцепок на 120мм. Вместимость вытяжек формирования 25 вагонов. Время перемещения с вытяжки №1 на вытяжку №2 – 5 мин. Приведенный уклон – i1=1,82, t2=2.

12. Определить время окончания формирования очередного состава одногруппного поезда 2102, накопленного  на одном пути. Состав поезда mср=50ваг. В вагоне 3 ОВ, в вагоне 6 проводник. В перевозочных документах имеются указания о прикрытии: от поездного локомотива вагон с проводником должен иметь прикрытие не менее одного вагона от вагона с ОВ не менее 5 вагонов и находиться перед вагоном с ОВ по ходу поезда.

13. Определить норму времени на окончание формирования одним локомотивом очередного состава одногруппного поезда, накопленного на 1 пути в СП, если число вагонов в составе mф=45, iприв=3‰. Поезд отправляется в нечетном направлении. В вагоне 2 разрядные грузы. В документах указано, что от поездного локомотива требуется не менее 3-х вагонов прикрытия.

14. Определить норму времени на окончание формирования одним локомотивом одногруппного поезда, если число вагонов в составе m=50, iприв=3,2‰. Поезд отправляется в нечетном направлении. В вагоне № 5 разрядные грузы. В документах, что от вагонов-цистерн с бензином (вагоны № 7 и 8) он должен иметь прикрытие не менее 5-ти вагонов и стоять в составе после них по ходу движения поезда.

15. Определить время формирования по ст. А нечетного сборного поезда 3405 из 40 вагонов. Для накопления вагонов сборного поезда выделен один путь. В СП для окончания формирования могут быть использованы 3 пути. Сортировка выполняется тепловозом толчками iприв=2,5‰. Состав сборного поезда при сортировке разбивается на 2 части. Вагоны назначением г и б должны отцепляться на промежуточных станциях с головы поезда, вагоны остальных назначений – с хвоста.

16.Определить время формирования сборного поезда 3404 на вытяжном пути из 38 вагонов. Для накопления вагонов выделен 3-й путь. Для формирования сборного поезда в СП может быть использовано 4 пути. Сортировка выполняется тепловозом, рейсами осаживания iприв=1,3‰. На промежуточных станциях имеются свои маневровые средства. При сортировке состав разбивается на 2-е части.

17. Определить время формирования сборного поезда 3

404 на вытяжном пути, расположенном с четной стороны СП. Последовательное расположение промежуточных станций а, б, в, г, д, е. Состав сборного поезда 36 вагонов. Для накопления вагонов выделен 3-й путь. Для формирования сборного поезда в СП могут быть использованы 5 путей. Сортировка выполняется тепловозом, рейсами осаживания iприв=2,8‰. На промежуточных станциях имеются своя маневровые средства. При сортировке, накопленный состав разбивается на 2 части.

18. Составить план маневровой работы с четным сборным поездом. Исходные данные: от сборного поезда требуется отцепит пять вагонов, находящихся в хвостовой части состава, и подать их на погрузо-выгрузочный пункт № 6. На 5 пути находится 7 вагонов для прицепки их в голову.

19. Составить план маневровой работы с нечетным сборным поездом. Исходные данные: от сборного п-да требуется отцепить 4 вагона, находящихся в головной части состава, и подать их на погрузо-выгрузочный путь № 8. На этом пути находится 3 вагона для прицепки их в хвостовую часть состава.

20. Составить план маневровой работы с четным сборным поездом. Исходные данные: от сборного п-да требуется отцепить 4 вагона, находящихся в головной части состава, и подать их на погрузо-выгрузочный путь № 6. На 5 пути находится 7 вагона для прицепки их в хвостовую часть.

21. Составить план маневровой работы с нечетным сборным поездом. Исходные данные: от сборного п-да требуется отцепить 2 вагона, находящихся в хвостовой части состава, и подать их на погрузо-выгрузочный путь № 6. На 4 пути находится 3 вагона для прицепки их в головную часть состава.

22. Составить план маневровой работы с нечетным сборным поездом и определить длины полурейсов. Исходные данные: от сборного п-да требуется отцепить 3 вагона, находящихся в хвостовой части состава, и подать их на погрузо-выгрузочный путь № 6. Маневры выполняет поездной локомотив. Полезная длина приемо-отправочных путей – 850 м. Средняя длина одного вагона – 15 м., локомотива – 35 м. Расстояние между центрами переводов двух соседних стрелок принять равным 65 м, от контрольного столбика до центра перевода – 40м, от центра перевода до стыка рамного рельса 15 м. От центра перевода до сигнала – 45м. Состав сборного поезда – 45 ваг.

23. Составить план маневровой работы с четным сборным поездом и определить длины полурейсов Исходные данные: от сборного п-да требуется отцепить 5 вагонов, находящихся в головной части состава, и подать их на погрузо-выгрузочный путь № 7.

24. Определить время формирования сборного поезда 3402 на вытяжном пути, расположенном с четной стороны СП. Последовательное расположение промежуточных станций а, б, в, г, д, е, ж. Вагоны назначением б, д, е должны отцепляться на промежуточных станциях с головы поезда, а вагоны остальных назначений – с хвоста поезда. Состав сборного поезда – 36 вагонов. Для накопления вагонов сборного поезда выделен 2 путь. В СП для окончания формирования могут быть использованы 5 путей. Сортировка выполняется толчками iприв=1,5‰. Накопленный состав разбивается на 2 части.

Примерный перечень вопросов (5 семестр)

- Назначение и классификация станций.

- Комплекс технических устройств станции; основные документы, регламентирующие работу станций.

- Структура управления работой станции. Штат станции.

- Технология работы разъездов и обгонных пунктов.

- Технология работы промежуточной станции.

- Технология обработки сборного поезда на промежуточной станции.

- Технология обработки местных вагонов на опорных станциях.

- Назначение, функциональный состав и технический комплекс участковой станции.

- Технология обработки транзитного вагонопотока на участковой станции.

- Технология расформирования и формирования составов грузовых поездов на участковой станции.

- Технология обработки местных вагонов на участковой станции.

- Определение очередности подач, подач и уборок местных вагонов к грузовым фронтам.

- Определение оптимального числа пунктов обработки маршрута. Внутристанционная регулировка порожних вагонов.

- Назначение и классификация сортировочных станций.

- Технологические линии обработки вагоно- и поездопотоков на сортировочной станции.

- Организация работы парка приема сортировочной станции. Технологический график обработки поездов в парке приема.

- Выбор оптимального числа групп технического осмотра в парке приема.

- Технологические графики работы сортировочной горки с одним и двумя горочными локомотивами.

- Элементы горочного цикла и их расчет.

- Автоматизация работы сортировочной горки.

- Показатели работы горки. Интенсификация работы горки, пути повышения перерабатывающей способности горки.

- Специализация путей сортировочного парка.

- Процессы накопления составов на путях сортировочного парка. Параметр накопления.

- Способы сокращения простоя вагонов на путях сортировочного парка.

- Технология окончания формирования составов на горке.

- Технология окончания формирования на вытяжных путях.

- Технология обработки составов в парке отправления. Технологические графики обработки составов своего формирования и транзитных.

- Система документооборота на станции. Работа СТЦ.

- Оперативное планирование и анализ работы станции.

- Показатели работы сортировочной станции.

- Назначение и основные элементы суточного плана-графика работы сортировочной станции.

- Методика расчета потребного числа путей в парке приема сортировочной станции.

- Методика расчета потребного числа путей в парке отправления.

- Методика выбора потребного числа горочных и маневровых локомотивов.

- Методика расчета потребного числа путей в сортировочном парке.

- Общая характеристика и классификация ж. д. узлов, принципы их работы.

- Распределение транзитной, сортировочной и местной работы в узле.

- Организация движения поездов в узле.

Примерный перечень задач

Задача 1

1) По данным, указанным в таблице, построить схематический план путевого развития, построить технологический график работы горки, рассчитать горочный цикл и горочный технологический интервал.

2) Рассчитать часовую (максимальную) перерабатывающую способность горки (составов/ч), суточную перерабатывающую способность горки (составов/сут и вагонов/сут) при исходных данных: коэффициент учета надежности горочных устройств ρгор = 0,06; коэффициент учета враждебности маршрутов гор = 0,95; средний состав расформировываемого поезда mр = 65 вагонов, время занятия горки постоянными операциями за сутки Тгорпост = 60 мин, число расформировываемых за это время вагонов Nпост = 90 вагонов/сут.

| Расположение парков ПП и СП | последовательное |
| --- | --- |
| Число путей надвига | 1 |
| Число путей роспуска | 1 |
| Число обходных путей | 1 |
| Устройства попутного надвига | есть |
| Число горочных вытяжек |  |
| Число горочных локомотивов | 2 |
| Время заезда, мин | 6 |
| Время вытягивания на горочную вытяжку, мин |  |
| Время надвига, мин | 4 |
| Время роспуска, мин | 14 |
| Время осаживания, мин/состав | 4 |
| Доля составов, расформируемых в режиме параллельного роспуска |  |

Задача 2

1) По данным, указанным в таблице, построить схематический план путевого развития, построить технологический график работы горки, рассчитать горочный цикл и горочный технологический интервал.

2) Рассчитать часовую (максимальную) перерабатывающую способность горки (составов/ч), суточную перерабатывающую способность горки (составов/сут и вагонов/сут) при исходных данных: коэффициент учета надежности горочных устройств ρгор = 0,06; коэффициент учета враждебности маршрутов гор = 0,95; средний состав расформировываемого поезда mр = 65 вагонов, время занятия горки постоянными операциями за сутки Тгорпост = 60 мин, число расформировываемых за это время вагонов Nпост = 90 вагонов/сут.

| Расположение парков ПП и СП | последовательное |
| --- | --- |
| Число путей надвига | 1 |
| Число путей роспуска | 1 |
| Число обходных путей | 1 |
| Устройства попутного надвига | нет |
| Число горочных вытяжек |  |
| Число горочных локомотивов | 2 |
| Время заезда, мин | 7 |
| Время вытягивания на горочную вытяжку, мин |  |
| Время надвига, мин | 5 |
| Время роспуска, мин | 13 |
| Время осаживания, мин/состав | 4 |
| Доля составов, расформируемых в режиме параллельного роспуска |  |

Задача 3

1) По данным, указанным в таблице, построить схематический план путевого развития, построить технологический график работы горки, рассчитать горочный цикл и горочный технологический интервал.

2) Рассчитать часовую (максимальную) перерабатывающую способность горки (составов/ч), суточную перерабатывающую способность горки (составов/сут и вагонов/сут) при исходных данных: коэффициент учета надежности горочных устройств ρгор = 0,06; коэффициент учета враждебности маршрутов гор = 0,95; средний состав расформировываемого поезда mр = 65 вагонов, время занятия горки постоянными операциями за сутки Тгорпост = 60 мин, число расформировываемых за это время вагонов Nпост = 90 вагонов/сут.

| Расположение парков ПП и СП | последовательное |
| --- | --- |
| Число путей надвига | 1 |
| Число путей роспуска | 1 |
| Число обходных путей | 1 |
| Устройства попутного надвига | есть |
| Число горочных вытяжек |  |
| Число горочных локомотивов | 3 |
| Время заезда, мин | 6 |
| Время вытягивания на горочную вытяжку, мин |  |
| Время надвига, мин | 5 |
| Время роспуска, мин | 15 |
| Время осаживания, мин/состав | 4 |
| Доля составов, расформируемых в режиме параллельного роспуска |  |

Задача 4

1) По данным, указанным в таблице, построить схематический план путевого развития, построить технологический график работы горки, рассчитать горочный цикл и горочный технологический интервал.

2) Рассчитать часовую (максимальную) перерабатывающую способность горки (составов/ч), суточную перерабатывающую способность горки (составов/сут и вагонов/сут) при исходных данных: коэффициент учета надежности горочных устройств ρгор = 0,06; коэффициент учета враждебности маршрутов гор = 0,97; средний состав расформировываемого поезда mр = 65 вагонов, время занятия горки постоянными операциями за сутки Тгорпост = 60 мин, число расформировываемых за это время вагонов Nпост = 90 вагонов/сут.

| Расположение парков ПП и СП | последовательное |
| --- | --- |
| Число путей надвига | 2 |
| Число путей роспуска | 1 |
| Число обходных путей | 1 |
| Устройства попутного надвига | есть |
| Число горочных вытяжек |  |
| Число горочных локомотивов | 4 |
| Время заезда, мин | 8 |
| Время вытягивания на горочную вытяжку, мин |  |
| Время надвига, мин | 6 |
| Время роспуска, мин | 13 |
| Время осаживания, мин/состав | 4 |
| Доля составов, расформируемых в режиме параллельного роспуска |  |

Задача 5

1) По данным, указанным в таблице, построить схематический план путевого развития, построить технологический график работы горки, рассчитать горочный цикл и горочный технологический интервал.

2) Рассчитать часовую (максимальную) перерабатывающую способность горки (составов/ч), суточную перерабатывающую способность горки (составов/сут и вагонов/сут) при исходных данных: коэффициент учета надежности горочных устройств ρгор = 0,06; коэффициент учета враждебности маршрутов гор = 0,95; средний состав расформировываемого поезда mр = 65 вагонов, время занятия горки постоянными операциями за сутки Тгорпост = 60 мин, число расформировываемых за это время вагонов Nпост = 90 вагонов/сут.

| Расположение парков ПП и СП | последовательное |
| --- | --- |
| Число путей надвига | 2 |
| Число путей роспуска | 1 |
| Число обходных путей | 0 |
| Устройства попутного надвига | нет |
| Число горочных вытяжек |  |
| Число горочных локомотивов | 2 |
| Время заезда, мин | 7 |
| Время вытягивания на горочную вытяжку, мин |  |
| Время надвига, мин | 4 |
| Время роспуска, мин | 14 |
| Время осаживания, мин/состав | 4 |
| Доля составов, расформируемых в режиме параллельного роспуска |  |

Задача 6

1) По данным, указанным в таблице, построить схематический план путевого развития, построить технологический график работы горки, рассчитать горочный цикл и горочный технологический интервал.

2) Рассчитать часовую (максимальную) перерабатывающую способность горки (составов/ч), суточную перерабатывающую способность горки (составов/сут и вагонов/сут) при исходных данных: коэффициент учета надежности горочных устройств ρгор = 0,06; коэффициент учета враждебности маршрутов гор = 0,95; средний состав расформировываемого поезда mр = 65 вагонов, время занятия горки постоянными операциями за сутки Тгорпост = 60 мин, число расформировываемых за это время вагонов Nпост = 90 вагонов/сут.

| Расположение парков ПП и СП | последовательное |
| --- | --- |
| Число путей надвига | 2 |
| Число путей роспуска | 1 |
| Число обходных путей | 0 |
| Устройства попутного надвига | нет |
| Число горочных вытяжек |  |
| Число горочных локомотивов | 3 |
| Время заезда, мин | 8 |
| Время вытягивания на горочную вытяжку, мин |  |
| Время надвига, мин | 5 |
| Время роспуска, мин | 13 |
| Время осаживания, мин/состав | 4 |
| Доля составов, расформируемых в режиме параллельного роспуска |  |

Задача 7

1) По данным, указанным в таблице, построить схематический план путевого развития, построить технологический график работы горки, рассчитать горочный цикл и горочный технологический интервал.

2) Рассчитать часовую (максимальную) перерабатывающую способность горки (составов/ч), суточную перерабатывающую способность горки (составов/сут и вагонов/сут) при исходных данных: коэффициент учета надежности горочных устройств ρгор = 0,06; коэффициент учета враждебности маршрутов гор = 0,95; средний состав расформировываемого поезда mр = 65 вагонов, время занятия горки постоянными операциями за сутки Тгорпост = 60 мин, число расформировываемых за это время вагонов Nпост = 90 вагонов/сут.

| Расположение парков ПП и СП | последовательное |
| --- | --- |
| Число путей надвига | 2 |
| Число путей роспуска | 2 |
| Число обходных путей | 0 |
| Устройства попутного надвига | есть |
| Число горочных вытяжек |  |
| Число горочных локомотивов | 2 |
| Время заезда, мин | 6 |
| Время вытягивания на горочную вытяжку, мин |  |
| Время надвига, мин | 4 |
| Время роспуска, мин | 12 |
| Время осаживания, мин/состав | 4 |
| Доля составов, расформируемых в режиме параллельного роспуска |  |

Задача 8

1) По данным, указанным в таблице, построить схематический план путевого развития, построить технологический график работы горки, рассчитать горочный цикл и горочный технологический интервал.

2) Рассчитать часовую (максимальную) перерабатывающую способность горки (составов/ч), суточную перерабатывающую способность горки (составов/сут и вагонов/сут) при исходных данных: коэффициент учета надежности горочных устройств ρгор = 0,06; коэффициент учета враждебности маршрутов гор = 0,97; средний состав расформировываемого поезда mр = 65 вагонов, время занятия горки постоянными операциями за сутки Тгорпост = 60 мин, число расформировываемых за это время вагонов Nпост = 90 вагонов/сут.

| Расположение парков ПП и СП | последовательное |
| --- | --- |
| Число путей надвига | 2 |
| Число путей роспуска | 2 |
| Число обходных путей | 2 |
| Устройства попутного надвига | нет |
| Число горочных вытяжек |  |
| Число горочных локомотивов | 3 |
| Время заезда, мин | 6 |
| Время вытягивания на горочную вытяжку, мин |  |
| Время надвига, мин | 4 |
| Время роспуска, мин | 13 |
| Время осаживания, мин/состав | 4 |
| Доля составов, расформируемых в режиме параллельного роспуска | 0,5 |

Задача 9

1) По данным, указанным в таблице, построить схематический план путевого развития, построить технологический график работы горки, рассчитать горочный цикл и горочный технологический интервал.

2) Рассчитать часовую (максимальную) перерабатывающую способность горки (составов/ч), суточную перерабатывающую способность горки (составов/сут и вагонов/сут) при исходных данных: коэффициент учета надежности горочных устройств ρгор = 0,06; коэффициент учета враждебности маршрутов гор = 0,97; средний состав расформировываемого поезда mр = 65 вагонов, время занятия горки постоянными операциями за сутки Тгорпост = 60 мин, число расформировываемых за это время вагонов Nпост = 90 вагонов/сут.

| Расположение парков ПП и СП | последовательное |
| --- | --- |
| Число путей надвига | 2 |
| Число путей роспуска | 2 |
| Число обходных путей | 2 |
| Устройства попутного надвига | нет |
| Число горочных вытяжек |  |
| Число горочных локомотивов | 4 |
| Время заезда, мин | 7 |
| Время вытягивания на горочную вытяжку, мин |  |
| Время надвига, мин | 5 |
| Время роспуска, мин | 14 |
| Время осаживания, мин/состав | 4 |
| Доля составов, расформируемых в режиме параллельного роспуска | 0,5 |

Задача 10

1) По данным, указанным в таблице, построить схематический план путевого развития, построить технологический график работы горки, рассчитать горочный цикл и горочный технологический интервал.

2) Рассчитать часовую (максимальную) перерабатывающую способность горки (составов/ч), суточную перерабатывающую способность горки (составов/сут и вагонов/сут) при исходных данных: коэффициент учета надежности горочных устройств ρгор = 0,06; коэффициент учета враждебности маршрутов гор = 0,97; средний состав расформировываемого поезда mр = 65 вагонов, время занятия горки постоянными операциями за сутки Тгорпост = 60 мин, число расформировываемых за это время вагонов Nпост = 90 вагонов/сут.

| Расположение парков ПП и СП | последовательное |
| --- | --- |
| Число путей надвига | 3 |
| Число путей роспуска | 2 |
| Число обходных путей | 0 |
| Устройства попутного надвига | есть |
| Число горочных вытяжек |  |
| Число горочных локомотивов | 4 |
| Время заезда, мин | 6 |
| Время вытягивания на горочную вытяжку, мин |  |
| Время надвига, мин | 5 |
| Время роспуска, мин | 14 |
| Время осаживания, мин/состав | 4 |
| Доля составов, расформируемых в режиме параллельного роспуска | 0,5 |

Задача 11

1) По данным, указанным в таблице, построить схематический план путевого развития, построить технологический график работы горки, рассчитать горочный цикл и горочный технологический интервал.

2) Рассчитать часовую (максимальную) перерабатывающую способность горки (составов/ч), суточную перерабатывающую способность горки (составов/сут и вагонов/сут) при исходных данных: коэффициент учета надежности горочных устройств ρгор = 0,06; коэффициент учета враждебности маршрутов гор = 0,95; средний состав расформировываемого поезда mр = 65 вагонов, время занятия горки постоянными операциями за сутки Тгорпост = 60 мин, число расформировываемых за это время вагонов Nпост = 90 вагонов/сут.

| Расположение парков ПП и СП | последовательное |
| --- | --- |
| Число путей надвига | 1 |
| Число путей роспуска | 1 |
| Число обходных путей | 0 |
| Устройства попутного надвига | нет |
| Число горочных вытяжек |  |
| Число горочных локомотивов | 2 |
| Время заезда, мин | 7 |
| Время вытягивания на горочную вытяжку, мин |  |
| Время надвига, мин | 4 |
| Время роспуска, мин | 15 |
| Время осаживания, мин/состав | 4 |
| Доля составов, расформируемых в режиме параллельного роспуска |  |

Задача 12

1) По данным, указанным в таблице, построить схематический план путевого развития, построить технологический график работы горки, рассчитать горочный цикл и горочный технологический интервал.

2) Рассчитать часовую (максимальную) перерабатывающую способность горки (составов/ч), суточную перерабатывающую способность горки (составов/сут и вагонов/сут) при исходных данных: коэффициент учета надежности горочных устройств ρгор = 0,06; коэффициент учета враждебности маршрутов гор = 0,95; средний состав расформировываемого поезда mр = 65 вагонов, время занятия горки постоянными операциями за сутки Тгорпост = 60 мин, число расформировываемых за это время вагонов Nпост = 90 вагонов/сут.

| Расположение парков ПП и СП | последовательное |
| --- | --- |
| Число путей надвига | 2 |
| Число путей роспуска | 1 |
| Число обходных путей | 0 |
| Устройства попутного надвига | есть |
| Число горочных вытяжек |  |
| Число горочных локомотивов | 3 |
| Время заезда, мин | 6 |
| Время вытягивания на горочную вытяжку, мин |  |
| Время надвига, мин | 4 |
| Время роспуска, мин | 14 |
| Время осаживания, мин/состав | 4 |
| Доля составов, расформируемых в режиме параллельного роспуска |  |

Задача 13

1) По данным, указанным в таблице, построить схематический план путевого развития, построить технологический график работы горки, рассчитать горочный цикл и горочный технологический интервал.

2) Рассчитать часовую (максимальную) перерабатывающую способность горки (составов/ч), суточную перерабатывающую способность горки (составов/сут и вагонов/сут) при исходных данных: коэффициент учета надежности горочных устройств ρгор = 0,06; коэффициент учета враждебности маршрутов гор = 0,95; средний состав расформировываемого поезда mр = 65 вагонов, время занятия горки постоянными операциями за сутки Тгорпост = 60 мин, число расформировываемых за это время вагонов Nпост = 90 вагонов/сут.

| Расположение парков ПП и СП | последовательное |
| --- | --- |
| Число путей надвига | 1 |
| Число путей роспуска | 1 |
| Число обходных путей | 1 |
| Устройства попутного надвига | есть |
| Число горочных вытяжек |  |
| Число горочных локомотивов | 2 |
| Время заезда, мин | 7 |
| Время вытягивания на горочную вытяжку, мин |  |
| Время надвига, мин | 5 |
| Время роспуска, мин | 15 |
| Время осаживания, мин/состав | 4 |
| Доля составов, расформируемых в режиме параллельного роспуска |  |

Задача 14

1) По данным, указанным в таблице, построить схематический план путевого развития, построить технологический график работы горки, рассчитать горочный цикл и горочный технологический интервал.

2) Рассчитать часовую (максимальную) перерабатывающую способность горки (составов/ч), суточную перерабатывающую способность горки (составов/сут и вагонов/сут) при исходных данных: коэффициент учета надежности горочных устройств ρгор = 0,06; коэффициент учета враждебности маршрутов гор = 0,95; средний состав расформировываемого поезда mр = 65 вагонов, время занятия горки постоянными операциями за сутки Тгорпост = 60 мин, число расформировываемых за это время вагонов Nпост = 90 вагонов/сут.

| Расположение парков ПП и СП | последовательное |
| --- | --- |
| Число путей надвига | 1 |
| Число путей роспуска | 1 |
| Число обходных путей | 1 |
| Устройства попутного надвига | нет |
| Число горочных вытяжек |  |
| Число горочных локомотивов | 2 |
| Время заезда, мин | 6 |
| Время вытягивания на горочную вытяжку, мин |  |
| Время надвига, мин | 4 |
| Время роспуска, мин | 16 |
| Время осаживания, мин/состав | 4 |
| Доля составов, расформируемых в режиме параллельного роспуска |  |

Задача 15

1) По данным, указанным в таблице, построить схематический план путевого развития, построить технологический график работы горки, рассчитать горочный цикл и горочный технологический интервал.

2) Рассчитать часовую (максимальную) перерабатывающую способность горки (составов/ч), суточную перерабатывающую способность горки (составов/сут и вагонов/сут) при исходных данных: коэффициент учета надежности горочных устройств ρгор = 0,06; коэффициент учета враждебности маршрутов гор = 0,95; средний состав расформировываемого поезда mр = 65 вагонов, время занятия горки постоянными операциями за сутки Тгорпост = 60 мин, число расформировываемых за это время вагонов Nпост = 90 вагонов/сут.

| Расположение парков ПП и СП | последовательное |
| --- | --- |
| Число путей надвига | 1 |
| Число путей роспуска | 1 |
| Число обходных путей | 1 |
| Устройства попутного надвига | есть |
| Число горочных вытяжек |  |
| Число горочных локомотивов | 3 |
| Время заезда, мин | 8 |
| Время вытягивания на горочную вытяжку, мин |  |
| Время надвига, мин | 6 |
| Время роспуска, мин | 14 |
| Время осаживания, мин/состав | 4 |
| Доля составов, расформируемых в режиме параллельного роспуска |  |

Задача 16

1) По данным, указанным в таблице, построить схематический план путевого развития, построить технологический график работы горки, рассчитать горочный цикл и горочный технологический интервал.

2) Рассчитать часовую (максимальную) перерабатывающую способность горки (составов/ч), суточную перерабатывающую способность горки (составов/сут и вагонов/сут) при исходных данных: коэффициент учета надежности горочных устройств ρгор = 0,06; коэффициент учета враждебности маршрутов гор = 0,97; средний состав расформировываемого поезда mр = 65 вагонов, время занятия горки постоянными операциями за сутки Тгорпост = 60 мин, число расформировываемых за это время вагонов Nпост = 90 вагонов/сут.

| Расположение парков ПП и СП | последовательное |
| --- | --- |
| Число путей надвига | 2 |
| Число путей роспуска | 1 |
| Число обходных путей | 1 |
| Устройства попутного надвига | есть |
| Число горочных вытяжек |  |
| Число горочных локомотивов | 4 |
| Время заезда, мин | 6 |
| Время вытягивания на горочную вытяжку, мин |  |
| Время надвига, мин | 4 |
| Время роспуска, мин | 15 |
| Время осаживания, мин/состав | 4 |
| Доля составов, расформируемых в режиме параллельного роспуска |  |

Задача 17

1) По данным, указанным в таблице, построить схематический план путевого развития, построить технологический график работы горки, рассчитать горочный цикл и горочный технологический интервал.

2) Рассчитать часовую (максимальную) перерабатывающую способность горки (составов/ч), суточную перерабатывающую способность горки (составов/сут и вагонов/сут) при исходных данных: коэффициент учета надежности горочных устройств ρгор = 0,06; коэффициент учета враждебности маршрутов гор = 0,97; средний состав расформировываемого поезда mр = 65 вагонов, время занятия горки постоянными операциями за сутки Тгорпост = 60 мин, число расформировываемых за это время вагонов Nпост = 90 вагонов/сут.

| Расположение парков ПП и СП | последовательное |
| --- | --- |
| Число путей надвига | 2 |
| Число путей роспуска | 1 |
| Число обходных путей | 0 |
| Устройства попутного надвига | нет |
| Число горочных вытяжек |  |
| Число горочных локомотивов | 2 |
| Время заезда, мин | 6 |
| Время вытягивания на горочную вытяжку, мин |  |
| Время надвига, мин | 5 |
| Время роспуска, мин | 16 |
| Время осаживания, мин/состав | 4 |
| Доля составов, расформируемых в режиме параллельного роспуска |  |

Задача 18

1) По данным, указанным в таблице, построить схематический план путевого развития, построить технологический график работы горки, рассчитать горочный цикл и горочный технологический интервал.

2) Рассчитать часовую (максимальную) перерабатывающую способность горки (составов/ч), суточную перерабатывающую способность горки (составов/сут и вагонов/сут) при исходных данных: коэффициент учета надежности горочных устройств ρгор = 0,06; коэффициент учета враждебности маршрутов гор = 0,97; средний состав расформировываемого поезда mр = 65 вагонов, время занятия горки постоянными операциями за сутки Тгорпост = 60 мин, число расформировываемых за это время вагонов Nпост = 90 вагонов/сут.

| Расположение парков ПП и СП | последовательное |
| --- | --- |
| Число путей надвига | 2 |
| Число путей роспуска | 1 |
| Число обходных путей | 0 |
| Устройства попутного надвига | нет |
| Число горочных вытяжек |  |
| Число горочных локомотивов | 3 |
| Время заезда, мин | 6 |
| Время вытягивания на горочную вытяжку, мин |  |
| Время надвига, мин | 4 |
| Время роспуска, мин | 12 |
| Время осаживания, мин/состав | 4 |
| Доля составов, расформируемых в режиме параллельного роспуска |  |

Задача 19

1) По данным, указанным в таблице, построить схематический план путевого развития, построить технологический график работы горки, рассчитать горочный цикл и горочный технологический интервал.

2) Рассчитать часовую (максимальную) перерабатывающую способность горки (составов/ч), суточную перерабатывающую способность горки (составов/сут и вагонов/сут) при исходных данных: коэффициент учета надежности горочных устройств ρгор = 0,06; коэффициент учета враждебности маршрутов гор = 0,97; средний состав расформировываемого поезда mр = 65 вагонов, время занятия горки постоянными операциями за сутки Тгорпост = 60 мин, число расформировываемых за это время вагонов Nпост = 90 вагонов/сут.

| Расположение парков ПП и СП | последовательное |
| --- | --- |
| Число путей надвига | 2 |
| Число путей роспуска | 2 |
| Число обходных путей | 0 |
| Устройства попутного надвига | есть |
| Число горочных вытяжек |  |
| Число горочных локомотивов | 2 |
| Время заезда, мин | 9 |
| Время вытягивания на горочную вытяжку, мин |  |
| Время надвига, мин | 6 |
| Время роспуска, мин | 14 |
| Время осаживания, мин/состав | 4 |
| Доля составов, расформируемых в режиме параллельного роспуска |  |

Задача 20

1) По данным, указанным в таблице, построить схематический план путевого развития, построить технологический график работы горки, рассчитать горочный цикл и горочный технологический интервал.

2) Рассчитать часовую (максимальную) перерабатывающую способность горки (составов/ч), суточную перерабатывающую способность горки (составов/сут и вагонов/сут) при исходных данных: коэффициент учета надежности горочных устройств ρгор = 0,06; коэффициент учета враждебности маршрутов гор = 0,97; средний состав расформировываемого поезда mр = 65 вагонов, время занятия горки постоянными операциями за сутки Тгорпост = 60 мин, число расформировываемых за это время вагонов Nпост = 90 вагонов/сут.

| Расположение парков ПП и СП | последовательное |
| --- | --- |
| Число путей надвига | 2 |
| Число путей роспуска | 2 |
| Число обходных путей | 2 |
| Устройства попутного надвига | нет |
| Число горочных вытяжек |  |
| Число горочных локомотивов | 3 |
| Время заезда, мин | 7 |
| Время вытягивания на горочную вытяжку, мин |  |
| Время надвига, мин | 5 |
| Время роспуска, мин | 16 |
| Время осаживания, мин/состав | 4 |
| Доля составов, расформируемых в режиме параллельного роспуска | 0,5 |

Задача 21

1) По данным, указанным в таблице, построить схематический план путевого развития, построить технологический график работы горки, рассчитать горочный цикл и горочный технологический интервал.

2) Рассчитать часовую (максимальную) перерабатывающую способность горки (составов/ч), суточную перерабатывающую способность горки (составов/сут и вагонов/сут) при исходных данных: коэффициент учета надежности горочных устройств ρгор = 0,06; коэффициент учета враждебности маршрутов гор = 0,97; средний состав расформировываемого поезда mр = 65 вагонов, время занятия горки постоянными операциями за сутки Тгорпост = 60 мин, число расформировываемых за это время вагонов Nпост = 90 вагонов/сут.

| Расположение парков ПП и СП | последовательное |
| --- | --- |
| Число путей надвига | 2 |
| Число путей роспуска | 2 |
| Число обходных путей | 2 |
| Устройства попутного надвига | нет |
| Число горочных вытяжек |  |
| Число горочных локомотивов | 4 |
| Время заезда, мин | 8 |
| Время вытягивания на горочную вытяжку, мин |  |
| Время надвига, мин | 4 |
| Время роспуска, мин | 13 |
| Время осаживания, мин/состав | 4 |
| Доля составов, расформируемых в режиме параллельного роспуска | 0,5 |

Задача 22

1) По данным, указанным в таблице, построить схематический план путевого развития, построить технологический график работы горки, рассчитать горочный цикл и горочный технологический интервал.

2) Рассчитать часовую (максимальную) перерабатывающую способность горки (составов/ч), суточную перерабатывающую способность горки (составов/сут и вагонов/сут) при исходных данных: коэффициент учета надежности горочных устройств ρгор = 0,06; коэффициент учета враждебности маршрутов гор = 0,97; средний состав расформировываемого поезда mр = 65 вагонов, время занятия горки постоянными операциями за сутки Тгорпост = 60 мин, число расформировываемых за это время вагонов Nпост = 90 вагонов/сут.

| Расположение парков ПП и СП | последовательное |
| --- | --- |
| Число путей надвига | 3 |
| Число путей роспуска | 2 |
| Число обходных путей | 0 |
| Устройства попутного надвига | есть |
| Число горочных вытяжек |  |
| Число горочных локомотивов | 4 |
| Время заезда, мин | 7 |
| Время вытягивания на горочную вытяжку, мин |  |
| Время надвига, мин | 4 |
| Время роспуска, мин | 15 |
| Время осаживания, мин/состав | 4 |
| Доля составов, расформируемых в режиме параллельного роспуска | 0,5 |

Задача 23

1) По данным, указанным в таблице, построить схематический план путевого развития, построить технологический график работы горки, рассчитать горочный цикл и горочный технологический интервал.

2) Рассчитать часовую (максимальную) перерабатывающую способность горки (составов/ч), суточную перерабатывающую способность горки (составов/сут и вагонов/сут) при исходных данных: коэффициент учета надежности горочных устройств ρгор = 0,06; коэффициент учета враждебности маршрутов гор = 0,95; средний состав расформировываемого поезда mр = 65 вагонов, время занятия горки постоянными операциями за сутки Тгорпост = 60 мин, число расформировываемых за это время вагонов Nпост = 90 вагонов/сут.

| Расположение парков ПП и СП | параллельное |
| --- | --- |
| Число путей надвига | 2 |
| Число путей роспуска | 1 |
| Число обходных путей | 0 |
| Устройства попутного надвига | нет |
| Число горочных вытяжек | 2 |
| Число горочных локомотивов | 2 |
| Время заезда, мин | 5 |
| Время вытягивания на горочную вытяжку, мин | 7 |
| Время надвига, мин | 4 |
| Время роспуска, мин | 13 |
| Время осаживания, мин/состав | 3 |
| Доля составов, расформируемых в режиме параллельного роспуска |  |

Задача 24

1) По данным, указанным в таблице, построить схематический план путевого развития, построить технологический график работы горки, рассчитать горочный цикл и горочный технологический интервал.

2) Рассчитать часовую (максимальную) перерабатывающую способность горки (составов/ч), суточную перерабатывающую способность горки (составов/сут и вагонов/сут) при исходных данных: коэффициент учета надежности горочных устройств ρгор = 0,06; коэффициент учета враждебности маршрутов гор = 0,95; средний состав расформировываемого поезда mр = 65 вагонов, время занятия горки постоянными операциями за сутки Тгорпост = 60 мин, число расформировываемых за это время вагонов Nпост = 90 вагонов/сут.

| Расположение парков ПП и СП | параллельное |
| --- | --- |
| Число путей надвига | 2 |
| Число путей роспуска | 1 |
| Число обходных путей | 0 |
| Устройства попутного надвига | нет |
| Число горочных вытяжек | 2 |
| Число горочных локомотивов | 3 |
| Время заезда, мин | 6 |
| Время вытягивания на горочную вытяжку, мин | 7 |
| Время надвига, мин | 4 |
| Время роспуска, мин | 14 |
| Время осаживания, мин/состав | 3 |
| Доля составов, расформируемых в режиме параллельного роспуска |  |

Задача 25

1) По данным, указанным в таблице, построить схематический план путевого развития, построить технологический график работы горки, рассчитать горочный цикл и горочный технологический интервал.

2) Рассчитать часовую (максимальную) перерабатывающую способность горки (составов/ч), суточную перерабатывающую способность горки (составов/сут и вагонов/сут) при исходных данных: коэффициент учета надежности горочных устройств ρгор = 0,06; коэффициент учета враждебности маршрутов гор = 0,95; средний состав расформировываемого поезда mр = 65 вагонов, время занятия горки постоянными операциями за сутки Тгорпост = 60 мин, число расформировываемых за это время вагонов Nпост = 90 вагонов/сут.

| Расположение парков ПП и СП | параллельное |
| --- | --- |
| Число путей надвига | 1 |
| Число путей роспуска | 1 |
| Число обходных путей | 1 |
| Устройства попутного надвига | нет |
| Число горочных вытяжек | 2 |
| Число горочных локомотивов | 2 |
| Время заезда, мин | 6 |
| Время вытягивания на горочную вытяжку, мин | 6 |
| Время надвига, мин | 3 |
| Время роспуска, мин | 14 |
| Время осаживания, мин/состав | 3 |
| Доля составов, расформируемых в режиме параллельного роспуска |  |

Задача 26

1) По данным, указанным в таблице, построить схематический план путевого развития, построить технологический график работы горки, рассчитать горочный цикл и горочный технологический интервал.

2) Рассчитать часовую (максимальную) перерабатывающую способность горки (составов/ч), суточную перерабатывающую способность горки (составов/сут и вагонов/сут) при исходных данных: коэффициент учета надежности горочных устройств ρгор = 0,06; коэффициент учета враждебности маршрутов гор = 0,95; средний состав расформировываемого поезда mр = 65 вагонов, время занятия горки постоянными операциями за сутки Тгорпост = 60 мин, число расформировываемых за это время вагонов Nпост = 90 вагонов/сут.

| Расположение парков ПП и СП | параллельное |
| --- | --- |
| Число путей надвига | 2 |
| Число путей роспуска | 1 |
| Число обходных путей | 1 |
| Устройства попутного надвига | нет |
| Число горочных вытяжек | 2 |
| Число горочных локомотивов | 2 |
| Время заезда, мин | 5 |
| Время вытягивания на горочную вытяжку, мин | 6 |
| Время надвига, мин | 3 |
| Время роспуска, мин | 18 |
| Время осаживания, мин/состав | 3 |
| Доля составов, расформируемых в режиме параллельного роспуска |  |

Задача 27

1) По данным, указанным в таблице, построить схематический план путевого развития, построить технологический график работы горки, рассчитать горочный цикл и горочный технологический интервал.

2) Рассчитать часовую (максимальную) перерабатывающую способность горки (составов/ч), суточную перерабатывающую способность горки (составов/сут и вагонов/сут) при исходных данных: коэффициент учета надежности горочных устройств ρгор = 0,06; коэффициент учета враждебности маршрутов гор = 0,95; средний состав расформировываемого поезда mр = 65 вагонов, время занятия горки постоянными операциями за сутки Тгорпост = 60 мин, число расформировываемых за это время вагонов Nпост = 90 вагонов/сут.

| Расположение парков ПП и СП | параллельное |
| --- | --- |
| Число путей надвига | 2 |
| Число путей роспуска | 1 |
| Число обходных путей | 1 |
| Устройства попутного надвига | нет |
| Число горочных вытяжек | 2 |
| Число горочных локомотивов | 3 |
| Время заезда, мин | 5 |
| Время вытягивания на горочную вытяжку, мин | 7 |
| Время надвига, мин | 4 |
| Время роспуска, мин | 15 |
| Время осаживания, мин/состав | 3 |
| Доля составов, расформируемых в режиме параллельного роспуска |  |

Задача 28

1) По данным, указанным в таблице, построить схематический план путевого развития, построить технологический график работы горки, рассчитать горочный цикл и горочный технологический интервал.

2) Рассчитать часовую (максимальную) перерабатывающую способность горки (составов/ч), суточную перерабатывающую способность горки (составов/сут и вагонов/сут) при исходных данных: коэффициент учета надежности горочных устройств ρгор = 0,06; коэффициент учета враждебности маршрутов гор = 0,95; средний состав расформировываемого поезда mр = 65 вагонов, время занятия горки постоянными операциями за сутки Тгорпост = 60 мин, число расформировываемых за это время вагонов Nпост = 90 вагонов/сут.

| Расположение парков ПП и СП | параллельное |
| --- | --- |
| Число путей надвига | 2 |
| Число путей роспуска | 1 |
| Число обходных путей | 0 |
| Устройства попутного надвига | нет |
| Число горочных вытяжек | 3 |
| Число горочных локомотивов | 2 |
| Время заезда, мин | 6 |
| Время вытягивания на горочную вытяжку, мин | 7 |
| Время надвига, мин | 4 |
| Время роспуска, мин | 15 |
| Время осаживания, мин/состав | 3 |
| Доля составов, расформируемых в режиме параллельного роспуска |  |

Задача 29

1) По данным, указанным в таблице, построить схематический план путевого развития, построить технологический график работы горки, рассчитать горочный цикл и горочный технологический интервал.

2) Рассчитать часовую (максимальную) перерабатывающую способность горки (составов/ч), суточную перерабатывающую способность горки (составов/сут и вагонов/сут) при исходных данных: коэффициент учета надежности горочных устройств ρгор = 0,06; коэффициент учета враждебности маршрутов гор = 0,95; средний состав расформировываемого поезда mр = 65 вагонов, время занятия горки постоянными операциями за сутки Тгорпост = 60 мин, число расформировываемых за это время вагонов Nпост = 90 вагонов/сут.

| Расположение парков ПП и СП | параллельное |
| --- | --- |
| Число путей надвига | 2 |
| Число путей роспуска | 1 |
| Число обходных путей | 0 |
| Устройства попутного надвига | нет |
| Число горочных вытяжек | 3 |
| Число горочных локомотивов | 3 |
| Время заезда, мин | 7 |
| Время вытягивания на горочную вытяжку, мин | 8 |
| Время надвига, мин | 3 |
| Время роспуска, мин | 14 |
| Время осаживания, мин/состав | 3 |
| Доля составов, расформируемых в режиме параллельного роспуска |  |

Задача 30

1) По данным, указанным в таблице, построить схематический план путевого развития, построить технологический график работы горки, рассчитать горочный цикл и горочный технологический интервал.

2) Рассчитать часовую (максимальную) перерабатывающую способность горки (составов/ч), суточную перерабатывающую способность горки (составов/сут и вагонов/сут) при исходных данных: коэффициент учета надежности горочных устройств ρгор = 0,06; коэффициент учета враждебности маршрутов гор = 0,95; средний состав расформировываемого поезда mр = 65 вагонов, время занятия горки постоянными операциями за сутки Тгорпост = 60 мин, число расформировываемых за это время вагонов Nпост = 90 вагонов/сут.

| Расположение парков ПП и СП | параллельное |
| --- | --- |
| Число путей надвига | 2 |
| Число путей роспуска | 1 |
| Число обходных путей | 0 |
| Устройства попутного надвига | нет |
| Число горочных вытяжек | 3 |
| Число горочных локомотивов | 4 |
| Время заезда, мин | 5 |
| Время вытягивания на горочную вытяжку, мин | 6 |
| Время надвига, мин | 3 |
| Время роспуска, мин | 12 |
| Время осаживания, мин/состав | 3 |
| Доля составов, расформируемых в режиме параллельного роспуска |  |

Примерный перечень вопросов (6 семестр)

- Задачи организации вагонопотоков

- Классификация грузовых поездов

- Структура и содержание плана формирования поездов

- Области включения вагонопотоков, грузораздел, условие древовидности

- Расчетные вагонопотоки

- Нормы веса и длины грузовых поездов

- Причины направления вагонопотоков с отклонением от кратчайшего пути следования

- Выбор направления вагонопотоков: основной критерий, дополнительные показатели

- Зависящие прямые производственные расходы на пропуск по участку груженых вагонов

- Зависящие прямые производственные расходы на пропуск по участку порожних вагонов

- Зависящие прямые производственные расходы на пропуск по участку одиночных локомотивов

- Расчетные нормативы технологического времени и эксплуатационных расходов по станциям

- Ограничения на расчет плана формирования поездов по техническому развитию станций

- Оценка эффективности назначений сквозных одногруппных поездов

- Расчет плана формирования одногруппных  поездов для сети ОАО «РЖД»: метод решения, содержательная постановка задачи (целевая функция, управляемые переменные, ограничения)

- Общий подход к решению задачи расчета плана формирования одногруппных  поездов для сети ОАО «РЖД»

- Алгоритм расчета базового варианта плана формирования одногруппных  поездов для сети ОАО «РЖД»

- Учет ограничений в процессе расчета базового варианта плана формирования одногруппных  поездов для сети ОАО «РЖД»

- Корректировка базового варианта решения при расчете плана формирования одногруппных  поездов для сети ОАО «РЖД»

- В каких случаях назначают групповые поезда. Условия рациональной работы с групповыми поездами

- Категории групповых поездов и условия их применения

- Эффективность назначений групповых поездов

- Групповые поезда с переменными сочетаниями включаемых групп

- Классификация назначений плана формирования поездов из порожних вагонов

- Расчетные нормативы и оценка эффективности плана формирования поездов из порожних вагонов

- План формирования специализированных ускоренных поездов

- Определение маршрута. Технологические отличия маршрутных и немаршрутных перевозок

- Классификация маршрутов

- Технология маршрутных перевозок, ее содержание

- План маршрутных перевозок, его содержание. Условие эффективности включения маршрутных назначений в план маршрутных перевозок

- Кольцевые маршруты

- Жизненный цикл плана формирования поездов

- Показатели плана формирования поездов

- Контроль, анализ и оперативная корректировка плана формирования поездов

Примерный перечень задач

Задача №1.   Расчет оптимального плана формирования (ОПФП)  методом абсолютного расчета (метод д.т.н., проф. А.П.Петрова) для 4-х опорных станций.

ТРЕБУЕТСЯ:  Рассчитать оптимальный план формирования одногруппных поездов методом абсолютного расчета для заданных 4-х опорных станций направления (метод д.т.н., профессора Александра Петровича Петрова)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

- Схема направления:

Нечетное направление

А                 Б                В             Г              Д                Е

Четное направление

Рисунок 1 – направление для расчета пфп

Станции А, Б, В, Г, Д, Е  - технические

( Г – сортировочная,  А, Б, В, Д, Е – участковые).

Участки:  А-Б, Б-В, В-Г – двухпутные, участки:  Г-Д, Д-Е – однопутные.

- Заданные опорные станции для расчета ОПФП.

Из схемы направления исключить две станции в соответствии с нумерацией по первой и второй цифре шифра. При совпадении удаляемых станций принять одну из цифр шифра увеличенной на единицу (только для данной выборки!).

Таблица 1 - Корреспонденции вагонопотоков между заданными техническими станциями

| На Из | А | Б | В | Г | Д | Е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 0 | 80 | 100 | 65 | 220 | 120 |
| Б | 65 | 0 | 20 | 60 | 100 | 210 |
| В | 0 | 100 | 0 | 30 | 40 | 90 |
| Г | 220 | 40 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| Д | 130 | 40 | 60 | 10 | 0 | 100 |
| Е | 220 | 140 | 30 | 100 | 120 | 0 |

Таблица 2 - Характеристика направления железной дороги

| Показатель |  | Цифра шифра варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Направление движения поездов |  | чет | неч | чет | неч | чет | неч | чет | неч | чет | неч |
| Состав поезда в вагонах: груженого |  | 59 | 70 | 60 | 58 | 57 | 60 | 62 | 70 | 55 | 67 |
| Затраты суточных вагоно-часов на накопление одного поездного назначения по станциям формирования | А | 700 | 760 | 680 | 700 | 450 | 750 | 500 | 755 | 575 | 700 |
|  | Б | 490 | 600 | 595 | 600 | 500 | 600 | 645 | 500 | 600 | 640 |
|  | В | 630 | 550 | 700 | 500 | 685 | 650 | 705 | 630 | 450 | 625 |
|  | Г | 520 | 500 | 580 | 630 | 575 | 600 | 700 | 550 | 570 | 590 |
|  | Д | 595 | 495 | 550 | 450 | 580 | 500 | 650 | 480 | 500 | 670 |
|  | Е | 560 | 600 | 495 | 550 | 575 | 550 | 490 | 530 | 685 | 450 |

Таблица 3 - Нормы времени на обработку вагонов на технических станциях направления

| Показатель |  |  | Цифра шифра варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| транзитного вагона без переработки, час. |  | Б | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,1 | 1,9 | 1,5 | 1,6 | 1,0 |
|  |  | В | 1,5 | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,2 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,2 |
|  |  | Г | 1,6 | 1,6 | 1,1 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,7 | 1,1 | 1,1 | 1,3 |
|  |  | Д | 1,1 | 2,0 | 1,2 | 0,9 | 1,9 | 1,5 | 1,0 | 0,8 | 1,4 | 1,6 |
| транзитного вагона с переработкой, час. |  | Б | 8,0 | 9,7 | 11,1 | 9,5 | 7,2 | 7,5 | 6,9 | 8,0 | 10,0 | 6,9 |
|  |  | В | 8,7 | 12,0 | 9,9 | 8,7 | 7,6 | 10,2 | 7,8 | 8,5 | 9,0 | 7,6 |
|  |  | Г | 9,9 | 8,5 | 10,6 | 9,2 | 8,0 | 9,6 | 10,6 | 7,0 | 8,0 | 8,4 |
|  |  | Д | 10,0 | 9,1 | 8,8 | 8,5 | 9,0 | 7,5 | 6,5 | 9,2 | 11,0 | 7,0 |
| средний простой вагона под накоплением, час. | Б |  | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 3,9 | 2,7 | 2,6 | 4,1 | 2,3 | 4,0 | 2,4 |
|  | В |  | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 2,9 | 2,9 | 4,2 | 2,7 | 3,7 | 4,3 |
|  | Г |  | 2,8 | 4,0 | 3,0 | 4,3 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,0 | 3,4 | 3,5 |
|  | Д |  | 3,9 | 3,5 | 2,5 | 4,6 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 2,8 | 2,5 |

Таблица 4 – Показатели  направления  железной дороги

| Показатель |  | Цифра шифра варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Направление движения поездов |  | чет | неч | чет | неч | чет | неч | чет | неч | чет | неч |
| Норма вагоно-часов накопления по станциям формирования: | А | 500 | 560 | 730 | 600 | 700 | 710 | 600 | 480 | 670 | 535 |
|  | Б | 550 | 720 | 640 | 620 | 640 | 690 | 500 | 500 | 490 | 470 |
|  | В | 600 | 480 | 545 | 640 | 465 | 460 | 450 | 640 | 500 | 620 |
|  | Г | 650 | 510 | 480 | 660 | 520 | 590 | 550 | 550 | 575 | 500 |
|  | Д | 490 | 550 | 600 | 520 | 490 | 500 | 480 | 700 | 550 | 670 |
|  | Е | 450 | 500 | 630 | 500 | 450 | 550 | 565 | 685 | 510 | 600 |
| Приведенная экономия времени от проследования вагона без переработки через технические станции, час. | Б | 5,1 | 3,0 | 5,9 | 5,3 | 5,6 | 4,7 | 5,0 | 3,8 | 3,7 | 5,4 |
|  | В | 4,1 | 4,9 | 5,5 | 3,3 | 3,5 | 5,5 | 3,1 | 4,4 | 4,5 | 3,4 |
|  | Г | 4,0 | 3,8 | 3,2 | 6,0 | 4,0 | 3,7 | 5,9 | 3,9 | 5,0 | 3,5 |
|  | Д | 3,6 | 4,3 | 4,8 | 4,2 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 3,0 | 5,0 | 4,3 |

Задача №2.  Расчет ОПФП методом совмещенных аналитических сопоставлений (метод проф. К.А.Бернгарда).

ТРЕБУЕТСЯ: Рассчитать оптимальный план формирования одногруппных поездов методом  совмещенных аналитических сопоставлений (метод д.т.н., профессора  Константина Алексеевича Бернгарда).

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

- Схема железнодорожного направления:

нечетное направление

А                Б             В               Г                                 Д

Е

четное направление

Рисунок 1 – Направление для расчета ПФП

Таблица 1 -  Корреспонденции вагонопотоков между заданными техническими станциями

| На Из | А | Б | В | Г | Д | Е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 0 | 80 | 100 | 65 | 220 | 120 |
| Б | 65 | 0 | 20 | 60 | 100 | 210 |
| В | 0 | 100 | 0 | 30 | 40 | 90 |
| Г | 220 | 40 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| Д | 130 | 40 | 60 | 10 | 0 | 100 |
| Е | 220 | 140 | 30 | 100 | 120 | 0 |

Таблица 2 - Характеристика направления  железной дороги

| Показатель |  | Цифра шифра варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Направление движения поездов |  | чет | неч | чет | неч | чет | неч | чет | неч | чет | неч |
| Состав поезда в вагонах: груженого |  | 59 | 70 | 60 | 58 | 57 | 60 | 62 | 70 | 55 | 67 |
| Затраты суточных вагоно-часов на накопление одного поездного назначения по станциям формирования | А | 700 | 760 | 680 | 700 | 450 | 750 | 500 | 755 | 575 | 700 |
|  | Б | 490 | 600 | 595 | 600 | 500 | 600 | 645 | 500 | 600 | 640 |
|  | В | 630 | 550 | 700 | 500 | 685 | 650 | 705 | 630 | 450 | 625 |
|  | Г | 520 | 500 | 580 | 630 | 575 | 600 | 700 | 550 | 570 | 590 |
|  | Д | 595 | 495 | 550 | 450 | 580 | 500 | 650 | 480 | 500 | 670 |
|  | Е | 560 | 600 | 495 | 550 | 575 | 550 | 490 | 530 | 685 | 450 |

Таблица 3- Показатели направления  железной дороги

| Показатель |  | Цифра шифра варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Направление движения поездов |  | чет | неч | чет | неч | чет | неч | чет | неч | чет | неч |
| Норма вагоно-часов накопления по станциям формирования: | А | 500 | 560 | 730 | 600 | 700 | 710 | 600 | 480 | 670 | 535 |
|  | Б | 550 | 720 | 640 | 620 | 640 | 690 | 500 | 500 | 490 | 470 |
|  | В | 600 | 480 | 545 | 640 | 465 | 460 | 450 | 640 | 500 | 620 |
|  | Г | 650 | 510 | 480 | 660 | 520 | 590 | 550 | 550 | 575 | 500 |
|  | Д | 490 | 550 | 600 | 520 | 490 | 500 | 480 | 700 | 550 | 670 |
|  | Е | 450 | 500 | 630 | 500 | 450 | 550 | 565 | 685 | 510 | 600 |
| Приведенная экономия времени от проследования | Б | 3,1 | 3,0 | 3,9 | 5,3 | 5,6 | 4,7 | 5,0 | 5,2 | 3,7 | 5,4 |
| вагона баз переработки через технические станции, час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В | 4,1 | 4,9 | 5,5 | 3,3 | 3,5 | 5,5 | 3,1 | 4,4 | 4,5 | 3,4 |
|  | Г | 4,0 | 3,8 | 3,2 | 3,7 | 6,0 | 3,7 | 5,9 | 3,9 | 3,8 | 3,5 |
|  | Д | 5,0 | 4,3 | 4,8 | 4,2 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 3,0 | 4,0 | 5,1 |

Задача №3.  ТРЕБУЕТСЯ:  Проверить выгодность сквозных назначений, при расположении пункта оборота ЛБ на станции Б. При необходимости откорректировать ПФП.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

- Схема железнодорожного направления, на ст. А и на ст.Г – депо приписки локомотивных бригад (ЛБ), на ст. Б, В – пункты оборота ЛБ.

- Удельные расходы  на 1 транзитный вагон с переработкой на технической станции принять из диапазона: Епер = 180280 руб., удельные расходы на 1 транзитный вагон без переработки -  Етр = 2055 руб.

!!!   При расчете учесть, что по станциям, находящихся внутри участка работы локомотивных бригад (УРЛБ)   Етр = 0, т.к. поезда проходят станции без технических операций.

А

Б

В

Г

C

Eпер

Eтр

12

10

14

180 руб

160 руб

20 руб

30 руб

110

60

40

170

70

150

Рисунок 1 – Пример направления с пунктом оборота ЛБ на ст. Б

Таблица 1 -  Корреспонденции вагонопотоков между заданными техническими станциями

| На Из | А | Б | В | Г | Д | Е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 0 | 80 | 100 | 65 | 220 | 120 |
| Б | 65 | 0 | 20 | 60 | 100 | 210 |
| В | 0 | 100 | 0 | 30 | 40 | 90 |
| Г | 220 | 40 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| Д | 130 | 40 | 60 | 10 | 0 | 100 |
| Е | 220 | 140 | 30 | 100 | 120 | 0 |

А

Б

В

Г

C

Eпер

Eтр

12

10

14

180 руб

160 руб

20 руб

30 руб

110

60

40

150

Таблица 2 - Характеристика направления  железной дороги

| Показатель |  | Цифра шифра варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Направление движения поездов |  | чет | неч | чет | неч | чет | неч | чет | неч | чет | неч |
| Состав поезда в вагонах: груженого |  | 59 | 70 | 60 | 58 | 57 | 60 | 62 | 70 | 55 | 67 |
| Затраты суточных вагоно-часов на накопление одного поездного назначения по станциям формирования | А | 700 | 760 | 680 | 700 | 450 | 750 | 500 | 755 | 575 | 700 |
|  | Б | 490 | 600 | 595 | 600 | 500 | 600 | 645 | 500 | 600 | 640 |
|  | В | 630 | 550 | 700 | 500 | 685 | 650 | 705 | 630 | 450 | 625 |
|  | Г | 520 | 500 | 580 | 630 | 575 | 600 | 700 | 550 | 570 | 590 |
|  | Д | 595 | 495 | 550 | 450 | 580 | 500 | 650 | 480 | 500 | 670 |
|  | Е | 560 | 600 | 495 | 550 | 575 | 550 | 490 | 530 | 685 | 450 |

Задача №4.    ТРЕБУЕТСЯ:   рассчитать пороговые мощности вагонопотоков для выделения всех возможных назначений сквозных поездов.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

- Схема железнодорожного направления, на ст. А и на ст.Г – депо приписки локомотивных бригад (ЛБ), на ст. Б, В – пункты оборота ЛБ.

- Удельные расходы  на 1 транзитный вагон с переработкой на технической станции принять из диапазона: Епер = 180280 руб., удельные расходы на 1 транзитный вагон без переработки -  Етр = 2055 руб.

!!!   При расчете учесть, что по станциям, находящихся внутри участка работы локомотивных бригад (УРЛБ)   Етр = 0, т.к. поезда проходят станции без технических операций.

Рисунок 1 – Пример направления с пунктом оборота ЛБ на ст. Б

Таблица 1 -  Корреспонденции вагонопотоков между заданными техническими станциями

| На Из | А | Б | В | Г | Д | Е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 0 | 80 | 100 | 65 | 220 | 120 |
| Б | 65 | 0 | 20 | 60 | 100 | 210 |
| В | 0 | 100 | 0 | 30 | 40 | 90 |
| Г | 220 | 40 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| Д | 130 | 40 | 60 | 10 | 0 | 100 |
| Е | 220 | 140 | 30 | 100 | 120 | 0 |

Таблица 2 - Характеристика направления  железной дороги

| Показатель |  | Цифра шифра варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Направление движения поездов |  | чет | неч | чет | неч | чет | неч | чет | неч | чет | неч |
| Состав поезда в вагонах: груженого |  | 59 | 70 | 60 | 58 | 57 | 60 | 62 | 70 | 55 | 67 |
| Затраты суточных вагоно-часов на накопление одного поездного назначения по станциям формирования | А | 700 | 760 | 680 | 700 | 450 | 750 | 500 | 755 | 575 | 700 |
|  | Б | 490 | 600 | 595 | 600 | 500 | 600 | 645 | 500 | 600 | 640 |
|  | В | 630 | 550 | 700 | 500 | 685 | 650 | 705 | 630 | 450 | 625 |
|  | Г | 520 | 500 | 580 | 630 | 575 | 600 | 700 | 550 | 570 | 590 |
|  | Д | 595 | 495 | 550 | 450 | 580 | 500 | 650 | 480 | 500 | 670 |
|  | Е | 560 | 600 | 495 | 550 | 575 | 550 | 490 | 530 | 685 | 450 |

Задача №5.    ТРЕБУЕТСЯ:  Определить, какой из трех вариантов ПФП выгоднее?

ИХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

1. Удельные расходы  на 1 транзитный вагон с переработкой на технической станции принять из диапазона: Епер = 180280 руб., удельные расходы на 1 транзитный вагон без переработки -  Етр = 2055

А                                     Б                               В                                Г

14

10

12

C

160 руб

180 руб

Eпер

30 руб

20 руб

Eтр

50

35

80

1)

50

35

80

2)

60

80

50

35

3)

200

Таблица 1 -  Корреспонденции вагонопотоков между заданными техническими станциями

| На Из | А | Б | В | Г | Д | Е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 0 | 80 | 100 | 65 | 220 | 120 |
| Б | 65 | 0 | 20 | 60 | 100 | 210 |
| В | 0 | 100 | 0 | 30 | 40 | 90 |
| Г | 220 | 40 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| Д | 130 | 40 | 60 | 10 | 0 | 100 |
| Е | 220 | 140 | 30 | 100 | 120 | 0 |

Таблица 2 - Характеристика направления  железной дороги

| Показатель |  | Цифра шифра варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Направление движения поездов |  | чет | неч | чет | неч | чет | неч | чет | неч | чет | неч |
| Состав поезда в вагонах: груженого |  | 59 | 70 | 60 | 58 | 57 | 60 | 62 | 70 | 55 | 67 |
| Затраты суточных вагоно-часов на накопление одного поездного назначения по станциям формирования | А | 700 | 760 | 680 | 700 | 450 | 750 | 500 | 755 | 575 | 700 |
|  | Б | 490 | 600 | 595 | 600 | 500 | 600 | 645 | 500 | 600 | 640 |
|  | В | 630 | 550 | 700 | 500 | 685 | 650 | 705 | 630 | 450 | 625 |
|  | Г | 520 | 500 | 580 | 630 | 575 | 600 | 700 | 550 | 570 | 590 |
|  | Д | 595 | 495 | 550 | 450 | 580 | 500 | 650 | 480 | 500 | 670 |
|  | Е | 560 | 600 | 495 | 550 | 575 | 550 | 490 | 530 | 685 | 450 |

Задача №6.    ТРЕБУЕТСЯ:   Определить выгодность всех возможных назначений сквозных поездов: А-В, А-Г, В-А, В-Г, Г-А, Г-В.

ИХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

Таблица 1 - Корреспонденции вагонопотоков между заданными техническими станциями

| На Из | А | Б | В | Г | Д | Е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 0 | 80 | 100 | 65 | 220 | 120 |
| Б | 65 | 0 | 20 | 60 | 100 | 210 |
| В | 0 | 100 | 0 | 30 | 40 | 90 |
| Г | 220 | 40 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| Д | 130 | 40 | 60 | 10 | 0 | 100 |
| Е | 220 | 140 | 30 | 100 | 120 | 0 |

Таблица 2 - Характеристика направления  железной дороги

| Показатель |  | Цифра шифра варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Направлениедвижения поездов (по первой цифре шифра) |  | чет | неч | чет | неч | чет | неч | чет | неч | чет | неч |
| Состав поезда в вагонах: груженого (по первой цифре шифра) |  | 59 | 70 | 60 | 58 | 57 | 60 | 62 | 70 | 55 | 67 |
| Затраты суточных вагоно-часов на накопление одного поездного назначения по станциям формирования (по первой цифре шифра): | А | 700 | 760 | 680 | 700 | 450 | 750 | 500 | 755 | 575 | 700 |
|  | Б | 490 | 600 | 595 | 600 | 500 | 600 | 645 | 500 | 600 | 640 |
|  | В | 630 | 550 | 700 | 500 | 685 | 650 | 705 | 630 | 450 | 625 |
|  | Г | 520 | 500 | 580 | 630 | 575 | 600 | 700 | 550 | 570 | 590 |
|  | Д | 595 | 495 | 550 | 450 | 580 | 500 | 650 | 480 | 500 | 670 |
|  | Е | 560 | 600 | 495 | 550 | 575 | 550 | 490 | 530 | 685 | 450 |

Удельные расходы на 1 транзитный вагон с переработкой на технической станции принять из диапазона: Епер = 180280 руб., удельные расходы на 1 транзитный вагон без переработки -  Етр = 2055 руб.

А

Ст. Б

Г

В

С = 11

С = 10

Четная система:

Eпер=180руб

Eтр = 30руб

Нечетная система:

Eпер=200рубб

Eтр = 40руб

Примерный перечень вопросов (7 семестр)

- Основные понятия и значение графика движения поездов.

- Классификация графиков движения поездов.

- Исходные данные для построения графика движения.

- Расчет интервала скрещения.

- Расчет интервала неодновременного прибытия.

- Расчет интервала попутного следования. Расчет интервала прибытия.

- Расчет интервала отправления.

- Расчет интервала автоблокировки.

- Расчет интервала безостановочного скрещения поездов.

- Период обычного графика на однопутной линии.

- Период непарного непакетного графика.

- Период частично-пакетного парного графика движения.

- Период частично-пакетного непарного графика движения.

- Период графика на двухпутной линии с полуавтоматической блокировкой.

- Расчет наличной пропускной способности ж. д. участка.

- Коэффициент съема грузовых поездов на однопутных участках.

- Коэффициент съема грузовых поездов на двухпутных участках.

- Коэффициент съема грузовых поездов сборными поездами.

- Наличная пропускная способность участка для грузового движения.

- Участковая скорость движения грузовых поездов и факторы влияющие на нее.

- Расчет времени стоянки грузовых поездов при скрещении.

- Расчет времени стоянки грузовых поездов при обгоне их пассажирскими.

- Расчет количества стоянок поездов при скрещении.

- Расчет количества обгонов грузовых поездов пассажирскими поездами.

- Определение размеров местной работы.

- Балансовая таблица порожних вагонов.

- Способы обслуживания местной работы.

- Прокладка на графике поездов, обслуживаемых местную работу.

- Основные принципы составления графика движения поездов. Порядок составления графика движения.

- Показатели графика движения поездов.

- Автоматизация составления графика движения поездов.

- Расчет коэффициента основного съема грузовых поездов.

Примерный перечень задач

Задача 1.

Показать станционные интервалы, период графика и определить тип графика при АБ?

Задача 2.

Показать станционные интервалы, период графика и определить тип графика при АБ ?

Задача 3.

Показать станционные интервалы, период графика и определить тип графика при ПАБ?

Задача 4.

Показать станционные интервалы, период графика и определить тип графика при ПАБ?

Задача 5.

Определить период графика и наличную пропускную способность при следующих исходных данных:

Двухпутная линия  АБ, =10 мин, =75 мин, =0,9

Задача 6.

Определить период графика и наличную пропускную способность

при следующих исходных данных:

Двухпутная линия ПАБ, =15 мин, =2 мин, =75 мин, =0,9

Задача 7.

Определить период непарного непакетного графика и наличную пропускную способность при следующих исходных данных:

Однопутная линия,  ПАБ, преимущественное направление - нечетное

=15 мин, =14 мин, =1 мин, =2 мин, =1 мин, =1 мин, =75 мин,

=0,9,   =2/3, пс = 4 мин

Задача 8.

Определить период графика и наличную пропускную способность

при следующих исходных данных:

Однопутная линия АБ,  четные поезда на станции  пропускаются без остановки, а нечетные на станции

=15 мин, =14 мин, =1 мин, =2 мин, =1 мин, =1 мин, =75 мин,

=0,9, пак =1/2, =2, =8 мин

Задача 9.

Определить период графика и наличную пропускную способность

при следующих исходных данных:

Однопутная линия ПАБ, преимущественное направление – четное.

=15 мин, =14 мин, =1 мин, =2 мин, =1 мин, =1 мин, =75 мин,

=0,9, =2, =2 мин,  =2/3

Задача 10.

Определить период графика и наличную пропускную способность

при следующих исходных данных:

Однопутная линия ПАБ, преимущественное направление  - нечетное

=15 мин, =14 мин, =1 мин, =2 мин, =1 мин, =1 мин, =75 мин,

=0,9, =2 мин,  =4/5

Задача 11.

Определить период графика и наличную пропускную способность

при следующих исходных данных:

Однопутная линия а/б

Четные поезда на станции  и  и пропускаются без остановки

=14 мин, =12 мин, =2 мин, =2 мин, =1 мин, =2 мин, =75 мин, =0,9, пак=1, =2, =8 мин.

Задача 12.

Определить период графика и наличную пропускную способность

при следующих исходных данных:

Однопутная линия АБ

Четные поезда на станции  и  и пропускаются без остановки

=15 мин, =16 мин, =3 мин, =3 мин, =1 мин, =2 мин, =75 мин, =0,9, пак=2/3, =2, =10 мин

Задача 13.

Определить период парного непакетного графика для однопутного участка А-Б при следующих исходных данных: =2 мин, =1 мин, =2 мин, =1 мин

| Перегон участка | , мин | , мин |
| --- | --- | --- |
| а | 11 | 12 |
| б | 13 | 13 |
| в | 15 | 15 |
| г | 16 | 13 |
| д | 15 | 13 |
| е | 15 | 14 |
| ж | 13 | 15 |

Задача 14.

Определить период парного непакетного графика для однопутного участка А-Б при следующих исходных данных: =3 мин, =2 мин, =2 мин, =1 мин

| Перегон участка | , мин | , мин |
| --- | --- | --- |
| а | 15 | 12 |
| б | 13 | 13 |
| в | 14 | 13 |
| г | 11 | 15 |
| д | 13 | 16 |
| е | 12 | 15 |
| ж | 15 | 12 |

Задача 15.

Определить период парного частично-пакетного графика для однопутного участка А-Б при следующих исходных данных: =2 мин, =3 мин, =3 мин, =2 мин, к=2, пак= 2/5

| Перегон участка | , мин | , мин |
| --- | --- | --- |
| а | 11 | 10 |
| б | 14 | 13 |
| в | 14 | 13 |
| г | 17 | 16 |
| д | 15 | 14 |
| е | 11 | 14 |
| ж | 14 | 12 |

Примерный перечень вопросов (8 семестр)

- Наличная и потребная провозные способности железнодорожного участка.

- Весовая норма, средний вес поезда.

- Способы увеличения наличной провозной способности ж.д. участка.

- Расчет срока исчерпания провозной способности железнодорожного участка.

- Схемы этапного увеличения провозной способности железнодорожного участка.

- Методика составления вариантов схем этапного увеличения провозной способности ж.д. участка.

- Экономико-математическая модель многоэтапного увеличения провозной способности железнодорожного участка.

- Назначение технического нормирования эксплуатационной работы. Основные группы показателей техплана.

- Информационная база и порядок разработки техплана.

- Междорожная шахматка вагонопотоков и ее показатели.

- Расчет объемов передачи вагонопотоков и поездопотоков по стыковым пунктам дорог.

- Расчет норм передачи порожних вагонов на сетевом уровне.

- Распределение порожних вагонов на сетевом уровне.

- Количественные показатели техплана.

- Пробежные показатели техплана.

- Оборот вагона. 3хчленной формулы оборота вагона.

- Оборот вагона после 2016г.

- Оборот порожнего вагона.

- Оборот транзитного вагона.

- Оборот местного вагона.

- Производительность и среднесуточный пробег локомотива.

- Среднесуточный пробег и производительность вагона. Средняя масса грузового поезда.

- Структура инвентарного парка вагонов.

- Структура инвентарного парка локомотивов.

- Разработка количественных показателей техплана на дорожном уровне.

- Задачи оперативного управления перевозочным процессом.

- Виды регулировочных мероприятий.

- Регулирование движением поездов на участках и направлениях.

- Регулирование погрузкой.

- Регулирование выгрузкой.

- Регулирование вагонного парка.

- Структура оперативного управления перевозочным процессом на уровне ЦУП.

- Задачи оперативно-распорядительных отделов.

- Структура оперативного управления перевозочным процессом на уровне ДЦУП.

Примерный перечень задач

Билет № 1

Исходные данные для решения задачи:

Дорожная шахматка плановых груженых вагонопотоков по дороге «Н»

(СП-структурные подразделения дороги; А, И, К – стыковые пункты дороги)

| На С | СП I | СП II | СП III | СПIV | Итого | А | И | К | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП I | 120 | 180 | 435 | 100 |  | 600 55 | 700 210 | 450 |  |  |
| СП II | 160 | 55 | 80 | 255 |  | 550 100 | 150 50 | 350 100 |  |  |
| СП III | 73 | 80 | 150 | 80 |  | 120 | 120 160 | 200 130 |  |  |
| СПIV | 60 | 90 | 70 | 265 |  | 90 150 | 60 | 70 230 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 350 130 | 550 70 | 500 | 250 |  |  | 3017 | 1050 |  |  |
| И | 407 | 470 150 | 470 250 | - |  | 2535 |  | 600 |  |  |
| К | 95 101 | 115 | 95 80 | 250 |  | 1175 | 430 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Простой на технических станциях в часах с/пер / без/пер = 7/1

- Средняя участковая скорость – Vуч = 47 км/ч

- Средняя участковая скорость с местным грузом – Vмуч = 35 км/ч

- Простой местного вагона, приходящийся на 1 грузовую операцию tгр = 12 ч; Доля простоя местного вагона на станциях погрузки-выгрузки, приходящееся на его порожнее состояние – ϒ = 0,2

- Вагонное плечо, км, Lваг= 330

Определить:

Работу дороги; ввоз; вывоз; транзит; местное сообщение; прием груженых; сдачу груженых

Билет № 2

Исходные данные для решения задачи:

Дорожная шахматка плановых груженых вагонопотоков по дороге «Н»

(СП-структурные подразделения дороги; А, И, К – стыковые пункты дороги)

| На С | СП I | СП II | СП III | СПIV | Итого | А | И | К | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП I | 150 | 200 | 435 | 100 |  | 600 55 | 700 200 | 450 |  |  |
| СП II | 160 | 55 | 80 | 105 |  | 550 100 | 150 50 | 350 100 |  |  |
| СП III | 70 | 80 | 100 | 80 |  | 120 | 120 150 | 200 100 |  |  |
| СПIV | 60 | 90 | 70 | 265 |  | 90 150 | 60 | 70 250 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 350 100 | 550 80 | 500 | 200 |  |  | 3000 | 1000 |  |  |
| И | 400 | 470 100 | 470 250 | - |  | 2585 |  | 500 |  |  |
| К | 95 100 | 105 | 95 80 | 250 |  | 1150 | 450 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Простой на технических станциях в часах с/пер / без/пер = 8/0,8

- Средняя участковая скорость – Vуч = 51 км/ч

- Средняя участковая скорость с местным грузом – Vмуч = 35 км/ч

- Простой местного вагона, приходящийся на 1 грузовую операцию tгр = 15 ч; Доля простоя местного вагона на станциях погрузки-выгрузки, приходящееся на его порожнее состояние – ϒ = 0,3

- Вагонное плечо, км, Lваг= 400

Определить:

Работу дороги; ввоз; вывоз; транзит; местное сообщение; прием груженых; сдачу груженых

Билет № 3

Исходные данные для решения задачи:

Дорожная шахматка плановых груженых вагонопотоков по дороге «Н»

(СП-структурные подразделения дороги; А, И, К – стыковые пункты дороги)

| На С | СП I | СП II | СП III | СПIV | Итого | А | И | К | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП I | 151 | 200 | 431 | 120 |  | 600 53 | 700 180 | 450 |  |  |
| СП II | 140 | 58 | 80 | 105 |  | 550 100 | 150 50 | 350 100 |  |  |
| СП III | 70 | 80 | 180 | 80 |  | 120 | 120 170 | 210 110 |  |  |
| СПIV | 60 | 90 | 70 | 265 |  | 90 150 | 60 | 70 290 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 350 90 | 550 80 | 600 | 300 |  |  | 3000 | 1000 |  |  |
| И | 450 | 470 100 | 470 250 | - |  | 2085 |  | 506 |  |  |
| К | 95 130 | 105 | 95 80 | 250 |  | 1050 | 350 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Простой на технических станциях в часах с/пер / без/пер = 6,6/0,7

- Средняя участковая скорость – Vуч = 49 км/ч

- Средняя участковая скорость с местным грузом – Vмуч = 42 км/ч

- Простой местного вагона, приходящийся на 1 грузовую операцию tгр = 11 ч; Доля простоя местного вагона на станциях погрузки-выгрузки, приходящееся на его порожнее состояние – ϒ = 0,4

- Вагонное плечо, км, Lваг= 280

Определить:

Работу дороги; ввоз; вывоз; транзит; местное сообщение; прием груженых; сдачу груженых

Билет № 4

Исходные данные для решения задачи:

Дорожная шахматка плановых груженых вагонопотоков по дороге «Н»

(СП-структурные подразделения дороги; А, И, К – стыковые пункты дороги)

| На С | СП I | СП II | СП III | СПIV | Итого | А | И | К | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП I | 150 | 200 | 435 | 100 |  | 606 55 | 760 200 | 450 |  |  |
| СП II | 160 | 55 | 80 | 105 |  | 550 106 | 160 50 | 360 100 |  |  |
| СП III | 50 | 80 | 100 | 80 |  | 120 | 120 150 | 200 100 |  |  |
| СПIV | 60 | 90 | 70 | 265 |  | 90 170 | 60 | 70 250 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 350 150 | 550 80 | 500 | 200 |  |  | 3000 | 1000 |  |  |
| И | 400 | 470 100 | 460 300 | - |  | 2585 |  | 500 |  |  |
| К | 95 150 | 105 | 95 30 | 250 |  | 1150 | 450 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Простой на технических станциях в часах с/пер / без/пер = 8/1,2

- Средняя участковая скорость – Vуч = 48 км/ч

- Средняя участковая скорость с местным грузом – Vмуч = 36 км/ч

- Простой местного вагона, приходящийся на 1 грузовую операцию tгр=11,5 ч; Доля простоя местного вагона на станциях погрузки-выгрузки, приходящееся на его порожнее состояние – ϒ = 0,3

- Вагонное плечо, км, Lваг= 270

Определить:

Работу дороги; ввоз; вывоз; транзит; местное сообщение; прием груженых; сдачу груженых

Билет № 5

Исходные данные для решения задачи:

Дорожная шахматка плановых груженых вагонопотоков по дороге «Н»

(СП-структурные подразделения дороги; А, И, К – стыковые пункты дороги)

| На С | СП I | СП II | СП III | СПIV | Итого | А | И | К | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП I | 120 | 200 | 435 | 200 |  | 600 55 | 700 200 | 450 |  |  |
| СП II | 460 | 65 | 40 | 405 |  | 550 100 | 150 50 | 350 100 |  |  |
| СП III | 70 | 80 | 200 | 80 |  | 120 | 120 150 | 200 100 |  |  |
| СПIV | 60 | 90 | 70 | 365 |  | 90 150 | 60 | 70 250 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 350 100 | 550 80 | 500 | 200 |  |  | 3000 | 1000 |  |  |
| И | 400 | 470 100 | 470 250 | - |  | 2585 |  | 500 |  |  |
| К | 95 100 | 105 | 95 80 | 250 |  | 1150 | 450 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Простой на технических станциях в часах с/пер / без/пер = 9/1,5

- Средняя участковая скорость – Vуч = 50 км/ч

- Средняя участковая скорость с местным грузом – Vмуч = 43 км/ч

- Простой местного вагона, приходящийся на 1 грузовую операцию tгр = 16 ч; Доля простоя местного вагона на станциях погрузки-выгрузки, приходящееся на его порожнее состояние – ϒ = 0,31

- Вагонное плечо, км, Lваг= 268

Определить:

Работу дороги; ввоз; вывоз; транзит; местное сообщение; прием груженых; сдачу груженых

Билет № 6

Исходные данные для решения задачи:

Дорожная шахматка плановых груженых вагонопотоков по дороге «Н»

(СП-структурные подразделения дороги; А, И, К – стыковые пункты дороги)

| На С | СП I | СП II | СП III | СПIV | Итого | А | И | К | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП I | 250 | 200 | 435 | 700 |  | 600 55 | 700 200 | 450 |  |  |
| СП II | 160 | 75 | 80 | 105 |  | 550 100 | 150 50 | 350 100 |  |  |
| СП III | 70 | 80 | 100 | 70 |  | 120 | 120 150 | 200 100 |  |  |
| СПIV | 70 | 90 | 70 | 265 |  | 90 150 | 60 | 70 250 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 350 100 | 550 80 | 500 | 100 |  |  | 2500 | 2000 |  |  |
| И | 400 | 470 100 | 470 250 | - |  | 2585 |  | 600 |  |  |
| К | 95 100 | 105 | 95 80 | 150 |  | 1150 | 450 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Простой на технических станциях в часах с/пер / без/пер = 7,5/1,6

- Средняя участковая скорость – Vуч = 49 км/ч

- Средняя участковая скорость с местным грузом – Vмуч = 40 км/ч

- Простой местного вагона, приходящийся на 1 грузовую операцию tгр = 17 ч; Доля простоя местного вагона на станциях погрузки-выгрузки, приходящееся на его порожнее состояние – ϒ = 0,25

- Вагонное плечо, км, Lваг= 285,5

Определить:

Работу дороги; ввоз; вывоз; транзит; местное сообщение; прием груженых; сдачу груженых

Билет № 7

Исходные данные для решения задачи:

Дорожная шахматка плановых груженых вагонопотоков по дороге «Н»

(СП-структурные подразделения дороги; А, И, К – стыковые пункты дороги)

| На С | СП I | СП II | СП III | СПIV | Итого | А | И | К | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП I | 250 | 200 | 435 | 200 |  | 600 55 | 700 200 | 450 |  |  |
| СП II | 160 | 55 | 70 | 105 |  | 550 100 | 150 50 | 350 100 |  |  |
| СП III | 70 | 80 | 200 | 80 |  | 120 | 120 150 | 200 100 |  |  |
| СПIV | 60 | 90 | 70 | 215 |  | 90 150 | 60 | 70 250 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 350 100 | 550 80 | 500 | 200 |  |  | 3000 | 1000 |  |  |
| И | 400 | 470 100 | 470 250 | - |  | 2585 |  | 500 |  |  |
| К | 95 100 | 105 | 95 80 | 250 |  | 1150 | 450 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Простой на технических станциях в часах с/пер / без/пер = 7,7/1,9

- Средняя участковая скорость – Vуч = 46 км/ч

- Средняя участковая скорость с местным грузом – Vмуч = 42 км/ч

- Простой местного вагона, приходящийся на 1 грузовую операцию tгр = 13 ч; Доля простоя местного вагона на станциях погрузки-выгрузки, приходящееся на его порожнее состояние – ϒ = 0,4

- Вагонное плечо, км, Lваг= 240

Определить:

Работу дороги; ввоз; вывоз; транзит; местное сообщение; прием груженых; сдачу груженых

Билет № 8

Исходные данные для решения задачи:

Дорожная шахматка плановых груженых вагонопотоков по дороге «Н»

(СП-структурные подразделения дороги; А, И, К – стыковые пункты дороги)

| На С | СП I | СП II | СП III | СПIV | Итого | А | И | К | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП I | 150 | 150 | 435 | 100 |  | 600 55 | 700 200 | 450 |  |  |
| СП II | 120 | 55 | 80 | 105 |  | 550 100 | 150 50 | 350 100 |  |  |
| СП III | 70 | 80 | 150 | 80 |  | 120 | 120 150 | 200 100 |  |  |
| СПIV | 60 | 90 | 70 | 235 |  | 90 150 | 60 | 70 250 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 350 100 | 550 80 | 500 | 200 |  |  | 3000 | 1000 |  |  |
| И | 400 | 470 100 | 470 250 | - |  | 2585 |  | 500 |  |  |
| К | 95 100 | 105 | 95 80 | 250 |  | 1150 | 300 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Простой на технических станциях в часах с/пер / без/пер = 7,7/1,9

- Средняя участковая скорость – Vуч = 51 км/ч

- Средняя участковая скорость с местным грузом – Vмуч = 42 км/ч

- Простой местного вагона, приходящийся на 1 грузовую операцию tгр = 13 ч; Доля простоя местного вагона на станциях погрузки-выгрузки, приходящееся на его порожнее состояние – ϒ = 0,4

- Вагонное плечо, км, Lваг= 240

Определить:

Работу дороги; ввоз; вывоз; транзит; местное сообщение; прием груженых; сдачу груженых

Билет № 9

Исходные данные для решения задачи:

Дорожная шахматка плановых груженых вагонопотоков по дороге «Н»

(СП-структурные подразделения дороги; А, И, К – стыковые пункты дороги)

| На С | СП I | СП II | СП III | СПIV | Итого | А | И | К | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП I | 150 | 200 | 485 | 130 |  | 600 55 | 700 200 | 450 |  |  |
| СП II | 170 | 55 | 80 | 105 |  | 550 100 | 150 50 | 350 140 |  |  |
| СП III | 70 | 90 | 100 | 70 |  | 120 | 120 150 | 200 140 |  |  |
| СПIV | 40 | 90 | 70 | 265 |  | 90 150 | 60 | 70 250 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 350 170 | 550 80 | 500 | 240 |  |  | 3000 | 1000 |  |  |
| И | 470 | 470 100 | 470 250 | - |  | 2585 |  | 500 |  |  |
| К | 95 100 | 145 | 95 80 | 240 |  | 1150 | 450 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Простой на технических станциях в часах с/пер / без/пер = 8/1,2

- Средняя участковая скорость – Vуч = 50 км/ч

- Средняя участковая скорость с местным грузом – Vмуч = 40 км/ч

- Простой местного вагона, приходящийся на 1 грузовую операцию tгр = 12 ч; Доля простоя местного вагона на станциях погрузки-выгрузки, приходящееся на его порожнее состояние – ϒ = 0,31

- Вагонное плечо, км, Lваг= 300

Определить:

Работу дороги; ввоз; вывоз; транзит; местное сообщение; прием груженых; сдачу груженых

Билет № 10

Исходные данные для решения задачи:

Дорожная шахматка плановых груженых вагонопотоков по дороге «Н»

(СП-структурные подразделения дороги; А, И, К – стыковые пункты дороги)

| На С | СП I | СП II | СП III | СПIV | Итого | А | И | К | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП I | 200 | 200 | 435 | 130 |  | 600 55 | 700 200 | 450 |  |  |
| СП II | 160 | 65 | 80 | 105 |  | 550 100 | 150 50 | 350 100 |  |  |
| СП III | 70 | 90 | 170 | 90 |  | 120 | 120 150 | 200 100 |  |  |
| СПIV | 60 | 90 | 70 | 265 |  | 90 150 | 60 | 70 250 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 350 100 | 550 80 | 500 | 200 |  |  | 3000 | 1000 |  |  |
| И | 400 | 470 100 | 470 250 | - |  | 2585 |  | 500 |  |  |
| К | 95 100 | 105 | 95 80 | 250 |  | 1250 | 350 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Простой на технических станциях в часах с/пер / без/пер = 6,6/1,3

- Средняя участковая скорость – Vуч = 45 км/ч

- Средняя участковая скорость с местным грузом – Vмуч = 38 км/ч

- Простой местного вагона, приходящийся на 1 грузовую операцию tгр = 11 ч; Доля простоя местного вагона на станциях погрузки-выгрузки, приходящееся на его порожнее состояние – ϒ = 0,25

- Вагонное плечо, км, Lваг= 405

Определить:

Работу дороги; ввоз; вывоз; транзит; местное сообщение; прием груженых; сдачу груженых

Билет № 11

Исходные данные для решения задачи:

Дорожная шахматка плановых груженых вагонопотоков по дороге «Н»

(СП-структурные подразделения дороги; А, И, К – стыковые пункты дороги)

| На С | СП I | СП II | СП III | СПIV | Итого | А | И | К | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП I | 150 | 200 | 435 | 100 |  | 600 55 | 700 200 | 450 |  |  |
| СП II | 160 | 55 | 80 | 105 |  | 550 100 | 150 50 | 350 100 |  |  |
| СП III | 70 | 80 | 100 | 80 |  | 120 | 120 150 | 200 100 |  |  |
| СПIV | 60 | 90 | 70 | 265 |  | 90 150 | 60 | 70 250 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 350 100 | 550 80 | 500 | 200 |  |  | 3000 | 1000 |  |  |
| И | 400 | 470 100 | 470 250 | - |  | 2585 |  | 500 |  |  |
| К | 95 100 | 105 | 95 80 | 250 |  | 1150 | 450 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Простой на технических станциях в часах с/пер / без/пер = 7/1

- Средняя участковая скорость – Vуч = 47 км/ч

- Средняя участковая скорость с местным грузом – Vмуч = 35 км/ч

- Простой местного вагона, приходящийся на 1 грузовую операцию tгр = 12 ч; Доля простоя местного вагона на станциях погрузки-выгрузки, приходящееся на его порожнее состояние – ϒ = 0,2

- Вагонное плечо, км, Lваг= 330

Определить:

Пробег груженых и порожних вагонов, коэффициент порожнего пробега

Билет № 12

Исходные данные для решения задачи:

Дорожная шахматка плановых груженых вагонопотоков по дороге «Н»

(СП-структурные подразделения дороги; А, И, К – стыковые пункты дороги)

| На С | СП I | СП II | СП III | СПIV | Итого | А | И | К | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП I | 150 | 200 | 435 | 100 |  | 600 55 | 700 200 | 450 |  |  |
| СП II | 160 | 55 | 80 | 105 |  | 550 100 | 150 50 | 350 100 |  |  |
| СП III | 70 | 80 | 100 | 80 |  | 120 | 120 150 | 200 100 |  |  |
| СПIV | 60 | 90 | 70 | 265 |  | 90 150 | 60 | 70 250 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 350 100 | 550 80 | 500 | 200 |  |  | 3000 | 1000 |  |  |
| И | 400 | 470 100 | 470 250 | - |  | 2585 |  | 500 |  |  |
| К | 95 100 | 105 | 95 80 | 250 |  | 1150 | 450 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Простой на технических станциях в часах с/пер / без/пер = 8/0,8

- Средняя участковая скорость – Vуч = 51 км/ч

- Средняя участковая скорость с местным грузом – Vмуч = 35 км/ч

- Простой местного вагона, приходящийся на 1 грузовую операцию tгр = 15 ч; Доля простоя местного вагона на станциях погрузки-выгрузки, приходящееся на его порожнее состояние – ϒ = 0,3

- Вагонное плечо, км, Lваг= 400

Определить:

Пробег груженых и порожних вагонов, коэффициент порожнего пробега

Билет № 13

Исходные данные для решения задачи:

Дорожная шахматка плановых груженых вагонопотоков по дороге «Н»

(СП-структурные подразделения дороги; А, И, К – стыковые пункты дороги)

| На С | СП I | СП II | СП III | СПIV | Итого | А | И | К | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП I | 150 | 200 | 435 | 100 |  | 600 55 | 700 200 | 450 |  |  |
| СП II | 160 | 55 | 80 | 105 |  | 550 100 | 150 50 | 350 100 |  |  |
| СП III | 70 | 80 | 100 | 80 |  | 120 | 120 150 | 200 100 |  |  |
| СПIV | 60 | 90 | 70 | 265 |  | 90 150 | 60 | 70 250 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 350 100 | 550 80 | 500 | 200 |  |  | 3000 | 1000 |  |  |
| И | 400 | 470 100 | 470 250 | - |  | 2585 |  | 500 |  |  |
| К | 95 100 | 105 | 95 80 | 250 |  | 1150 | 450 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Простой на технических станциях в часах с/пер / без/пер = 6,6/0,7

- Средняя участковая скорость – Vуч = 49 км/ч

- Средняя участковая скорость с местным грузом – Vмуч = 42 км/ч

- Простой местного вагона, приходящийся на 1 грузовую операцию tгр = 11 ч; Доля простоя местного вагона на станциях погрузки-выгрузки, приходящееся на его порожнее состояние – ϒ = 0,4

- Вагонное плечо, км, Lваг= 280

Определить:

Пробег груженых и порожних вагонов, коэффициент порожнего пробега

Билет № 14

Исходные данные для решения задачи:

Дорожная шахматка плановых груженых вагонопотоков по дороге «Н»

(СП-структурные подразделения дороги; А, И, К – стыковые пункты дороги)

| На С | СП I | СП II | СП III | СПIV | Итого | А | И | К | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП I | 150 | 200 | 435 | 100 |  | 600 55 | 700 200 | 450 |  |  |
| СП II | 160 | 55 | 80 | 105 |  | 550 100 | 150 50 | 350 100 |  |  |
| СП III | 70 | 80 | 100 | 80 |  | 120 | 120 150 | 200 100 |  |  |
| СПIV | 60 | 90 | 70 | 265 |  | 90 150 | 60 | 70 250 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 350 100 | 550 80 | 500 | 200 |  |  | 3000 | 1000 |  |  |
| И | 400 | 470 100 | 470 250 | - |  | 2585 |  | 500 |  |  |
| К | 95 100 | 105 | 95 80 | 250 |  | 1150 | 450 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Простой на технических станциях в часах с/пер / без/пер = 8/1,2

- Средняя участковая скорость – Vуч = 48 км/ч

- Средняя участковая скорость с местным грузом – Vмуч = 36 км/ч

- Простой местного вагона, приходящийся на 1 грузовую операцию tгр=11,5 ч; Доля простоя местного вагона на станциях погрузки-выгрузки, приходящееся на его порожнее состояние – ϒ = 0,3

- Вагонное плечо, км, Lваг= 270

Определить:

Пробег груженых и порожних вагонов, коэффициент порожнего пробега

Билет № 15

Исходные данные для решения задачи:

Дорожная шахматка плановых груженых вагонопотоков по дороге «Н»

(СП-структурные подразделения дороги; А, И, К – стыковые пункты дороги)

| На С | СП I | СП II | СП III | СПIV | Итого | А | И | К | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП I | 150 | 200 | 435 | 100 |  | 600 55 | 700 200 | 450 |  |  |
| СП II | 160 | 55 | 80 | 105 |  | 550 100 | 150 50 | 350 100 |  |  |
| СП III | 70 | 80 | 100 | 80 |  | 120 | 120 150 | 200 100 |  |  |
| СПIV | 60 | 90 | 70 | 265 |  | 90 150 | 60 | 70 250 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 350 100 | 550 80 | 500 | 200 |  |  | 3000 | 1000 |  |  |
| И | 400 | 470 100 | 470 250 | - |  | 2585 |  | 500 |  |  |
| К | 95 100 | 105 | 95 80 | 250 |  | 1150 | 450 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Простой на технических станциях в часах с/пер / без/пер = 9/1,5

- Средняя участковая скорость – Vуч = 50 км/ч

- Средняя участковая скорость с местным грузом – Vмуч = 43 км/ч

- Простой местного вагона, приходящийся на 1 грузовую операцию tгр = 16 ч; Доля простоя местного вагона на станциях погрузки-выгрузки, приходящееся на его порожнее состояние – ϒ = 0,31

- Вагонное плечо, км, Lваг= 268

Определить:

Пробег груженых и порожних вагонов, коэффициент порожнего пробега

Билет № 16

Исходные данные для решения задачи:

Дорожная шахматка плановых груженых вагонопотоков по дороге «Н»

(СП-структурные подразделения дороги; А, И, К – стыковые пункты дороги)

| На С | СП I | СП II | СП III | СПIV | Итого | А | И | К | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП I | 150 | 200 | 435 | 100 |  | 600 55 | 700 200 | 450 |  |  |
| СП II | 160 | 55 | 80 | 105 |  | 550 100 | 150 50 | 350 100 |  |  |
| СП III | 70 | 80 | 100 | 80 |  | 120 | 120 150 | 200 100 |  |  |
| СПIV | 60 | 90 | 70 | 265 |  | 90 150 | 60 | 70 250 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 350 100 | 550 80 | 500 | 200 |  |  | 3000 | 1000 |  |  |
| И | 400 | 470 100 | 470 250 | - |  | 2585 |  | 500 |  |  |
| К | 95 100 | 105 | 95 80 | 250 |  | 1150 | 450 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Простой на технических станциях в часах с/пер / без/пер = 7,5/1,6

- Средняя участковая скорость – Vуч = 49 км/ч

- Средняя участковая скорость с местным грузом – Vмуч = 40 км/ч

- Простой местного вагона, приходящийся на 1 грузовую операцию tгр = 17 ч; Доля простоя местного вагона на станциях погрузки-выгрузки, приходящееся на его порожнее состояние – ϒ = 0,25

- Вагонное плечо, км, Lваг= 285,5

Определить:

Пробег груженых и порожних вагонов, коэффициент порожнего пробега

Билет № 17

Исходные данные для решения задачи:

Дорожная шахматка плановых груженых вагонопотоков по дороге «Н»

(СП-структурные подразделения дороги; А, И, К – стыковые пункты дороги)

| На С | СП I | СП II | СП III | СПIV | Итого | А | И | К | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП I | 150 | 200 | 435 | 100 |  | 600 55 | 700 200 | 450 |  |  |
| СП II | 160 | 55 | 80 | 105 |  | 550 100 | 150 50 | 350 100 |  |  |
| СП III | 70 | 80 | 100 | 80 |  | 120 | 120 150 | 200 100 |  |  |
| СПIV | 60 | 90 | 70 | 265 |  | 90 150 | 60 | 70 250 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 350 100 | 550 80 | 500 | 200 |  |  | 3000 | 1000 |  |  |
| И | 400 | 470 100 | 470 250 | - |  | 2585 |  | 500 |  |  |
| К | 95 100 | 105 | 95 80 | 250 |  | 1150 | 450 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Простой на технических станциях в часах с/пер / без/пер = 7,7/1,9

- Средняя участковая скорость – Vуч = 46 км/ч

- Средняя участковая скорость с местным грузом – Vмуч = 42 км/ч

- Простой местного вагона, приходящийся на 1 грузовую операцию tгр = 13 ч; Доля простоя местного вагона на станциях погрузки-выгрузки, приходящееся на его порожнее состояние – ϒ = 0,4

- Вагонное плечо, км, Lваг= 240

Определить:

Пробег груженых и порожних вагонов, коэффициент порожнего пробега

Билет № 18

Исходные данные для решения задачи:

Дорожная шахматка плановых груженых вагонопотоков по дороге «Н»

(СП-структурные подразделения дороги; А, И, К – стыковые пункты дороги)

| На С | СП I | СП II | СП III | СПIV | Итого | А | И | К | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП I | 150 | 200 | 435 | 100 |  | 600 55 | 700 200 | 450 |  |  |
| СП II | 160 | 55 | 80 | 105 |  | 550 100 | 150 50 | 350 100 |  |  |
| СП III | 70 | 80 | 100 | 80 |  | 120 | 120 150 | 200 100 |  |  |
| СПIV | 60 | 90 | 70 | 265 |  | 90 150 | 60 | 70 250 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 350 100 | 550 80 | 500 | 200 |  |  | 3000 | 1000 |  |  |
| И | 400 | 470 100 | 470 250 | - |  | 2585 |  | 500 |  |  |
| К | 95 100 | 105 | 95 80 | 250 |  | 1150 | 450 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Простой на технических станциях в часах с/пер / без/пер = 7,7/1,9

- Средняя участковая скорость – Vуч = 51 км/ч

- Средняя участковая скорость с местным грузом – Vмуч = 42 км/ч

- Простой местного вагона, приходящийся на 1 грузовую операцию tгр = 13 ч; Доля простоя местного вагона на станциях погрузки-выгрузки, приходящееся на его порожнее состояние – ϒ = 0,4

- Вагонное плечо, км, Lваг= 240

Определить:

Пробег груженых и порожних вагонов, коэффициент порожнего пробега

Билет № 19

Исходные данные для решения задачи:

Дорожная шахматка плановых груженых вагонопотоков по дороге «Н»

(СП-структурные подразделения дороги; А, И, К – стыковые пункты дороги)

| На С | СП I | СП II | СП III | СПIV | Итого | А | И | К | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП I | 150 | 200 | 435 | 100 |  | 600 55 | 700 200 | 450 |  |  |
| СП II | 160 | 55 | 80 | 105 |  | 550 100 | 150 50 | 350 100 |  |  |
| СП III | 70 | 80 | 100 | 80 |  | 120 | 120 150 | 200 100 |  |  |
| СПIV | 60 | 90 | 70 | 265 |  | 90 150 | 60 | 70 250 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 350 100 | 550 80 | 500 | 200 |  |  | 3000 | 1000 |  |  |
| И | 400 | 470 100 | 470 250 | - |  | 2585 |  | 500 |  |  |
| К | 95 100 | 105 | 95 80 | 250 |  | 1150 | 450 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Простой на технических станциях в часах с/пер / без/пер = 8/1,2

- Средняя участковая скорость – Vуч = 50 км/ч

- Средняя участковая скорость с местным грузом – Vмуч = 40 км/ч

- Простой местного вагона, приходящийся на 1 грузовую операцию tгр = 12 ч; Доля простоя местного вагона на станциях погрузки-выгрузки, приходящееся на его порожнее состояние – ϒ = 0,31

- Вагонное плечо, км, Lваг= 300

Определить:

Пробег груженых и порожних вагонов, коэффициент порожнего пробега

Билет № 20

Исходные данные для решения задачи:

Дорожная шахматка плановых груженых вагонопотоков по дороге «Н»

(СП-структурные подразделения дороги; А, И, К – стыковые пункты дороги)

| На С | СП I | СП II | СП III | СПIV | Итого | А | И | К | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП I | 150 | 200 | 435 | 100 |  | 600 55 | 700 200 | 450 |  |  |
| СП II | 160 | 55 | 80 | 105 |  | 550 100 | 150 50 | 350 100 |  |  |
| СП III | 70 | 80 | 100 | 80 |  | 120 | 120 150 | 200 100 |  |  |
| СПIV | 60 | 90 | 70 | 265 |  | 90 150 | 60 | 70 250 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 350 100 | 550 80 | 500 | 200 |  |  | 3000 | 1000 |  |  |
| И | 400 | 470 100 | 470 250 | - |  | 2585 |  | 500 |  |  |
| К | 95 100 | 105 | 95 80 | 250 |  | 1150 | 450 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Простой на технических станциях в часах с/пер / без/пер = 6,6/1,3

- Средняя участковая скорость – Vуч = 45 км/ч

- Средняя участковая скорость с местным грузом – Vмуч = 38 км/ч

- Простой местного вагона, приходящийся на 1 грузовую операцию tгр = 11 ч; Доля простоя местного вагона на станциях погрузки-выгрузки, приходящееся на его порожнее состояние – ϒ = 0,25

- Вагонное плечо, км, Lваг= 405

Определить:

Работу дороги; ввоз; вывоз; транзит; местное; прием груженых; сдачу груженых

Билет № 21

Исходные данные для решения задачи:

Дорожная шахматка плановых груженых вагонопотоков по дороге «Н»

(СП-структурные подразделения дороги; А, И, К – стыковые пункты дороги)

| На С | СП I | СП II | СП III | СПIV | Итого | А | И | К | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП I | 150 | 200 | 435 | 100 |  | 600 55 | 700 200 | 450 |  |  |
| СП II | 160 | 55 | 80 | 105 |  | 550 100 | 150 50 | 350 100 |  |  |
| СП III | 70 | 80 | 100 | 80 |  | 120 | 120 150 | 200 100 |  |  |
| СПIV | 60 | 90 | 70 | 265 |  | 90 150 | 60 | 70 250 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 350 100 | 550 80 | 500 | 200 |  |  | 3000 | 1000 |  |  |
| И | 400 | 470 100 | 470 250 | - |  | 2585 |  | 500 |  |  |
| К | 95 100 | 105 | 95 80 | 250 |  | 1150 | 450 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Простой на технических станциях в часах с/пер / без/пер = 6,6/1,3

- Средняя участковая скорость – Vуч = 45 км/ч

- Средняя участковая скорость с местным грузом – Vмуч = 38 км/ч

- Простой местного вагона, приходящийся на 1 грузовую операцию tгр = 11 ч; Доля простоя местного вагона на станциях погрузки-выгрузки, приходящееся на его порожнее состояние – ϒ = 0,25

- Вагонное плечо, км, Lваг= 405

Определить:

Груженый и порожний рейс вагона, коэффициент местной работы

Билет № 22

Исходные данные для решения задачи:

Дорожная шахматка плановых груженых вагонопотоков по дороге «Н»

(СП-структурные подразделения дороги; А, И, К – стыковые пункты дороги)

| На С | СП I | СП II | СП III | СПIV | Итого | А | И | К | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП I | 150 | 200 | 435 | 100 |  | 600 55 | 700 200 | 450 |  |  |
| СП II | 160 | 55 | 80 | 105 |  | 550 100 | 150 50 | 350 100 |  |  |
| СП III | 70 | 80 | 100 | 80 |  | 120 | 120 150 | 200 100 |  |  |
| СПIV | 60 | 90 | 70 | 265 |  | 90 150 | 60 | 70 250 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 350 100 | 550 80 | 500 | 200 |  |  | 3000 | 1000 |  |  |
| И | 400 | 470 100 | 470 250 | - |  | 2585 |  | 500 |  |  |
| К | 95 100 | 105 | 95 80 | 250 |  | 1150 | 450 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Простой на технических станциях в часах с/пер / без/пер = 7/1

- Средняя участковая скорость – Vуч = 47 км/ч

- Средняя участковая скорость с местным грузом – Vмуч = 35 км/ч

- Простой местного вагона, приходящийся на 1 грузовую операцию tгр = 12 ч; Доля простоя местного вагона на станциях погрузки-выгрузки, приходящееся на его порожнее состояние – ϒ = 0,2

- Вагонное плечо, км, Lваг= 330

Определить:

Груженый и порожний рейс вагона, коэффициент местной работы

Билет № 23

Исходные данные для решения задачи:

Дорожная шахматка плановых груженых вагонопотоков по дороге «Н»

(СП-структурные подразделения дороги; А, И, К – стыковые пункты дороги)

| На С | СП I | СП II | СП III | СПIV | Итого | А | И | К | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП I | 150 | 200 | 435 | 100 |  | 600 55 | 700 200 | 450 |  |  |
| СП II | 160 | 55 | 80 | 105 |  | 550 100 | 150 50 | 350 100 |  |  |
| СП III | 70 | 80 | 100 | 80 |  | 120 | 120 150 | 200 100 |  |  |
| СПIV | 60 | 90 | 70 | 265 |  | 90 150 | 60 | 70 250 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 350 100 | 550 80 | 500 | 200 |  |  | 3000 | 1000 |  |  |
| И | 400 | 470 100 | 470 250 | - |  | 2585 |  | 500 |  |  |
| К | 95 100 | 105 | 95 80 | 250 |  | 1150 | 450 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Простой на технических станциях в часах с/пер / без/пер = 8/0,8

- Средняя участковая скорость – Vуч = 51 км/ч

- Средняя участковая скорость с местным грузом – Vмуч = 35 км/ч

- Простой местного вагона, приходящийся на 1 грузовую операцию tгр = 15 ч; Доля простоя местного вагона на станциях погрузки-выгрузки, приходящееся на его порожнее состояние – ϒ = 0,3

- Вагонное плечо, км, Lваг= 400

Определить:

Груженый и порожний рейс вагона, коэффициент местной работы

Билет № 24

Исходные данные для решения задачи:

Дорожная шахматка плановых груженых вагонопотоков по дороге «Н»

(СП-структурные подразделения дороги; А, И, К – стыковые пункты дороги)

| На С | СП I | СП II | СП III | СПIV | Итого | А | И | К | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП I | 150 | 200 | 435 | 100 |  | 600 55 | 700 200 | 450 |  |  |
| СП II | 160 | 55 | 80 | 105 |  | 550 100 | 150 50 | 350 100 |  |  |
| СП III | 70 | 80 | 100 | 80 |  | 120 | 120 150 | 200 100 |  |  |
| СПIV | 60 | 90 | 70 | 265 |  | 90 150 | 60 | 70 250 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 350 100 | 550 80 | 500 | 200 |  |  | 3000 | 1000 |  |  |
| И | 400 | 470 100 | 470 250 | - |  | 2585 |  | 500 |  |  |
| К | 95 100 | 105 | 95 80 | 250 |  | 1150 | 450 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Простой на технических станциях в часах с/пер / без/пер = 6,6/0,7

- Средняя участковая скорость – Vуч = 49 км/ч

- Средняя участковая скорость с местным грузом – Vмуч = 42 км/ч

- Простой местного вагона, приходящийся на 1 грузовую операцию tгр = 11 ч; Доля простоя местного вагона на станциях погрузки-выгрузки, приходящееся на его порожнее состояние – ϒ = 0,4

- Вагонное плечо, км, Lваг= 280

Определить:

Груженый и порожний рейс вагона, коэффициент местной работы

Билет № 25

Исходные данные для решения задачи:

Дорожная шахматка плановых груженых вагонопотоков по дороге «Н»

(СП-структурные подразделения дороги; А, И, К – стыковые пункты дороги)

| На С | СП I | СП II | СП III | СПIV | Итого | А | И | К | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП I | 150 | 200 | 435 | 100 |  | 600 55 | 700 200 | 450 |  |  |
| СП II | 160 | 55 | 80 | 105 |  | 550 100 | 150 50 | 350 100 |  |  |
| СП III | 70 | 80 | 100 | 80 |  | 120 | 120 150 | 200 100 |  |  |
| СПIV | 60 | 90 | 70 | 265 |  | 90 150 | 60 | 70 250 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 350 100 | 550 80 | 500 | 200 |  |  | 3000 | 1000 |  |  |
| И | 400 | 470 100 | 470 250 | - |  | 2585 |  | 500 |  |  |
| К | 95 100 | 105 | 95 80 | 250 |  | 1150 | 450 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Простой на технических станциях в часах с/пер / без/пер = 8/1,2

- Средняя участковая скорость – Vуч = 48 км/ч

- Средняя участковая скорость с местным грузом – Vмуч = 36 км/ч

- Простой местного вагона, приходящийся на 1 грузовую операцию tгр=11,5 ч; Доля простоя местного вагона на станциях погрузки-выгрузки, приходящееся на его порожнее состояние – ϒ = 0,3

- Вагонное плечо, км, Lваг= 270

Определить:

Груженый и порожний рейс вагона, коэффициент местной работы

Билет № 26

Исходные данные для решения задачи:

Дорожная шахматка плановых груженых вагонопотоков по дороге «Н»

(СП-структурные подразделения дороги; А, И, К – стыковые пункты дороги)

| На С | СП I | СП II | СП III | СПIV | Итого | А | И | К | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП I | 150 | 200 | 435 | 100 |  | 600 55 | 700 200 | 450 |  |  |
| СП II | 160 | 55 | 80 | 105 |  | 550 100 | 150 50 | 350 100 |  |  |
| СП III | 70 | 80 | 100 | 80 |  | 120 | 120 150 | 200 100 |  |  |
| СПIV | 60 | 90 | 70 | 265 |  | 90 150 | 60 | 70 250 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 350 100 | 550 80 | 500 | 200 |  |  | 3000 | 1000 |  |  |
| И | 400 | 470 100 | 470 250 | - |  | 2585 |  | 500 |  |  |
| К | 95 100 | 105 | 95 80 | 250 |  | 1150 | 450 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Простой на технических станциях в часах с/пер / без/пер = 9/1,5

- Средняя участковая скорость – Vуч = 50 км/ч

- Средняя участковая скорость с местным грузом – Vмуч = 43 км/ч

- Простой местного вагона, приходящийся на 1 грузовую операцию tгр = 16 ч; Доля простоя местного вагона на станциях погрузки-выгрузки, приходящееся на его порожнее состояние – ϒ = 0,31

- Вагонное плечо, км, Lваг= 268

Определить:

Груженый и порожний рейс вагона, коэффициент местной работы

Билет № 27

Исходные данные для решения задачи:

Дорожная шахматка плановых груженых вагонопотоков по дороге «Н»

(СП-структурные подразделения дороги; А, И, К – стыковые пункты дороги)

| На С | СП I | СП II | СП III | СПIV | Итого | А | И | К | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП I | 150 | 200 | 435 | 100 |  | 600 55 | 700 200 | 450 |  |  |
| СП II | 160 | 55 | 80 | 105 |  | 550 100 | 150 50 | 350 100 |  |  |
| СП III | 70 | 80 | 100 | 80 |  | 120 | 120 150 | 200 100 |  |  |
| СПIV | 60 | 90 | 70 | 265 |  | 90 150 | 60 | 70 250 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 350 100 | 550 80 | 500 | 200 |  |  | 3000 | 1000 |  |  |
| И | 400 | 470 100 | 470 250 | - |  | 2585 |  | 500 |  |  |
| К | 95 100 | 105 | 95 80 | 250 |  | 1150 | 450 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Простой на технических станциях в часах с/пер / без/пер = 7,5/1,6

- Средняя участковая скорость – Vуч = 49 км/ч

- Средняя участковая скорость с местным грузом – Vмуч = 40 км/ч

- Простой местного вагона, приходящийся на 1 грузовую операцию tгр = 17 ч; Доля простоя местного вагона на станциях погрузки-выгрузки, приходящееся на его порожнее состояние – ϒ = 0,25

- Вагонное плечо, км, Lваг= 285,5

Определить:

Груженый и порожний рейс вагона, коэффициент местной работы

Билет № 28

Исходные данные для решения задачи:

Дорожная шахматка плановых груженых вагонопотоков по дороге «Н»

(СП-структурные подразделения дороги; А, И, К – стыковые пункты дороги)

| На С | СП I | СП II | СП III | СПIV | Итого | А | И | К | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП I | 150 | 200 | 435 | 100 |  | 600 55 | 700 200 | 450 |  |  |
| СП II | 160 | 55 | 80 | 105 |  | 550 100 | 150 50 | 350 100 |  |  |
| СП III | 70 | 80 | 100 | 80 |  | 120 | 120 150 | 200 100 |  |  |
| СПIV | 60 | 90 | 70 | 265 |  | 90 150 | 60 | 70 250 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 350 100 | 550 80 | 500 | 200 |  |  | 3000 | 1000 |  |  |
| И | 400 | 470 100 | 470 250 | - |  | 2585 |  | 500 |  |  |
| К | 95 100 | 105 | 95 80 | 250 |  | 1150 | 450 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Простой на технических станциях в часах с/пер / без/пер = 7,7/1,9

- Средняя участковая скорость – Vуч = 46 км/ч

- Средняя участковая скорость с местным грузом – Vмуч = 42 км/ч

- Простой местного вагона, приходящийся на 1 грузовую операцию tгр = 13 ч; Доля простоя местного вагона на станциях погрузки-выгрузки, приходящееся на его порожнее состояние – ϒ = 0,4

- Вагонное плечо, км, Lваг= 240

Определить:

Груженый и порожний рейс вагона, коэффициент местной работы

Билет № 29

Исходные данные для решения задачи:

Дорожная шахматка плановых груженых вагонопотоков по дороге «Н»

(СП-структурные подразделения дороги; А, И, К – стыковые пункты дороги)

| На С | СП I | СП II | СП III | СПIV | Итого | А | И | К | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП I | 150 | 200 | 435 | 100 |  | 600 55 | 700 200 | 450 |  |  |
| СП II | 160 | 55 | 80 | 105 |  | 550 100 | 150 50 | 350 100 |  |  |
| СП III | 70 | 80 | 100 | 80 |  | 120 | 120 150 | 200 100 |  |  |
| СПIV | 60 | 90 | 70 | 265 |  | 90 150 | 60 | 70 250 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 350 100 | 550 80 | 500 | 200 |  |  | 3000 | 1000 |  |  |
| И | 400 | 470 100 | 470 250 | - |  | 2585 |  | 500 |  |  |
| К | 95 100 | 105 | 95 80 | 250 |  | 1150 | 450 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Простой на технических станциях в часах с/пер / без/пер = 7,5/1,9

- Средняя участковая скорость – Vуч = 51 км/ч

- Средняя участковая скорость с местным грузом – Vмуч = 42 км/ч

- Простой местного вагона, приходящийся на 1 грузовую операцию tгр = 13 ч; Доля простоя местного вагона на станциях погрузки-выгрузки, приходящееся на его порожнее состояние – ϒ = 0,4

- Вагонное плечо, км, Lваг= 240

Определить:

Груженый и порожний рейс вагона, коэффициент местной работы

Билет № 30

Исходные данные для решения задачи:

Дорожная шахматка плановых груженых вагонопотоков по дороге «Н»

(СП-структурные подразделения дороги; А, И, К – стыковые пункты дороги)

| На С | СП I | СП II | СП III | СПIV | Итого | А | И | К | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП I | 150 | 200 | 435 | 100 |  | 600 55 | 700 200 | 450 |  |  |
| СП II | 160 | 55 | 80 | 105 |  | 550 100 | 150 50 | 350 100 |  |  |
| СП III | 70 | 80 | 100 | 80 |  | 120 | 120 150 | 200 100 |  |  |
| СПIV | 60 | 90 | 70 | 265 |  | 90 150 | 60 | 70 250 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 350 100 | 550 80 | 500 | 200 |  |  | 3000 | 1000 |  |  |
| И | 400 | 470 100 | 470 250 | - |  | 2585 |  | 500 |  |  |
| К | 95 100 | 105 | 95 80 | 250 |  | 1150 | 450 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Простой на технических станциях в часах с/пер / без/пер = 8/1,2

- Средняя участковая скорость – Vуч = 50 км/ч

- Средняя участковая скорость с местным грузом – Vмуч = 40 км/ч

- Простой местного вагона, приходящийся на 1 грузовую операцию tгр = 12 ч; Доля простоя местного вагона на станциях погрузки-выгрузки, приходящееся на его порожнее состояние – ϒ = 0,31

- Вагонное плечо, км, Lваг= 300

Определить:

Груженый и порожний рейс вагона, коэффициент местной работы

Билет № 31

Исходные данные для решения задачи:

Дорожная шахматка плановых груженых вагонопотоков по дороге «Н»

(СП-структурные подразделения дороги; А, И, К – стыковые пункты дороги)

| На С | СП I | СП II | СП III | СПIV | Итого | А | И | К | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП I | 150 | 200 | 435 | 100 |  | 600 55 | 700 200 | 450 |  |  |
| СП II | 160 | 55 | 80 | 105 |  | 550 100 | 150 50 | 350 100 |  |  |
| СП III | 70 | 80 | 100 | 80 |  | 120 | 120 150 | 200 100 |  |  |
| СПIV | 60 | 90 | 70 | 265 |  | 90 150 | 60 | 70 250 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 350 100 | 550 80 | 500 | 200 |  |  | 3000 | 1000 |  |  |
| И | 400 | 470 100 | 470 250 | - |  | 2585 |  | 500 |  |  |
| К | 95 100 | 105 | 95 80 | 250 |  | 1150 | 450 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Простой на технических станциях в часах с/пер / без/пер = 6,6/1,3

- Средняя участковая скорость – Vуч = 45 км/ч

- Средняя участковая скорость с местным грузом – Vмуч = 38 км/ч

- Простой местного вагона, приходящийся на 1 грузовую операцию tгр = 11 ч; Доля простоя местного вагона на станциях погрузки-выгрузки, приходящееся на его порожнее состояние – ϒ = 0,25

- Вагонное плечо, км, Lваг= 405

Определить:

Оборот вагона: груженого, местного, порожнего: Ов; Ом; О’пор

Билет № 32

Исходные данные для решения задачи:

Дорожная шахматка плановых груженых вагонопотоков по дороге «Н»

(СП-структурные подразделения дороги; А, И, К – стыковые пункты дороги)

| На С | СП I | СП II | СП III | СПIV | Итого | А | И | К | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП I | 150 | 200 | 435 | 100 |  | 600 55 | 700 200 | 450 |  |  |
| СП II | 160 | 55 | 80 | 105 |  | 550 100 | 150 50 | 350 100 |  |  |
| СП III | 70 | 80 | 100 | 80 |  | 120 | 120 150 | 200 100 |  |  |
| СПIV | 60 | 90 | 70 | 265 |  | 90 150 | 60 | 70 250 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 350 100 | 550 80 | 500 | 200 |  |  | 3000 | 1000 |  |  |
| И | 400 | 470 100 | 470 250 | - |  | 2585 |  | 500 |  |  |
| К | 95 100 | 105 | 95 80 | 250 |  | 1150 | 450 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Простой на технических станциях в часах с/пер / без/пер = 7/1

- Средняя участковая скорость – Vуч = 47 км/ч

- Средняя участковая скорость с местным грузом – Vмуч = 35 км/ч

- Простой местного вагона, приходящийся на 1 грузовую операцию tгр = 12 ч; Доля простоя местного вагона на станциях погрузки-выгрузки, приходящееся на его порожнее состояние – ϒ = 0,2

- Вагонное плечо, км, Lваг= 330

Определить:

Оборот вагона: груженого, местного, порожнего: Ов; Ом; О’пор

Билет № 33

Исходные данные для решения задачи:

Дорожная шахматка плановых груженых вагонопотоков по дороге «Н»

(СП-структурные подразделения дороги; А, И, К – стыковые пункты дороги)

| На С | СП I | СП II | СП III | СПIV | Итого | А | И | К | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП I | 150 | 200 | 435 | 100 |  | 600 55 | 700 200 | 450 |  |  |
| СП II | 160 | 55 | 80 | 105 |  | 550 100 | 150 50 | 350 100 |  |  |
| СП III | 70 | 80 | 100 | 80 |  | 120 | 120 150 | 200 100 |  |  |
| СПIV | 60 | 90 | 70 | 265 |  | 90 150 | 60 | 70 250 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 350 100 | 550 80 | 500 | 200 |  |  | 3000 | 1000 |  |  |
| И | 400 | 470 100 | 470 250 | - |  | 2585 |  | 500 |  |  |
| К | 95 100 | 105 | 95 80 | 250 |  | 1150 | 450 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Простой на технических станциях в часах с/пер / без/пер = 8/0,8

- Средняя участковая скорость – Vуч = 51 км/ч

- Средняя участковая скорость с местным грузом – Vмуч = 35 км/ч

- Простой местного вагона, приходящийся на 1 грузовую операцию tгр = 15 ч; Доля простоя местного вагона на станциях погрузки-выгрузки, приходящееся на его порожнее состояние – ϒ = 0,3

- Вагонное плечо, км, Lваг= 400

Определить:

Оборот вагона: груженого, местного, порожнего: Ов; Ом; О’пор

Билет № 34

Исходные данные для решения задачи:

Дорожная шахматка плановых груженых вагонопотоков по дороге «Н»

(СП-структурные подразделения дороги; А, И, К – стыковые пункты дороги)

| На С | СП I | СП II | СП III | СПIV | Итого | А | И | К | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП I | 150 | 200 | 435 | 100 |  | 600 55 | 700 200 | 450 |  |  |
| СП II | 160 | 55 | 80 | 105 |  | 550 100 | 150 50 | 350 100 |  |  |
| СП III | 70 | 80 | 100 | 80 |  | 120 | 120 150 | 200 100 |  |  |
| СПIV | 60 | 90 | 70 | 265 |  | 90 150 | 60 | 70 250 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 350 100 | 550 80 | 500 | 200 |  |  | 3000 | 1000 |  |  |
| И | 400 | 470 100 | 470 250 | - |  | 2585 |  | 500 |  |  |
| К | 95 100 | 105 | 95 80 | 250 |  | 1150 | 450 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Простой на технических станциях в часах с/пер / без/пер = 6,6/0,7

- Средняя участковая скорость – Vуч = 49 км/ч

- Средняя участковая скорость с местным грузом – Vмуч = 42 км/ч

- Простой местного вагона, приходящийся на 1 грузовую операцию tгр = 11 ч; Доля простоя местного вагона на станциях погрузки-выгрузки, приходящееся на его порожнее состояние – ϒ = 0,4

- Вагонное плечо, км, Lваг= 280

Определить:

Оборот вагона: груженого, местного, порожнего: Ов; Ом; О’пор

Билет № 35

Исходные данные для решения задачи:

Дорожная шахматка плановых груженых вагонопотоков по дороге «Н»

(СП-структурные подразделения дороги; А, И, К – стыковые пункты дороги)

| На С | СП I | СП II | СП III | СПIV | Итого | А | И | К | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП I | 150 | 200 | 435 | 100 |  | 600 55 | 700 200 | 450 |  |  |
| СП II | 160 | 55 | 80 | 105 |  | 550 100 | 150 50 | 350 100 |  |  |
| СП III | 70 | 80 | 100 | 80 |  | 120 | 120 150 | 200 100 |  |  |
| СПIV | 60 | 90 | 70 | 265 |  | 90 150 | 60 | 70 250 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 350 100 | 550 80 | 500 | 200 |  |  | 3000 | 1000 |  |  |
| И | 400 | 470 100 | 470 250 | - |  | 2585 |  | 500 |  |  |
| К | 95 100 | 105 | 95 80 | 250 |  | 1150 | 450 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Простой на технических станциях в часах с/пер / без/пер = 8/1,2

- Средняя участковая скорость – Vуч = 48 км/ч

- Средняя участковая скорость с местным грузом – Vмуч = 36 км/ч

- Простой местного вагона, приходящийся на 1 грузовую операцию tгр=11,5 ч; Доля простоя местного вагона на станциях погрузки-выгрузки, приходящееся на его порожнее состояние – ϒ = 0,3

- Вагонное плечо, км, Lваг= 270

Определить:

Оборот вагона: груженого, местного, порожнего: Ов; Ом; О’пор

Билет № 36

Исходные данные для решения задачи:

Дорожная шахматка плановых груженых вагонопотоков по дороге «Н»

(СП-структурные подразделения дороги; А, И, К – стыковые пункты дороги)

| На С | СП I | СП II | СП III | СПIV | Итого | А | И | К | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП I | 150 | 200 | 435 | 100 |  | 600 55 | 700 200 | 450 |  |  |
| СП II | 160 | 55 | 80 | 105 |  | 550 100 | 150 50 | 350 100 |  |  |
| СП III | 70 | 80 | 100 | 80 |  | 120 | 120 150 | 200 100 |  |  |
| СПIV | 60 | 90 | 70 | 265 |  | 90 150 | 60 | 70 250 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 350 100 | 550 80 | 500 | 200 |  |  | 3000 | 1000 |  |  |
| И | 400 | 470 100 | 470 250 | - |  | 2585 |  | 500 |  |  |
| К | 95 100 | 105 | 95 80 | 250 |  | 1150 | 450 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Простой на технических станциях в часах с/пер / без/пер = 9/1,5

- Средняя участковая скорость – Vуч = 50 км/ч

- Средняя участковая скорость с местным грузом – Vмуч = 43 км/ч

- Простой местного вагона, приходящийся на 1 грузовую операцию tгр = 16 ч; Доля простоя местного вагона на станциях погрузки-выгрузки, приходящееся на его порожнее состояние – ϒ = 0,31

- Вагонное плечо, км, Lваг= 268

Определить:

Оборот вагона: груженого, местного, порожнего: Ов; Ом; О’пор

Билет № 37

Исходные данные для решения задачи:

Дорожная шахматка плановых груженых вагонопотоков по дороге «Н»

(СП-структурные подразделения дороги; А, И, К – стыковые пункты дороги)

| На С | СП I | СП II | СП III | СПIV | Итого | А | И | К | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП I | 150 | 200 | 435 | 100 |  | 600 55 | 700 200 | 450 |  |  |
| СП II | 160 | 55 | 80 | 105 |  | 550 100 | 150 50 | 350 100 |  |  |
| СП III | 70 | 80 | 100 | 80 |  | 120 | 120 150 | 200 100 |  |  |
| СПIV | 60 | 90 | 70 | 265 |  | 90 150 | 60 | 70 250 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 350 100 | 550 80 | 500 | 200 |  |  | 3000 | 1000 |  |  |
| И | 400 | 470 100 | 470 250 | - |  | 2585 |  | 500 |  |  |
| К | 95 100 | 105 | 95 80 | 250 |  | 1150 | 450 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Простой на технических станциях в часах с/пер / без/пер = 7,5/1,6

- Средняя участковая скорость – Vуч = 49 км/ч

- Средняя участковая скорость с местным грузом – Vмуч = 40 км/ч

- Простой местного вагона, приходящийся на 1 грузовую операцию tгр = 17 ч; Доля простоя местного вагона на станциях погрузки-выгрузки, приходящееся на его порожнее состояние – ϒ = 0,25

- Вагонное плечо, км, Lваг= 285,5

Определить:

Оборот вагона: груженого, местного, порожнего: Ов; Ом; О’пор

Билет № 38

Исходные данные для решения задачи:

Дорожная шахматка плановых груженых вагонопотоков по дороге «Н»

(СП-структурные подразделения дороги; А, И, К – стыковые пункты дороги)

| На С | СП I | СП II | СП III | СПIV | Итого | А | И | К | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП I | 150 | 200 | 435 | 100 |  | 600 55 | 700 200 | 450 |  |  |
| СП II | 160 | 55 | 80 | 105 |  | 550 100 | 150 50 | 350 100 |  |  |
| СП III | 70 | 80 | 100 | 80 |  | 120 | 120 150 | 200 100 |  |  |
| СПIV | 60 | 90 | 70 | 265 |  | 90 150 | 60 | 70 250 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 350 100 | 550 80 | 500 | 200 |  |  | 3000 | 1000 |  |  |
| И | 400 | 470 100 | 470 250 | - |  | 2585 |  | 500 |  |  |
| К | 95 100 | 105 | 95 80 | 250 |  | 1150 | 450 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Простой на технических станциях в часах с/пер / без/пер = 7,7/1,9

- Средняя участковая скорость – Vуч = 46 км/ч

- Средняя участковая скорость с местным грузом – Vмуч = 42 км/ч

- Простой местного вагона, приходящийся на 1 грузовую операцию tгр = 13 ч; Доля простоя местного вагона на станциях погрузки-выгрузки, приходящееся на его порожнее состояние – ϒ = 0,4

- Вагонное плечо, км, Lваг= 240

Определить:

Оборот вагона: груженого, местного, порожнего: Ов; Ом; О’пор

Билет № 39

Исходные данные для решения задачи:

Дорожная шахматка плановых груженых вагонопотоков по дороге «Н»

(СП-структурные подразделения дороги; А, И, К – стыковые пункты дороги)

| На С | СП I | СП II | СП III | СПIV | Итого | А | И | К | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП I | 150 | 200 | 435 | 100 |  | 600 55 | 700 200 | 450 |  |  |
| СП II | 160 | 55 | 80 | 105 |  | 550 100 | 150 50 | 350 100 |  |  |
| СП III | 70 | 80 | 100 | 80 |  | 120 | 120 150 | 200 100 |  |  |
| СПIV | 60 | 90 | 70 | 265 |  | 90 150 | 60 | 70 250 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 350 100 | 550 80 | 500 | 200 |  |  | 3000 | 1000 |  |  |
| И | 400 | 470 100 | 470 250 | - |  | 2585 |  | 500 |  |  |
| К | 95 100 | 105 | 95 80 | 250 |  | 1150 | 450 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Простой на технических станциях в часах с/пер / без/пер = 7,7/1,9

- Средняя участковая скорость – Vуч = 51 км/ч

- Средняя участковая скорость с местным грузом – Vмуч = 42 км/ч

- Простой местного вагона, приходящийся на 1 грузовую операцию tгр = 13 ч; Доля простоя местного вагона на станциях погрузки-выгрузки, приходящееся на его порожнее состояние – ϒ = 0,4

- Вагонное плечо, км, Lваг= 240

Определить:

Оборот вагона: груженого, местного, порожнего: Ов; Ом; О’пор

Билет № 40

Исходные данные для решения задачи:

Дорожная шахматка плановых груженых вагонопотоков по дороге «Н»

(СП-структурные подразделения дороги; А, И, К – стыковые пункты дороги)

| На С | СП I | СП II | СП III | СПIV | Итого | А | И | К | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП I | 150 | 200 | 435 | 100 |  | 600 55 | 700 200 | 450 |  |  |
| СП II | 160 | 55 | 80 | 105 |  | 550 100 | 150 50 | 350 100 |  |  |
| СП III | 70 | 80 | 100 | 80 |  | 120 | 120 150 | 200 100 |  |  |
| СПIV | 60 | 90 | 70 | 265 |  | 90 150 | 60 | 70 250 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 350 100 | 550 80 | 500 | 200 |  |  | 3000 | 1000 |  |  |
| И | 400 | 470 100 | 470 250 | - |  | 2585 |  | 500 |  |  |
| К | 95 100 | 105 | 95 80 | 250 |  | 1150 | 450 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Простой на технических станциях в часах с/пер / без/пер = 8/1,2

- Средняя участковая скорость – Vуч = 48 км/ч

- Средняя участковая скорость с местным грузом – Vмуч = 40 км/ч

- Простой местного вагона, приходящийся на 1 грузовую операцию tгр= 12 ч; Доля простоя местного вагона на станциях погрузки-выгрузки, приходящееся на его порожнее состояние – ϒ = 0,31

- Вагонное плечо, км, Lваг= 300

Определить:

Оборот вагона: груженого, местного, порожнего: Ов; Ом; О’пор

Примерный перечень вопросов (9 семестр)

- Основные понятия и особенности пассажирских перевозок на ж.д. транспорте.

- Особенности организации пассажирских перевозок в современных условиях.

- Технические средства пассажирских перевозок.

- Организация пассажирских перевозок за рубежом

- Задача выбора оптимальной композиции массы и скорости движения пассажирского поезда на направлении.

- Проверка по мощности локомотива по условиям троганья с места и по достижению скорости на расчетном подъеме.

- Прогнозирование пассажиропотоков. Общие положения.

- Методы экспертных оценок. Обработка мнений экспертов и выработка обобщенного мнения при прогнозировании пассажиропотоков.

- Моделирование  густот пассажиропотока.

- Выбор оптимальных числа и назначений пассажирских поездов для ГД. Общие положения.

- Математическая модель задачи расчета плана формирования пассажирских поездов по условию достижения наибольшей прибыли от перевозок.

- Основные принципы построения схематического графика движения пассажирских поездов.

- Показатели ГД пассажирских поездов.

- Основные понятия и особенности пригородных перевозок на ж.д. транспорте.

- Неравномерность пригородных перевозок по времени и длине пригородного участка.

- Типы графиков движения пригородных поездов их преимущества и недостатки. Сферы их применения.

- Пропускная способность пригородного участка.

- Выбор числа технических зон на пригородном участке.

- Размещение зонных технических станций при произвольном распределении пассажиропотока по длине участка.

- Размещение зонных технических станций при равномерном распределении пассажиропотока по длине пригородного участка.

- Расчет зонных размеров движения пригородных поездов.

- Основные принципы построения графика движения пригородных поездов.

- График оборота пригородных составов. Основные технологические требования для графика оборота.

- Основные понятия, назначение, комплексы, задачи и перспективы развития АСУ «Экспресс».е

- Устройства пассажирских станций и их классификация.

- Технология работы пассажирских станций с дальними и местными пассажирскими поездами, и пригородными составами.

- Технология работы пассажирских станций с транзитными поездами.

- Классификация вокзалов. Технологический процесс работы вокзала.

- Эксплуатационные требования к вокзалам. График накопления пассажиров на вокзале.

- Размещение помещений на вокзале и определение их параметров.

- Продажа билетов и работа билетных касс.. Определение числа билетных касс.

- Количественные показатели организации пассажирских перевозок.

- Качественные показатели организации пассажирских перевозок.

- Место сервиса в транспортном обслуживании пассажиров. Сегментация рынка пассажирских перевозок.