Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Физические основы измерений»

Студентам предлагается ответить на 2 вопроса из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов для экзамена

1. Основные понятия метрологии. Термины и определения метрологии РМГ-29.

2. Виды физических величин (ФВ). Понятие физической и не физической величины. Классификация по 3-ем группам ФВ.

3. Количественное представление величин. Понятие измерительного преобразования и преобразователя. Основное уравнение метрологии. Шкалы физических величин.

4. Основные величины и основные единицы. ГОСТ 8.417 ГСОЕИ "Единицы величин.  Разделы 3 и 4 РМГ-29.

5. Шкалы измерений ФВ

6. Система единиц физических величин. Естественные системы единиц.

7. Внесистемные единицы. Относительные и логарифмические величины и единицы.

8. Международная система единиц (СИ).

Анализ размерности и его применения. Механизм образования производных и величин и производных единиц. "П –теорема"

9. Эталоны основных единиц международной системы единиц. Общее понятие об эталонах. Общие сведения о поверочных схемах.

10. Средства измерительной техники. Классификация. Наносимые обозначения. ГОСТ 1845.

11. Физические принципы действия приборов электромеханической группы на примере прибора магнитоэлектрической системы.

12. Средства измерительной техники. Общие представления. разделы 5 и 6 РМГ-29

13. Физические принципы измерений:

- поля и потенциалы

14. Физические принципы измерений:

- поляризация зарядов

15. Физические принципы измерений:

- пироэлектрический эффект

- пьезоэлектрический эффект

16. Физические принципы измерений:

- емкость

17. Физические принципы измерений:

- диэлектрическая проницаемость

18. Физические принципы измерений:

- постоянные магниты

19. Физические принципы измерений:

- индукция

20. Физические принципы измерений:

- сопротивление

- термистор

- тензочувствительность

- влагочувствительность

- гигристор

21. Физические принципы измерений:

- поперечное напряжение

22. Физические принципы измерений:

- эффект Зеебека и его использование

- эффект Пельтье и его использование

23. Физические принципы измерений:

- использование теплового расширения

- механические, тепловые и электрические аналоги

24. Физические принципы измерений:

- оптические волокна и волноводы.

25. Общее представление о погрешностях. Раздел 6 РМГ-29. Характер изменения абсолютной погрешности приборов.

26. Систематические погрешности. Появление систематических погрешностей.

Методы исключения систематических погрешностей

27. Правила округления и записи результатов измерений. Правила округления. Запись результата согласно ГОСТ 8.417-2002

Разделы_4_5_6_РМГ_29 (Вторичный)(Баллов: 54)

Задания в тестовой форме

1. Измерение (величины):Один вариант.

(Баллов: 1)

материальный объект или явление, которые характеризуются одной или несколькими измеряемыми и влияющими величинами.

процесс экспериментального получения одного или более значений величины, которые могут быть обоснованно приписаны величине.

прием или совокупность приемов сравнения измеряемой величины с ее единицей или соотнесения со шкалой в соответствии с реализованным принципом измерений.

явление материального мира, положенное в основу измерения.

2.Измерительная задача Один вариант.

(Баллов: 1)

задача или прием, или совокупность приемов сравнения измеряемой величины с ее единицей или соотнесения со шкалой в соответствии с реализованным принципом измерений.

задача или материальный объект или явление, которые характеризуются одной или несколькими измеряемыми и влияющими величинами.

задача экспериментального получения одного или более значений величины, которые могут быть обоснованно приписаны величине.

задача, заключающаяся в определении значения величины путем ее измерения с требуемой точностью в данных условиях измерений.

3.Область измерений: совокупность измерений величин, свойственных какой-либо области науки или техники и выделяющихся своей спецификой. Один вариант.

(Баллов: 1)

процесс экспериментального получения одного или более значений величины, которые могут быть обоснованно приписаны величине.

область измерений, имеющая свои особенности и отличающаяся однородностью измеряемых величин.

совокупность измерений величин, свойственных какой-либо области науки или техники и выделяющихся своей спецификой.

задача, заключающаяся в определении значения величины путем ее измерения с требуемой точностью в данных условиях измерений.

4.Вид измерений: часть области измерений, имеющая свои особенности и отличающаяся однородностью измеряемых величин. Один вариант.

(Баллов: 1)

область измерений, имеющая свои особенности и отличающаяся однородностью измеряемых величин.

совокупность измерений величин, свойственных какой-либо области науки или техники и выделяющихся своей спецификой.

задача, заключающаяся в определении значения величины путем ее измерения с требуемой точностью в данных условиях измерений.

часть области измерений, имеющая свои особенности и отличающаяся однородностью измеряемых величин.

5.Объект измерения Один вариант.

(Баллов: 1)

материальный объект или явление, которые характеризуются одной или несколькими измеряемыми и влияющими величинами.

процесс экспериментального получения одного или более значений величины, которые могут быть обоснованно приписаны величине.

прием или совокупность приемов сравнения измеряемой величины с ее единицей или соотнесения со шкалой в соответствии с реализованным принципом измерений.

явление материального мира, положенное в основу измерения.

6.Принцип измеренийОдин вариант.

(Баллов: 1)

материальный объект или явление, которые характеризуются одной или несколькими измеряемыми и влияющими величинами.

процесс экспериментального получения одного или более значений величины, которые могут быть обоснованно приписаны величине.

прием или совокупность приемов сравнения измеряемой величины с ее единицей или соотнесения со шкалой в соответствии с реализованным принципом измерений.

явление материального мира, положенное в основу измерения.

7.Метод измерений Один вариант.

(Баллов: 1)

материальный объект или явление, которые характеризуются одной или несколькими измеряемыми и влияющими величинами.

процесс экспериментального получения одного или более значений величины, которые могут быть обоснованно приписаны величине.

прием или совокупность приемов сравнения измеряемой величины с ее единицей или соотнесения со шкалой в соответствии с реализованным принципом измерений.

явление материального мира, положенное в основу измерения.

8.Метод сравнения (с мерой)
Один вариант.

(Баллов: 1)

метод измерений, при котором измеряемая величина сравнивается с однородной величиной, имеющей известное значение, незначительно отличающееся от значения измеряемой величины, при котором измеряется разность между этими двумя величинами.

метод сравнения с мерой, в котором измеряемую величину замещают мерой с известным значением величины.

метод измерений, в котором измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой.

метод сравнения с мерой, в котором результирующий эффект воздействия измеряемой величины и меры на средство сравнения доводят до нуля.

9.Метод измерений дополнением; метод дополнения:

Один вариант.

(Баллов: 1)

метод измерений, при котором измеряемая величина сравнивается с однородной величиной, имеющей известное значение, незначительно отличающееся от значения измеряемой величины, при котором измеряется разность между этими двумя величинами.

метод сравнения с мерой, в котором значение измеряемой величины дополняется мерой этой же величины с таким расчетом, чтобы на прибор сравнения воздействовала их сумма, равная заранее заданному значению.

метод сравнения с мерой, в котором измеряемую величину замещают мерой с известным значением величины.

метод измерений, в котором измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой.

10.Нулевой метод (измерений) Один вариант.

(Баллов: 1)

метод измерений, при котором измеряемая величина сравнивается с однородной величиной, имеющей известное значение, незначительно отличающееся от значения измеряемой величины, при котором измеряется разность между этими двумя величинами.

метод измерений, в котором измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой.

метод сравнения с мерой, в котором результирующий эффект воздействия измеряемой величины и меры на средство сравнивают с нулём

метод сравнения с мерой, в котором значение измеряемой величины дополняется мерой этой же величины с таким расчетом, чтобы на прибор сравнения воздействовала их сумма, равная заранее заданному значению.

метод сравнения с мерой, в котором результирующий эффект воздействия измеряемой величины и меры на средство сравнения доводят до нуля.

11.Метод измерений замещением; метод замещения Один вариант.

(Баллов: 1)

метод сравнения с мерой, в котором значение измеряемой величины дополняется мерой этой же величины с таким расчетом, чтобы на прибор сравнения воздействовала их сумма, равная заранее заданному значению.

метод измерений, при котором измеряемая величина сравнивается с однородной величиной, имеющей известное значение, незначительно отличающееся от значения измеряемой величины, при котором измеряется разность между этими двумя величинами.

метод измерений, в котором измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой.

метод сравнения с мерой, в котором результирующий эффект воздействия измеряемой величины и меры на средство сравнения доводят до нуля.

метод сравнения с мерой, в котором измеряемую величину замещают мерой с известным значением величины

12.Прямое измерение Один вариант.

(Баллов: 1)

измерение, основанное на прямых измерениях одной или нескольких основных величин и (или) использовании значений физических констант.

измерение, при котором искомое значение величины получают непосредственно от средства измерений.

измерение отношения одноименных величин или функций этого отношения.

измерение, при котором искомое значение величины определяют на основании результатов прямых измерений других величин, функционально связанных с искомой величиной.

13.Динамическое измерение Один вариант.

(Баллов: 1)

измерение величины, принимаемой в соответствии с конкретной измерительной задачей за изменяющуюся на протяжении времени измерения.

измерение, если режим использования средства измерений, связанный с изменениями условий (факторов) за время проведения измерительного эксперимента, которые влияют на результат измерения (оценку измеряемой величины), в т.ч. изменение измеряемой величины за время измерения.

измерение, при котором средства измерений используют в динамическом режиме.

измерение величины, принимаемой в соответствии с конкретной измерительной задачей за неизменную на протяжении времени измерения.

14.Относительное измерение Один вариант.

(Баллов: 1)

измерение, основанное на прямых измерениях одной или нескольких основных величин и (или) использовании значений физических констант.

измерение, при котором искомое значение величины получают непосредственно от средства измерений.

измерение отношения одноименных величин или функций этого отношения.

измерение, при котором искомое значение величины определяют на основании результатов прямых измерений других величин, функционально связанных с искомой величиной.

15.Абсолютное измерение Один вариант.

(Баллов: 1)

измерение, при котором искомое значение величины определяют на основании результатов прямых измерений других величин, функционально связанных с искомой величиной.

измерение отношения одноименных величин или функций этого отношения.

измерение, основанное на прямых измерениях одной или нескольких основных величин и (или) использовании значений физических констант.

измерение, при котором искомое значение величины получают непосредственно от средства измерений.

16.Косвенное измерение Один вариант.

(Баллов: 1)

измерение отношения одноименных величин или функций этого отношения.

измерение, основанное на прямых измерениях одной или нескольких основных величин и (или) использовании значений физических констант.

измерение, при котором искомое значение величины определяют на основании результатов прямых измерений других величин, функционально связанных с искомой величиной.

измерение, при котором искомое значение величины получают непосредственно от средства измерений.

17.Совокупные измерения Один вариант.

(Баллов: 1)

проводимые одновременно измерения двух или нескольких неодноименных величин для определения зависимости между ними

проводимые одновременно измерения нескольких одноименных величин, при которых искомые значения величин определяют путем решения системы уравнений, получаемых при измерениях этих величин в различных сочетаниях.

измерение величины, принимаемой в соответствии с конкретной измерительной задачей за неизменную на протяжении времени измерения.

проводимые одновременно измерения двух или нескольких неодноименных величин для определения зависимости между ними

измерение, при котором искомое значение величины определяют на основании результатов прямых измерений других величин, функционально связанных с искомой величиной.

18. Статическое измерение
Один вариант.

(Баллов: 1)

измерение величины, принимаемой в соответствии с конкретной измерительной задачей за изменяющуюся на протяжении времени измерения.

измерение, если режим использования средства измерений, связанный с изменениями условий (факторов) за время проведения измерительного эксперимента, которые влияют на результат измерения (оценку измеряемой величины), в т.ч. изменение измеряемой величины за время измерения.

измерение, при котором средства измерений используют в динамическом режиме.

измерение величины, принимаемой в соответствии с конкретной измерительной задачей за неизменную на протяжении времени измерения.

19.Результат (измерения величины): Один вариант.

(Баллов: 1)

значение величины, которое представляет результат измерения.

значение величины, которое соответствует определению измеряемой величины.

множество значений величины, приписываемых измеряемой величине вместе с любой другой доступной и существенной информацией.

значение величины, полученное экспериментальным путем и настолько близкое к истинному значению, что в поставленной измерительной задаче может быть использовано вместо него.

20.Измеренное значение (величины)  Один вариант.

(Баллов: 1)

значение величины, которое соответствует определению измеряемой величины.

значение величины, которое используют в качестве основы для сопоставления со значениями величин того же рода.

значение величины, которое представляет результат измерения.

значение величины, полученное экспериментальным путем и настолько близкое к истинному значению, что в поставленной измерительной задаче может быть использовано вместо него.

21.Совместные измеренияОдин вариант.

(Баллов: 1)

проводимые одновременно измерения нескольких одноименных величин, при которых искомые значения величин определяют путем решения системы уравнений, получаемых при измерениях этих величин в различных сочетаниях.

измерение величины, принимаемой в соответствии с конкретной измерительной задачей за неизменную на протяжении времени измерения.

проводимые одновременно измерения двух или нескольких неодноименных величин для определения зависимости между ними

измерение, при котором искомое значение величины определяют на основании результатов прямых измерений других величин, функционально связанных с искомой величиной.

22.Опорное значение (величины): Один вариант.

(Баллов: 1)

значение величины, которое представляет результат измерения.

значение величины, которое соответствует определению измеряемой величины.

значение величины, полученное экспериментальным путем и настолько близкое к истинному значению, что в поставленной измерительной задаче может быть использовано вместо него.

значение величины, которое используют в качестве основы для сопоставления со значениями величин того же рода.

23.Истинное значение (величины)Один вариант.

(Баллов: 1)

значение величины, которое представляет результат измерения.

множество значений величины, приписываемых измеряемой величине вместе с любой другой доступной и существенной информацией.

значение величины, которое соответствует определению измеряемой величины.

значение величины, полученное экспериментальным путем и настолько близкое к истинному значению, что в поставленной измерительной задаче может быть использовано вместо него.

24.Правильность (измерений)Один вариант.

(Баллов: 1)

близость среднего арифметического бесконечно большого числа повторно измеренных значений величины к опорному значению величины.

характеризует близость к нулю случайной погрешности измерений

близость измеренного значения к истинному значению измеряемой величины.

близость между показаниями или измеренными значениями величины, полученными при повторных измерениях для одного и того же или аналогичных объектов при заданных условиях.

25. Точность измерений Один вариант.

(Баллов: 1)

близость среднего арифметического бесконечно большого числа повторно измеренных значений величины к опорному значению величины.

характеризует близость к нулю случайной погрешности измерений

близость измеренного значения к истинному значению измеряемой величины.

близость между показаниями или измеренными значениями величины, полученными при повторных измерениях для одного и того же или аналогичных объектов при заданных условиях.

26.Прецизионность (измерений) Один вариант.

(Баллов: 1)

близость среднего арифметического бесконечно большого числа повторно измеренных значений величины к опорному значению величины.

характеризует близость к нулю случайной погрешности измерений

близость измеренного значения к истинному значению измеряемой величины.

близость между показаниями или измеренными значениями величины, полученными при повторных измерениях для одного и того же или аналогичных объектов при заданных условиях.

27.Действительное значение (величины) Один вариант.

(Баллов: 1)

значение величины, которое представляет результат измерения.

значение величины, которое соответствует определению измеряемой величины.

множество значений величины, приписываемых измеряемой величине вместе с любой другой доступной и существенной информацией.

значение величины, полученное экспериментальным путем и настолько близкое к истинному значению, что в поставленной измерительной задаче может быть использовано вместо него.

28.Среднее квадратическое отклонение Один вариант.

(Баллов: 1)

неотрицательный параметр, характеризующий рассеяние значений величины, приписываемых измеряемой величине на основании измерительной информации.

параметр функции распределения измеренных значений или показаний, характеризующий их рассеивание и равный положительному корню квадратному из дисперсии этого распределения

неопределенность измерений, выраженная в виде стандартного отклонения

стандартная неопределенность измерений, которую получают суммированием отдельных стандартных неопределенностей измерений, связанных с входными величинами в модели

29.Случайная погрешность (измерения): Один вариант.

(Баллов: 1)

составляющая погрешности измерения, изменяющаяся случайным образом (по знаку и значению) при повторных измерениях, проведенных в определенных условиях.

составляющая погрешности измерения, остающаяся постоянной или же закономерно изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же величины.

значение величины, вводимое в показание с целью исключения систематической погрешности.

составляющая погрешности измерения, обусловленная погрешностью применяемого средства измерений.

30.Систематическая погрешность (измерения) Один вариант.

(Баллов: 1)

составляющая погрешности измерения, изменяющаяся случайным образом (по знаку и значению) при повторных измерениях, проведенных в определенных условиях.

составляющая погрешности измерения, остающаяся постоянной или же закономерно изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же величины.

значение величины, вводимое в показание с целью исключения систематической погрешности.

составляющая погрешности измерения, обусловленная погрешностью применяемого средства измерений.

31.ПоправкаОдин вариант.

(Баллов: 1)

составляющая погрешности измерения, изменяющаяся случайным образом (по знаку и значению) при повторных измерениях, проведенных в определенных условиях.

составляющая погрешности измерения, остающаяся постоянной или же закономерно изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же величины.

значение величины, вводимое в показание с целью исключения систематической погрешности.

составляющая погрешности измерения, обусловленная погрешностью применяемого средства измерений.

32.Максимальная допускаемая погрешность (измерения):
Один вариант.

(Баллов: 1)

погрешность измерения, выраженная отношением абсолютной погрешности измерения к опорному значению измеряемой величины.

максимальное значение погрешности измерения (без учета знака), разрешенное спецификацией или нормативными документами для данного измерения.

составляющая погрешности измерения, обусловленная погрешностью применяемого средства измерений.

наибольшее значение величины, которое может быть отсчитано по шкале средства измерений

33.Абсолютная погрешность (измерения) Один вариант.

(Баллов: 1)

составляющая погрешности измерений, обусловленная несовершенством принятого метода измерений.

составляющая погрешности измерения, обусловленная погрешностью применяемого средства измерений.

погрешность измерения, выраженная в единицах измеряемой величины.

погрешность измерения, выраженная отношением абсолютной погрешности измерения к опорному значению измеряемой величины.

34. Погрешность метода (измерений) Один вариант.

(Баллов: 1)

составляющая погрешности измерений, обусловленная несовершенством принятого метода измерений.

составляющая погрешности измерения, обусловленная погрешностью применяемого средства измерений.

погрешность измерения, выраженная в единицах измеряемой величины.

составляющая погрешности измерения, изменяющаяся случайным образом (по знаку и значению) при повторных измерениях, проведенных в определенных условиях.

составляющая погрешности измерения, остающаяся постоянной или же закономерно изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же величины.

35.Доверительные границы (погрешности измерения):Один вариант.

(Баллов: 1)

длина линии, проходящей через центры всех самых коротких отметок шкалы средства измерений и ограниченной начальной и конечной метками.

наименьшее значение величины, которое может быть отсчитано по шкале средства измерений.

наибольшее значение величины, которое может быть отсчитано по шкале средства измерений

верхняя и нижняя границы интервала, внутри которого с заданной вероятностью находится значение погрешности измерений.

36.Относительная погрешность (измерения) Один вариант.

(Баллов: 1)

составляющая погрешности измерений, обусловленная несовершенством принятого метода измерений.

составляющая погрешности измерения, обусловленная погрешностью применяемого средства измерений.

погрешность измерения, выраженная в единицах измеряемой величины.

погрешность измерения, выраженная отношением абсолютной погрешности измерения к опорному значению измеряемой величины.

37.Входная величина (в модели измерений) Один вариант.

(Баллов: 1)

величина, которая должна быть измерена, или величина, значение которой может быть получено иным способом, для вычисления измеренного значения измеряемой величины.

величина, измеренное значение которой получают, используя значения входных величин в модели измерений.

величина, которая при прямом измерении не влияет на величину, которую фактически измеряют, но влияет на соотношение между показанием и результатом измерения.

38.Выходная величина (в модели измерений) Один вариант.

(Баллов: 1)

величина, которая должна быть измерена, или величина, значение которой может быть получено иным способом, для вычисления измеренного значения измеряемой величины.

величина, измеренное значение которой получают, используя значения входных величин в модели измерений.

величина, которая при прямом измерении не влияет на величину, которую фактически измеряют, но влияет на соотношение между показанием и результатом измерения.

39.Влияющая величина Один вариант.

(Баллов: 1)

величина, которая при прямом измерении  влияет на величину, которую фактически измеряют, но не влияет на соотношение между показанием и результатом измерения.

величина, которая должна быть измерена, или величина, значение которой может быть получено иным способом, для вычисления измеренного значения измеряемой величины.

величина, которая при прямом измерении не влияет на величину, которую фактически измеряют, но влияет на соотношение между показанием и результатом измерения.

40.Неопределенность (измерений)
Один вариант.

(Баллов: 1)

неопределенность измерений, выраженная в виде стандартного отклонения

оценивание составляющей неопределенности измерений путем статистического анализа измеренных значений величины, получаемых при определенных условиях измерений.

неотрицательный параметр, характеризующий рассеяние значений величины, приписываемых измеряемой величине на основании измерительной информации.

стандартная неопределенность измерений, которую получают суммированием отдельных стандартных неопределенностей измерений, связанных с входными величинами в модели измерений.

41.Стандартная неопределенность (измерений) Один вариант.

(Баллов: 1)

оценивание составляющей неопределенности измерений путем статистического анализа измеренных значений величины, получаемых при определенных условиях измерений.

неотрицательный параметр, характеризующий рассеяние значений величины, приписываемых измеряемой величине на основании измерительной информации.

неопределенность измерений, выраженная в виде стандартного отклонения

стандартная неопределенность измерений, которую получают суммированием отдельных стандартных неопределенностей измерений, связанных с входными величинами в модели

42.Суммарная стандартная неопределенность (измерений) Один вариант.

(Баллов: 1)

оценивание составляющей неопределенности измерений путем статистического анализа измеренных значений величины, получаемых при определенных условиях измерений.

неопределенность измерений, выраженная в виде стандартного отклонения.

стандартная неопределенность измерений, которую получают суммированием отдельных стандартных неопределенностей измерений, связанных с входными величинами в модели измерений.

неотрицательный параметр, характеризующий рассеяние значений величины, приписываемых измеряемой величине на основании измерительной информации

43.Оценивание (неопределенности измерений) по типу A Один вариант.

(Баллов: 1)

оценивание составляющей неопределенности измерений способами, отличными от оценивания неопределенности измерений по типу A.

оценивание составляющей неопределенности измерений путем статистического анализа измеренных значений величины, получаемых при определенных условиях измерений.

неопределенность измерений, выраженная в виде стандартного отклонения.

стандартная неопределенность измерений, которую получают суммированием отдельных стандартных неопределенностей измерений, связанных с входными величинами в модели измерений.

неотрицательный параметр, характеризующий рассеяние значений величины, приписываемых измеряемой величине на основании измерительной информации

44.Оценивание (неопределенности измерений) по типу B Один вариант.

(Баллов: 1)

оценивание составляющей неопределенности измерений путем статистического анализа измеренных значений величины, получаемых при определенных условиях измерений.

неопределенность измерений, выраженная в виде стандартного отклонения.

стандартная неопределенность измерений, которую получают суммированием отдельных стандартных неопределенностей измерений, связанных с входными величинами в модели измерений.

неотрицательный параметр, характеризующий рассеяние значений величины, приписываемых измеряемой величине на основании измерительной информации

оценивание составляющей неопределенности измерений способами, отличными от оценивания неопределенности измерений по типу A.

45.Средства измерительной техники Один вариант.

(Баллов: 1)

техническое средство, предназначенное для измерений и имеющее нормированные (установленные) метрологические характеристики.

средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия.

техническое средство, предназначенное для измерений и имеющее нормированные (установленные) метрологические характеристики.

обобщающее понятие, охватывающее технические средства, специально предназначенные для измерений.

46.Средство измерений Один вариант.

(Баллов: 1)

техническое средство, предназначенное для измерений и имеющее нормированные (установленные) метрологические характеристики.

средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия.

техническое средство, предназначенное для измерений и имеющее нормированные (установленные) метрологические характеристики.

последовательность элементов для измерений, которая образует единый путь сигнала от чувствительного элемента к выходному элементу, формирующему показание.

47.Измерительный прибор Один вариант.

(Баллов: 1)

техническое средство, предназначенное для измерений и имеющее нормированные (установленные) метрологические характеристики.

средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия.

техническое средство, предназначенное для измерений и имеющее нормированные (установленные) метрологические характеристики.

последовательность элементов для измерений, которая образует единый путь сигнала от чувствительного элемента к выходному элементу, формирующему показание.

48. Измерительный преобразователь; ИП Один вариант.

(Баллов: 1)

средство измерений, которое воспроизводит в процессе использования или постоянно хранит величины одного или более данных родов с приписанными им значениями.

средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия.

средство измерений или его часть, служащее для получения и преобразования информации об измеряемой величине в форму, удобную для обработки, хранения, дальнейших преобразований, индикации или передачи.

техническое средство, предназначенное для измерений и имеющее нормированные (установленные) метрологические характеристики.

49. Мера (материальная) Один вариант.

(Баллов: 1)

средство измерений или его часть, служащее для получения и преобразования информации об измеряемой величине в форму, удобную для обработки, хранения, дальнейших преобразований, индикации или передачи.

средство измерений, которое воспроизводит в процессе использования или постоянно хранит величины одного или более данных родов с приписанными им значениями.

средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия.

техническое средство, предназначенное для измерений и имеющее нормированные (установленные) метрологические характеристики.

50. Шкала средства измерений
Один вариант.

(Баллов: 1)

длина линии, проходящей через центры всех самых коротких отметок шкалы средства измерений и ограниченной начальной и конечной метками.

наименьшее значение величины, которое может быть отсчитано по шкале средства измерений.

наибольшее значение величины, которое может быть отсчитано по шкале средства измерений

шкала (измерительного прибора): часть средства измерений, представляющая собой упорядоченный набор меток вместе со значениями соответствующей величины.

51.Цена деления (шкалы): разность значений величины, соответствующих двум соседним отметкам шкалы средства измерений. Один вариант.

(Баллов: 1)

длина линии, проходящей через центры всех самых коротких отметок шкалы средства измерений и ограниченной начальной и конечной метками.

наименьшее значение величины, которое может быть отсчитано по шкале средства измерений.

наибольшее значение величины, которое может быть отсчитано по шкале средства измерений.

разность значений величины, соответствующих двум соседним отметкам шкалы средства измерений.

52.Средство сравнения Один вариант.

(Баллов: 1)

средство измерений или его часть, служащее для получения и преобразования информации об измеряемой величине в форму, удобную для обработки, хранения, дальнейших преобразований, индикации или передачи.

средство измерений, которое воспроизводит в процессе использования или постоянно хранит величины одного или более данных родов с приписанными им значениями.

техническое средство, предназначенное для измерений и имеющее нормированные (установленные) метрологические характеристики.

техническое средство или определенная среда, посредством которых возможно выполнять сравнение друг с другом мер однородных величин или показания измерительных приборов.

средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия.

53.Тип средства измерений Один вариант.

(Баллов: 1)

последовательность средств измерений, которая образует единый путь сигнала от чувствительного элемента к выходному элементу, формирующему показание.

совокупность технических средств или определенная среда, посредством которых возможно выполнять сравнение друг с другом мер однородных величин или показания измерительных приборов.

совокупность средств измерений одного и того же назначения, основанных на одном и том же принципе действия, имеющих одинаковую конструкцию и изготовленных по одной и той же технической документации.

последовательность технических средств или определенная среда, посредством которых возможно выполнять сравнение друг с другом мер однородных величин

54.Измерительная цепь Один вариант.

(Баллов: 1)

последовательность средств измерений, которая образует единый путь сигнала от чувствительного элемента к выходному элементу, формирующему показание.

совокупность средств измерений одного и того же назначения, основанных на одном и том же принципе действия, имеющих одинаковую конструкцию и изготовленных по одной и той же технической документации.

последовательность элементов средства измерений, которая образует единый путь сигнала от чувствительного элемента к выходному элементу, формирующему показание.

последовательность технических средств или определенная среда, посредством которых возможно выполнять сравнение друг с другом мер однородных величин или показания измерительных приборов.