Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Цифровые технологии управления в технических системах»

Примерный перечень заданий

- Определить Z - преобразование для следующей функции времени f(t), при t ≥ 0 и периоде квантования Т: f(t) = a+ b t + c t2

- Определить Z - преобразование для следующей функции времени, изображение которой равно F(s) при периоде квантования T:

- Определить передаточную функцию W(z) дискретной системы при периоде квантования T:

x							y

T

- Модель дискретной системы задана разностным уравнением вида:

аy(k+2) + b y(k+1) + c y(k) = d u(k+1) + f u(k)

Найти передаточную функцию дискретной системы W(z), полагая, что начальные условия - нулевые?

- Найти реакцию дискретной системы на единичное ступенчатое воздействие, если ее передаточная функция W(z) имеет вид:

- Определить Z - преобразование для следующей функции времени f(t), при t ≥ 0 и периоде квантования T = 0,1 с.:  f(t) = 3+ 2t + t2

- Определить Z - преобразование для следующей функции времени, изображение которой равно F(s) при периоде квантования T = 0,1 с.:

- Найти реакцию дискретной системы на единичное ступенчатое воздействие, если ее передаточная функция W(z) имеет вид:

- Модель дискретной системы задана разностным уравнением вида:

y(k+2) + 3 y(k+1) + 7 y(k) = 12 u(k+1) + 9 u(k)

- Найти разностное уравнение, связывающее входную и выходную величины дискретной системы, при известной передаточной функции W(z) следующего вида:

Примерный перечень вопросов для экзамена

- Дискретные системы. Общая характеристика.

- Математические модели дискретных систем. Модели состояния.

- Математические модели дискретных систем. Разностные уравнения.

- Математические модели дискретных систем. Восстановление сигнала по дискретным выборкам.

- Математические модели дискретных систем. Использование Z-преобразования.

- Математические модели дискретных систем. Передаточные функции

- Математические модели дискретных систем. Взаимосвязь моделей системы.

- Анализ дискретных систем. Устойчивость.

- Анализ дискретных систем. Критерии устойчивости.

- Анализ дискретных систем. Качество процессов управления.

- Синтез систем управления. Классическая схема.

- Синтез систем управления. ПИД – регуляторы.

- Синтез систем управления. Комбинированное управление.

- Синтез систем управления. Множество стабилизирующих регуляторов.

- Когда систему управления можно назвать дискретной?

- Что является главными причинами широкого распространения цифровых систем?

- Как определяется передаточная функция дискретных систем?

- Что является необходимым и достаточным условием устойчивости дискретных систем? Каким образом дискретные сигналы получаются из непрерывных сигналов?

- Какие устройства используются для согласования в системе цифровой (дискретной) и аналоговой (непрерывной) частей?

- Что такое дискретизация?

- Что такое экстраполятор (фиксатор)?

- Какова передаточная функция фиксатора нулевого порядка?

- Как взаимосвязаны матрицы M, N, C модели состояния дискретной системы с матрицами A, B, C модели состояния непрерывной системы?