Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Электротехнические комплексы и системы »

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 теста, приведенных из нижеприведенного списка.

Примерный перечень тестовых вопросов для экзамена:

- Чем конструктивно отличается провод А от провода АС?

-  не отличается

+ меньше диаметр

-  больше диаметр

- Что означают цифры в обозначении провода А-70?

-  диаметр

+ сечение

-  сопротивление

- Что означает цифры в обозначении провода АС-70?

+ сечение алюминиевой части

-  сечение провода

-  сопротивление

- С какой целью применяются провода марки АС?

-  для снижения сопротивления

-  для снижения коррозии

+ для увеличения прочности

- Что означает в обозначении кабеля ААГ первая буква?

+ материал жилы

-  материал брони

-  материал оболочки

- Что означает в обозначении кабеля ААГ вторая буква?

-  материал жилы

-  материал брони

+ материал оболочки

- Сопротивление проводов постоянному току называется:

+  омическое

- активное электрическое

- Сопротивление проводов переменному току называется:

-  омическое

+ активное электрическое

- Какое сопротивление провода больше – омическое или активное электрическое?

-  омическое

+ активное электрическое

- В расчетах Вы учтете различие активных электрических сопротивлений проводов переменному току АС-70 и А-70 при стандартной частоте переменного тока?

-  да

+ нет

- Как изменяется индуктивное сопротивление линии, если увеличить расстояние между проводами?

-  не изменится

+ увеличится

-  уменьшится

- Как изменится индуктивное сопротивление линии, если уменьшить расстояние между

проводами?

-  не изменится

-  увеличится

+ уменьшится

- В какой линии 10 кВ кабельной или воздушной индуктивное сопротивление больше?

-  в кабельной

+ в воздушной

- В какой линии 10 кВ или 110 кВ – больше индуктивное сопротивление?

-  в линии 10 кВ

+ в линии 110 кВ

- С какой целью осуществляется транспозиция проводов трехфазной линии?

-  для снижения сопротивления

+ для выравнивания сопротивления фаз

- Зависит ли от величины тока индуктивное сопротивление проводов, обусловленное внешним магнитным полем, если провод из цветного металла?

-  Да

+ Нет

- Зависит ли от величины тока индуктивное сопротивление проводов, обусловленное внешним магнитным полем, если провод стальной?

-  Да

+ Нет

- Зависит ли от материала провода индуктивное сопротивление провода, обусловленное внешним магнитным полем?

- Да

+ Нет

- Зависит ли от материала провода его индуктивное сопротивление, обусловленное внутренним магнитным полем?

+ Да

-  Нет

- Зависит ли от материала провода его индуктивное сопротивление?

+ Да

-  Нет

- Зависит ли от тока индуктивное сопротивление провода, обусловленное внутренним магнитным полем, если провод из цветного металла?

-  Да

+ Нет

- Зависит ли от тока индуктивное сопротивление провода, обусловленное внутренним магнитным полем, если провод стальной?

+ Да

- Нет

- В линиях переменного тока имеем одинаковое сечение проводов и одинаковые расстояния между ними. В каком случае полное сопротивление линии меньше?

-  при стальном проводе

+ при алюминиевом проводе

- С какой основной целью делают расщепленной фазу трехфазной линии?

-  с целью снижения потерь на корону

-  с целью снижения активного сопротивления

+ с целью снижения индуктивного сопротивления

- Если фазу трехфазной линии вместо провода А-150 выполнить расщепленной на три провода 3×А-50, что произойдёт с её активным сопротивлением?

-  уменьшится

+ не изменится

-  увеличится

- Если фазу трехфазной линии вместо провода А-150 выполнить расщепленной на три провода 3×А-50. Что произойдет с ее реактивным сопротивлением?

+ уменьшится

-  не изменится

-  увеличится

30. При каких напряжениях применятся следующая схема замещения линии:

+ 10 кВ

-  110 кВ

-  500 кВ

- При каких напряжениях применяется П – образная схема замещения линии?

-  380 В

-  10 кВ

-  35 кВ

+ 220 кВ

- При каких напряжениях применяется следующая схема замещения трансформатора:

+ 10 кВ

-  220 кВ

-  110 кВ

33. При каких напряжениях применяются Г – образные схемы замещения:

трансформатора?

-  220 В

-  35 кВ

-  10 кВ

+ 110 кВ

34. На основании данных какого опыта определяется R трансформатора?

-  холостого хода

+ короткого замыкания

35. На основании данных какого опыта определяется Х трансформатора?

-  холостого хода

+ короткого замыкания

36. На основании данных какого опыта определяется активная проводимость

трансформатора?

+ холостого хода

-  короткого замыкания

37. На основании данных какого опыта определяется реактивная проводимость

трансформатора?

+ холостого хода

-  короткого замыкания

38. Снизить потери энергии в линии можно:

+ снижением передаваемой реактивной мощности

-  увеличением активного сопротивления

-  снижением реактивного сопротивления

-  снижением напряжения

39. При нагрузке, равной номинальной мощности трансформатора, потери

энергии будут меньше:

-  при включенном одном трансформаторе?

+ при параллельной работе двух трансформаторов одинаковой мощности?

40. Укажите основное мероприятие по снижению потерь энергии из следую

щих:

-  компенсация реактивного сопротивления

+ компенсация реактивной мощности

-  уменьшение сечения линии

-  уменьшение напряжения линии

41. При нагрузке меньше, чем 1% номинальной мощности трансформатора,

потери энергии будут больше:

-  при включенном одном трансформаторе?

+ при параллельной работе двух трансформаторов одинаковой мощности?

42. Как изменятся потери энергии в сети, если параллельно одной линии

включить вторую линию того же напряжения?

-  потери не изменятся

-  потери увеличатся

+ потери снизятся

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 2

43. Каким методом будете выбирать сечения проводов линии с Uн = 660 В

при Тнб = 4500 ч?

-  по допустимой потере напряжения

+ по экономической плотности тока

44. Каким методом будете выбирать сечения проводов линии с Uн = 10 кВ

при Тнб = 3900 ч?

-  по допустимой потере напряжения

+ по экономической плотности тока

45. Каким методом будете выбирать сечение проводов линии с Uн = 380 В

при Тнб = 3900 ч?

+ по допустимой потери напряжения

-  по экономической плотности тока

46. Каким методом будете выбирать сечение проводов линии с Uн = 110 кВ

при Тнб = 5000 ч?

-  по допустимой потере напряжения

+ по экономической плотности тока

47. При выборе сечения проводов линии по допустимой потере напряжения

расчетное сечение получилось равным 40 мм2. Какое примете стандартное

сечение?

-  35 мм2

+ 50 мм2

48. При выборе сечения проводов линии 10 кВ расчетное сечение получилось

равным 40 мм2. Какое примете стандартное сечение?

+ 35 мм2

-  50 мм2

49. При выборе сечения провода линии 110 кВ получено сечение 55 мм2.

Какое примете стандартное сечение?

-  50 мм2

+ 70 мм2

50. Геометрическую разность напряжений в начале и в конце линии называют:

-  поперечной составляющей падения напряжения

-  потерей напряжения

+ падением напряжения

51. Арифметическую разность напряжений в начале и в конце линии называют:

-  падением напряжения

-  продольной составляющей падения напряжения

+ потерей напряжения

52. Имеем не нагруженную линию 220 В. Напряжение в конце линии:

-  меньше напряжение в начале?

+ напряжения равны?

-  больше напряжения в начале?

53. Имеем не нагруженную линию 220 кВ. Напряжение в конце линии:

-  меньше напряжения в начале?

-  напряжения равны?

+ больше напряжения в начале?

54. Имеем следующую схему распределительной сети 0,38 кВ:

UI

a

p1, q1    p3, q3

p2, q2

Как изменится напряжение в точке «а», если отключится потребитель с нагрузкой p1, q1?

-  напряжение не изменится

+ напряжение повысится

-  напряжение понизится

55. Точка в линии с двусторонним питанием, к которой нагрузка подходит с

двух сторон, называется:

-  точкой раздела сети

+ точкой токораздела

-  точкой раздела мощности

56. Указать точку токораздела при известных следующих нагрузках

1                      2                     3

А

В

PА = 6 кВт

PВ = 2 кВт

P1 = 2 кВт       P2 = 3 кВт      P3 = 3 кВт

-  токораздел в точке 1

-  токораздел в точке 2

+ токораздел в точке 3

57. Компенсация реактивной мощности в сети называется?

-  продольной

+ поперечной

58. Как влияет подключение установки компенсации реактивной мощности к

электрической сети на напряжение в точке её подключения?

-  напряжение не меняется

-  напряжение снижается

+ напряжение повышается

59. Как расшифровать сокращение РПН?

-  разрыв линии под напряжением

-  разрыв линии под нагрузкой

+ регулировка напряжения под нагрузкой

-  регулирование нагрузки под напряжением