Примерные оценочные материалы, применяемые при промежуточной аттестации 
по дисциплине (модулю)

«Экспертные системы вагоноремонтного производства»

Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов:

- Дайте определение автоматизированного рабочего места. Каковы его назначение, цели применения и принципы создания?

- Дайте определение автоматизированной экспертной системы. Каково её назначение, цели применения и принципы создания?

- Дайте определение автоматизированной системы. Укажите виды автоматизированных систем, основные стадии и этапы их создания.

- Техническое задание на разработку автоматизированного рабочего места. Укажите основные исходные данные для его разработки и содержание основных разделов.

- Укажите основные задачи автоматизированных рабочих мест вагоноремонтного производства (АРМ). Приведите основные требования к разработке АРМ.

- Структурная схема АРМ – графическое изображение, понятие. Классификация АРМ.

- Техническое обеспечение АРМ. Структурная схема комплекса технических средств АРМ. Формулы конфигурации системного блока и монитора.

- Техническое обеспечение АРМ. Основные характеристики и критерии выбора технических средств АРМ офисной конфигурации (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер, сканер).

- Программное обеспечение АРМ. Общее программное обеспечение АРМ.

- Программное обеспечение АРМ. Функциональное программное обеспечение АРМ.

- Технико-экономический критерий конкурентоспособности АРМ. Методы определения его показателей. Постановка задач оценки конкурентоспособности проектов АРМ.

- Процедура и технология поиска оптимальных управляющих решений (стратегий). Классификация моделей поиска оптимальных стратегий.

- Классификация моделей поиска оптимальных стратегий. Способы приведения многокритериальных задач к однокритериальным.

- Классификация моделей поиска оптимальных стратегий. Модели поиска оптимальных стратегий в условиях определенности.

- Модели поиска оптимальных стратегий в условиях риска. Понятие риска. Матрица рисков. Критерийминимальный средний риск.

- Модели поиска оптимальных стратегий в условиях риска. Матрица выигрышей. Критерий Лапласа. Критерий «оптимизация в среднем».

- Модели поиска оптимальных стратегий в условиях стохастической неопределенности. Матрица выигрышей. Критерии Вальда, Гурвица и Максимакса.

- Модели поиска оптимальных стратегий в условиях риска или стохастической неопределенности. Матрица выигрышей. Критерий Ходжа-Лемана.

- Модели поиска оптимальных стратегий в условиях риска или стохастической неопределенности. Понятие риска. Матрица рисков. Критерии Сэвиджа и минимальный средний риск.

- Математическая модель производства. Классификация моделей. Концептуальные и имитационные модели, их примеры.

- Математическая модель производства. Классификация моделей. Экономико-математические модели и модели операций. Примеры моделей.

- Математическая модель. Модели корреляционного анализа. Области применения.

- Математическая модель. Модели регрессионного анализа. Области применения и их виды. Метод наименьших квадратов. Способы формирования систем линейных уравнений для определения коэффициентов регрессии.

- Математическая модель. Многомерные модели регрессионного анализа.

- Методы расчета объемов выпуска вагонов из ремонта. Индекс доходности.

- Модель определения оптимальных сроков замены оборудования в условиях риска.

- Экспертиза производства, экспертные оценки, метод весовых коэффициентов. Экспертиза уровня автоматизации производства.

- Технология экспертизы сопряженности производственных участков вагонного ремонтного депо.

- Прогнозирование информации. Цель прогнозирования. Однофакторные прогностические модели.

- Прогнозирование информации. Цель прогнозирования. Прогнозирование по методу движущегося тренда.

- Прогнозирование информации. Многофакторные модели производства.

- Технология экспертизы качества ремонта узла вагона.

- Качество объекта. Качество продукции и качество деятельности.

- Качество объекта. Качество продукции и качество деятельности.

- Качество предприятия. Технологическая устойчивость поточных линий.

- Экспертиза производства. Экспертиза технического уровня производства.

- Экспертные оценки. Метод медиан рангов и метод весовых коэффициентов. Оценка достоверности экспертизы по коэффициенту конкордации.

- Экспертиза производства. Технология экспертизы. Экспертиза объемов выпуска вагонов.

- Экспертные оценки. Метод средних рангов. Критерий достоверности экспертизы.

- Экспертиза производства. Нормативные критерии и методы их определения. Цели и способы экспертизы. Метод простого ранжирования.

- Оптимизация сроков замены машин машинами того же типа. Постановка и технология решения задачи, критерий оптимальности.

- Запишите критерий Ходжа-Лемана. В каких случаях применяют этот критерий. Технико-экономический критерий конкурентоспособности.

- Метод Монте-Карло: сущность, оценка точности. Определение вероятностей появления заданных неисправностей.

- Метод Монте-Карло: сущность, оценка точности. Моделирование размеров неисправностей детали вагона.

- Метод Монте-Карло: сущность, технология решения задачи по определению ожидаемой трудоемкости ремонта детали вагона.

- Модели линейного программирования. Оптимизация сменного задания – использования трудовых ресурсов вагоносборочного участка.

- Модели линейного программирования. Транспортная задача линейного программирования – оптимизация объемов поставки продукции.

- Модели линейного программирования. Модель планирования производства продукции.

- Методы определения коэффициентов весомости.

- Сущность автоматизированных экспертных систем. Эвристический метод «взбирание на гору». Экспертиза уровня автоматизации производства.

- Понятие информационного обеспечения АРМ. Информационно-справочная система. Технологии создания простейших информационно-справочных систем.

- Автоматизированные системы управления в вагонном хозяйстве. Принципы работы АСУ ВРК, АСУ ВАРЕКС, АСУ ПТО.

Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации (курсовой работы) по дисциплине (модулю)

При проведении аттестации (курсовой работы) обучающемуся предлагается дать ответы на 3 вопроса из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов:

- Перечислите основные математические модели, применяемые в АРМ.

- Перечислите состав математического обеспечения АРМ.

- Что понимают под термином тренд?

- Определите сущность метода экстраполяции.

- Назовите критерий, который применяют для подбора вида функции тренда.

- Назовите метод, применяемый при формировании системы уравнений для поиска оценок коэффициентов регрессии.

- Укажите критерии выбора рациональных решений в условиях определенности.

- Что означает термин риск?

- Какая стратегия считается оптимальной по критерию "оптимизация в среднем"?

- Какая стратегия считается оптимальной по критерию Вальда?

- Какие критерии поиска оптимальных стратегий требуют применения матрицы выигрышей?

- Какая стратегия считается оптимальной по критерию Лапласа?

- Чему равны вероятности появления результатов при использовании критерия Лапласа?

- Как определяется итоговый риск при использовании критерия Сэвиджа?

- Как определяется риск?

- Как определяется итоговый риск при использовании критерия "минимальный средний риск"?

- Укажите критерии поиска оптимальных стратегий, если вероятности событий неизвестны?

- Укажите критерий, который можно преобразовать в критерий Вальда.

- Что делать, если результаты поиска оптимальных стратегий противоречивы?

- Классификация моделей производственных процессов.

- Статистические модели.

- Технология генерации случайных чисел в Excel.

- Корреляционные модели.

- Регрессионные модели.

- Метод наименьших квадратов.

- Модели линейного программирования. Целевая функция. Ограничения.

- Сущность метода Монте-Карло.

- Метод определения среднего значения случайного параметра.

- Запишите систему нормальных уравнений метода наименьших квадратов для уравнения регрессии третьего порядка.

- Перечислите способы прогнозирования информации в программе Excel.

- Перечислите операционные системы.

- Определите назначение системных программ.

- Технология применения пакета «Поиск решения» для решения задач линейного программирования и итерации процессов.

- Какие встроенные функции EXCEL используются для получения модели прогноза?

- Укажите общее программное обеспечение АРМ.

- Приведите  формулу для оценки полезности АРМ.

- Укажите параметр, характеризующий безопасность системного блока.

- Что определяет структурная схема комплекса технических средств АРМ?

- Назовите критерии выбора системного блока.

- Назовите критерии выбора LCD-монитора.

- Напишите формулу конфигурации системного блока.

- Напишите формулу конфигурации LCD-монитора.

- Назовите критерии выбора клавиатуры.

- Назовите критерии выбора мыши.

- Назовите критерии выбора принтера.

- Назовите критерии выбора сканера.

- Перечислите  ФПО АРМ.

- Перечислите ОПО АРМ.

- Назовите проблемно-ориентированные программы.

- Основные показатели и факторы, которые надо учитывать при оценке качества ремонта вагонов.

- Экспертиза качества ремонта вагонов и их узлов.

- Методы определения показателей качества.

- Технология экспертизы качества ремонта узлов вагона.

- Метод определения коэффициентов важности с использованием процедуры простого ранжирования.

- Укажите общие требования к АЭС.

- Укажите цели применения АЭС.

- Что определяет схема АЭС?

- Укажите топологию создания ЛВС на кабеле "витая пара".

- Укажите случаи применения МОДЕМ.

- Укажите функциональное программное обеспечение АРМ.

- Как решаются задачи выбора оптимальных моделей машин?

- Как решаются задачи поиска оптимальной надежности машины?

- Как решаются задачи выбора оптимального метода ремонта вагонов?

- Как решаются задачи выбора оптимального объема выпуска продукции?

- Как решаются задачи выбора оптимального депо для организации капитального ремонта вагонов?

- Как решаются задачи определения оптимальных сроков замены машин?

- Модели распределения планов (мощностей) по объектам.

- Модели «Использование ресурсов».

- Модели планирования производства и сбыта продукции.

- Модели оптимизации использования оборудования.

- Модели оптимизации поставки запасных частей.

- Технология моделирования вероятностей появления неисправностей элементов вагонов.

- Технология моделирования размеров дефектов.

- Моделирование трудоемкости ремонта элементов вагонов.

- Моделирование объемов ремонта заданных неисправностей.

- Моделирование фактической производительности машин.

- Классификация экспертных систем.

- Структурная схема экспертной системы.

- Назначение и особенности экспертных систем.

- Экспертиза уровня автоматизации производства.

- Экспертиза технического уровня производства.

- Методы экспертных оценок.

- Технология ранжирования признаков.

- Принцип и методы оценки параметров производства при экспертизе депо.

- Способы проведения экспертизы депо.

- Критерии, применяемые при экспертизе производства.

- Показатели оценки достоверности экспертизы.

- Признаки, различающие экспертные программы и обычные компьютерные программы.

- Эвристический метод,  используемый в экспертных системах.

- Основное отличие экспертных систем II-го поколения от экспертных систем I-го поколения.

- Что надо делать с депо, если интегральный показатель технического уровня производства Y=0,6?

- Цели экспертизы технического уровня (ТУ) депо.

- В чём заключается технологическая подготовка производства?

- Как определяется коэффициент использования производственной мощности?

- Как определяется коэффициент пропорциональности пропускных способностей участков?

- Какой метод используется для прогнозирования информации?

- Как получают многофакторную модель производственного процесса?

- Какая целевая функция используется для оценки нормативного срока службы оборудования?

- Как определить объём выпуска продукции с поточной линии с учётом надёжности машин?

- Какие стандартные шаблоны EXCEL можно использовать для создания информационно-справочных систем?

Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю)

Текущий контроль успеваемости проводится в виде тестирования. При проведении текущего контроля бучающемуся предлагается дать ответы на 10 тестовых заданий из нижеприведенного списка.

Примерный перечень тестовых заданий:

1. Укажите критерии выбора решений в условиях определенности

- Критерий Вальда, критерий Лапласа,  критерий «минимум приведенных затрат»;

- Критерий Сэвиджа, критерий Гурвица, критерий «максимум прибыли»;

- Критерий «минимум приведенных затрат», критерий «максимум прибыли», «максимум технико-экомического критерия»;

- Критерий «оптимизация в среднем», критерий Михайлова, критерий Рауса.

2. Укажите способы сведения многокритериальных задач поиска оптимальных стратегий к однокритериальным

- Формирование комплексного критерия, получение регрессионной модели, способ последовательных приближений;

- Формирование интегрального критерия, преобразование части критериев в ограничения, метод ранжирования критериев;

- Приведение критериев к специальным критериям Сэвиджа, Вальда, Гурвица;

- Формирование итогового критерия методами Лапласса, Лагранжа.

3. Из множества критериев выберите критерий Вальда

- ;

- ;

- ;

- .

4. Укажите методы решения задач линейного программирования

- Методы решения нелинейных уравнений и метод наименьших квадратов;

- Метод Монте-Карло, метод наименьших квадратов, метод касательных;

- Геометрический метод, метод сопряженных градиентов, симплекс метод, метод Ньютона;

- Симплекс метод, метод Рунге-Кутта, метод поиска экстремума функции.

5. Запишите критерий выбора оптимальных стратегий Гурвица

- ;

- ;

- ;

- .

6. Из множества критериев выберите критерий Лапласса

- ;

- ;

- ;

- .

7. Укажите методы решения задач линейного программирования

- Методы решения нелинейных уравнений и метод наименьших квадратов;

- Метод Монте-Карло, метод наименьших квадратов, метод касательных;

- Геометрический метод, метод сопряженных градиентов, симплекс метод, метод Ньютона;

- Симплекс метод, метод Рунге-Кутта, метод поиска экстремума функции.

8. Какие допущения использует метод регрессионного анализа

- Переменные являются детерминированными величинами. Связь между результативным признаком и наблюдаемым признаком линейная или нелинейная;

- Переменные являются случайными величинами с нормальным распределением и имеют линейную связь;

- Результативный признак является величиной случайной с постоянной дисперсией и нормальным распределением, а наблюдаемый признак – величина детерминированная;

- Оценки коэффициентов регрессии должны определяться только функциями intercept(M,V)  и slope(M,V).

9. Какие допущения использует метод корреляционного анализа

    - Переменные являются случайными величинами с биномиальным распределением и имеют нелинейную связь;

    - Переменные являются случайными величинами с совместным нормальным распределением. Связь между результативным признаком и наблюдаемым признаком линейная;

    - Результативный признак является величиной случайной с постоянной дисперсией и нормальным распределением, а наблюдаемый признак – величина детерминированная;

    - Оценки коэффициентов регрессии должны определяться только функциями наклон(y,x)  и отрезок(y,x).

10. Укажите методы решения задач линейного программирования

- Метод Монте-Карло, метод наименьших квадратов, метод касательных;

- Симплекс метод, метод Рунге-Кутта, метод поиска экстремума функции;

- Методы решения нелинейных уравнений и метод наименьших квадратов;

- Геометрический метод, метод сопряженных градиентов, симплекс метод, метод Ньютона.

11. Укажите класс модели Е(Ка)=С(Ка) + Ен · К(Ка) →min:

- Линейного программирования;

- Численные;

- Имитационная;

- Экономико-математическая.

12. Что определяет для метода Монте-Карло выражение:

- Сущность метода;

- Вероятность возникновения отказа;

- Метод расчёта и величину погрешности;

- Дисперсию случайной величины;

- Выражение для нормального распределения случайной величины.

13. Укажите специальные критерии принятия решени в условиях риска

- Критерий Вальда, Гурвица, Сэвиджа, Лапласа;

- Минимальный средний риск, оптимизация в среднем;

- Минимальный средний риск, критерий Сэвиджа;

- Критерий Вальда, критерий Лапласа.

14. Укажите методы сведения многокритериальных задач к однокритериальным

- Методы интегральных критериев, преобразования части критериев в ограничения и ранжирования

- Методы экспертных оценок, наименьших квадратов и поиска экстремума функции

- Методы линейного программирования, статистического моделирования и Ньютона

- Методы наискорейшего спуска, Рунге-Кутта, интегральных критериев и ранжирования

15. Укажите различие моделей поиска решений по наличию случайных и неопределенных факторов

- Модели поиска решений в условиях стабильности и роста экономики

- Модели поиска решений в условиях определенности, конкурентной борьбы и риска

- Модели поиска решений в условиях риска, определенности и стохастической неопределенности

- Модели поиска решений в условиях стохастической неопределенности, многофакторности и рыночной экономики

16. Что такое ранжирование?

- Построение системы математических моделей

- Построение системы взглядов на какое-либо явление

- Распределение ресурсов по виду

- Распределение по порядку

17. Укажите методы определения численных значений коэффициентов важности

- Методы корреляционного и регрессионного анализа

- Методы экспертных оценок, подбора функций, Монте-Карло

- Методы перебора вариантов, поиска экстремумов функций и наименьших квадратов

- Методы экстраполяции, Монте-Карло и корреляционного анализа

18. Укажите критерии выбора рациональных решений в условиях определенности

- Критерии Вальда, Лапласа, минимума приведенных затрат

- Критерии Сэвиджа, Гурвица, максимума прибыли или индекса конкурентоспособности

- Критерии минимума приведенных затрат, максимума прибыли или индекса конкурентоспособности

- Критерии "оптимизация в среднем", Михайлова, максимума приведенных затрат

19. Что означает термин риск?

- Плата за нерасторопность

- Плата за несдержанность

- Плата за отсутствие информации

- Плата за обучение

20. Какая стратегия считается оптимальной по критерию "оптимизация в среднем"?

- Соответствующая минимальному значению среднего выигрыша

- Соответствующая среднему значению выигрыша

- Соответствующая  максимальному значению среднего выигрыша

- Соответствующая выигрышу, полученному для максимальной вероятности результата

21. Какая стратегия считается оптимальной по критерию Вальда?

- Соответствующая максимальному выигрышу из всех минимальных

- Соответствующая минимальному выигрышу из всех максимальных

- Соответствующая максимальному риску из всех минимальных

- Соответствующая максимальному среднему риску

22. Какие критерии поиска оптимальных стратегий требуют применения матрицы выигрышей?

- Оптимизация в среднем, критерии Вальда, Гурвица и Лапласа

- Критерий Сэвиджа, "Минимальный средний риск", критерий Лапласа

- Критерии Сэвиджа, Гурвица, "Оптимизация в среднем"

- Критерии Михайлова, Рауса и Гурвица

23. Какая стратегия считается оптимальной по критерию Лапласа?

- Соответствующая минимальному риску

- Соответствующая максимальному значению суммарного выигрыша

- Соответствующая минимальному среднему выигрышу

- Соответствующая максимальному значению среднего выигрыша

24. Чему равны вероятности появления результатов при использовании критерия Лапласа?

- Нулю

- 09; 0,8; 0,7

- Имеют одинаковое значение

- 0,5; 0,8; 0,6

25. Как определяется итоговый риск при использовании критерия Сэвиджа?

- Сумма рисков

- Разность рисков

- Сумма произведений рисков на вероятности их появления

- Максимальный риск

26. Как определяется риск?

- Разность между средним и минимальным выигрышами

- Разность между минимальным и текущим выигрышами

- Среднее арифметическое выигрышей

- Разность между наибольшим и текущим выигрышами

27. Как определяется итоговый риск при использовании критерия "минимальный средний риск"?

- Сумма произведений рисков на вероятности их появления

- Сумма произведений выигрышей на вероятности их появления

- Минимум из всех рисков для заданной стратегии

- Максимум из всех рисков для заданной стратегии

28. Укажите критерии поиска оптимальных стратегий, если вероятности событий неизвестны

- Оптимизация в среднем, критерии Лапласа и "Минимальный средний риск"

- Критерии Сэвиджа, Лапласа, Вальда и Гурвица

- Критерии "Минимальный средний риск", Гурвица и "Оптимизация в среднем"

- Критерии Рауса, Вальда и Сэвиджа

29. Укажите критерий, который можно преобразовать в критерий Вальда

- Оптимизация в среднем

- Лапласа

- Гурвица

- Сэвиджа

30. Что делать, если результаты поиска оптимальных стратегий противоречивы?

- Принять за оптимальную ту стратегию, которая получена для критерия "Оптимизация в среднем"

- Повторить расчеты, проверив корректность постановки задачи и ее решения, дополнительно применить другие критерии

- Принять решение, основанное на интуиции специалиста

- Проверить корректность данных, повторить расчеты. Если результаты вновь противоречивы принять решение по критерию Михайлова

31. Что понимается под методом Монте-Карло?

- Метод генерирования случайных чисел

- Метод формирования матрицы выигрышей

- Метод построения искусственного случайного процесса со всеми необходимыми свойствами, реализуемый на ПЭВМ

- Метод "розыгрыша" случайного явления по заданной процедуре, обеспечивающей ранжирование признаков

32. Какие модели относятся к моделям линейного программирования?

- Модели поиска оптимальных стратегий в условиях риска по целевой функции

- Экономико-математические модели, поддающиеся программированию с использованием  языка "Бейсик"

- Модели в которых единственная целевая линейная относительно переменных функция и все ограничения заданы аналитически

- Математические модели производственных процессов в виде моделей операций

33. Укажите методы решения задач линейного программирования

- Методы решения нелинейных уравнений и метод наименьших квадратов

- Метод Монте-Карло, метод наименьших квадратов и метод касательных

- Метод Ньютона, метод наискорейшего спуска, симлекс-метод

- Симлекс-метод, метод Рунге-Кутта, метод поиска экстремума функций

34. Укажите принцип и методы оценки параметров производства при экспертизе депо

- Принцип достижения конечного результата, методы оценки надежности и устойчивости систем

- Принцип замкнутого ууправления, методы Ньютона и Монте-Карло

- Принцип сравнения, метод допускаемых значений параметров и метод допускаемых нагрузок

- Метод допускаемых нагрузок, принцип недостаточного основания Лапласа, метод экспертных оценок

35. Укажите показатели оценки достоверности экспертизы

- Коэффициент конкордации и критерий Пирсона

- Коэффициент готовности и коэффициент качества

- Коэффициент согласованности мнений экспертов и критерий Вальда

- Критерий Пирсона и интегральный показатель организованности руководителя

36. Укажите эвристический метод,  используемый в экспертных системах

- Метод ветвей и границ

- Метод взбирания на гору

- Метод перебора вариантов

- Метод наискорейшего спуска

37. Укажите метод, применяемый при формировании системы уравнений для поиска оценок коэффициентов регрессии

- Метод наименьших квадратов

- Метод Монте-Карло

- Метод экспертных оценок

- Метод определителей

38. Что понимают под термином тренд?

- Последовательность численных значений параметра, полученных в равноотстоящие моменты времени

- Основную тенденцию изменения параметра, характеризующую случайную часть динамического ряда

- Перспективу изменения какого-либо параметра

- Основную тенденцию изменения параметра, характеризующую детерминированную часть динамического ряда

39. Укажите сущность метода экстраполяции

- Достижение наибольшей близости расчетных значений параметра к эмпирическим на ретроспективном периоде

- Распространение закономерности изменения параметра, действующей в изучаемом периоде, за его пределы

- Вычислительный прием для получения оценки детерминированной компоненты динамического ряда

- Достижение минимума среднеквадратической ошибки на ретроспективном периоде

40. Укажите критерий, который применяют для подбора вида функции тренда

- Минимум среднекдратической ошибки

- Максимум среднеквадратического отклонения

- Минимум суммы квадратов разностей  расчетных значений параметра и  эмпирических

- Минимум числа уровней динамического ряда

41. Укажите методы сведения многокритериальных задач к однокритериальным

- Методы интегральных критериев, преобразования части критериев в ограничения и ранжирования

- Методы экспертных оценок, наименьших квадратов и поиска экстремума функции

- Методы линейного программирования, статистического моделирования и Ньютона

- Методы наискорейшего спуска, Рунге-Кутта, интегральных критериев и ранжирования

42. Укажите различие моделей поиска решений по наличию случайных и неопределенных факторов

- Модели поиска решений в условиях стабильности и роста экономики

- Модели поиска решений в условиях определенности, конкурентной борьбы и риска

- Модели поиска решений в условиях риска, определенности и стохастической неопределенности

- Модели поиска решений в условиях стохастической неопределенности, многофакторности и рыночной экономики

43. Что такое ранжирование?

- Построение системы математических моделей

- Построение системы взглядов на какое-либо явление

- Распределение ресурсов по виду

- Распределение по порядку

44. Укажите методы определения численных значений коэффициентов важности

- Методы корреляционного и регрессионного анализа

- Методы экспертных оценок, подбора функций, Монте-Карло

- Методы перебора вариантов, поиска экстремумов функций и наименьших квадратов

- Методы экстраполяции, Монте-Карло и корреляционного анализа

45. Укажите критерии выбора рациональных решений в условиях определенности

- Критерии Вальда, Лапласа, минимума приведенных затрат

- Критерии Сэвиджа, Гурвица, максимума прибыли или индекса конкурентоспособности

- Критерии минимума приведенных затрат, максимума прибыли или индекса конкурентоспособности

- Критерии "оптимизация в среднем", Михайлова, максимума приведенных затрат

46. Что означает термин риск?

- Плата за нерасторопность

- Плата за несдержанность

- Плата за отсутствие информации

- Плата за обучение

47. Какая стратегия считается оптимальной по критерию "оптимизация в среднем"?

- Соответствующая минимальному значению среднего выигрыша

- Соответствующая среднему значению выигрыша

- Соответствующая  максимальному значению среднего выигрыша

- Соответствующая выигрышу, полученному для максимальной вероятности результата

48. Какая стратегия считается оптимальной по критерию Вальда?

- Соответствующая максимальному выигрышу из всех минимальных

- Соответствующая минимальному выигрышу из всех максимальных

- Соответствующая максимальному риску из всех минимальных

- Соответствующая максимальному среднему риску

49. Какие критерии поиска оптимальных стратегий требуют применения матрицы выигрышей?

- Оптимизация в среднем, критерии Вальда, Гурвица и Лапласа

- Критерий Сэвиджа, "Минимальный средний риск", критерий Лапласа

- Критерии Сэвиджа, Гурвица, "Оптимизация в среднем"

- Критерии Михайлова, Рауса и Гурвица

50. Какая стратегия считается оптимальной по критерию Лапласа?

- Соответствующая минимальному риску

- Соответствующая максимальному значению суммарного выигрыша

- Соответствующая минимальному среднему выигрышу

- Соответствующая максимальному значению среднего выигрыша

51. Чему равны вероятности появления результатов при использовании критерия Лапласа?

- Нулю

- 09; 0,8; 0,7

- Имеют одинаковое значение

- 0,5; 0,8; 0,6

52. Как определяется итоговый риск при использовании критерия Сэвиджа?

- Сумма рисков

- Разность рисков

- Сумма произведений рисков на вероятности их появления

- Максимальный риск

53. Как определяется риск?

- Разность между средним и минимальным выигрышами

- Разность между минимальным и текущим выигрышами

- Среднее арифметическое выигрышей

- Разность между наибольшим и текущим выигрышами

54. Как определяется итоговый риск при использовании критерия "минимальный средний риск"?

- Сумма произведений рисков на вероятности их появления

- Сумма произведений выигрышей на вероятности их появления

- Минимум из всех рисков для заданной стратегии

- Максимум из всех рисков для заданной стратегии

55. Укажите критерии поиска оптимальных стратегий, если вероятности событий неизвестны

- Оптимизация в среднем, критерии Лапласа и "Минимальный средний риск"

- Критерии Сэвиджа, Лапласа, Вальда и Гурвица

- Критерии "Минимальный средний риск", Гурвица и "Оптимизация в среднем"

- Критерии Рауса, Вальда и Сэвиджа

56. Укажите критерий, который можно преобразовать в критерий Вальда

- Оптимизация в среднем

- Лапласа

- Гурвица

- Сэвиджа

57. Что делать, если результаты поиска оптимальных стратегий противоречивы?

- Принять за оптимальную ту стратегию, которая получена для критерия "Оптимизация в среднем"

- Повторить расчеты, проверив корректность постановки задачи и ее решения, дополнительно применить другие критерии

- Принять решение, основанное на интуиции специалиста

- Проверить корректность данных, повторить расчеты. Если результаты вновь противоречивы принять решение по критерию Михайлова

58. Что понимается под методом Монте-Карло?

- Метод генерирования случайных чисел

- Метод формирования матрицы выигрышей

- Метод построения искусственного случайного процесса со всеми необходимыми свойствами, реализуемый на ПЭВМ

- Метод "розыгрыша" случайного явления по заданной процедуре, обеспечивающей ранжирование признаков

59. Какие модели относятся к моделям линейного программирования?

- Модели поиска оптимальных стратегий в условиях риска по целевой функции

- Экономико-математические модели, поддающиеся программированию с использованием  языка "Бейсик"

- Модели в которых единственная целевая линейная относительно переменных функция и все ограничения заданы аналитически

- Математические модели производственных процессов в виде моделей операций

60. Укажите методы решения задач линейного программирования

- Методы решения нелинейных уравнений и метод наименьших квадратов

- Метод Монте-Карло, метод наименьших квадратов и метод касательных

- Метод Ньютона, метод наискорейшего спуска, симлекс-метод

- Симлекс-метод, метод Рунге-Кутта, метод поиска экстремума функций

61. Укажите принцип и методы оценки параметров производства при экспертизе депо

- Принцип достижения конечного результата, методы оценки надежности и устойчивости систем

- Принцип замкнутого ууправления, методы Ньютона и Монте-Карло

- Принцип сравнения, метод допускаемых значений параметров и метод допускаемых нагрузок

- Метод допускаемых нагрузок, принцип недостаточного основания Лапласа, метод экспертных оценок

62. Укажите показатели оценки достоверности экспертизы

- Коэффициент конкордации и критерий Пирсона

- Коэффициент готовности и коэффициент качества

- Коэффициент согласованности мнений экспертов и критерий Вальда

- Критерий Пирсона и интегральный показатель организованности руководителя

63. Укажите эвристический метод,  используемый в экспертных системах

- Метод ветвей и границ

- Метод взбирания на гору

- Метод перебора вариантов

- Метод наискорейшего спуска

64. Укажите метод, применяемый при формировании системы уравнений для поиска оценок коэффициентов регрессии

- Метод наименьших квадратов

- Метод Монте-Карло

- Метод экспертных оценок

- Метод определителей

65. Что понимают под термином тренд?

- Последовательность численных значений параметра, полученных в равноотстоящие моменты времени

- Основную тенденцию изменения параметра, характеризующую случайную часть динамического ряда

- Перспективу изменения какого-либо параметра

- Основную тенденцию изменения параметра, характеризующую детерминированную часть динамического ряда

66. Укажите сущность метода экстраполяции

- Достижение наибольшей близости расчетных значений параметра к эмпирическим на ретроспективном периоде

- Распространение закономерности изменения параметра, действующей в изучаемом периоде, за его пределы

- Вычислительный прием для получения оценки детерминированной компоненты динамического ряда

- Достижение минимума среднеквадратической ошибки на ретроспективном периоде

67. Укажите критерий, который применяют для подбора вида функции тренда

- Минимум среднеквадратической ошибки

- Максимум среднеквадратического отклонения

- Минимум суммы квадратов разностей  расчетных значений параметра и  эмпирических

- Минимум числа уровней динамического ряда

68. Укажите подразделения ВЧД, которые охватывает АРМ Главного инженера

- Техотдел, отдел главного механика, ремонтно-комплектовочный, механический участки, техкабинет;

- Пункт разделки вагонов, отдел главного механика, пункт отцепочного ремонта вагонов;

- Техкабинет, отдел главного механика, механический участок, техотдел;

- Вагоносборочный и ремонтно-комплектовочный участки, АКП, ППВ.

69. Замок автосцепки имеет три дефекта: износ замыкающей поверхности, трещину шипа, излом сигнального отростка. Определите методом Монте-Карло вероятности поступления в депо замков с износом замка, если  десять случайных  нормально распределенных чисел имеют следующие значения: 0,56; 0,43; 0,48; 0,32; 0,60; 0,50; 0,72; 0,46; 0,36; 0,28:

- 0,1

- 0,2

- 0,3

- 0,4

- 0,5

- 0,6

70. Подпятник имеет три дефекта: износ опорной поверхности, кольцевую трещину, износ наружного борта. Определите методом Монте-Карло вероятности поступления в депо подпятников с износом опорной поверхности, если  десять случайных  нормально распределенных чисел имеют следующие значения: 0,56; 0,43; 0,48; 0,32; 0,60; 0,50; 0,72; 0,46; 0,30; 0,9.

- 0,1

- 0,2

- 0,3

- 0,4

- 0,5

- 0,6

71. Укажите подразделения ВЧД, которые охватывает АРМ зам. Начальника депо по эксплуатации

- Техотдел, отдел главного механика, ремонтно-комплектовочный, механический участки, техкабинет

- Пункт разделки вагонов, отдел главного механика, пункт отцепочного ремонта

- Техкабинет, отдел главного механика, механический участок, техотдел

- Вагоносборочный и ремонтно-комплектовочный участки, АКП, ППВ

72. Укажите способы проведения экспертизы депо

- Технический и финансовый аудит, посещение депо начальником службы дороги или зарубежными делегациями

- Мониторинг процессов по заданию руководителей депо, технический и финансовый ауд, использование экспертных систем

- Использование экспертных систем в сочетание с посещением депо начальником службы дороги

- Способ экспертных оценок, способ оценки качества управления, использование экспертных систем

73. Укажите критерии, применяемые при экспертизе производства

- Интегральные критерии, метод экспертных оценок, ГОСТ Р

- Метод экспертных оценок, критерий Михайлова, международный стандарт безопасности ТСО-03

- ГОСТ Р, ОСТ 24. 008-55-87, интегральные критерии

- ISO 13406-2, ГОСТ Р, метод экспертных оценок

74. Что надо делать с депо, если интегральный показатель технического уровня производства Y=0,6?

- Разрешить дальнейшее функционирование

- Закрыть депо

- Провести реконструкцию

- Провести техническое дооснащение

75. Можно ли разрешить организацию капитального ремонта вагонов в депо, если Yтг=0,7?

- Да

- Нет

- Возможно да

- Больше да, чем нет

76. Укажите принцип экспертизы сопряженности пропускных способностей участков депо

- Соответствия технических уровней участков нормативным критериям

- Соответствия пропускных способностей участков пропускной способности тележечного участка

- Соответствия пропускных способностей участков пропускной способности вагоносборочного участка

- Соответствия производительности оборудования вагоносборочного участка производительности оборудования тележечного

77. Укажите основные показатели и факторы, которые надо учитывать при оценке качества ремонта вагонов

- Технический уровень производства, квалификацию персонала, уровень управления, степень соблюдения правил ремонта, повреждаемость

- Место размещения депо, уровень автоматизации, метод ремонта вагонов, количество рабочих, трудоемкость ремонта

- Квалификацию персонала, степень соблюдения правил ремонта, количество путей, режим работы депо, уровень управления

- Такт поточной линии, число позиций, устойчивость поточной линии, количество рабочих, трудоемкость ремонта

78. Укажите общие требования к АРМ

- Полезно пользователю, учитывает его запросы, включает ОС и  ФПО

- Учитывает запросы пользователя, не теряет работоспособность при     ошибке пользователя, включает винчестер

- Включает СБ с ТЧ=3200 MHz, формирует ответ за 4-5 с., полезно пользователю

- Полезно пользователю, формирует ответ за 4-5 с., не теряет работоспособность при ошибке пользователя, учитывает его запросы

79. Что необходимо учитывать руководителю, принимая окончательное решение?

- Рекомендацию АРМ и коллегиального органа, оперативную обстановку и неучтенные в математической модели факторы

- Рекомендации профсоюза, неучтенные в математической модели факторы, наличие ресурсов и количество альтернатив

- Рекомендации экспертов, погодные условия и мнение жены (мужа)

80. Укажите ФПО АРМ

- ОС, системные программы, средства создания программ, многофункциональные и интегр. пакеты

- Служебные и стандартные программы, электронные табл. Lotus, проблеммно-ориентированные пакеты, ОС

- Многофункциональные, интегрированные и проблеммно-ориентированные пакеты, УОП

- Сетевые программы, многофункциональные пакеты, УОП, Excel, ОС

81. Определите признаки классификации  моделей производства:

- Характер, исследуемых величин, устойчивости, надежности

- Количество факторов, методу решения и назначению

- Назначение, метод решения, характер исследуемых величин

- Метод решения, количество факторов, шаг интегрирования, точность

82. Укажите различие моделей по назначению

- Аналитические, стохастические, концептуальные, модели операций, имитационные

- Экономико-математические, концептуальные, статистические, математического программирования

- Модели операций, экономико-математические, концептуальные, имитационные

- Комбинированные, численные, статистические

83. Что определяют по концептуальным моделям?

- Эффективность технического решения

- Точность математического описания процесса

- Совокупность качественных критериев

- Совокупность используемых методов решения

84. Укажите статистические модели

- Модели, описывающие связи между случайными величинами методами корреляционного и регрессионногоанализа и метода Монте-Карло

- Модели оптимизирующие целевые линейные функции в условиях линейных ограничений

- Модели, представляющие собой аналитические функциональные зависимости

- Модели исследующие детерминированные переменные

85. В чем заключается основная задача линейного программирования

- Найти линейные зависимости между результативным и наблюдаемым признаками в условиях ограничений

- Определить экстремальное неотрицательное значение целевой функции методом поиска экстремума функций

- Найти неотрицательные значения переменных, минимизирующих или максимизирующих целевую функцию в условиях ограничений

- Определить несоответствие применяемой линейной модели изучаемому процессу

86. Укажите матричное уравнение для случая нелинейной регрессии

- x=A^(-1)*B

- x=(B*A^T)^(-1)*A^T*B

- x=(A^T*A)^(-1)*A^T*B

- x=(A^T*A)^(-1)*A^T*A*B

87. Что означает термин производственная мощность депо?

- Объем выпуска вагонов в единицу времени в чрезвычайных ситуациях

- Объем выпуска вагонов в единицу времени при максимальной численности рабочих

- Потенциальную способность депо выпускать макс. кол-о вагонов в единицу времени при полном использовании оборудования и площадей

- Потенциальную способность депо выпускать вагонов в единицу времени больше чем другие депо дороги

88. Укажите отличительные признаки стратегий по выбору депо для капитального ремонта вагонов

- Затраты на запасные части, вероятности появления ситуаций, стоимость ремонта

- Интегральный показатель технической готовности, трудоемкость ремонта, численность рабочих

- Трудоемкость ремонта, требуемый объем кап. Ремонта, длительность смены

- Требуемый объем капитального ремонта, интегральный показатель технической готовности, стоимость ремонта

89. Какие дополнительные затраты учитываются при расчете дохода при организации капитального ремонта вагонов в одном депо региона?

- Затраты на заработную плату дополнительного контингента рабочих

- Затраты на техническое дооснащение депо

- Затраты на пересылку порожних вагонов

- Затраты на содержание оборудования

90. Укажите параметры различающие  ситуации при оптимизации срока службы машин в условиях стохастической неопределенности

- Вероятность появления ситуации, стоимость единицы продукции, объем спроса

- Стоимость единицы продукции, объем спроса, фактическая производительность машины

- Фактическая производительность машины, срок службы, вероятность появления ситуации

- Стоимость единицы продукции, фактическая производительность, вероятность появления ситуации и объем спроса

91. Укажите основные направления повышения качества ремонта грузовых вагонов, предусмотренные в программе ОАО "РЖД"

- Применение международных стандартов качества, внедрение АСУ ВЧД, повышение квалификации персонала и руководителей

- Внедрение международных стандартов качества и АСУ ВЧД, оздоровление станочного и технологического оборудования

- Применение отраслевых стандартов качества, реконструкция депо, повышение квалификации персонала и уровня образования руководителей

- Автоматизация производственнных, управленческих и контрольно-диагностических процессов

92. Что определяет формула

АРМ   [ТО ∩ ПО∩ МО∩ИМО] э ИНФОРМАЦИЯ ∩ РАСЧЕТ→ВЫВОД	?

- Классификацию АРМ;

- Назначение АРМ;

- Сущность АРМ;

- Полезность АРМ.

93. Что определяет структурная схема АРМ?

- Состав технических, программных средств, математическое и информационно-методическое обеспечения

- Назначение АРМ и стоимость его программного обеспечения

- Содержание руководства оператора и описание языков программирования

94. Определите величину доходов от реализации продукции, если прибыль составляет 2000 у.е., а полная себестоимость 5000 у.е.

- 7000

- 3000

- 3500

- 10000

95. Определите интегральный показатель конкурентоспособности АРМ по техническим параметрам, учитывающий показатели: тактовая частота ТЧ проекта=2400, ТЧбв=1200; вероятность отказа Рпроекта=0,2;  Рбв=0,4;время отклика t проекта=0,15, t бв=0,30. Коэффициенты весомости показателей соответственно равны 0,5; 0,3; 0,2.

Варианты ответов:

- 0,5;

- 2;

- 1,55;

- 1,7.

96. Укажите цели применения АРМ

- Перераспределение должностных обязанностей специалистов

- Уменьшение числа рабочих на участке производства

- Повышение производительности и качества труда специалистов

- Удовлетворение информационных и вычислительных потребностей специалистов

97. Укажите общие требования к АРМ

- Полезно пользователю, учитывать его запросы, включать ОС и  ФПО

- Учитывать запросы пользователя, не терять работоспособность при ошибке пользователя, включать винчестер емкостью 80Gb

- Включать СБ с ТЧ=3200 MHz, формировать ответ за 4-5 с., полезно пользователю

- Полезно пользователю, формировать ответ за 4-5 с., не терять работоспособность при ошибке пользователя, учитывать его запросы

98. Укажите цели применения АРМ

- Перераспределение должностных обязанностей специалистов

- Уменьшение числа рабочих

- Повышение производительности и качества труда специалистов

- Удовлетворение информационных и вычислительных потребностей специалистов

99. Что определяет структурная схема АРМ?

- Состав технических, программных средств и методического обеспечения

- Состав технических средств и их стоимость

- Назначение АРМ и стоимость его программного обеспечения

- Содержание руководства оператора и описание языков программирования

100. Что необходимо учитывать руководителю, принимая окончательное решение?

- Рекомендацию АРМ и коллегиального органа, оперативную обстановку и неучтенные в матем. модели факторы

- Интуицию и мнение независимого эксперта

- Рекомендацию профсоюза, неучтенные в матем. модели факторы, наличие ресурсов и количество альтернатив

- Рекомендации экспертов, план выпуска продукции, технический уровень производства и цель решения

101. Чем руководствуются при определении основных задач АРМ?

- Производительностью ПЭВМ и наличием переферийных устройств

- Скоростью печати принтера и наличием сканера

- Требованиями СанПиН и наличием вычислительной сети

- Должностными обязанностями специалиста и назначением подразделения

102. Укажите основное отличие экспертных систем П-го поколения от экспертных систем I-го поколения

- Парадигмы и возможности прогнозирования событий, следующих за принятым решением

- Автоматизация отслеживания закономерностей и возможность интерпретировать события

- Возможность прогнозировать события и пополнять базы знаний вручную

- Парадигмы и жесткость диалога

103. Укажите цели экспертизы технического уровня (ТУ) депо

- Расчет показателей ТУ участков и ввод этой информации в АРМ мастеров

- Сравнение интегральных показателей ТУ участков и наказания мастеров, где эти показатели самые низкие

- Сравнение единичных показателей ТУ депо с показателями базового депо и принятие соответствующих выводов

- Закрытие депо

104. Укажите личностные качества руководителя, влияющие на показатель качества ремонта вагона

- Деловитость, знание иностранного языка, умение работать на ПЭВМ, уровень культуры

- Организованность, уровень образования, уровень культуры, стаж работы

- Уровень образования, организованность, стаж работы, деловитость

- Организованность, деловитость, уровень культуры

105. Что понимают под техническим уровнем производства?

- Экономическое состояние производства, характеризуемое интегральным показателем и совокупностью единичных показателей

- Техническое и социальное состояние производства, характеризуемое интегральным показателем и совокупностью единичных показателей

- Техническое состояние производства, определяемое показателями, характеризщующими технологию, вооруженность труда и уровень организации

- Техническое состояние производства, определяемое производительностью труда и производственной мощностью

106. Укажите параметры производства, в основном, определяющие производственную мощность депо

- Надежность машин, количество машин, фонд времени, численность рабочих в смену, уровень автоматизации, такт

- Длина сборочного участка, длина позиции, численность рабочих в смену, фонд времени, надежность машин

- Фонд времени, фронт работы, трудоемкость, численность рабочих в смену

- Технический уровень производства, такт, фонд времени, общая площадь производственных зданий

107. Что необходимо иметь руководителю для принятия управленческого решения?

- Ресурсы и АРМ

- Возможность выбора и ресурсы

- Коллегиальный орган (совет, штаб и т.п.) и возможность выбора

- Информацию и интуицию