Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Основы построения защищенных компьютерных сетей»

Примерный перечень вопросов для зачета

- Дайте определение электроники. Какие основные разделы включает в себя современная электроника?

- Какова роль электронных устройств в современных системах автоматического управления?

- Перечислите и охарактеризуйте основные типы электрических схем (структурная, функциональная, принципиальная и др.). Для чего предназначен каждый тип?

- В чем преимущества использования переменного тока перед постоянным? Поясните понятия амплитуды, частоты, фазы сигнала.

- С какой целью в электронике используют комплексное представление токов и напряжений? Что такое амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) и фазо-частотная характеристика (ФЧХ)?

- Дайте понятие переходного процесса в электрической цепи. Приведите примеры цепей, в которых переходные процессы играют ключевую роль.

- Объясните поведение простейшей дифференцирующей и интегрирующей RC-цепи. От чего зависит постоянная времени такой цепи?

- Что такое последовательный и параллельный колебательный контур? В чем явление резонанса?

- .P-n-переход: Объясните физические процессы, происходящие в p-n-переходе. Как образуется потенциальный барьер?

- Перечислите основные типы полупроводниковых диодов (выпрямительные, импульсные, стабилитроны, варикапы). Поясните их назначение и отличие в вольт-амперных характеристиках (ВАХ).

- Нарисуйте схему и объясните принцип работы однополупериодного и двухполупериодного (мостового) выпрямителя. В чем преимущества мостовой схемы?

- Для чего нужны сглаживающие фильтры в блоках питания? Поясните принцип работы емкостного и индуктивного фильтра.

- Нарисуйте схему параметрического стабилизатора напряжения на стабилитроне. Объясните принцип стабилизации и рассчитайте приблизительно сопротивление балластного резистора.

- Как построить схему ограничителя амплитуды импульсных сигналов на диодах? Где такие схемы применяются?

- Опишите структуру и принцип действия биполярного транзистора. Назовите три режима работы транзистора и условия их возникновения.

- Перечислите три основные схемы включения биполярного транзистора (ОЭ, ОК, ОБ). Для каждой схемы укажите основные свойства (коэффициент усиления по току/напряжению, входное/выходное сопротивление).

- Дайте определение основным параметрам усилителей: коэффициент усиления (по напряжению, току, мощности), входное и выходное сопротивление, динамический диапазон.

- Какие виды искажений сигнала возникают в усилителях? Чем линейные искажения отличаются от нелинейных?

- Что такое обратная связь в усилителях? Чем положительная обратная связь (ПОС) отличается от отрицательной (ООС)? Как ООС влияет на стабильность коэффициента усиления и полосу пропускания?

- Объясните назначение элементов в схеме усилительного каскада с общим эмиттером (резисторы в цепи коллектора, базы, эмиттера, конденсаторы).

- Где применяются резонансные усилительные каскады? В чем их особенность?

- Поясните принцип работы двухтактного выходного каскада. Как с его помощью можно уменьшить нелинейные искажения (ступеньку»)?

- Опишите статический и динамический режимы работы транзисторного ключа. Какие параметры определяют его нагрузочную способность и быстродействие?

- Объясните принцип работы полевого транзистора с управляющим p-n-переходом и МДП-транзистора. В чем их главное отличие от биполярных транзисторов?

- В чем преимущества ключей на МДП-транзисторах (КМОП-ключи) перед ключами на биполярных транзисторах?

- Что такое степень интеграции? Охарактеризуйте основные серии цифровых микросхем: ТТЛ и КМОП. Сравните их по быстродействию и потребляемой мощности.

- В чем отличие комбинационных схем от последовательностных? Приведите примеры.

- Для чего предназначены дешифраторы и шифраторы? Где они применяются?

- Что такое мультиплексор? Приведите пример его использования для коммутации сигналов.

- Дайте определение триггера как элемента памяти. Объясните принцип работы RS-триггера на логических элементах (таблица состояний).

- Поясните логику работы D-триггера и T-триггера. Как из D-триггера получить T-триггер?

- Объясните принцип работы суммирующего счетчика импульсов. Для чего нужны регистры сдвига и параллельные регистры?

- Поясните принцип работы мультивибратора на транзисторах или логических элементах. Где он применяется?

- Для чего предназначен одновибратор (ждущий мультивибратор)? Как с его помощью получить импульс заданной длительности?

- Какие требования предъявляются к тактовым генераторам? Почему в них часто применяют кварцевые резонаторы?

- Принцип работы и применение светодиодов и фотодиодов. Что такое оптрон и для чего он нужен (гальваническая развязка)?

- Сравните светодиодные и жидкокристаллические индикаторы. В чем преимущества и недостатки каждого типа?

- Нарисуйте структурную схему операционного усилителя. Перечислите его основные параметры и свойства идеального ОУ.

- Нарисуйте схемы инвертирующего и неинвертирующего усилителей на ОУ. Напишите формулы для расчета их коэффициентов усиления.

- Как на базе ОУ построить схему сумматора, интегратора и дифференциатора?

- Для чего нужен компаратор напряжений? Чем отличается режим работы компаратора от режима работы линейного усилителя?

- Нарисуйте схему триггера Шмитта на ОУ. Поясните понятие «гистерезис» и для чего он нужен.

- Условия генерации синусоидальных колебаний (баланс амплитуд и фаз). Объясните принцип работы генератора с мостом Вина.

- Объясните принцип работы цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) на основе матрицы R-2R.

- Сформулируйте теорему Котельникова (Найквиста-Шеннона). Как выбрать частоту дискретизации для аналого-цифрового преобразования (АЦП)?

- Для чего в системах сбора данных необходима схема выборки-хранения (УВХ)?

- Нарисуйте структурную схему вторичного источника электропитания (трансформатор, выпрямитель, фильтр, стабилизатор).

- Поясните принцип работы компенсационного стабилизатора напряжения непрерывного типа.

- В чем преимущество импульсных источников питания перед линейными? Назовите их основной недостаток с точки зрения электромагнитной совместимости.