Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Электроснабжение с основами электротехники»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса, приведенных, из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов:

1.Как заменить несколько приемников одним эквивалентным при их последовательном и параллельном соединении.
2. Как распределяются напряжения на последовательно включенных приемниках и токи в параллельных ветвях.
3. Составьте уравнение баланса мощностей для одного из опытов.
4. Как записывается мгновенное значение синусоидального тока (напряжения) и какими параметрами оно характеризуется.
5. Как определяется действующее значение тока или напряжения
6. Что такое векторная диаграмма.
7. Что такое активная, реактивная и полная мощности.
8. Как строятся треугольники сопротивлений и мощностей.
9. Что такое резонанс напряжений.
10. Как при резонансе напряжений определяются ток и  в как строится векторная диаграмма.
11. Как установить наличие резонанса напряжений по амперметру.
12. Как определяется ток в однофазной цепи с несколькими электропотребителями, соединенными параллельно.
13. Как определяются полная проводимость и полное сопротивление однофазной цепи переменного тока.
14. Что такое резонанс токов.
15. Определите резонансную частоту.
16. Как при резонансе токов определяется ток в неразветвленной части цепи. 
17.Постройте векторную диаграмму, соответствующую режиму резонанса токов.
18. Как определить наличие резонанса токов по амперметру.
19. Где используется резонанс токов.
20. Что такое цепь трехфазного тока.
21. Что такое линейные и фазные напряжения и токи.
22. Как связаны между собой линейные и фазные напряжения (токи) в симметричном режиме работы трехфазного ЭП, соединенного по схеме «звезда». 
23. Чему равен ток в нейтральном проводе, если нагрузка симметричная. 
24. Зачем нужен нейтральный провод.

25. Общая характеристика систем электроснабжения.

26. Основные понятия и определения в области электроснабжения.

27. Основные требования, которым должна удовлетворять СЭС.

28. Типы электростанций.

29. Основные параметры электрических сетей и присоединяемого к ним электрооборудования.

30. Классификация приемников электроэнергии.

31. Виды электроприемников.

32. Режимы работы электроприемников.

33. Классификация приемников электроэнергии по технологическим признакам.

34. Условия эксплуатации систем электроснабжения.

35. Особенности электроснабжения промышленных предприятий.

36. Структура системы электроснабжения промышленного предприятия.

37.Схемы внешнего электроснабжения.

38. Выбор схемы распределительной сети предприятия.

39. Выбор уровня напряжения распределительных и питающих сетей предприятия.

40. Выбор конструктивного выполнения (типа линии и способа прокладки).

41. Выбор числа и мощности трансформаторов ГПП.

42. Выбор числа и мощности цеховых трансформаторов.

43.Схемы питания силовых потребителей.

44. Осветительные сети.

45.Практические методы расчета токов короткого замыкания.

46. Выбор основного оборудования в системах электроснабжения.

47. Технико-экономические расчеты в СЭС.