Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Электротехника и электроника»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса, приведенных, из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов (зачет):

1.Как заменить несколько приемников одним эквивалентным при их последовательном и параллельном соединении.
2. Как распределяются напряжения на последовательно включенных приемниках и токи в параллельных ветвях.
3. Составьте уравнение баланса мощностей для одного из опытов.
4. Как записывается мгновенное значение синусоидального тока (напряжения) и какими параметрами оно характеризуется.
5. Как определяется действующее значение тока или напряжения
6. Что такое векторная диаграмма.
7. Что такое активная, реактивная и полная мощности.
8. Как строятся треугольники сопротивлений и мощностей.
9. Что такое резонанс напряжений.
10. Как при резонансе напряжений определяются ток и  в как строится векторная диаграмма.
11. Как установить наличие резонанса напряжений по амперметру.
12. Как определяется ток в однофазной цепи с несколькими электропотребителями, соединенными параллельно.
13. Как определяются полная проводимость и полное сопротивление однофазной цепи переменного тока.
14. Что такое резонанс токов.
15. Определите резонансную частоту.
16. Как при резонансе токов определяется ток в неразветвленной части цепи. 
17.Постройте векторную диаграмму, соответствующую режиму резонанса токов.
18. Как определить наличие резонанса токов по амперметру.
19. Где используется резонанс токов.
20. Что такое цепь трехфазного тока.
21. Что такое линейные и фазные напряжения и токи.
22. Как связаны между собой линейные и фазные напряжения (токи) в симметричном режиме работы трехфазного ЭП, соединенного по схеме «звезда». 
23. Чему равен ток в нейтральном проводе, если нагрузка симметричная. 
24. Зачем нужен нейтральный провод.

Примерный перечень вопросов (экзамен):

1.Основные законы магнитных цепей. Закон Ома и законы Кирхгофа для магнитной цепи. Расчет магнитных цепей при постоянном магнитном потоке.

2. Определение многополюсников. Основные уравнения четырёхполюсников. Схемы замещения четырёхполюсников.

3. Переходные процессы в цепи с двумя накопителями энергии.

4. Как происходит выпрямление переменного тока в схемах однополупериодного и двухполупериодного выпрямителей.
5. Какое соотношение между средним значением напряжения на нагрузочном резисторе и действующим значением напряжения на входе при однополупериодном выпрямлении.
6. Какое соотношение между средним значением напряжения на нагрузочном резисторе и действующим значением напряжения на входе при двухполупериодном выпрямлении.
7. В чем заключаются недостатки схемы однополупериодного выпрямления.
8. В чем заключается отличие идеальных вентилей от реальных.
9. В какой схеме выпрямления — однополупериодной или двухполупериодной – при одинаковых значениях U2 ток в нагрузочном резисторе будет иметь большее значение.
10. Чем определяется наклон внешней характеристики выпрямителя.
11. Как выбрать диод по заданному току нагрузчного устройства при однополупериодном и двухполупериодном выпрямлении.
12. Как выбрать диод по заданному напряжению на нагрузочном устройстве при однополупериодном и двухполупериодном выпрямлении.
13. Какую форму имеет вольт-амперная характеристика тиристора.
14. Как происходит регулирование среднего значения напряжения на зажимах управляемого выпрямителя.
15. Какие параметры тиристоров являются основными.
16. Как зависит среднее значение напряжения на зажимах выпрямителя от угла регулирования.
17. Как выбрать тиристор для выпрямителя, выполненного по мостовой схеме, по прямому напряжению, если задано напряжение на нагрузочном резисторе. 
18. В каких областях техники применяются управляемые выпрямители. 
19. В каких режимах работает транзистор.
20. Что такое ключевой режим работы транзистора.

21.Транзисторный ключ. Составной транзистор (схема Дарлингтона).   Схемы источников тока и напряжения на транзисторах.