Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Электротехника»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса из нижеприведенного списка.

1.Как заменить несколько приемников одним эквивалентным при их последовательном и параллельном соединении? 2.Как распределяются напряжения на последовательно включенных приемниках и токи в параллельных ветвях?

3. Составьте уравнение баланса мощностей для одного из опытов. 4. Как записывается мгновенное значение синусоидального тока (напряжения) и какими параметрами оно характеризуется

5.Как определяется действующее значение тока или напряжения?

6.Что такое векторная диаграмма?

7.Как установить наличие резонанса напряжений по амперметру?

8.Как определяются полная проводимость и полное сопротивление однофазной цепи переменного тока?

9. Определить резонансную частоту.

10. Как связаны между собой линейные и фазные напряжения (токи) в симметричном режиме работы трехфазного ЭП, соединенного по схеме «звезда»? 11.Почему в трёхфазной системе линейное напряжение больше фазного в √3 раз?

12. Зачем нужен нейтральный провод?

13.Чему равен ток в нейтральном проводе, если нагрузка симметричная? 14.В чём преимущество соединения «треугольник» перед «звездой» для электродвигателей? 15.Как рассчитать мощность в несимметричной трёхфазной цепи?

16.Основные законы магнитных цепей. Закон Ома и законы Кирхгофа для магнитной цепи. 17.Расчет магнитных цепей при постоянном магнитном потоке. 18.Определение многополюсников. Основные уравнения четырёхполюсников. Схемы замещения четырёхполюсников..