Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Технологические энергоносители и энергосистемы предприятий промышленности, транспорта и ЖКХ»

1 семестр:

- Какие виды топлива вы знаете?

- Формула состава топлива. Какие вещества в ней являются горючими?

- Дайте определение высшей теплоты сгорания, Qв

- С помощью какого коэффициента осуществляется перевод расхода натурального топлива в условное?

- Виды топлива. Какой вид топлива является более калорийным?

- Увеличение доли какой составляющей твердого топлива влияет на повышение его теплоемкости?

- С повышением температуры как изменяется вязкость жидкого топлива?

- Что определяет параметр «цетановое число»?

- Какой вид топлива характеризуется «октановым числом»?

- Для чего служит «кэффициент избытка воздуха»?

- Какие марки дизельного топлива существуют?

- Для какого вида твердого топлива характерна высокая степень выхода летучих веществ?

- Какой вид каменного угля имеет наибольшую теплоту сгорания?

- Какие марки углей имеют наиболее высокую склонность к самовозгоранию?

- Для чего предназначен такой механизм, как «грохот»?

- Какие устройства применяют для очистки топлива от посторонних загрязнений ?

- Какие устройства применяют для дробления топлива?

- Если промышленное предприятие имеет небольшую территорию, то какие виды транспортеров применяют для транспортировки топлива к месту сжигания ?

- Преимущества и недостатки конвективных размораживающих устройств?

- Преимущества и недостатки инфракрасных размораживающих устройств?

- Какую температуру необходимо поддерживать при хранении мазута?

- Как изменяется вязкость мазута при изменении температуры?

- Какие способы подогрева мазута при сливе из цисцерн вы знаете?

- Способ транспортировки мазута?

- Какие резервуары для хранения мазуиа бывают? Особенности резервуаров для сейсмически опасных районов?

- Причина низкотемпературной коррозии при использовании мазута?

- Какова причина высокотемпературной коррозии при использовании мазута? Методы решения проблемы.

- Что такое «паровой спутник» при транспортировке мазута?

- Какие геофизические методы разведки нефти вы знаете?

- Какие способы добычи нефти вы знаете?

- Как осуществляется ректификация нефти?

- Для чего служит стабилизация нефти?

- Какой продукт при первичной перегонке нефти составляет более 50% по массовой доле  полученного продукта?

- Какими особенностиями обладает энергоноситель воздух?

- Для чего служат компрессоры?

- Диаграмма поршневого компрессора

- Конструкция поршневого компрессора. Основные элементы и их назначение

- Одно- и двухступенчатый компрессор

- Какое оборудование относится к вспомогательному оборудованию компрессорной станции?

- Роль рессивера в схеме компрессорной станции?

- Осушение воздуха. Рефрижераторные осушители. Порог достигаемой точки росы.

- Осушение воздуха. Адсорбционные осушители. Порог достигаемой точки росы.

- Для чего служит влагомаслоотделитель в схеме компрессорной станции?

- Принцип работы ротационных компрессоров? (винтовые, коловратные и пр.)

- Принцип работы осевых и центробежных компрессоров?

2 семестр.

- Какие источники водоснабжения, характеризующиеся повышенным солесодержанием?

- Какие источники водоснабжения, обладающие повышенной мутностью вод?

- Какие водозаборные сооружения, применяемые при наличии у берега достаточной высоты?

- Что из себя представляют ковшевые водоприемники?

- Какие технические устройства применяются для охлаждения воды на ТЭС применяется?

- За счет каких физических процессов происходит охлаждение в охладительных устройствах?

- Какие виды охлаждающих водяных устройств вы знаете?

- Что из себя представляют брызгальные бассейны?

- Для каких охлаждающих устройств характерен наибольший коэффициент уноса воды?

- Для чего служит водонапорная башня?

- Какие виды водонапорных башен вы знаете?

- Как влияет на транспортировку воды гладкость и шероховатость труб?

- Какова причина возникновения гидравлического удара?

- Положительные и отрицательные свойства чугунных труб?

- Достоинства и недостатки стальных труб?

- Достоинства и недостатки железобетонных труб?

- Достоинства и недостатки асбестоцементных труб?

- Достоинства и недостатки пластмассовых труб?

- Минимальная глубина прокладки водяных труб независимо от региона при подземной прокладке труб?

- Каким принимают минимальный свободный напор в сети водопровода в населенном пункте для одноэтажной застройке?

- Содержание каких солей в воде опредляет общую жесткость?

- Какова причина коррозии водопроводных труб?

- За счет какого физического явления происходит осаждение взвешенных частиц в отстойнике на первой ступени водоочистки?

- Какие вещества используют в качестве фильтрующего слоя в осветлительных фильтрах?

- Что представляет собой процесс коагуляции?

- Что представляет собой процесс сорбции?

- В чем отличие абсорбции от адсорбции?

- В чем смысл проведения деаэрации воды?

- В чем заключается суть процесса обратного осмоса?

- Как называется придание природному газу специфического запаха с помощью специальных компонентов для своевременного обнаружения возможных утечек?

- Классификация газопроводов по давлению на магистральные, среднего и низкого давления

- Искусственные газы, способы получения, топливный эквивалент

- Процесс получения коксового газа

- На каком расстоянии устанавливаются промежуточные компрессорные станции?

- Каким критерием подобия характеризуется режим течения газа по трубопроводу?

- Какие бывают режимы течения газа по трубопроводу?

- Виды газохранилищ

- Для чего газопроводы должны иметь уклон не менее 0,003?

- Основные компоненты сжиженных углеводородных газов?

- Основные компоненты природного газа?

- Как называют системы, предназначенные для использования теплоты, отводимой от окружающей среды или другого низкопотенциального источника для теплоснабжения или технологических целей?

- Как называют системы для выработки холода, т.е. для отвода в окружающую среду теплоты от тел, температура которых ниже температуры окружающей среды?

- Какой цикл является эталоном цикла холодильной машины?

- Что из себя представляют азеотропные смеси?

- Какие холодильные установки, использующие эффект Пельтье?

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом РУТ (МИИТ).