Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Детали машин и основы конструирования»

Зачет (5 семестр) предусматривает обсуждение теоретических вопросов и решение задач.

Теоретические вопросы:

- Основные понятия и определения, используемые в курсе деталей машин.

- ЕСКД. Роль в инженерной практике. Этапы проектирования и их содержание. Виды текстовых и графических документов, общие требования к их оформлению

- Критерии работоспособности и расчета деталей машин: статическая прочность.

- Назначение и виды передач. Основные параметры механических передач.

- Зубчатые передачи: классификация, геометрические параметры. Достоинства и недостатки.

- Силы, действующие в зацеплении.

- Виды повреждений зубчатых колес в эксплуатации.

- Расчет цилиндрической прямозубой передачи на контактную прочность.

- Расчет цилиндрической прямозубой передачи на изгиб.

- Особенности геометрии и расчета косозубых и шевронных передач.

- Материалы зубчатых колес, виды термообработки. Определение допустимых напряжений.

- Конические зубчатые передачи: геометрия, параметры, расчет на прочность.

- Сравнительная характеристика конических и цилиндрических передач.

- Планетарные передачи: конструкция, принцип действия.

- Достоинства и недостатки зубчатых передач.

- Фрикционные передачи: конструкции, материалы, расчет.

- Червячные передачи: конструкция, классификация, принцип действия, достоинства и недостатки. Основные геометрические и кинематические зависимости.

- Червячные передачи: критерии работоспособности и расчет на прочность.

- Цепные передачи: устройство, геометрические параметры, конструкции цепей.

- Цепные передачи: Основные геометрические и кинематические зависимости.

- Цепные передачи: достоинства и недостатки.

- Повреждения цепных передач в эксплуатации. Критерии работоспособности и расчет цепной передачи втулочно-роликовой цепью.

Задачи

- Установить коэффициент динамической нагрузки для проверочного расчета зубчатых колес конической передачи, выполненных из стали 40Х с применением поверхностной закалки, если известны: Средний модуль зацепления   m = 2 мм; Частота вращения шестерни n1 =720 мин-1; Число зубьев колеса z2 =60; Угол начального конуса колеса  δ2 =600

- Найти значение контактных напряжений в цилиндрической фрикционной передаче, изготовленной из стали и передающей вращающий момент Т1=40 Н∙м. Диаметры катков: ведущего – 100 мм, ведомого – 300 мм. Ширина катков 30 мм. Коэффициент трения стали по стали 0,1. Вычислить передаточное отношение.

- Определить минимально допустимое значение модуля зацепления прямозубой цилиндрической передачи из условия прочности на изгиб. Делительный диаметр шестерни 120 мм, вращающий момент Т1=85 Н∙м. Допускаемые напряжения изгиба 280 МПа. Ширина зубчатого венца 30 мм. Степень точности передачи – 7. Зубчатые колеса расположены несимметрично относительно опор. Частота вращения n1=950 мин-1; твердость материалов меньше 350 НВ.

- Определить коэффициент долговечности для вычисления допускаемых контактных напряжений шестерни, выполненной из  стали 45, термообработка улучшение – 240 НВ. Частота вращения шестерни 2880 мин-1, срок службы передачи 11000 часов. Гистограмма нагружения передачи показана на рисунке.

- Определить максимальное значение нормального модуля из условия отсутствия подрезания зубьев в косозубой передаче. Делительный диаметр шестерни равен    120 мм, угол наклона зубьев 18О, допустимое напряжение изгиба 276 МПа.

М

1

2

5

4

3

Найти значение коэффициента формы зуба конической шестерни с круговыми  зубьями (угол наклона в среднем сечении 35О): число зубьев 29, передаточное число  u=3,15.

- Определить значение коэффициента перегрузки для проверки на статическую прочность  элементов механического привода, не содержащего предохранительных устройств, мощностью 6,3 кВт. В качестве силового механизма используется электродвигатель   4А160S8У3.

- Вычислить коэффициент ширины зубчатого венца ψbRe конической передачи: ширина зубчатого венца 38 мм, диаметр внешней делительной окружности колеса 315 мм, передаточное число 3,15.

М

1

2

5

4

3

Подобрать электродвигатель  с синхронной частотой 1500 об/мин для привода. Момент на барабане 480 Н∙м, частота вращения барабана – 120 об/мин

Определить коэффициенты неравномерности распределения нагрузки по длине зуба для быстроходной ступени двухступенчатого редуктора, если ширина каждой из шестерен 25 мм, колес – 20 мм; число зубьев шестерен 20 мм, колес – 65 мм; модуль зацепления 3 мм. Угол наклона зубьев 35О.

- Назначить число зубьев зубчатых колес в планетарной передаче с передаточным отношением ibah=6,3. Число сателлитов – 3.

- Определить значение допустимых контактных напряжений для стали 40Х, термообработка объемная закалка. Эквивалентное число циклов перемены напряжений равно 2,8∙107.

- Определить значение допустимых напряжений изгиба для стали 20Г, термообработка азотирование. Эквивалентное число циклов перемены напряжений равно 3,2∙106. Заготовка – прокат.

Зачет (6 семестр) предусматривает обсуждение теоретических вопросов и решение задач.

Теоретические вопросы:

- Ременная передача: геометрические и кинематические зависимости. Силы, действующие в ременной передаче.

- Напряжения, действующие в ременной передаче. Требования к материалам ремней и их реализация.

- Расчет ременных передач по тяговой способности и на  усталостную прочность.

- Валы и оси: конструкции, способы снижения концентрации напряжений. Принципы конструирования валов.

- Расчет валов и осей на статическую и усталостную прочность.

- Виды несоосности валов. Классификация, характеристики и подбор стандартных муфт.

- Конструкции и классификация подшипников качения. Сравнительная характеристика подшипников скольжения и качения.

- Критерии работоспособности, методика выбора и расчета подшипников качения.

- Подбор подшипников качения по статической и динамической грузоподъемности.

- Конструкция и принцип действия гидростатических и гидродинамических подшипников скольжения. Режимы трения в подшипниках скольжения.

- Сравнительная характеристика гидростатических и гидродинамических подшипников скольжения. Материалы подшипников скольжения.

- Критерии работоспособности гидродинамических подшипников скольжения.

- Шлицевые соединения: конструкции и расчет.

- Шпоночные соединения: классификация, конструкции, выбор параметров, расчет на прочность.

- Типы резьб и их параметры. Детали резьбового соединения. Способы стопорения деталей резьбового соединения.

- Коэффициент полезного действия винтовой пары

- Распределение нагрузки по виткам резьбы.

- Расчет соединения группой болтов.

- Сварные соединения: виды, конструкции. Расчет стыковых соединений электродуговой сваркой при различных вариантах нагружения. Допускаемые напряжения.

- Указание норм точности размерных и геометрических характеристик на чертежах Основные понятия и определения размерной взаимозаменяемости.

Задачи

- Определить передаточное отношение и КПД червячной передачи, для которой:

делительный диаметр червяка    d1 =80 мм; делительный диаметр колеса    d2 =312 мм

число заходов червяка   z1 =2; частота вращения червяка          n1   =1440 мин-1; модуль зацепления    m=8 мм

- Определить минимальное значение предварительного натяжения ремня в плоскоременной передаче с передаточным отношением 2, диаметром ведущего шкива 250 мм, межосевым расстоянием 2 м. Вращающий момент на ведущем шкиве 40 Н∙м. Коэффициент трения ремня по шкиву 0,2.

- Подобрать материалы для червяка и червячного колеса для использования в червячной передаче с параметрами: мощность P1=5 кВт, n1 =1440 мин-1; передаточное отношение u=12,5.

- Вычислить КПД червячной передачи с передаточным отношением  u=38. Скорость скольжения 7,4 м/с; коэффициент диаметра червяка  q=10.

- Подобрать ремень и назначить диаметры шкивов для клиноременной передачи с входными параметрами: передаваемая мощность – 10 кВт, частота вращения ведущего шкива  960 об/мин, передаточное отношение – 4.

- Определить требуемое число ремней в клиноременной передаче: передаваемая мощность 8 кВт, расчетная мощность для одного ремня 1,95 кВт.

- Подобрать приводную втулочно-роликовую цепь для использования в механическом приводе мощностью 5,5 кВт. Частота вращения ведущей звездочки 550 об/мин. Установить диапазон оптимальных значений  межосевого расстояния.

- Оценить минимальное и оптимальное значения межосевого расстояния цепной передачи с передаточным отношением 3,15. Гибкий тяговый орган: втулочно-роликовая цепь с шагом 8,0 мм (диаметр ролика 5 мм).

- Проверить пригодность подшипников № 206. Схема нагружения показана на рисунке. Исходные данные: -значения сил   Fa=400 Н, FR1= 890 Н, FR2=  1080 Н; -частота вращения вала  n1   =240 ;       -заданный срок службы  Lh=5600 часов.

- Подобрать болтовое соединение для обеспечения неподвижности соединяемых деталей, нагруженных сдвигающей силой (рис). Материал деталей резьбового соединения сталь 40 – предел текучести 340 Н/мм2. Коэффициент трения между пластинами – 0,1. Сдвигающая сила FQ =  1500 Н.

- Вычислить наибольшую величину вращающего момента, который может передать шлицевое соединение  d – 8 х 36 х 40 х 7 ГОСТ 21425 – 75. Материал деталей – сталь 45, термообработка нормализация. Длина сопряжения 50 мм.

- Вычислить требуемое значение момента завинчивания гайки М18 для создания силы затяжки Fзат = 2 кН. Коэффициенты трения принять равными 0,15. Определить КПД винтовой пары.

- Вычислить коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям хвостовика вала в месте установки призматической шпонки. Материал вала – сталь 40Х – σв =800 Н/мм2. Диаметр вала определить из расчета по пониженным контактным напряжениям. Вал передает вращающий момент Т=240 Н∙м.

- Вычислить коэффициент запаса прочности вала по нормальным напряжениям в сечении 1 – 1, изготовленного из Ст.5 и нагруженного по схеме, показанной на рисунке. Значения нагрузок: X2 = Fa = 1200 Н, изгибающий момент в сечении M1-1=48000 Н∙мм.

- Определить расчетные осевые нагрузки на подшипники № 7207, установленные враспор (рисунок). Значения сил: FR1= 1800 Н, FR2=  1950 Н;  Fa= 470 Н.

- Выполнить расчет подшипника скольжения с размерами d х  l = 60 х 60 мм, работающего в режиме полужидкостного трения и нагруженного силой FR=5200Н. Материал подшипника выбрать самостоятельно. Частота вращения вала 140 мин-1.

- Подобрать стандартную муфту для передачи вращающего момента Т=140 Н∙м между валами с диаметрами 32 мм и 38 мм. Нагрузка ударная.

- Определить диаметр цилиндрического хвостовика вала, передающего вращающий момент Т =138 Н∙м. Найти длину хвостовика из условия установки одной призматической шпонки. Допустимо напряжение смятия 80 МПа.

- Определить долговечность подшипников № 204, поддерживающих паразитную шестерню. Сила в зацеплении FR=890 Н. Степень точности передачи – 9. Частота вращения шестерни n1=950 мин-1.  Узел паразитной  шестерни показан на рисунке.

- Рассчитать стыковой сварной шов крепления трубы, нагруженной крутящим моментом равным 10 кН∙м и изгибающим моментом 7 кН∙м. Наружный диаметр трубы 140 мм, толщина стенки 5 мм. Материал трубы Ст.3. Нагрузка статическая. Сварка  - ручная электродуговая электродом Э42.

- Определить диаметр оси паразитной шестерни редуктора. Нормальная сила в зацеплении FR=4800 Н, материал оси – сталь 40Х (σT= 600 МПа). Расчетная схема показана на рисунке