Вопросы для итогового контроля (зачет)

| ОПК-4 | - Роль и значение земляного полотна в обеспечении надежной работы железных дорог. - Основные требования к земляному полотну. - Грунты, как материал для земляного полотна. |
| --- | --- |
| ОПК-4 | 1) Требования к грунтам, используемым для сооружения насыпей. 2) Поперечные профили выемок 3) Нормы уплотнения грунтов земляного полотна. |
| ОПК-4 | - Поперечные профили земляного полотна. - Типовые (групповые), индивидуальные профили земляного полотна. - Понятие основная площадка для проектируемого и эксплуатируемого земляного полотна |
| ОПК-4 | - Требования к земляному полотну - Типовые поперечные профили насыпей на прочном основании. - Групповые конструкции насыпей на косогорах и болотах. |
| ОПК-4 | - Типовые поперечные профили выемок в обычных и скальных грунтах - Основная площадка. - Конструкции земляного полотна |
| ОПК-4 | - Классификация мероприятий по защите земляного полотна от неблагоприятных природных воздействий. - Защита от размывов и инфильтрации - Грунты. Классификация |
| ОПК-4 | - Основная площадка. - Поперечные профили насыпей - Поперечные профили выемок |
| ОПК-4 | - Назначение земляного полотна. - Требования к земляному полотну - Геосинтетические материалы |
| ОПК-4 | - Грунты. Основные требования. - Противодеформационные мероприятия. - Дренажи |
| ОПК-4 | - Регулирование поверхностного стока. - Поверхностные водосборно-водоотводные устройства. - Нагрузки и воздействия |
| ОПК-4 | - Исходные данные для выбора конструкций земляного полотна - Требования к грунтам земляного полотна - Проектирование земляного полотна |
| ОПК-4 | - Защита от размывов и волноприбоя. - Типы укреплений и защит, сферы применения. - Защита от подземных вод. |
| ОПК-4 | - Требования к грунтам земляного полотна - Дренажи, их классификация, типы и конструкции. |
| ОПК-4 | Водосборные и водоотводные устройства. Типы укреплений и защит, сферы применения. Защита от подземных вод. |
| ОПК-4 | - Типовые поперечные профили насыпей на прочном основании. - Групповые конструкции насыпей на болотах. - Дренажи, их классификация, типы и конструкции. |
| ОПК-4 | - Требования к грунтам земляного полотна - Выбор мероприятий по защите земляного полотна от неблагоприятных природных воздействий. - Выбор защиты от размывов и инфильтрации |
| ОПК-4 | - Поперечные профили насыпей - Поперечные профили выемок - Защитные слои |
| ОПК-4 | - Требования к земляному полотну - Типовые поперечные профили насыпей на прочном основании. Групповые конструкции насыпей на косогорах |
| ОПК-4 | - Требования к грунтам. - Водосборные и водоотводные устройства. - Групповые конструкции земляного полотна на болотах |
| ОПК-4 | - Защитные слои - Групповые конструкции насыпей на косогорах - Проектирование земляного полотна |

Вопросы для итогового контроля  (экзамен)

| ОПК-4 | - Устройство и проектирование рельсовой колеи в прямых. - Определение возвышения наружного рельса (общие подходы) - Расчёт возвышения по комфортабельности и ограничению непогашенного ускорения для грузовых поездов - Определение ширины колеи при заклиненном вписывании. - Определение минимально необходимой ширины колеи - Определение максимально допустимой ширины колеи - Принципы проектирования стрелочных переводов - Определение радиусов криволинейного остряка, начального угла, угла и длины строжки. - Определение марки крестовины и ее основных размеров. - Определение размеров СП в целом (теоретической и практической длины, размеров, определяющих положение центра СП и предельного столбика). - Определение длины гибкого остряка (принципы расчета). - Определение полного стрелочного угла. - Определение ординат переводной кривой. - Определение длины контррельсов |
| --- | --- |
| ОПК-4 | - Определение возвышения наружного рельса (общие подходы) - Вписывание экипажей в кривые и их особенности, влияющие на вписывание - Уширение междупутья (обоснование, принципы расчёта) |
| ОПК-4 | - Расчёт возвышения по комфортабельности и ограничению непогашенного ускорения для грузовых поездов - Определение размеров СП в целом (теоретической и практической длины, размеров, определяющих положение центра СП и предельного столбика) |
| ОПК-4 | - Особенности устройства колеи в кривых - Вписывание экипажей в кривые и их особенности, влияющие на вписывание - Определение ширины колеи при заклиненном вписывании. - Определение минимально необходимой ширины колеи - Определение максимально допустимой ширины колеи - Уширение междупутья (обоснование, принципы расчёта). - Принципы проектирования стрелочных переводов - Сроки службы СП и способы их продления. |
| ОПК-4 | - Устройство верхнего строения пути в целом - Рельс, основные требования, вес, материал. - Поперечный профиль рельса, его анализ - Виды основных дефектов рельсов. Сроки службы рельсов и мероприятия по их продлению. - Конструкция рельсовых скреплений для деревянных шпал. - Конструкция рельсовых скреплений для ж.б. шпал. - Стыковые скрепления. - Угон пути и способы борьбы с ним. - Деревянные шпалы и способы продления их срока службы. - Железобетонная шпала и анализ ее конструкции. - Конструкция балластного слоя и используемые материалы, способы усиления. - Температурная работа рельса и классификация рельсов по их длине. - Конструкция бесстыкового пути, эффективность. - Конструкция верхнего строения пути на мостах с ездой на балласте. - Конструкция верхнего строения пути с деревянными поперечинами - Конструкция верхнего строения пути с железобетонными плитами - Конструкция верхнего строения пути в тоннелях и на подходах к ним. - Основные параметры колеи. Нормы и допуски. Ширина колеи в прямых. Обоснование минимально-необходимой ширины колеи. - Методика назначения возвышения наружного рельса в кривых - Обоснование необходимости уширения колеи в кривых. |
| ОПК-4 | - Сроки службы рельсов и мероприятия по их продлению. - Дефекты СП и сроки службы - Направления развития СП - Классификация мероприятий по защите земляного полотна от неблагоприятных природных воздействий. - Защита от размывов и инфильтрации |
| ОПК-4 | - Температурная работа рельсов - Бесстыковой путь на искусственных сооружениях - Принципы проектирования стрелочных переводов - Принципы проектирования эпюры СП |
| ОПК-4 | - Назначение верхнего строения пути - Грунты. Основные требования |
| ОПК-4 | - Основные параметры колеи. - Нормы и допуски. - Ширина колеи в прямых. - Обоснование минимально-необходимой ширины колеи |
| ОПК-4 | - Поперечный профиль рельса, его анализ - Исходные данные для проектирования колеи в прямых - Исходные данные для проектирования стрелочных переводов - Исходные данные для выбора конструкций земляного полотна |
| ОПК-4 | - Определение мощности верхнего строения пути - Обоснование выбора длины переходной кривой - Сроки службы СП и способы их продления - Расчёт возвышения по технико-экономическим соображениям |
| ОПК-4 | - Определение ширины колеи при заклиненном вписывании. - Определение минимально необходимой ширины колеи - Определение максимально допустимой ширины колеи |
| ОПК-4 | - Особенности колеи в кривых. - Виды вписывания экипажей в кривые. - Особенности конструкции подвижного состава, влияющие на их вписывание в кривые. - Угон пути и способы борьбы с ним |
| ОПК-4 | - Поперечный профиль рельса, его анализ - Угон пути и способы борьбы с ним. - Железобетонная шпала и анализ ее конструкции. - Температурная работа рельса и классификация рельсов по их длине. - Конструкция бесстыкового пути, эффективность. - Конструкция верхнего строения пути с железобетонными плитами |
| ОПК-4 | - Устройство верхнего строения пути в целом - Рельс, основные требования, вес, материал. - Поперечный профиль рельса, его анализ - Виды основных дефектов рельсов. Сроки службы рельсов и мероприятия по их продлению. - Конструкция рельсовых скреплений для деревянных шпал. - Конструкция рельсовых скреплений для ж.б. шпал. - Стыковые скрепления. - Угон пути и способы борьбы с ним. - Деревянные шпалы и способы продления их срока службы. - Железобетонная шпала и анализ ее конструкции. - Конструкция балластного слоя и используемые материалы, способы усиления. - Температурная работа рельса и классификация рельсов по их длине. - Конструкция бесстыкового пути, эффективность. - Конструкция верхнего строения пути на мостах с ездой на балласте. - Конструкция верхнего строения пути с деревянными поперечинами - Конструкция верхнего строения пути с железобетонными плитами - Конструкция верхнего строения пути в тоннелях и на подходах к ним. - Основные параметры колеи. - Нормы и допуски ширины колеи. - Ширина колеи в прямых. - Обоснование минимально-необходимой ширины колеи. |
| ОПК-4 | - Виды основных дефектов рельсов. Сроки службы рельсов и мероприятия по их продлению. - Дефекты СП и сроки службы - Конструкция балластного слоя и используемые материалы, способы усиления. - Температурная работа рельса и классификация рельсов по их длине |

Тестовые задания для текущего контроля

Перечень вопросов для проведения тестовых заданий:

Тест 1. Ж.д. путь группа ________ студент _________________________

Вариант 1

- Выбор класса пути зависит от

- скорости движения пассажирских поездов и профиля пути

- скорости движения поездов и грузонапряженности

- скорости движения грузовых поездов и плана пути

- На выбор мощности рельса влияет

  - скорость движения поездов и грузонапряженность

  - грузонапряженность и температурный диапазон

  - только скорость движения поездов

3. Поперечный профиль рельса близок по очертанию к

- швеллеру

- тавру

- двутавру

4. Размер рельса Р65 по вертикали равен

- 160 мм

- 180 мм

- 181 мм

5. Отметить все правильные ответы

ЭЛЕМЕНТЫ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ

- рельсы

- шпалы

- промежуточные скрепления

- стыковые скрепления

- балластный слой

- основная площадка земляного полотна

- земляное полотно

- кюветы

6. Рельсовые скрепления делятся на

- промежуточные и раздельные

- стыковые и промежуточные

- стыковые и нераздельные

7. Скрепление КБ-65 относится к

- раздельному

- нераздельному

- смешанному

8. Ширина колеи на прямом участке пути должна быть равна

- 1520 +8 -4 мм

- 1435 мм

- 1524 +4 -2 мм

- 1524 +8 -2 мм

9. На боковой износ рельса не оказывает влияния

- температурный режим

- радиус кривой

- твердость рельсовой стали

10.Поверхность катания головки рельса Р65 имеет радиус

- 500 мм

- 400 мм

- 700 мм

Тест 1. Ж.д. путь группа ________ студент _________________________

Вариант 2

1. Выбор класса пути зависит от

- плана и профиля пути

- скорости движения поездов и грузонапряженности

- только от скорости движения грузовых и пассажирских поездов

2. На выбор мощности рельса влияет

  - только скорость движения поездов

  - класс пути

  - только грузонапряженность

3. Поперечный профиль рельса Р65

- двухголовый

- грибовидный

- широкоподошвенный

4. Ширина подошвы рельса Р65 равна

- 165 мм

- 150 мм

- 145 мм

5. Отметить все правильные ответы

ЭЛЕМЕНТЫ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ

- рельсы

- шпалы

- промежуточные скрепления

- стыковые скрепления

- балластный слой

- песчаная подушка

- земляное полотно

- кюветы

6. Промежуточные скрепления делятся на

- стыковые и раздельные

- раздельные, нераздельные и смешанные

- бесподкладочные и нераздельные

7. Скрепление Д0 относится к

- раздельному

- нераздельному

- смешанному

8. Ширина колеи на прямом участке пути должна быть равна

- 1520 +8 -4 мм

- 1435 мм

- 1524 +4 -2 мм

- 1524 +8 -2 мм

9. Как влияет на боковой износ применение смазки

- увеличивает

- не влияет

- уменьшает

10.Поверхность катания головки рельса Р65 имеет радиус

- 500 мм

- 400 мм

- 700 мм

Тест 1. Ж.д. путь группа ________ студент _________________________

Вариант 3

1. Если путь 1-го класса, то скорость движения пассажирских поездов

- 81 и более км/ч

- от 121 до 130 км/ч

- более 160 км/ч

2. На выбор мощности верхнего строения пути влияет

  - только грузонапряженность

  - класс пути

  - только скорость движения поездов

3. Поперечный профиль рельса делится на следующие элементы

- головка, шейка, подошва

- головка, стенка, подошва

- головка, стенка, полка

4. Размер головки рельса Р65 по горизонтали равен

- 70 мм

- 73 мм

- 75 мм

5. Отметить все правильные ответы

ЭЛЕМЕНТЫ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ

- рельсы

- шпалы

- промежуточные скрепления

- стыковые скрепления

- балластный слой

- основная площадка земляного полотна

- земляное полотно

- кюветы

6. Стыковое скрепление состоит из

- подкладок, накладок и стыковых болтов

- накладок и стыковых болтов

- накладок и клеммных болтов

7. Скрепление ЖБР-65 относится к

- раздельному

- нераздельному

- смешанному

8. Ширина колеи на прямом участке пути должна быть равна

- 1520 +8 -4 мм

- 1435 мм

- 1524 +4 -2 мм

- 1524 +8 -2 мм

9. На боковой износ рельса оказывает влияние

- температурный режим

- радиус кривой

- продольный профиль пути

10.Поверхность катания головки рельса Р65 имеет радиус

- 500 мм

- 400 мм

- 700 мм

Тест 1. Ж.д. путь группа ________ студент _________________________

Вариант 4

1. Если путь 1-го класса, то грузонапряженность

- более 10 млн.т-кмбрутто/км год

- менее 5 млн.т-кмбрутто/км год

- от 21 до 25 млн.т-кмбрутто/км год

2. На выбор мощности верхнего строения пути влияет

  - только скорость движения поездов

  - класс пути

  - только грузонапряженность

3. Поперечный профиль рельса делится на следующие элементы

- головка, шейка, подошва

- головка, стенка, подошва

- головка, стенка, полка

4. Уклон нижней поверхности головки рельса Р65 равен

- 1/25

- 1/4

- 1/12

5. Отметить все правильные ответы

ЭЛЕМЕНТЫ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ

- рельсы

- шпалы

- промежуточные скрепления

- стыковые скрепления

- балластный слой

- песчаная подушка

- земляное полотно

- кюветы

6. Стыковое скрепление состоит из

- подкладок, накладок и стыковых болтов

- накладок и стыковых болтов

- подкладки и костылей

7. Скрепление АРС-4 относится к

- раздельному

- нераздельному

- анкерному

8. Ширина колеи на прямом участке пути должна быть равна

- 1520 +8 -4 мм

- 1435 мм

- 1524 +4 -2 мм

- 1524 +8 -2 мм

9. На боковой износ рельса оказывает влияние

- температурный режим

- радиус кривой

- продольный профиль пути

10.Поверхность катания головки рельса Р65 имеет радиус

- 500 мм

- 400 мм

- 700 мм

Тест 1. Ж.д. путь группа ________ студент _________________________

Вариант 5

1. Если путь 1-го класса, то скорость движения грузовых поездов

- более 60 км/ч

- более 40 км/ч

- менее 40 км/ч

2. На выбор мощности верхнего строения пути влияет

  - только скорость движения пассажирских поездов

  - класс пути

  - только грузонапряженность

3. Поперечный профиль рельса Р65

- симметричен относительно горизонтальной оси

- симметричен относительно вертикальной оси

- не имеет оси симметрии

4. Уклон верхней поверхности подошвы рельса Р65 равен

- 1/25

- 1/4

- 1/12

5. Отметить все правильные ответы

ЭЛЕМЕНТЫ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ

- рельсы

- шпалы

- промежуточные скрепления

- стыковые скрепления

- балластный слой

- основная площадка земляного полотна

- земляное полотно

- кюветы

6. Скрепление Д0 состоит из

- подкладки, накладки и стыковых болтов

- подкладки, клеммных и закладных болтов

- подкладки, нашпальной прокладки и костылей

7. Длина костыля составляет

- 150 мм

- 180 мм

- 165 мм

8. Ширина колеи на прямом участке пути должна быть равна

- 1520 +8 -4 мм

- 1435 мм

- 1524 +4 -2 мм

- 1520 +8 -2 мм

9. На боковой износ рельса оказывает влияние

- температурный режим

- наличие смазки боковой грани головки рельса

- продольный профиль пути

10.Поверхность катания головки рельса Р65 имеет радиус

- 500 мм

- 400 мм

- 700 мм

Тест 1. Ж.д. путь группа ________ студент _________________________

Вариант 6

1. Если путь 1-го класса, то скорость движения грузовых поездов

- более 60 км/ч

- более 40 км/ч

- менее 40 км/ч

2. На выбор мощности верхнего строения пути влияет

  - только скорость движения пассажирских поездов

  - класс пути

  - только грузонапряженность

3. Поперечный профиль рельса Р65

- симметричен относительно горизонтальной оси

- симметричен относительно вертикальной оси

- не имеет оси симметрии

4. Уклон нижней поверхности голвки рельса Р65 равен

- 1/25

- 1/4

- 1/12

5. Отметить все правильные ответы

ЭЛЕМЕНТЫ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ

- рельсы

- шпалы

- промежуточные скрепления

- стыковые скрепления

- балластный слой

- основная площадка земляного полотна

- песчаная подушка

- кюветы

6. Скрепление Д0 состоит из

- подкладки, накладки и стыковых болтов

- подкладки, клеммных и закладных болтов

- подкладки, нашпальной прокладки и костылей

7. Длина путевого шурупа составляет

- 170 мм

- 165 мм

- 180 мм

8. Ширина колеи на прямом участке пути должна быть равна

- 1520 +8 -4 мм

- 1435 мм

- 1524 +4 -2 мм

- 1520 +8 -2 мм

9. На боковой износ рельса оказывает влияние

- температурный режим

- наличие смазки боковой грани головки рельса

- продольный профиль пути

10.Выкружка головки рельса Р65 описана радиусами

- 500 и 12 мм

- 80 и 15 мм

- 25 и 12 мм

Тест 2 Группа__________   студент________________________________

Вариант 1

- ВОГНУТОСТЬ ПОДОШВЫ РЕЛЬСА

  - допускается	2) не допускается

- ИЗНОС РЕЛЬСА ПОРАЗДЕЛЯЮТ НА

1) боковой  		2)вертикальный

3) приведенный  	4)коррозию подошвы

Установить соответствие

- МАРКА СКРЕПЛЕНИЯ 			ТИП СКРЕПЛЕНИЯ

  - КБ-65				А) костыльное

  - ЖБР-65Ш				Б) анкерное

  - АРС-4				Г) клеммно-болтовое

  - Д0					Д) шурупно-дюбельное

_______________________________________________________________

- ширина колеи более 1548 мм

  - допускается 	2) не допускается

- ДЛИНА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛ

1) 2,75 м 	2) 2,70 м 	3) 1520 мм	4) 3,00 м

- ОПОРНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ ПОД СКРЕПЛЕНИЯ

  - имеют наклон внутрь колеи

  - имеют наклон наружу колеи

  - не имеют наклона

- БАЛЛАСТНАЯ ПРИЗМА МОЖЕТ БЫТЬ

1) однослойной		2) двухслойной

3) трехслойной 		3) многослойной

8. ШИРИНА КОЛЕИ – ЭТО РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ

1) осями рельсов

2) внутренними вертикальными гранями головок рельсов

3) внешними вертикальными гранями головок рельсов

4) внешними вертикальными гранями подошв рельсов

9. ПО УСЛОВИЯМ ТЕМПЕРАТУРНОЙ РАБОТЫ РЕЛЬСЫ ПОДРАЗДЕЛЯЮТ НА

1) длинные  		2)  сверхдлинные	3) плети

4) короткие 		5) сверхкороткие

10. СТЫКИ СОДЕРЖАТ

1) в разбежку	 		2) в раздвижку

3) по наугольнику		4) по треугольнику

11. ВПИСЫВАНИЕ ЭКИПАЖЕЙ В КРИВЫЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СООТНОШЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ СИЛ НАЗЫВАЕТСЯ

1) свободное		2) заклиненное		3) хордовое

4) перекосное		5) несвободное	6) перекрестное

12. ВОЗВЫШЕНИЕ НАРУЖНОГО РЕЛЬСА В КРИВЫХ УСТРАИВАЮТ ДЛЯ

1) компенсации центробежного ускорения

2) компенсации центростремительного ускорения

3) уменьшения бокового износа наружного рельса

4) уменьшения бокового износа внутреннего рельса

5) обеспечения комфорта пассажиров

6) одинакового нагружения обоих рельсов

7) улучшения видимости сигнальных знаков

13. В ФОРМУЛЕ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ВОЗВЫШЕНИЯ НАРУЖНОГО РЕЛЬСА В КРИВЫХ  ПАРАМЕТР 12,5 ОЗНАЧАЕТ

1) возвышение наружного рельса

2) скорость грузовых поездов

3) скорость пассажирских поездов

4) коэффициент приведения размерностей

5) учет допускаемого непогашенного ускорения грузовых поездов

6) учет допускаемого непогашенного ускорения пассажирских поездов

7) нагрузку на ось

8) приведенный износ наружного рельса

9) радиус кривой

14. ПЕРЕХОДНЫЕ КРИВЫЕ РАЗБИВАЮТ ПО

1) параболе		2) гиперболе		3) циклоиде

4) гипоциклоиде	5) эвольвенте		6) радиоидальной спирали

15. МЕЖДУПУТЬЕ НА ПЕРЕГОНЕ НА ДВУХПУТНЫХ УЧАСТКАХ РАВНО

1) 4100 мм	2) 8000 мм	3) 10000 мм	4) 3600 мм

5) 5100 мм 	6) 1520 мм	7) 2750 мм	8) 4300 мм

16. В НАРУЖНОЙ НИТИ КРИВОЙ УКЛАДЫВАЮТ

1) рельсы нормальной длины

2) рельсы нормальной длины и укороченные рельсы

3) удлиненные рельсы

4) рельсовые рубки

Тест 2 Группа__________   студент________________________________

# Вариант 2

- СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА РЕЛЬСА Р65

1) 6 м		2) 12 м		3) 25 м

- ПРИВЕДЕННЫЙ ИЗНОС ЭТО

  - вертикальный плюс половина бокового

  - боковой плюс половина вертикального

  - вертикальный плюс боковой

- ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СКРЕПЛЕНИЯ для деревянных шпал ПОДРАЗДЕЛЯЮТ НА

1) раздельные 		2) нераздельные	3) смешанные

4) стыковые		5) анкерные

- ширина колеи МЕНЕЕ 1512 мм

1) допускается		2) не допускается

- ДЛИНА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ

1) 2,75 м 	2) 2,70 м	3) 1520 мм	4) 3,00 м

6. рельсы на шпалах устанавливают

1) вертикально		2) с наклоном внутрь колеи

3) с наклоном наружу колеи

7. МАТЕРИАЛ БАЛЛАСТНОГО СЛОЯ

1) песок		2) гравий		3) щебень 	4) брусчатка

5) песчано-гравийная смесь		6) асфальтобетон

## 8. ДОПУСК НА ШИРИНУ КОЛЕИ

1)	+8 -4 см	2) +8 -4 мм	3) +6 -4 мм

4)	+12 -8 мм	5) +28 -8 мм

9. ПО УСЛОВИЯМ ТЕМПЕРАТУРНОЙ РАБОТЫ В КОРОТКИХРЕЛЬСАХ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЗАЗОР В СТЫКЕ

1)	достаточен		2) недостаточен

## 10. КОНСТРУКТИВНЫЙ СТЫКОВОЙ ЗАЗОР В РЕЛЬСАХ Р65

1)	11 мм	2) 22 мм	3) 25 мм 	4) 65 мм

11. ВПИСЫВАНИЕ ЭКИПАЖЕЙ В КРИВЫЕ ПО ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ СООТНОШЕНИЯМ НАЗЫВАЕТСЯ

1) свободное		2) заклиненное		3) хордовое

4) перекосное		5) несвободное	6) перекрестное

12. ДОПУСКАЕМОЕ НЕПОГАШЕННОЕ УСКОРЕНИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ, ПОЕЗДОВ

1) 0,7 м/с2	2) 0,3 м/с2	3) -0,3 м/с2	4) 0,3 м/с2

5) 0,7 м/с2	6)0,8g		7) 0,7g		8) 0,3g

13. В ФОРМУЛЕ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ВОЗВЫШЕНИЯ НАРУЖНОГО РЕЛЬСА В КРИВЫХ  ПАРАМЕТР VMAX  ОЗНАЧАЕТ

1)	возвышение наружного рельса

2)	скорость грузовых поездов

3)	скорость пассажирских поездов

4)	коэффициент приведения размерностей

5)	учет допускаемого непогашенного ускорения грузовых поездов

6)	учет допускаемого непогашенного ускорения пассажирских поездов

7)	нагрузку на ось

8)	грузонапряженность

9)	приведенный износ наружного рельса

10)	радиус кривой

## 14. ПЕРЕХОДНЫЕ КРИВЫЕ РАЗБИВАЮТ ПО

1)	параболе

2)	гиперболе

3)	циклоиде

4)	гипоциклоиде

5)	эвольвенте

6)	радиоидальной спирали

# 15.  МЕЖДУПУТЬЕ  НА СТАНЦИИ РАВНО

1)	4100 мм		2) 8000 мм

3)	10000 мм		4) не менее 4800 мм

5)	3600 мм		6) 5100 мм

7)	1520 мм		8) 2750 мм

9)	4300 мм

## 16. НА ВНУТРЕННЕЙ НИТИ КРИВОЙ УКЛАДЫВАЮТ

1) рельсы нормальной длины

2) рельсы нормальной длины и укороченные рельсы

3) удлиненные рельсы

4) рельсовые рубки

Тест 2 Группа__________   студент________________________________

Вариант 3

1. СТАНДАРТНОЕ УКОРОЧЕНИЕ РЕЛЬСОВ ДЛИНОЙ 25 М

1) 50 мм	2) 100 мм	3) 80 мм	4) 160 мм

2. при лубрикации рельсов в кривых

1) боковой износ уменьшается

2) боковой износ увеличивается

3) боковой износ не изменяется

3. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СКРЕПЛЕНИЯ для железобетонных шпал ПОДРАЗДЕЛЯЮТ НА

1) раздельные 		2) нераздельные

3) смешанные  		4) стыковые		5) анкерные

4. ШИРИНА КОЛЕИ РОССИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

1) 1435 мм	2) 1606 мм	3) 1524 мм	4) 1520 мм

5. ШАГ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛИНЫ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ

1) 0,25 м  	2) 1 м		3) 0,5 м		4) 0,05 м

6. НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ ПОДУКЛОНКА СОЗДАЕТСЯ ЗА СЧЕТ

1) подкладки	2) шпалы	3) прокладки	4) накладки

7. ОТКОС БАЛЛАСТНОЙ ПРИЗМЫ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ УКЛОН

1) 1:2		2) 1:1,5  	3) 1:3		4) 1:2,5

8. ШИРИНА КОЛЕИ – ЭТО РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ

1) осями рельсов

2) внутренними вертикальными гранями головок рельсов

3) внешними вертикальными гранями головок рельсов

4) внешними вертикальными гранями подошв рельсов

9. ПО УСЛОВИЯМ ТЕМПЕРАТУРНОЙ РАБОТЫ В ДЛИННЫХ РЕЛЬСАХ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЗАЗОР В СТЫКЕ

1) достаточен		2) недостаточен

10. ОТВЕРСТИЯ В НАКЛАДКАХ

1) цилиндрические	2) овальные	3) овальные чередуются с цилиндрическими

11. СВОБОДНОЕ ВПИСЫВАНИЕ ЭКИПАЖЕЙ В КРИВЫЕ

1) необходимо обеспечивать		2) не допускается

12. МАКСИМАЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА ВОЗВЫШЕНИЯ НАРУЖНОГО РЕЛЬСА В КРИВЫХ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ДОРОГАХ

1) 120 мм		2) 1520 мм		3) 150 мм

4) не ограничена	5) 180 мм

13. В ФОРМУЛЕ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ВОЗВЫШЕНИЯ НАРУЖНОГО РЕЛЬСА В КРИВЫХ  ПАРАМЕТР  R ОЗНАЧАЕТ

1) возвышение наружного рельса

2) скорость грузовых поездов

3) скорость пассажирских поездов

4) коэффициент приведения размерностей

5) учет допускаемого непогашенного ускорения грузовых поездов

6) учет допускаемого непогашенного ускорения пассажирских поездов

7) нагрузку на ось

8) грузонапряженность

9) приведенный износ наружного рельса

10) радиус кривой

14. ПЕРЕХОДНЫЕ КРИВЫЕ РАЗБИВАЮТ ПО

1) параболе		2) гиперболе		3) циклоиде

4) гипоциклоиде	5) эвольвенте		6) радиоидальной спирали

15. МЕЖДУПУТЬЕ НА СТАНЦИИ ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ГЛАВНЫХ ПУТЕЙ КРАЙНИМИ РАВНО

1) 4100 мм			2) 8000 мм		3) 10000 мм

4) не менее 4800 мм		5) 3600 мм		6) 5100 мм

7) 1520 мм			8) 2750 мм		9) 4300 мм

16. НА НАРУЖНОЙ, НИТИ КРИВОЙ УКЛАДЫВАЮТ

1) рельсы нормальной длины

2) рельсы нормальной длины и укороченные рельсы

3) удлиненные рельсы

4) рельсовые рубки

Тест 2 Группа__________   студент________________________________

Вариант 4

1. К ТЕРМОУПРОЧНЕННЫМ РЕЛЬСАМ ОТНОСЯТСЯ РЕЛЬСЫ ГРУППЫ

1) Н		2) Т1  		3) Т2  		4) В

2. рельсы служат для

1) формирования колеи

2) передачи нагрузки от колес на подрельсовое основание

3) соединения шпал

3. Установить соответствие

МАРКА СКРЕПЛЕНИЯ 		ВИД СКРЕПЛЕНИЯ

1) КБ-65				А) нераздельное

2) ЖБР-65				Б) анкерное

3) АРС-4				В) раздельное

4) Д0				Г) смешанное

4. ширина колеи более 1548 мм

1) допускается			2) не допускается

5. МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ ДЛЯ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ

1) 5,5 м		2) 3,0 м		3) 2,75 м	4) 5,0 м		6) 6,5 м

6. НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛАХ ПОДУКЛОНКА СОЗДАЕТСЯ ЗА СЧЕТ

1) подкладки		2) шпалы	3) прокладки	4) накладки

7. МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА БАЛЛАСТНОГО СЛОЯ ПОД ШПАЛОЙ

1) 20 см	2) 25 см  	3) 30 см	4) 35 см	5) 50 см

8. ДОПУСК НА ШИРИНУ КОЛЕИ

1) +8 -4 см	2) +8 -4 мм  	3) +6 -4 мм

4) +12 -8 мм	5) +28 -8 мм

9. ПО УСЛОВИЯМ ТЕМПЕРАТУРНОЙ РАБОТЫ В РЕЛЬСОВЫХ ПЛЕТЯХТЕМПЕРАТУРНО-НЕПОДВИЖНЫЙ УЧАСТОК

1) имеется		2) отсутствует

10. ПО КОЛИЧЕСТВУ ОТВЕРСТИЙ НАКЛАДКИ ДЛЯ РЕЛЬСОВ Р65 БЫВАЮТ

1) двухдырные		2) трехдырные		3) четырехдырные

4) шестидырные   	5) восьмидырные	6) многодырные

11. ЗАКЛИНЕННОЕ ВПИСЫВАНИЕ ЭКИПАЖЕЙ В КРИВЫЕ

1) допускается			2) не допускается

12. ДОПУСКАЕМОЕ НЕПОГАШЕННОЕ УСКОРЕНИЕ ДЛЯ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ

1) 0,7 м/с2	2) 0,3 м/с2	3) -0,3 м/с2	4) 0,3 м/с2

5) 0,7 м/с2	6) 0,8g	7) 0,7g		8) 0,3g

13. В ФОРМУЛЕ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ВОЗВЫШЕНИЯ НАРУЖНОГО РЕЛЬСА В КРИВЫХ  ПАРАМЕТР 12,5 ОЗНАЧАЕТ

1) возвышение наружного рельса

2) скорость грузовых поездов

3) скорость пассажирских поездов

4) коэффициент приведения размерностей

5) учет допускаемого непогашенного ускорения грузовых поездов

6) учет допускаемого непогашенного ускорения пассажирских поездов

7) нагрузку на ось

8) грузонапряженность

9) приведенный износ наружного рельса

10) радиус кривой

14. ПЕРЕХОДНЫЕ КРИВЫЕ РАЗБИВАЮТ ПО

1) параболе	2) гиперболе	3) циклоиде

4) гипоциклоиде	5) эвольвенте	6) радиоидальной спирали

15. МЕЖДУПУТЬЕ В МЕСТАХ ПЕРЕГРУЗКИ ГРУЗОВ НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЗ ВАГОНА В ВАГОН РАВНО

1) 4100 мм	2) 8000 мм	3) 10000 мм	4) не менее 4800 мм

5) 3600 мм	6) 5100 мм	7) 1520 мм	8) 2750 мм	9) 4300 мм

16. НА ВНУТРЕННЕЙ НИТИ КРИВОЙ УКЛАДЫВАЮТ

1) рельсы нормальной длины

2) рельсы нормальной длины и укороченные рельсы

3) удлиненные рельсы

4) рельсовые рубки

Тест 2 Группа__________   студент________________________________

Вариант 5

1. ОБОЗНАЧЕНИЕ МАРКИ РЕЛЬСА ВКЛЮЧАЕТ

1) длину	2) погонный вес	3) высоту	4) ширину

2. ПРИВЕДЕННЫЙ ИЗНОС ЭТО

1) вертикальный плюс половина бокового

2) боковой плюс половина вертикального

3) вертикальный плюс боковой

3. Установить соответствие

МАРКА СКРЕПЛЕНИЯ 		ВИД СКРЕПЛЕНИЯ

1) КБ-65				А) нераздельное

2) ЖБР-65				Б) анкерное

3) Д0					В) раздельное

4) АРС-4				Г) смешанное

4. ширина колеи МЕНЕЕ 1512 мм

1) допускается			2) не допускается

5. МИНИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ ДЛЯ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ

1) 5,5 м		2) 3,0 м		3) 2,75 м	4) 5,0 м		6) 6,5 м

6. РЕЛЬСОВЫЕ СТЫКИ УСТРАИВАЮТ

1) на весу		2) на сдвоенных шпалах

2) на шпале		3) на сближенных шпалах

7. МИНИМАЛЬНОЕ ПЛЕЧО БАЛЛАСТНОЙ ПРИЗМЫ

1) 15 см		2) 20 см	3) 25 см

4) 30 см		5) 35 см	6) 45 см

8. ШИРИНА КОЛЕИ – ЭТО РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ

1) осями рельсов

2) внутренними вертикальными гранями головок рельсов

3) внешними вертикальными гранями головок рельсов

4) внешними вертикальными гранями подошв рельсов

9. ПО УСЛОВИЯМ ТЕМПЕРАТУРНОЙ РАБОТЫ В ДЛИННЫХ РЕЛЬСАХ ТЕМПЕРАТУРНО-НЕПОДВИЖНЫЙ УЧАСТОК

1) имеется		2) отсутствует

10 ОТВЕРСТИЯ В РЕЛЬСАХ

1) цилиндрические		2) овальные

3) овальные чередуются с цилиндрическими

11. ВПИСЫВАНИЕ ЭКИПАЖЕЙ В КРИВЫЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СООТНОШЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ СИЛ НАЗЫВАЕТСЯ

1) свободное		2) заклиненное		3) хордовое

4) перекосное		5) несвободное	6) перекрестное

12. ВОЗВЫШЕНИЕ НАРУЖНОГО РЕЛЬСА В КРИВЫХ УСТРАИВАЮТ ДЛЯ

1) компенсации центробежного ускорения

2) компенсации центростремительного ускорения

3) уменьшения бокового износа наружного рельса

4) уменьшения бокового износа внутреннего рельса

5) обеспечения комфорта пассажиров

6) одинакового нагружения обоих рельсов

7) улучшения видимости сигнальных знаков

13. В ФОРМУЛЕ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ВОЗВЫШЕНИЯ НАРУЖНОГО РЕЛЬСА В КРИВЫХ  ПАРАМЕТР  115 ОЗНАЧАЕТ

1) возвышение наружного рельса

2) скорость грузовых поездов

3) скорость пассажирских поездов

4) коэффициент приведения размерностей

5) учет допускаемого непогашенного ускорения грузовых поездов

6) учет допускаемого непогашенного ускорения пассажирских поездов

7) нагрузку на ось

8) грузонапряженность

9) приведенный износ наружного рельса

10) радиус кривой

14. ПЕРЕХОДНЫЕ КРИВЫЕ РАЗБИВАЮТ ПО

1) параболе	2) гиперболе	3) циклоиде

4) гипоциклоиде	5) эвольвенте	6) радиоидальной спирали

15. МЕЖДУПУТЬЕ НА ПЕРЕГОНЕ НА ДВУХПУТНЫХ УЧАСТКАХ РАВНО

1) 4100 мм	2) 8000 мм	3) 10000 мм	4) не менее 4800 мм

5) 3600 мм	6) 5100 мм	7) 1520 мм	8) 2750 мм	9) 4300 мм

16. НА НАРУЖНОЙ, НИТИ КРИВОЙ УКЛАДЫВАЮТ

1) рельсы нормальной длины

2) рельсы нормальной длины и укороченные рельсы

3) удлиненные рельсы

4) рельсовые рубки

Тест 2 Группа__________   студент________________________________

Вариант 6

- ВОГНУТОСТЬ ПОДОШВЫ РЕЛЬСА

  - допускается	2) не допускается

- ИЗНОС РЕЛЬСА ПОРАЗДЕЛЯЮТ НА

1) боковой  		2)вертикальный

3) приведенный  	4)коррозию подошвы

Установить соответствие

- МАРКА СКРЕПЛЕНИЯ 			ТИП СКРЕПЛЕНИЯ

  - КБ-65				А) костыльное

  - ЖБР-65Ш				Б) анкерное

  - АРС-4				Г) клеммно-болтовое

  - Д0					Д) шурупно-дюбельное

_______________________________________________________________

- ширина колеи более 1548 мм

  - допускается 	2) не допускается

- ДЛИНА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛ

1) 2,75 м 	2) 2,70 м 	3) 1520 мм	4) 3,00 м

- ОПОРНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ ПОД СКРЕПЛЕНИЯ

  - имеют наклон внутрь колеи

  - имеют наклон наружу колеи

  - не имеют наклона

- БАЛЛАСТНАЯ ПРИЗМА МОЖЕТ БЫТЬ

1) однослойной		2) двухслойной

3) трехслойной 		3) многослойной

8. ШИРИНА КОЛЕИ – ЭТО РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ

1) осями рельсов

2) внутренними вертикальными гранями головок рельсов

3) внешними вертикальными гранями головок рельсов

4) внешними вертикальными гранями подошв рельсов

9. ПО УСЛОВИЯМ ТЕМПЕРАТУРНОЙ РАБОТЫ РЕЛЬСЫ ПОДРАЗДЕЛЯЮТ НА

1) длинные  		2)  сверхдлинные	3) плети

4) короткие 		5) сверхкороткие

10. СТЫКИ СОДЕРЖАТ

1) в разбежку	 		2) в раздвижку

3) по наугольнику		4) по треугольнику

11. ВПИСЫВАНИЕ ЭКИПАЖЕЙ В КРИВЫЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СООТНОШЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ СИЛ НАЗЫВАЕТСЯ

1) свободное		2) заклиненное		3) хордовое

4) перекосное		5) несвободное	6) перекрестное

12. ВОЗВЫШЕНИЕ НАРУЖНОГО РЕЛЬСА В КРИВЫХ УСТРАИВАЮТ ДЛЯ

1) компенсации центробежного ускорения

2) компенсации центростремительного ускорения

3) уменьшения бокового износа наружного рельса

4) уменьшения бокового износа внутреннего рельса

5) обеспечения комфорта пассажиров

6) одинакового нагружения обоих рельсов

7) улучшения видимости сигнальных знаков

13. В ФОРМУЛЕ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ВОЗВЫШЕНИЯ НАРУЖНОГО РЕЛЬСА В КРИВЫХ  ПАРАМЕТР 12,5 ОЗНАЧАЕТ

1) возвышение наружного рельса

2) скорость грузовых поездов

3) скорость пассажирских поездов

4) коэффициент приведения размерностей

5) учет допускаемого непогашенного ускорения грузовых поездов

6) учет допускаемого непогашенного ускорения пассажирских поездов

7) нагрузку на ось

8) приведенный износ наружного рельса

9) радиус кривой

14. ПЕРЕХОДНЫЕ КРИВЫЕ РАЗБИВАЮТ ПО

1) параболе		2) гиперболе		3) циклоиде

4) гипоциклоиде	5) эвольвенте		6) радиоидальной спирали

15. МЕЖДУПУТЬЕ НА ПЕРЕГОНЕ НА ДВУХПУТНЫХ УЧАСТКАХ РАВНО

1) 4100 мм	2) 8000 мм	3) 10000 мм	4) 3600 мм

5) 5100 мм 	6) 1520 мм	7) 2750 мм	8) 4300 мм

16. В НАРУЖНОЙ НИТИ КРИВОЙ УКЛАДЫВАЮТ

1) рельсы нормальной длины

2) рельсы нормальной длины и укороченные рельсы

3) удлиненные рельсы

4) рельсовые рубки

Тест 2 Группа__________   студент________________________________

# Вариант 7

- СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА РЕЛЬСА Р65

1) 6 м		2) 12 м		3) 25 м

- ПРИВЕДЕННЫЙ ИЗНОС ЭТО

  - вертикальный плюс половина бокового

  - боковой плюс половина вертикального

  - вертикальный плюс боковой

- ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СКРЕПЛЕНИЯ для деревянных шпал ПОДРАЗДЕЛЯЮТ НА

1) раздельные 		2) нераздельные	3) смешанные

4) стыковые		5) анкерные

- ширина колеи МЕНЕЕ 1512 мм

1) допускается		2) не допускается

- ДЛИНА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ

1) 2,75 м 	2) 2,70 м	3) 1520 мм	4) 3,00 м

6. рельсы на шпалах устанавливают

1) вертикально		2) с наклоном внутрь колеи

3) с наклоном наружу колеи

7. МАТЕРИАЛ БАЛЛАСТНОГО СЛОЯ

1) песок		2) гравий		3) щебень 	4) брусчатка

5) песчано-гравийная смесь		6) асфальтобетон

## 8. ДОПУСК НА ШИРИНУ КОЛЕИ

1)	+8 -4 см	2) +8 -4 мм	3) +6 -4 мм

4)	+12 -8 мм	5) +28 -8 мм

9. ПО УСЛОВИЯМ ТЕМПЕРАТУРНОЙ РАБОТЫ В КОРОТКИХРЕЛЬСАХ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЗАЗОР В СТЫКЕ

1)	достаточен		2) недостаточен

## 10. КОНСТРУКТИВНЫЙ СТЫКОВОЙ ЗАЗОР В РЕЛЬСАХ Р65

1)	11 мм	2) 22 мм	3) 25 мм 	4) 65 мм

11. ВПИСЫВАНИЕ ЭКИПАЖЕЙ В КРИВЫЕ ПО ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ СООТНОШЕНИЯМ НАЗЫВАЕТСЯ

1) свободное		2) заклиненное		3) хордовое

4) перекосное		5) несвободное	6) перекрестное

12. ДОПУСКАЕМОЕ НЕПОГАШЕННОЕ УСКОРЕНИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ, ПОЕЗДОВ

1) 0,7 м/с2	2) 0,3 м/с2	3) -0,3 м/с2	4) 0,3 м/с2

5) 0,7 м/с2	6)0,8g		7) 0,7g		8) 0,3g

13. В ФОРМУЛЕ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ВОЗВЫШЕНИЯ НАРУЖНОГО РЕЛЬСА В КРИВЫХ  ПАРАМЕТР VMAX  ОЗНАЧАЕТ

1)	возвышение наружного рельса

2)	скорость грузовых поездов

3)	скорость пассажирских поездов

4)	коэффициент приведения размерностей

5)	учет допускаемого непогашенного ускорения грузовых поездов

6)	учет допускаемого непогашенного ускорения пассажирских поездов

7)	нагрузку на ось

8)	грузонапряженность

9)	приведенный износ наружного рельса

10)	радиус кривой

## 14. ПЕРЕХОДНЫЕ КРИВЫЕ РАЗБИВАЮТ ПО

1)	параболе

2)	гиперболе

3)	циклоиде

4)	гипоциклоиде

5)	эвольвенте

6)	радиоидальной спирали

# 15.  МЕЖДУПУТЬЕ  НА СТАНЦИИ РАВНО

1)	4100 мм		2) 8000 мм

3)	10000 мм		4) не менее 4800 мм

5)	3600 мм		6) 5100 мм

7)	1520 мм		8) 2750 мм

9)	4300 мм

## 16. НА ВНУТРЕННЕЙ НИТИ КРИВОЙ УКЛАДЫВАЮТ

1) рельсы нормальной длины

2) рельсы нормальной длины и укороченные рельсы

3) удлиненные рельсы

4) рельсовые рубки

Тест 2 Группа__________   студент________________________________

Вариант 8

1. СТАНДАРТНОЕ УКОРОЧЕНИЕ РЕЛЬСОВ ДЛИНОЙ 25 М

1) 50 мм	2) 100 мм	3) 80 мм	4) 160 мм

2. при лубрикации рельсов в кривых

1) боковой износ уменьшается

2) боковой износ увеличивается

3) боковой износ не изменяется

3. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СКРЕПЛЕНИЯ для железобетонных шпал ПОДРАЗДЕЛЯЮТ НА

1) раздельные 		2) нераздельные

3) смешанные  		4) стыковые		5) анкерные

4. ШИРИНА КОЛЕИ РОССИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

1) 1435 мм	2) 1606 мм	3) 1524 мм	4) 1520 мм

5. ШАГ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛИНЫ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ

1) 0,25 м  	2) 1 м		3) 0,5 м		4) 0,05 м

6. НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ ПОДУКЛОНКА СОЗДАЕТСЯ ЗА СЧЕТ

1) подкладки	2) шпалы	3) прокладки	4) накладки

7. ОТКОС БАЛЛАСТНОЙ ПРИЗМЫ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ УКЛОН

1) 1:2		2) 1:1,5  	3) 1:3		4) 1:2,5

8. ШИРИНА КОЛЕИ – ЭТО РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ

1) осями рельсов

2) внутренними вертикальными гранями головок рельсов

3) внешними вертикальными гранями головок рельсов

4) внешними вертикальными гранями подошв рельсов

9. ПО УСЛОВИЯМ ТЕМПЕРАТУРНОЙ РАБОТЫ В ДЛИННЫХ РЕЛЬСАХ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЗАЗОР В СТЫКЕ

1) достаточен		2) недостаточен

10. ОТВЕРСТИЯ В НАКЛАДКАХ

1) цилиндрические	2) овальные	3) овальные чередуются с цилиндрическими

11. СВОБОДНОЕ ВПИСЫВАНИЕ ЭКИПАЖЕЙ В КРИВЫЕ

1) необходимо обеспечивать		2) не допускается

12. МАКСИМАЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА ВОЗВЫШЕНИЯ НАРУЖНОГО РЕЛЬСА В КРИВЫХ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ДОРОГАХ

1) 120 мм		2) 1520 мм		3) 150 мм

4) не ограничена	5) 180 мм

13. В ФОРМУЛЕ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ВОЗВЫШЕНИЯ НАРУЖНОГО РЕЛЬСА В КРИВЫХ  ПАРАМЕТР  R ОЗНАЧАЕТ

1) возвышение наружного рельса

2) скорость грузовых поездов

3) скорость пассажирских поездов

4) коэффициент приведения размерностей

5) учет допускаемого непогашенного ускорения грузовых поездов

6) учет допускаемого непогашенного ускорения пассажирских поездов

7) нагрузку на ось

8) грузонапряженность

9) приведенный износ наружного рельса

10) радиус кривой

14. ПЕРЕХОДНЫЕ КРИВЫЕ РАЗБИВАЮТ ПО

1) параболе		2) гиперболе		3) циклоиде

4) гипоциклоиде	5) эвольвенте		6) радиоидальной спирали

15. МЕЖДУПУТЬЕ НА СТАНЦИИ ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ГЛАВНЫХ ПУТЕЙ КРАЙНИМИ РАВНО

1) 4100 мм			2) 8000 мм		3) 10000 мм

4) не менее 4800 мм		5) 3600 мм		6) 5100 мм

7) 1520 мм			8) 2750 мм		9) 4300 мм

16. НА НАРУЖНОЙ, НИТИ КРИВОЙ УКЛАДЫВАЮТ

1) рельсы нормальной длины

2) рельсы нормальной длины и укороченные рельсы

3) удлиненные рельсы

4) рельсовые рубки

Тест 2 Группа__________   студент________________________________

Вариант 9

1. К ТЕРМОУПРОЧНЕННЫМ РЕЛЬСАМ ОТНОСЯТСЯ РЕЛЬСЫ ГРУППЫ

1) Н		2) Т1  		3) Т2  		4) В

2. рельсы служат для

1) формирования колеи

2) передачи нагрузки от колес на подрельсовое основание

3) соединения шпал

3. Установить соответствие

МАРКА СКРЕПЛЕНИЯ 		ВИД СКРЕПЛЕНИЯ

1) КБ-65				А) нераздельное

2) ЖБР-65				Б) анкерное

3) АРС-4				В) раздельное

4) Д0				Г) смешанное

4. ширина колеи более 1548 мм

1) допускается			2) не допускается

5. МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ ДЛЯ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ

1) 5,5 м		2) 3,0 м		3) 2,75 м	4) 5,0 м		6) 6,5 м

6. НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛАХ ПОДУКЛОНКА СОЗДАЕТСЯ ЗА СЧЕТ

1) подкладки		2) шпалы	3) прокладки	4) накладки

7. МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА БАЛЛАСТНОГО СЛОЯ ПОД ШПАЛОЙ

1) 20 см	2) 25 см  	3) 30 см	4) 35 см	5) 50 см

8. ДОПУСК НА ШИРИНУ КОЛЕИ

1) +8 -4 см	2) +8 -4 мм  	3) +6 -4 мм

4) +12 -8 мм	5) +28 -8 мм

9. ПО УСЛОВИЯМ ТЕМПЕРАТУРНОЙ РАБОТЫ В РЕЛЬСОВЫХ ПЛЕТЯХТЕМПЕРАТУРНО-НЕПОДВИЖНЫЙ УЧАСТОК

1) имеется		2) отсутствует

10. ПО КОЛИЧЕСТВУ ОТВЕРСТИЙ НАКЛАДКИ ДЛЯ РЕЛЬСОВ Р65 БЫВАЮТ

1) двухдырные		2) трехдырные		3) четырехдырные

4) шестидырные   	5) восьмидырные	6) многодырные

11. ЗАКЛИНЕННОЕ ВПИСЫВАНИЕ ЭКИПАЖЕЙ В КРИВЫЕ

1) допускается			2) не допускается

12. ДОПУСКАЕМОЕ НЕПОГАШЕННОЕ УСКОРЕНИЕ ДЛЯ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ

1) 0,7 м/с2	2) 0,3 м/с2	3) -0,3 м/с2	4) 0,3 м/с2

5) 0,7 м/с2	6) 0,8g	7) 0,7g		8) 0,3g

13. В ФОРМУЛЕ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ВОЗВЫШЕНИЯ НАРУЖНОГО РЕЛЬСА В КРИВЫХ  ПАРАМЕТР 12,5 ОЗНАЧАЕТ

1) возвышение наружного рельса

2) скорость грузовых поездов

3) скорость пассажирских поездов

4) коэффициент приведения размерностей

5) учет допускаемого непогашенного ускорения грузовых поездов

6) учет допускаемого непогашенного ускорения пассажирских поездов

7) нагрузку на ось

8) грузонапряженность

9) приведенный износ наружного рельса

10) радиус кривой

14. ПЕРЕХОДНЫЕ КРИВЫЕ РАЗБИВАЮТ ПО

1) параболе	2) гиперболе	3) циклоиде

4) гипоциклоиде	5) эвольвенте	6) радиоидальной спирали

15. МЕЖДУПУТЬЕ В МЕСТАХ ПЕРЕГРУЗКИ ГРУЗОВ НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЗ ВАГОНА В ВАГОН РАВНО

1) 4100 мм	2) 8000 мм	3) 10000 мм	4) не менее 4800 мм

5) 3600 мм	6) 5100 мм	7) 1520 мм	8) 2750 мм	9) 4300 мм

16. НА ВНУТРЕННЕЙ НИТИ КРИВОЙ УКЛАДЫВАЮТ

1) рельсы нормальной длины

2) рельсы нормальной длины и укороченные рельсы

3) удлиненные рельсы

4) рельсовые рубки

Тест2 Группа__________   студент_________________________________

Вариант 10

1. ОБОЗНАЧЕНИЕ МАРКИ РЕЛЬСА ВКЛЮЧАЕТ

1) длину	2) погонный вес	3) высоту	4) ширину

2. ПРИВЕДЕННЫЙ ИЗНОС ЭТО

1) вертикальный плюс половина бокового

2) боковой плюс половина вертикального

3) вертикальный плюс боковой

3. Установить соответствие

МАРКА СКРЕПЛЕНИЯ 		ВИД СКРЕПЛЕНИЯ

1) КБ-65				А) нераздельное

2) ЖБР-65				Б) анкерное

3) Д0					В) раздельное

4) АРС-4				Г) смешанное

4. ширина колеи МЕНЕЕ 1512 мм

1) допускается			2) не допускается

5. МИНИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ ДЛЯ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ

1) 5,5 м		2) 3,0 м		3) 2,75 м	4) 5,0 м		6) 6,5 м

6. РЕЛЬСОВЫЕ СТЫКИ УСТРАИВАЮТ

1) на весу		2) на сдвоенных шпалах

2) на шпале		3) на сближенных шпалах

7. МИНИМАЛЬНОЕ ПЛЕЧО БАЛЛАСТНОЙ ПРИЗМЫ

1) 15 см		2) 20 см	3) 25 см

4) 30 см		5) 35 см	6) 45 см

8. ШИРИНА КОЛЕИ – ЭТО РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ

1) осями рельсов

2) внутренними вертикальными гранями головок рельсов

3) внешними вертикальными гранями головок рельсов

4) внешними вертикальными гранями подошв рельсов

9. ПО УСЛОВИЯМ ТЕМПЕРАТУРНОЙ РАБОТЫ В ДЛИННЫХ РЕЛЬСАХ ТЕМПЕРАТУРНО-НЕПОДВИЖНЫЙ УЧАСТОК

1) имеется		2) отсутствует

10 ОТВЕРСТИЯ В РЕЛЬСАХ

1) цилиндрические		2) овальные

3) овальные чередуются с цилиндрическими

11. ВПИСЫВАНИЕ ЭКИПАЖЕЙ В КРИВЫЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СООТНОШЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ СИЛ НАЗЫВАЕТСЯ

1) свободное		2) заклиненное		3) хордовое

4) перекосное		5) несвободное	6) перекрестное

12. ВОЗВЫШЕНИЕ НАРУЖНОГО РЕЛЬСА В КРИВЫХ УСТРАИВАЮТ ДЛЯ

1) компенсации центробежного ускорения

2) компенсации центростремительного ускорения

3) уменьшения бокового износа наружного рельса

4) уменьшения бокового износа внутреннего рельса

5) обеспечения комфорта пассажиров

6) одинакового нагружения обоих рельсов

7) улучшения видимости сигнальных знаков

13. В ФОРМУЛЕ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ВОЗВЫШЕНИЯ НАРУЖНОГО РЕЛЬСА В КРИВЫХ  ПАРАМЕТР  115 ОЗНАЧАЕТ

1) возвышение наружного рельса

2) скорость грузовых поездов

3) скорость пассажирских поездов

4) коэффициент приведения размерностей

5) учет допускаемого непогашенного ускорения грузовых поездов

6) учет допускаемого непогашенного ускорения пассажирских поездов

7) нагрузку на ось

8) грузонапряженность

9) приведенный износ наружного рельса

10) радиус кривой

14. ПЕРЕХОДНЫЕ КРИВЫЕ РАЗБИВАЮТ ПО

1) параболе	2) гиперболе	3) циклоиде

4) гипоциклоиде	5) эвольвенте	6) радиоидальной спирали

15. МЕЖДУПУТЬЕ НА ПЕРЕГОНЕ НА ДВУХПУТНЫХ УЧАСТКАХ РАВНО

1) 4100 мм	2) 8000 мм	3) 10000 мм	4) не менее 4800 мм

5) 3600 мм	6) 5100 мм	7) 1520 мм	8) 2750 мм	9) 4300 мм

16. НА НАРУЖНОЙ, НИТИ КРИВОЙ УКЛАДЫВАЮТ

1) рельсы нормальной длины

2) рельсы нормальной длины и укороченные рельсы

3) удлиненные рельсы

4) рельсовые рубки