Примерный перечень вопросов к устному опросу по дисциплине «Механика грунтов, основания и фундаменты»

Нужно ответить на 2 вопроса.

- Перечислите показатели состава грунта.

- Плотность грунта. Методы определения для различных грунтов.

- Какие показатели грунта определяются расчетом?

- Что такое влажность грунта, и как она определяется?

- Какое расстояние между осями забивных свай наиболее рационально?

- С какой целью заглубляют шпунт ниже дна котлована?

- Что такое «отрицательное трение»  по стволу свай?

- Перечислите нормативные документы по основаниям и фундаментам.

- Классификация глинистых грунтов по ГОСТ 25100-2020.

- Что такое компрессионная кривая и как по ней определяется коэффициент сжимаемости  «а»?

- Какие основные виды фундаментов применяют в мостостроении?

- Чем определяется глубина расположения подошвы низкого и высокого свайного ростверка?

- Типы опускных колодцев по способу погружения. Какие существуют методы по облегчению погружения опускных колодцев?

- Для чего применяют тиксотропный глинистый раствор при сооружении          «стены в грунте»?

- Природа сил трения и сцепления в грунтах.

Приложение 2

Примерный перечень вопросов для итогового контроля по дисциплине в семестре 5

- Предмет механики грунтов. Основные задачи этой дисциплины.

- Плотность частиц грунта. Диапазон изменения этого показателя для грунтов различных типов. Факторы, определяющие величину этого показателя. Метод определения.

- Показатели плотности сложения грунтов и расчетные формулы для их определения.

- Пределы пластичности глинистых грунтов. Чему они соответствуют, от чего зависят. Методы определения.

- Соотношения Генки по связи деформаций и напряжений элементарного объема грунта.

- Сжатие в условиях ограниченных поперечных деформаций грунта.

- Жесткие глинистые грунты. Особенности их сопротивления сдвигу и с чем они связаны. Формульная зависимость и вид графика.

- Принципы, положенные в решение задачи Буссинеска.

- Приближенный способ определения z от нагрузки, приложенной к площадке ограниченных размеров.

- Бытовое (природное) давление грунта. Построение эпюры бытового давления.

- Первая критическая нагрузка по Н.П. Пузыревскому.

- Вторая критическая нагрузка и ее смысл в рамках анализа фаз работы основания Н.М. Герсевановым.

- Каким образом при оценке активного давления на подпорную стенку учитывается распределенная пригрузка на верховой засыпке?

- Оценка устойчивости откоса методом круглоцилиндрических поверхностей скольжения.

- Определение осадки сооружения по методу послойного суммирования.

Приложение 3

Примерный перечень вопросов для итогового контроля по дисциплине в семестре 6

- Понятие «Основание» и «Фундамент». Основные виды оснований и фундаментов.

- Подбор размеров подошвы фундамента мелкого заложения.

- Расчет осадки фундамента мелкого заложения методом послойного

суммирования. Допустимые осадки.

- Методы ограждения и крепления котлованов на суше. Область применения

закладного крепления.

- Конструкция и технология возведения металлического шпунтового ограждения.

- Технология возведения фундамента мелкого заложения в пределах акватории.

- Способы сооружения «стены в грунте».

- Показать конструкции набивных свай.

- Выбор типа и размеров свайных элементов.

- Определение несущей способности свай аналитическим методом.

- Расчет свай по несущей способности грунта основания.

- Классификация песчаных грунтов по ГОСТ 25100-2020.

- Поверхностное уплотнение грунтов.

- Фундаменты на  просадочных грунтах.

- Расчет фундаментов на вечномерзлых грунтах.

Тест № 1

Песок, содержащий > 50 % частиц крупнее 0,5 мм, называют:

- гравелистым         - крупным         - средней крупности         - мелким

Тест № 2

Глинистый грунт, имеющий число пластичности Ip > 17, называют:

- супесью                - суглинком          - глиной

Тест № 3

Глинистый грунт, имеющий показатель текучести IL < 1, находится в состоянии:

- твердом                - пластичном        - текучем

Тест № 4

Отношение массы частиц грунта к его объему называют:

- плотностью грунта     - плотностью частиц грунта      - плотностью сухого грунта

Тест № 5

Классификацию песчаного грунта по плотности дают по:

- пористости       - коэффициенту пористости     - индексу плотности

Тест № 6

Гранулометрический состав песчаного грунта определяют методом:

- пипеточным      - ареометрическим      - ситовым

Тест № 7

Гранулометрический состав глинистого грунта определяют методом:

- пипеточным      - ситовым       - «режущего кольца»

Тест № 8

Прочностью грунта называют его сопротивление действию напряжений:

- сжимающих     - растягивающих      - касательных

Тест № 9

График  е = f ( Р )  называют:

- диаграммой сжатия     - графиком сопротивления сдвигу

- компрессионной зависимостью

Тест № 10

Общая деформация грунта состоит из составляющей:

- упругой     - пластической     - упругой и пластической

Тест № 11

Прочностные показатели грунта определяют на:

- сдвиговом приборе    - стабилометре    - сдвиговом приборе и стабилометре