Блок 1. Состав, строение и физические свойства грунтов (вопросы 1–15)

- Что понимается под термином «грунт» в строительном проектировании?

- Назовите три фазы (компоненты) грунта и кратко охарактеризуйте их роль.

- Перечислите основные физические характеристики грунта (плотность, влажность и др.) и поясните их физический смысл.

- Как определяют плотность грунта в полевых и лабораторных условиях?

- Что такое плотность сухого грунта и как её рассчитывают через плотность и влажность?

- Дайте определение коэффициента пористости и пористости; в чём разница между этими понятиями?

- Как степень влажности характеризует состояние грунта и по какой формуле её рассчитывают?

- Опишите классификацию грунтов по ГОСТ 25100: какие основные классы и типы выделяют?

- Чем отличаются песчаные и глинистые грунты по гранулометрическому составу и поведению под нагрузкой?

- Что характеризует число пластичности и как по нему классифицируют глинистые грунты?

- Как определяют показатель текучести и для чего он нужен в расчётах?

- Что такое оптимальная влажность и максимальная плотность грунта при уплотнении?

- Как гранулометрический состав влияет на строительные свойства грунта?

- Объясните понятие структурной прочности грунта и условия её нарушения.

- Какие факторы влияют на изменчивость физических свойств грунта на строительной площадке?

Блок 2. Фильтрационные свойства и движение воды в грунтах (вопросы 16–25)

- Сформулируйте закон фильтрации Дарси и поясните физический смысл коэффициента фильтрации.

- От чего зависит коэффициент фильтрации песка и глины; приведите типичные диапазоны значений.

- Что такое гидравлический градиент и как он связан с движением подземных вод?

- Как рассчитывают расход фильтрационного потока через грунтовый массив?

- В чём опасность суффозии и при каких условиях она развивается?

- Что такое барражный эффект и как он проявляется при строительстве котлованов?

- Как учитывают влияние подземных вод при расчёте напряжений в грунте?

- Что означает термин «нейтральное давление» (поровое давление) и как оно влияет на эффективные напряжения?

- Приведите примеры мероприятий по водопонижению на строительной площадке.

- Как фильтрация влияет на устойчивость откосов и склонов?

Блок 3. Напряжённое состояние грунтового массива (вопросы 26–35)

- Как распределяются напряжения от собственного веса грунта в однородном и слоистом массивах?

- Сформулируйте задачу Буссинеска и поясните её практическое значение.

- Как рассчитать вертикальные напряжения в точке от сосредоточенной силы?

- В чём суть метода угловых точек и для каких нагрузок он применяется?

- Как строят эпюру распределения напряжений по глубине под прямоугольной площадкой?

- Что такое контактные напряжения под подошвой фундамента и от чего зависит их распределение?

- Как влияет жёсткость фундамента на распределение контактных давлений?

- Поясните понятие «сжимаемая толща» и как определяют её нижнюю границу.

- Какие факторы определяют затухание напряжений с глубиной?

- Как неоднородность слоёв грунта влияет на распределение напряжений?

Блок 4. Деформируемость грунтов и расчёт осадок (вопросы 36–45)

- Опишите фазы напряжённо-деформированного состояния грунта при нагружении штампом.

- Что отражает компрессионная кривая и как по ней определяют модуль деформации?

- В чём разница между коэффициентом сжимаемости и модулем деформации грунта?

- Изложите суть метода послойного суммирования для расчёта осадки основания.

- Как учитывают неоднородность грунтов при расчёте осадки?

- Что такое «вторичная консолидация» и в каких грунтах она наиболее выражена?

- Опишите теорию фильтрационной консолидации Терцаги и её основные допущения.

- Как прогнозируют развитие осадки во времени для глинистых грунтов?

- Какие факторы приводят к неравномерным осадкам фундаментов и чем это опасно?

- Приведите нормативные требования к предельным деформациям оснований по СП 22.13330.

Блок 5. Прочность грунтов и несущая способность оснований (вопросы 46–55)

- Сформулируйте закон прочности Кулона — Мора и поясните смысл его параметров.

- Как определяют угол внутреннего трения и удельное сцепление по результатам сдвиговых испытаний?

- Постройте круг Мора для заданного напряжённого состояния и определите условие предельного равновесия.

- Что такое начальное и предельное критическое давление на основание?

- Опишите формы разрушения основания (выпирание, сдвиг, провал) и условия их возникновения.

- Как рассчитывают несущую способность основания ленточного фундамента по СП 22.13330?

- Учитывают ли в расчётах несущей способности наклон нагрузки и эксцентриситет? Как именно?

- Как влияют слабые прослойки и неоднородность на несущую способность?

- Что такое коэффициент условий работы и коэффициент надёжности в расчётах оснований?

- При каких условиях требуется усиление основания или изменение конструктивных решений?

Блок 6. Устойчивость откосов и давление грунта на ограждения (вопросы 56–65)

- Какие силы действуют на призму обрушения откоса и как формулируют условие устойчивости?

- Изложите суть метода круглоцилиндрических поверхностей скольжения.

- Как учитывают фильтрационные силы при оценке устойчивости водонасыщенного откоса?

- Что такое коэффициент запаса устойчивости и какие значения считаются допустимыми?

- Приведите примеры конструктивных мероприятий для повышения устойчивости откосов.

- Чем отличается активное, пассивное и давление покоя грунта на подпорную стенку?

- Как рассчитывают активное давление сыпучего грунта по теории Кулона?

- Как корректируют расчёт давления при наличии нагрузки на поверхности или наклона задней грани стены?

- Как проверяют устойчивость подпорной стены против опрокидывания и сдвига?

- В каких случаях применяют анкерные крепления и распорные системы в котлованах?

Блок 7. Лабораторные и полевые методы испытаний (вопросы 66–75)

- Опишите схему и порядок проведения компрессионных испытаний грунта.

- Как по компрессионной кривой определяют коэффициент сжимаемости и модуль деформации?

- В чём особенности сдвиговых испытаний в одноплоскостном приборе?

- Для чего применяют трехосное сжатие и какие характеристики получают из этих испытаний?

- Расскажите о методике штамповых испытаний и переходе от модуля деформации штампа к расчётному модулю.

- В чём преимущества и ограничения статического и динамического зондирования?

- Как интерпретируют результаты прессиометрических испытаний?

- Объясните порядок перехода от нормативных к расчётным характеристикам грунта по ГОСТ 20522.

- Как оценивают изменчивость характеристик грунта и достоверность результатов изысканий?

- Приведите примеры типичных ошибок при отборе проб и проведении испытаний.

Блок 8. Особые грунты и специфические условия (вопросы 76–85)

- Что такое просадочные грунты и как учитывают просадочность при проектировании?

- Опишите поведение набухающих грунтов при увлажнении и методы их учёта.

- Чем опасны пучинистые грунты для фундаментов мелкого заложения?

- Какие особенности проектирования учитывают на слабых водонасыщенных грунтах (илы, торфы)?

- Как ведут себя мёрзлые грунты при оттаивании и какие меры применяют для стабилизации?

- Приведите примеры методов улучшения свойств грунтов (уплотнение, закрепление, дренаж).

- Что такое глубинное уплотнение и в каких случаях его применяют?

- Опишите инъекционные методы закрепления грунтов и области их применения.

- Как учитывают сейсмические воздействия при оценке устойчивости оснований и откосов?

- Какие дополнительные требования предъявляют к основаниям на подрабатываемых и карстовых территориях?

Блок 9. Расчётные модели и численные методы (вопросы 86–95)

- В чём отличие линейной модели грунта (линейно-деформируемое полупространство) от нелинейных моделей?

- Какие параметры грунта необходимы для упругопластических моделей (например, модель Мора — Кулона)?

- Поясните назначение и особенности метода конечных элементов (МКЭ) в механике грунтов.

- Приведите примеры специализированного ПО для геотехнических расчётов (PLAXIS, ZSoil, Midas и др.).

- Как верифицируют и калибруют расчётные модели по данным изысканий и испытаний?

- Что такое чувствительность модели и как её оценивают в геотехнических расчётах?

- Какие критерии используют для проверки результатов численного моделирования?

- В чём преимущества и недостатки аналитических и численных методов для типовых задач механики грунтов?

- Как учитывают пространственную неоднородность свойств грунта в расчётных моделях?

- Опишите порядок подготовки расчётной схемы для численного анализа основания.

Блок 10. Нормативные требования и практические аспекты проектирования (вопросы 96–100)

- Какие основные положения СП 22.13330 регламентируют расчёты оснований по деформациям и несущей способности?

- Как обосновывают выбор глубины заложения и размеров подошвы фундамента с позиций механики грунтов?

- Приведите перечень исходных данных, необходимых для геотехнического расчёта основания.

- Как оформляют результаты геотехнических расчётов и какие документы входят в состав отчётности?

- Сформулируйте рекомендации по мониторингу деформаций оснований в процессе строительства и эксплуатации.