Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

текущего контроля по дисциплине(модулю)

«Основания и фундаменты»

Примеры тестовых заданий

по дисциплине «Основания и фундаменты»

1. Из какого количества фаз состоит грунт?

а) одной;

б) трех;

в) четырех.

2. Что такое плотность грунта?

а) отношение массы к объему;

б) масса грунта.

3. Чему равна плотность твердых частиц (песка)?

а) 1,5;

б) 2,0;

в) 2,5.

4. Что нужно знать для определения пористости грунта?

а) плотность твердых частиц и скелета;

б) объем и массу;

в) влажность.

5. По какому показателю оценивается состояние глинистых грунтов?

а) нижний предел текучести;

б) верхний предел текучести;

в) показатель текучести.

6. По каким показателям оценивается деформативность грунта?

а) прочность на сжатие и изгиб;

б) коэффициент сжимаемости;

в) коэффициент пористости.

7. Показатель сопротивления сдвига?

а) угол внутреннего трения;

б) прочность на сдвиг;

8. Как определяется напряжение в грунте от нагрузки?

а) по нагрузке и относительной глубине;

б) с помощью коэффициента.

9. Какой грунт увеличивается в объеме при замерзании?

а) песок;

б) глина;

в) супеси.

10. По каким показателям определяется прочность глинистых грунтов?

а) по плотности;

б) по коэффициенту пористости;

в) по показателю пластичности.

11. Основные факторы, влияющие на глубину заложения фундамента.

а) вода;

б) масса сооружения;

в) глубина промерзания.

12. Что такое слабые грунты?

а) показатель текучести 0;

б) показатель текучести 0,4;

в) показатель текучести 0,6.

13. Какие грунты нельзя использовать под фундаменты опор?

а) с показателем текучести 0;

б) с показателем текучести 0,6.

14. Какая минимальная глубина заложения фундаментов под колонны?

а) 1 м;

б) 1,5 м;

в) 2 м.

15. На какую величину следует округлять размеры фундамента?

а) 1 см;

б) 10 см;

в) 20 см.

16. Что является основным условием расчета фундамента?

а) давление под фундаментом больше сопротивления грунта;

б) давление меньше сопротивления грунта.

17. Какая должна быть разница между давлением под подошвой фундамента и сопротивлением грунта при проектировании фундаментов?

а) 50%;

б) 20%;

в) 15%.

18. Чему равна глубина заделки колонны в стакан?

а) ширина + 50 мм;

б) ширина + 150 мм;

в) ширина + 100 мм.

19. Чему равна минимальная толщина дна стакана?

а) 50 мм;

б) 100 мм;

в) 200 мм.

20. Как определяется высота ступеньки фундамента под колонну?

а) произвольно;

б) расчетом;

в) по таблице.

21. Каковы основные принципы возведения фундаментов на вечно мерзлых грунтах?

а) принцип сохранения мерзлого состояния и принцип приспособления;

б) принцип оттаивания и искусственного размораживания.

22. Что такое модуль деформации грунта?

а) отношение прочности к усадке;

б) отношение усадки к объему;

в) отношение коэффициента, учитывающего отсутствие поперченной деформации к относительной сжимаемости.

23. Сколько существует типов моделей в механике грунтов для расчета напряжений?

а) одна;

б) две;

в) три.

24. Как определяется напряжение грунта от собственного веса?

а) по сцеплению;

б) по углу внутреннего трения;

в) по весу столба грунта.

25. Чему равен коэффициент устойчивости стены?

а) 1,5;

б) 1,2;

в) 1.

# ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ»

1. Основные типы фундаментов. Технико – экономические факторы, определяющие выбор типа фундамента.

2. Конструкции фундаментов мелкого заложения.

3. Определение глубины заложения фундаментов.

4. Определение основных размеров жестких фундаментов при действии центральной нагрузке.

5. Определение основных размеров жестких фундаментов при действии внецентренней нагрузки.

6. Определение нормальных напряжений в грунтовом основании от действия внешней нагрузки прямоугольной формы в плане.

7. Определение нормальных напряжений в производственной точке грунтового основания от действия внешней нагрузки прямоугольной формы в плане методом угловых точек.

8. Определение нормальных напряжений от собственного веса грунта в однородном или слоистом основании и при наличии грунтовых вод.

9. Расчет осадок оснований методом послойного суммирования.

10. Расчет крена сооружения.

11. Основные положения проектирования гибких фундаментов. Метод местных и метод общих деформаций.

12. Виды конструкций и классификация свай по работе в грунте. Типы свайных фундаментов.

13. Сваи – стойки, определение несущей способности сваи – стойки, по СНиП.

14. Различные методы определения расчетного сопротивления одиночной висячей сваи по грунту.

15. Метод определения расчетного сопротивления одиночной висячей сваи по грунту по таблицам СНиП (практический метод).

16. Проектирование центрально и внецентрально нагруженных свайных фундаментов с низким ростверком. Расчет и конструирование свайных ростверков.

17. Расчет свайных фундаментов как условно-массивных по предельным состояниям.

18. Условия и особенности работы свай – оболочек, тонкостенных железобетонных оболочек, буровых опор, опускных колодцев.

19. Сваи-оболочки. Массивные опускные колодцы.

20. Устройство песчаных и гравелистых подушек. Метод расчета.

21. Механические методы улучшения грунтов основания.

22. Методы закрепления слабых грунтов; химический, электрохимический и термический.

23. Фундаменты в сейсмических районах.

24. Фундаменты на сильно – сжимаемых, просадочных и набухающих грунтах.

25. Фундаменты на вечномерзлых грунтах.

26. Два принципа строительства фундаментов на вечномерзлых грунтах.

27. Усиление оснований и фундаментов при ремонте и реконструкции зданий и сооружений.

28. Основные типы ограждения котлованов и их расчет.

29. Методы водопонижения при устройстве фундаментов.