Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Ситилогистика»

Примерный перечень Вопросов для устного опроса на практических занятиях

1. Перечислите основные функции и задачи ситилогистики

2. Объясните связь ситилогистики и зеленой логистики

3. Расскажите о траспортных проблемах мегополиса

4. Какие методы обследования пассажиропотоков используюся на городском транспорте.

5  Перечислите показатели качества обслуживания пассажиров на городском транспорте.

6. Охарактеризуйте информационые системы городского транспорта.

7. Что входит в причинно-следственный комплекс факторов, определяющих величину пассажиропотоков

8.  Какие факторы влияют на подвижность населения?

9.Назначение и основные функции ТПУ

10. Каковы составляющие сити-логистики?

11.Какие новые виды транспорта начинают использовать в городах?

- Что понимают под территориальной увязанностью маршрутной системы?

- Охарактеризуйте системы поставок в рамках грузовой ситилогистики.

- Объясните понятия «Интеллектуальные транспортные системы» и «Умный город»

- В чем проявляются  особенности создания терминальных комплексов для обслуживания грузопотоков.

Примерный перечень вопросов к зачету

Задачи к зачету.

Задача 1.  Пассажир следует к ближайшему остановочному пункту автобуса со скоростью 4 км/ч. Коэффициент непрямолинейности подхода 1,4,  средняя длина перегона 0,44 км, плотность маршрутной сети 2,2 км/ км2. Определить затраты времени на пеший подход к остановке.

.

Задача 2.  На маршруте протяженностью 15 км работают 12 автобусов, время оборота составляет 60 мин, суммарные простои на конечных остановках 5 мин, коэффициент сменяемости равен 5. Как изменятся затраты времени пассажиров на передвижение при увеличении эксплуатационной скорости  на 3 км/ч ?

Задача 3.

Как изменятся средние затраты времени на  передвижение пассажира, если на маршруте протяженностью 12 км заменить 8 городских автобусов большого класса на 6 автобусов

особо большого класса?  Средняя  эксплуатационная скорость на маршруте 15 км/ч.

.

Вопросы к зачету

1.Задачи и объекты ситилогистики.

2.Структура информационной системы городского пассажирского транспорта.

3.Методы исследования пассажиропотоков и их классификация.

4.Показатели качества обслуживания пассажиров на городском транспорте.

5. Показатели работы городского пассажирского транспорта и формулы их расчета.

6. Транспортно-пересадочные узлы – понятие, классификация, принципы построения.

7. Назначение и основные функции ТПУ.

7. Грузовая ситилогистика.

8. Зарубежный опыт организации ситилогистики.

9. Система «умный город» и ситилогистика.

10.Связь ситилогистики и «зеленой логистики».

11. Многоуровневые модели грузовых перевозок.

12. Координация и консолидация грузоотправителей.

13. Интеллектуальные транспортные системы (ИТР).

14. Моделирование маршрутной транспортной сети города.

15. Особенности и принципы управления пассажирскими перевозками.

16. Стратегия развития ИТР в России.

17. Отечественный и зарубежный опыт функционирования ТПУ.

18. Управление качеством обслуживания пассажиров и посетителей транспортно-пересадочного узла.

19. Городские грузовые терминалы.

20. Специфические проблемы грузовой ситилогистики.

Примерный перечень заданий на Практических занятиях.

По приведенным  данным (табл. 1, 2) выполнить анализ пассажирских перевозок. Сделать выводы.

Таблица 1

Вместимость различных групп автобусов, чел.

| Группа | Габариты, длина, м |  | Городские |  |  | Пригородные |  |  | Междугородные экскурсионные Туристические Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для сидения | Для стояния | всего | Для сидения | Для стояния | всего |  |
| I |  | Менее 5 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 |
| II |  | 6-7.5 | 18-22 | 10-15 | 28-37 | 20-25 | 5 | 25-30 | 20-25 |
| III |  | 8-9.5 | 20-25 | 30-35 | 50-60 | 25-35 | 10 | 35-45 | 25-35 |
| IV |  | 10-15 | 25-35 | 55-75 | 80-110 | 35-40 | 15 | 50-55 | 35-40 |
| V |  | Более 16.5 | 35-45 | Более 85 | Более 120 | - | - | - | - |

Таблица 2

Изменение подвижности  населения в зависимости от величины города

| Показатель | Население города, тыс.чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 250-500 | 500-1000 | Больше 1000 |
| Подвижность населения (число передвижений на 1 жит. в год) | 600-900 | 700-1000 | 1100-1300 |
| Удельный вес передвижений, % |  |  |  |
| трудовые | 18-20 | 18-20 | 18-22 |
| культурно-бытовые | 34-37 | 35-38 | 37-41 |
| возвратные домой | 45-46 | 44-45 | 43-44 |
| Средний коэффициент пользования транспортом по целям передвижения |  |  |  |
| трудовые | 0.43-0.45 | 0.55-0.64 | 0.67-0.74 |
| культурно-бытовые | 0.34-0.40 | 0.35-0.39 | 0.42-0.50 |
| возвратные домой | 0.35-0.45 | 0.34-0.50 | 0.47-0.49 |

# Примерный перечень кейсов

# Кейс. Формирование маршрутной сети города и выбор видов транспорта пассажирской системы города.

Экономико-математические методы планирования нашли применение и в планировании работы автобусного транспорта. В основе решения задачи по выбору схемы автобусных маршрутов лежат математические методы комбинаторного анализа.

Сущность задачи выбора схемы автобусных маршрутов. Имеется транспортная сеть - улицы города, по которым возможно движение автобусов. Заданы крупные пункты зарождения и погашения пассажиропотоков - узлы и соединяющие иx участки улиц - звенья транспортной сети. Известно время следования автобусов по каждому звену транспортной сети. Установлены размеры пассажиропотоков между узлами заданной транспортной сети и типы автобусов, обслуживающие намечаемые линии, и их характеристики.

Требуется определить такую схему автобусных маршрутов, чтобы суммарные затраты времени всеми пассажирами на ожидание, проезд и пересадки были минимальными. При этом на решение могут быть наложены следующие ограничения: использование вместимости автобусов должно быть не ниже заданного коэффициента; интервал между отправлениями автобусов не может превышать заданной величины, различной для различных линий; протяженность маршрута должна быть не меньше минимальной и не больше максимальной длины, которая заранее задается; маршруты не должны начинаться и заканчиваться в тех узлах, которые не могут быть использованы для организации конечных пунктов маршрутов, и другие ограничения, вытекающие из местных условий каждого конкретного города.  Исходя из указанной формулировки задачи выбора схемы автобусных маршрутов в городах для ее решения необходимы следующие основные исходные данные.

1. Карта города с транспортной сетью, состоящей из пунктов зарождения и погашения пассажиропотоков и улиц, соединяющих эти пункты, по которым возможно движение автобусов.

Под пунктами зарождения и погашения пассажиропотоков обычно понимаются транспортные микрорайоны города. При разбивке города на микрорайоны в первую очередь используются естественные и искусственные рубежи (реки, железнодорожные линии и т. п.). Транспортные магистрали при этом по возможности должны быть осями симметрии микрорайона. Площадь района назначается в пределах 250—350 га, что обеспечивает подход пассажиров к остановочным пунктам не более чем 700 м. Поэтому при решении данной задачи

принимается, что пешие переходы от и до остановки  зависят не от маршрутов, а от разветвленности транспортной сети. В связи с этим общие затраты времени пассажирами на пешие передвижения принимаются постоянными, независимыми от схемы маршрутов, и поэтому в расчетах по выбору схемы маршрутов не учитываются. На транспортной сети указываются длина каждого ее участка и время следования автобуса по этим участкам.

2. Размеры пассажиропотоков между всеми пунктами (микрорайонами) города, которые определяются на основе анкетного обследования пассажиропотоков, при этом в каждой анкете указывается, откуда и куда (адрес или место начала и окончания передвижения) следует пассажир, что позволяет при обработке анкет определить соответствующие микрорайоны начала и окончания поездок пассажиров. Наиболее целесообразно маршрутную схему разрабатывать на основе трудовых и других поездок в утренние часы «пик» в зимнее время. Таким образом, и обследование должно проводиться в указанное время. Вместо сплошного анкетного обследования можно проводить выборочное анкетное обследование пассажиропотоков, что может значительно сократить его трудоемкость. Для обработки материалов анкетного обследования можно использовать электронно-вычислительную технику.

3. Используемая вместимость единицы подвижного состава с учетом заданного коэффициента наполнения, обеспечивающего предоставление пассажирам необходимых удобств поездки.

4. Время, затрачиваемое одним пассажиром на пересадки в каждом пункте.

5. Максимальные (и в некоторых случаях минимальные) интервалы движения автобусов.

6. Минимальный коэффициент использования вместимости автобусов по всей сети маршрутов в целом, обеспечивающий определенное эффективное использование имеющегося или планируемого парка автобусов.

Если необходимо учитывать дополнительные ограничения при расчете схемы автобусных маршрутов, о которых говорилось выше, то необходимы соответствующие исходные данные о возможной минимальной и максимальной протяженности маршрута и др.

Число возможных вариантов построения схемы маршрутов выражается очень большой величиной. Наилучшее решение находится где-то между двумя крайними вариантами.

Все микрорайоны связываются непосредственно между собой прямыми маршрутами,  и  тогда  при  поездках  все пересадки будут полностью исключены и  при  этом  количество  маршрутов  будет  наибольшее  и  их  число  будет m = [(n — 1) n] : 2, где n — число микрорайонов.

Так, если имеется 30 районов, то максимальное количество маршрутов может составить 435. Однако при большом числе автобусных маршрутов пассажиропотоки, приходящиеся на каждый из них, будут мелкими и при условии заданного использования вместимости автобусов последние будут двигаться на линии с большими интервалами, что вызовет потери времени пассажиров на ожидание автобусов на остановках.

Другим крайним вариантом при простейшем линейном расположении микрорайонов является вариант, когда маршруты назначаются только между соседними микрорайонами, и их число будет m = n — 1, т. е. при 30 микрорайонах таких маршрутов будет 29. Однако при этом будут иметь место максимально возможное число пересадок пассажиров и соответствующее этому затраты их времени на пересадки.

Таким образом, необходимо выбрать определенную комбинацию прямых и участковых маршрутов, которая обеспечивала бы минимальные суммарные затраты времени пассажиров на поездки. Общее количество таких комбинаций в этой задаче равно 2(n-1)n - 1, т. е. является очень большим. При больших значениях n расчет всех вариантов невозможен. Метод комбинаторного анализа с направленным отбором вариантов позволяет путем расчета лишь части вариантов найти наилучший из них.

Методику расчета схемы автобусных маршрутов в городах рассмотрим на условном, несколько упрощенном примере. Упрощение состоит в том, что в примере не учитываются все возможные ограничения, которые могут быть в реальных условиях того или иного города, однако основные из них в данном примере заданы.

Транспортная сеть рассматриваемого примера представлена на рис. 1.

Рис. 1. Транспортная модель города

Цифры в кружках обозначают номера пунктов (центров микрорайонов); цифры в середине участков сети указывают время движения автобусов по данному участку в минутах, а цифры в скобках длину участка в километрах.

Корреспонденция пассажиропотоков в расчётный период «пик», принятый в данном примере равным 1 ч, представлена в табл. 1. Эта таблица составляется на основе обработки данных по обследованию пассажиропотоков. В таблице в первом столбце указаны пункты откуда, а впервой строке куда едут пассажиры.

Таблица 1

| Откуда | Куда |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | — | 200 | 60 | 70 | 56 | 120 | 70 | 210 |
| 2 | 220 | — | 300 | 350 | 20 | 130 | 250 | 190 |
| 3 | 60 | 56 | — | 240 | 540 | 105 | 30 | 110 |
| 4 | 20 | 350 | 80 | — | 60 | 10 | 360 | 30 |
| 5 | 70 | 40 | 600 | 46 | — | 150 | 80 | 20 |
| 6 | 45 | 85 | 90 | 50 | 60 | — | 100 | 40 |
| 7 | 180 | 235 | 100 | 520 | 90 | 250 | — | 85 |
| 8 | 335 | 185 | 25 | 64 | 40 | 100 | 70 | — |

Все маршруты обслуживаются одним типом автобусов, вместимость каждого из которых с учетом коэффициента наполнения составляет 40 чел. Максимальный интервал между отправлениями автобусов задан равным l max = 12 мин. Время движения между пунктами в обе стороны принято равным, хотя в общем случае оно может быть различным.

Время, затрачиваемое одним пассажиром на пересадку в каждом пункте, следующее (мин):

| N пункта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время пересадки | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 |

Задание: Разработать  маршрутную схему движения городского транспорта в несколько этапов.

Этап I. Определение кратчайших (по времени) путей между пунктами (микрорайонами).

Этап II. Установление исходной маршрутной схемы

Этап III. Проверка участковых маршрутов на соответствие заданному интервалу движения.

Этап IV. Расчет целесообразности назначения дополнительных сквозных маршрутов.

# Этап V. Проверка полученной схемы автобусных маршрутов на заданный коэффициент использования вместимости автобусов.

Задача 1.  Дана схема размещения пунктов потребления, положение центра снабжения А, а также расстояния между пунктами потребления и их потребность (рисунок 1). Грузоподъемность автомобиля равна 2 т, стоимость перевозки 250 р./т·км. Скорость движения автомобиля 40 км/ч. Время погрузочно-разгрузочных работ в каждом пункте 0,5 ч. Требуется разработать кольцевой маршрут объезда потребителей.

- кг

| Б | 10 |  | 300 кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 3 | В |  |
| 11 | А |  | 7 |  |
|  | 5 |  | 10 |  |
| Д |  |  |  |  |
| 550 кг | 7 |  | Г |  |
|  |  |  | 700 кг |  |

Рисунок 1 – Схема размещения пунктов потребления

Задача 2. Расчет потребности в грузовом  транспорте для внутригородских перевозок.

Необходимо перевести 200 т груза. Автомобили работают на маятниковом маршруте с обратным холостым пробегом. Грузоподъемность автомобиля 4 т; расстояние гружёной поездки равно расстоянию порожней поездки и равно 15 км; коэффициент использования грузоподъемности 0,8; время простоя под погрузкой и разгрузкой 30 мин; техническая скорость перемещения 35 км/ ч; время работы автомобиля на маршруте 8,5 ч. Определить необходимое количество транспортных средств

Примерный Перечень тестовых вопросов.

Тест 1

1) Ситилогистика -

1) это комплекс логистических решений, действий, процессов, нацеленных на оптимизацию управленческих решений администрации, материальных потоков, транспортных средств, людей, знаний, энергии, финансов, информация в рамках подсистем города и его инфраструктуры.

2) рационализация материальных и социальных потоков в городе.

3) это комплекс решений нацеленных на оптимизацию перевозок грузов и пассажиров, гармонизацию местных правил их перевозки и развитие инфраструктуры в условиях большого кол-ва частных автомобилей.

4) оптимальное управление дискретными и непрерывными потоками в производстве товаров и услуг.

2) К сфере деятельности ситилогистики не относится:

1) торговля

2) передвижение грузов

3) передвижение ресурсов

4) производство

3) Концепция построения логистической системы в производстве (операционном менеджменте), снабжении и распределении, основанная на синхронизации процессов доставки материальных ресурсов и готовой продукции в необходимых количествах к тому времени, когда звенья логистической системы в них нуждаются, с целью минимизации затрат, связанных с созданием запасов. Речь идет о:

1) Концепция "точно в срок"

2) Концепция "стройного производства"

3) Концепции "реагирования на спрос"

4) Концепции "цена качество"

4) Подготовительный для выполнения транспортной работы пробег, вызванный необходимостью подачи автомобилей к месту работы из гаража в пункт погрузки и из пункта выгрузки в гараж – это:

1) общий пробег

2) холостой пробег

3) нулевой пробег

4) производственный пробег

5) ТККГ включает в себя:

1 ) Транспортная сеть

2) Подвижной состав

3) Государственные муниципальные органы управления на транспорте (комитеты, департаменты по транспорту)

4) Все вышеперечисленное

6) Какой признак не относится к классификации городского транспорта ''по назначению''

1) пассажирский

2) грузовой

3) рельсовый

4) специальный

7) Расстояние, пройденное автомобилем при подаче такси от места высадки пассажиров до места новой посадки – это

1) общий

2) холостой пробег

3) нулевой пробег

4) производственный

8) число перемещенных пассажиров на всех видах городского транспорта приходящегося на одного жителя в год (с учетом приезжих и пригородных пассажиров и с пересадками) – это

1) Транспортная подвижность

2) Потенциальная подвижность

3) Реализуемая подвижность

4) Учетная транспортная подвижность

9) Число передвижений, соответствующих запросу населения, который определяется биологической и общественной потребностью, а также историческим укладом и культурными потребностями - это

1) Транспортная подвижность

2) Потенциальная подвижность

3) Реализуемая подвижность

4) Учетная транспортная подвижность

10) Число передвижения в ед времени (на год, сутки, час) всеми группами населения участвующих в передвижении, отнесенных к числу жителей, проживающих в данных административных границах - это

1) Транспортная подвижность

2) Общая подвижность

3) Абсолютная подвижность

4) Реализуемая подвижность

11) Согласно пространственной характеристике выделяют группы передвижений:

1) концентрированная по направлениям

2) по мощности пассажирских потоков

3) равномерно разделенная по территории района

4) Все вышеперечисленное

12) Основными факторами формирования маршрутной сети являются –

1) Направления, распределение по территории обслуживаемого района

2) Площадь обслуживаемого района

3) Мощность пассажирских потоков.

4) Количество используемого транспорта

13) К задачам логистической системы управления пассажирскими перевозками не относится:

1) стационарные

2) аналитические

3) информационные

4) специальные

14) По длительности охвата периода методы обследований пассажиропотоков бывают:

1) временные и постоянные

2) систематические и разовые

3) линейные и цикличные

4) нет верного варианта

15) К видам обследования пассажиропотоков и их распределения не относятся:

1) анкетные

2) косвенные

3) отчетно-статистические

4) сплошные

16) Что не включает в себя обследование пассажирских и транспортных потоков в населенном пункте

1) обследование расселения жителей относительно мест приложения труда

2) обследование интенсивности движения всех видов транспорта на наиболее загруженных магистралях и транспортных узлах

3) обследование скоростей движения автотранспортных средств в часы интенсивного движения и в часы спада

4) Все варианты являются верными

17) Процесс перемещения пассажиров, включающий продажу билетов, формирование пассажиропотоков, посадку и высадку пассажиров и подачу транспортных средств.

1) Транспортный процесс

2) Транспортная подвижность

3) Мощность пассажирских потоков

4) Учетная транспортная подвижность

18) Совокупность операций, при движении транспортного средства от начального пункта маршрута до конечного - это

1) Цикл транспортного процесса

2) Рейс

3) Пробег

4) Транспортный процесс

19) Законченный комплекс операций, необходимый для доставки пассажиров – это

1) Цикл транспортного процесса

2) Транспортный процесс

3) Рейс

4) Пробег

20) Диспетчерская задача логистической системы управления пассажирскими перевозками включает:

1) справочное обеспечение, управление пассажиропотоками и контроль перевозок

2) организация продажи билетов, отдыха и питания

3) анализ, оперативное управление, контроль и принятие решения

4) осуществление городских, пригородных, междугородних и международных перевозок

21).К транспорту общего пользования относят (множественный выбор):

а) городской транспорт;

б) конвейерный транспорт;

в) транспортно-экспедиционная компания;

г) складской погрузчик.

22). Транспорт не общего пользования (множественный выбор):

а) является составной частью производственных предприятий и складов;

б) оказывает услуги внешним организациям;

в) не оказывает услуг внешним организациям.

23). Рациональная организация перевозки приводит (множественный выбор):

а) к уменьшению отрицательных воздействий на окружающую среду;

б) к снижению общих затрат на логистику;

в) к уменьшению длительности цикла обслуживания заказчиков;

г) к увеличению общих затрат предприятия.

24). Выберите вид несуществующего маятникового маршрута:

а) С обратным холостым пробегом

б) С обратным полностью груженым пробегом

в) Без обратного пробега

25). Кольцевой маршрут - это:

а) Последовательный развоз продукции без возврата на склад

б) Последовательный объезд пунктов по замкнутому кругу

в) Многократный повтор пробега а/м между двумя конечными пунктам