Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ АКУСТИКИ»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на два вопроса, приведённых в билете, из нижеприведённого списка.

Примерный перечень вопросов

- Звуковые колебания. Частотный диапазон колебаний, звуковое давление и колебательная скорость, интенсивность (сила) звука и ее связь с давлением и колебательной скоростью, а также с акустическим сопротивлением среды.

- Звуковая мощность источника звука, направленность излучения и фактор направленности. Сферический и цилиндрический источники звука, как примеры излучателей нулевого и первого порядков.

- Акустические характеристики звука: высота тона, тембр, акустические гармоники и акустические спектры (дискретные, сплошные, комбинированные).

- Октава, третьоктава, среднегеометрическая частота. Принятый для анализа звуков частотный интервал (в октавах).

- Субъективизм слуха человека: границы частотного диапазона звуков, тонкость слуха, динамические границы слышимости. Психофизический закон ВЕБЕРА-Фехнера.

- Децибельная шкала и ее построение. Уровни силы звука и уровни звукового давления, децибельная шкала слышимости.

- Кривые равной громкости. Сложение уровней силы звука.

- Процесс реверберации звука. Зависимость времени реверберации от звукопоглощения и объема зала.

- Формулы Сэбина и Эйринга. Оптимальное время реверберации и факторы его определяющие. Расчет времени реверберации и его корректировка.

- Акустика помещений. Диффузное и зеркальное отражения звука, условия, определяющие их, Отражение звука от плоских, выпуклых и вогнутых поверхностей и их влияние на акустику зала.

- Эхо различных видов Фокусирование звуковой энергии. Построение мнимых источников звука.

- Лучевой метод анализа распространения звука в помещении. Критический интервал запаздывания звуков и факторы на него влияющие.  Проектирование акустики зрительного зала.

- Собственные частоты помещения и их зависимость от формы помещения, акустический спектр помещения. Выбор наклона поверхности пола зрительного зала.

- Влияние формы поверхности потолка на акустику зрительного зала. Современные формы потолков залов различного назначения.

- Основные требования к выбору формы зала в плане. Диффузность звукового поля и меры по увеличению рассеяния звуковой энергии в зале.

- Процесс звукопоглощения. Коэффициент звукопоглощения. Применение звукопоглощающих материалов и звукопоглощающих конструкций. Виды звукопоглощающих конструкций (ЗПК).

- Способы измерения коэффициента звукопоглощения. Звукопоглощающие пористые (волокнистые) материалы (ЗПМ).

- Частотная характеристика слоистых звукопоглощающих конструкций с использованием волокнистых материалов и влияние на нее толщины слоя поглотителя и его объемной массы.

- Размещение пористого материала на относе от стенки, достоинства этого приема. Достоинства и недостатки ЗПМ и ЗПК. Панельные резонансные звукопоглощающие конструкции и их использование.

- Основные параметры, определяющие собственную частоту панельной конструкции.

- Резонатор Гельмгольца, особенности поглощения звука в нем. Собственная частота. Группы резонаторов, цепочки резонаторов. Достоинства и недостатки.

- Объемные звукопоглотители, их конструкции, акустические особенности поглощения звука в них. Применение, достоинства и недостатки.

- Шум, его особенности, двоякий характер действия шума на человека. Шумы, их классификация, уровни звукового давления, эквивалентный уровень шума, предельно-допустимый уровень шума, допустимый уровень шума, их нормирование.

- Звукоизоляция. Основные пути передачи шума в изолируемые помещения. Шумы воздушные, ударные и корпусные (структурные). Коэффициент звукоизоляции и звукоизолирующая способность ограждений воздушному шуму.

- Зависимость звукоизоляции воздушного шума однослойными ограждениями от частоты и массы, размеров, упругости панелей, эффекта волнового совпадения. Возможные пути исправления этих недостатков.

- Многослойные звукоизолирующие конструкции.  Собственная и фактическая звукоизоляция и способы сближения ее значений.

- Индекс изоляции воздушного шума. Влияние на звукоизоляцию воздушного шума ограждений, содержащих элементы с меньшими значениями звукоизоляции, чем основная конструкция: проемы, щели, отверстия, окна, двери и т.д.

- Ударный шум и влияние на его снижение под перекрытием, площади ограждения, упругих свойств, плотности и т.д. Приведенный уровень ударного шума Индекс изоляции ударного шума.

- Способы улучшения звукоизоляции ударного шума междуэтажных перекрытий. Конструкции полов плавающего типа.

- Подвесные акустические потолки. Рулонные материалы и их применение.