Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Технология и механизация железнодорожного строительства»

Для аттестации нужно ответить на 2 вопроса.

- Какие основные принципы организации современного железнодорожного строительства? (Индустриализация, поточность, унификация, типизация, стандартизация сооружений и конструкций.)

- На какие виды делятся работы по строительству железной дороги по характеру их распределения по трассе? (Сосредоточенные и распределённые. Приведите примеры каждого вида.)

- Из каких трёх периодов состоит общий комплекс работ по постройке железной дороги? (Подготовительный, основной, заключительный. Охарактеризуйте каждый этап.)

- Какие работы включает комплекс по сооружению земляного полотна? (Возведение насыпей и разработка выемок, укрепление земляного полотна, устройство водоотводных и регуляционных сооружений и др..)

- К каким работам относятся возведение малых, средних и больших мостов, водопропускных труб, путепроводов, тоннелей, подпорных стен? (К работам по возведению искусственных сооружений.)

- Из каких элементов состоит верхнее строение пути (ВСП)? (Рельсы, шпалы, рельсовые скрепления, балластный слой.)

- Какие материалы применяются для изготовления шпал? (Дерево и железобетон. Опишите особенности каждого вида.)

- Что такое «золотое звено» в контексте строительства железных дорог? (Участок, который соединяет две части строящейся магистрали, проложенные навстречу друг другу. Приведите исторический пример использования этого термина.)

- Какие машины используются для укладки и разборки железнодорожного пути звеньями рельсошпальной решётки? (Например, железнодорожный укладочный кран КЖУ-571.)

- Для чего предназначена машина ВПО-3000? (Для механизированного выполнения комплекса путевых работ: дозировки балласта, выправочной подъёмки пути, уплотнения балластной призмы и отделки отремонтированного пути за один проход.)

- Какие геосинтетические материалы применяются в железнодорожном строительстве и для каких целей? (Геотекстиль — для армирования и предотвращения смешивания слоёв грунта; георешётки — для укрепления насыпи и увеличения несущей способности грунта; геомембраны — для защиты от влаги; геосетки — для улучшения распределения нагрузок и предотвращения размыва грунта.)

- Какие технологии используются для строительства высокоскоростных магистралей (ВСМ)? (Например, монолитные фундаментные плиты, железобетонные рельсовые плиты с интегрированным упругим слоем, лазерная геодезическая система для высокой точности позиционирования.)

- Какие инновационные решения применяются для контактной сети ВСМ? (Например, провода из бронзы вместо меди, увеличенное сечение проводов, полая стрелка марки 1/25 для плавного съезда на боковой путь.)

- Какие системы используются для мониторинга состояния железнодорожных тоннелей и предотвращения обвалов? (Системы скально-обвальной сигнализации, комплексы для контроля жизнедеятельности объектов инженерных сооружений.)

- Какие технологии применяются для ремонта и усиления железнодорожных путей? (Например, скоростная очистка щебёночного балласта, формирование послойно-уплотнённых защитных подбалластных слоёв, объёмно-уплотнённая балластная призма.)

- Какие машины используются для выправки, подбивки и стабилизации железнодорожного пути? (Например, выправочно-подбивочно-рихтовочные машины, электробалластёры, путеподъёмники.)

- Какие этапы включает процесс строительства железнодорожных путей необщего пользования? (Подготовительные работы, проектные работы, строительные работы, ввод в эксплуатацию.)

- Какие требования предъявляются к материалам путевого строительства? (Соответствие ГОСТ, длительный срок службы, устойчивость к изменениям температуры и влажности.)

- Какие цифровые технологии применяются в современном железнодорожном строительстве и эксплуатации? (Промышленный интернет вещей (IIoT), Big Data, интеллектуальные управляющие системы, системы технического зрения (СТЗ).)

- Какие факторы необходимо учитывать при проектировании железных дорог? (Рельеф, климат, уровень грунтовых вод, расположение населённых пунктов и предприятий, обеспечивающих поставки материалов.)