Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной

аттестации по дисциплине (модулю) «Цифровая схемотехника. Практические аспекты»

Зачет

Инструкция для выполнения заданий закрытого типа:

- на выполнение теста обучающемуся дается 15 минут;

- каждый обучающийся решает 6 тестовых заданий, выбранных из базы  тестовых заданий;

- при ответе на каждое задание обучающийся должен выбрать один или все  правильные ответы, согласно указанию, перед каждым тестовым заданием;

- тестирование может проводиться с использованием тестов на бумажном  носителе;

- критерии оценивания: зачтено – 4 и более правильных ответов, незачтено – 3 и менее правильных ответов.

Инструкция для выполнения заданий открытого типа:

- каждому обучающемуся выдается два задания открытого типа на бумажном  носителе;

- время на подготовку развернутого ответа на полученные задания – 15-20 минут;

- развернутый ответ по каждому заданию обучающийся озвучивает  преподавателю в процессе своего ответа;

- критерии оценивания:

«зачтено» - обучающийся глубоко и прочно усвоил материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически его излагает, не затрудняется с ответами, или обучающийся хорошо знает материал, грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, может правильно применять теоретические положения, или обучающийся усвоил основной материал, но допускает неточности и испытывает затруднения в выполнении заданий;

«не зачтено» - обучающийся не показал знания по изучаемому материалу.

Семестр изучения: 6 (Зачет)

Компетенция:

ПК-6 - Способность выполнять работы и управлять работами по разработке архитектур и прототипов информационных систем.

Результаты обучения:

Знает:

- архитектуру и логические элементы ПЛИС (LUT, триггер, блок памяти, DSP-блок);

- основы синтеза и временного анализа;

- типовые интерфейсы и способы их реализации.

Умеет:

- писать модули на Verilog/VHDL для комбинационных и последовательностных схем;

- создавать тестбенчи Verilog/VHDL и проводить симуляцию;

- синтезировать проект и загружать его в ПЛИС.

Владеет:

- средой разработки Quartus / Vivado;

- методами отладки с помощью встроенного логического анализатора (SignalTap / ChipScope).

Перечень заданий закрытого типа

Текст задания

1. Что означает аббревиатура LUT применительно к архитектуре ПЛИС? а) Logical Unified Table б) Look-Up Table в) Logic Unit Time г) Least Upper Time

2. Какой тип триггера является основным для построения регистров и счётчиков в большинстве ПЛИС? а) D-триггер б) T-триггер в) JK-триггер г) RS-триггер

3. Какое ключевое слово в Verilog описывает блок, выполняющийся всегда (непрерывно) для комбинационной логики? а) initial б) always в) assign г) generate

4. Какой метод кодирования состояний конечного автомата обычно требует больше всего триггеров, но упрощает логику переходов? а) двоичное (binary) б) one-hot в) серый код (Gray) г) код Джонсона

5. Какой инструмент используется для внутренней отладки сигналов в ПЛИС без вывода на внешние ножки? а) JTAG-программатор б) встроенный логический анализатор (SignalTap / ChipScope) в) внешний осциллограф г) компилятор синтеза

6. Для чего служит директива timescale 1ns/1ps в Verilog? а) задаёт тактовую частоту синтеза б) определяет разрешение и единицу времени для симуляции в) устанавливает задержку распространения вентиля г) задаёт временной интервал перезагрузки ПЛИС

7. Какая логическая единица ПЛИС чаще всего используется для реализации арифметических операций с умножением? а) блок распределённой памяти б) DSP-блок (умножитель-аккумулятор) в) PLL г) блок конфигурации CRAM

8. Какой тип памяти обычно используется для реализации FIFO внутри ПЛИС? а) только внешняя DRAM б) флэш-память в) встроенные блоки RAM (BRAM) или распределённая RAM г) жёсткий диск

9. При описании конечного автомата на Verilog в одном always блоке по фронту тактового сигнала обычно описывают: а) только переходы между состояниями и выходы по модели Мили б) только регистр состояния (переключение состояний) в) только комбинационную логику переходов г) генерацию тактовой частоты

10. Какая основная проблема возникает при прямом подключении кнопки к тактовому входу ПЛИС? а) слишком большой ток б) дребезг контактов (bouncing) в) низкое входное сопротивление г) несовместимость напряжений

11. Какой оператор в Verilog используется для описания параллельных неблокирующих присваиваний внутри последовательностного блока? а) = б) <= в) == г) &

12. Что обозначает параметр «размерность» в LUT (например, 4-LUT)? а) количество выходов б) количество входов в) количество тактов задержки г) площадь кристалла

13. Какая конструкция Verilog обязательна для описания тестбенча? а) модуль без портов ввода-вывода б) использование $display в) описание тактового генератора г) все перечисленные

14. Какой тип сигнала в Verilog может хранить значение между присваиваниями внутри процесса always? а) wire б) reg в) input г) parameter

15. Какая из следующих схем является последовательностной? а) дешифратор б) мультиплексор в) сдвиговый регистр г) сумматор без обратной связи

16. Для чего используется файл с расширением .sof в Quartus Prime? а) для симуляции б) для конфигурации ПЛИС через JTAG (SRAM-образ) в) для программирования энергонезависимой памяти г) для временного анализа

17. Как называется явление, когда выходной сигнал комбинационной схемы меняется несколько раз из-за разной задержки путей? а) метастабильность б) гонки (race condition) в) паразитный импульс (glitch) г) джиттер

18. В каком файле обычно описываются назначения выводов ПЛИС на физические ножки? а) .v или .vhd б) .qsf (Quartus) или .xdc (Vivado) в) .sof г) .rpt

19. Что такое конвейеризация (pipelining) в цифровых схемах? а) увеличение тактовой частоты за счёт вставки регистров между комбинационными блоками б) последовательное соединение нескольких ПЛИС в) уменьшение числа триггеров г) способ упаковки проекта

20. Какой из интерфейсов является асинхронным последовательным (старт-стопным)? а) SPI б) I2C в) UART г) JTAG

Перечень заданий открытого типа

Текст задания

1. Как расшифровывается аббревиатура ПЛИС (русская) и FPGA (английская)?

2. Назовите хотя бы две популярные САПР для проектирования устройств на ПЛИС.

3. Что такое тестбенч (testbench) в контексте верификации проектов ПЛИС?

4. Запишите на Verilog описание простого D-триггера с положительным фронтом и асинхронным сбросом (сброс активным низким уровнем).

5. В чём основное различие между моделями конечных автоматов Мили и Мура?

6. Для чего в ПЛИС используется блок PLL (Phase-Locked Loop)?

7. Назовите два способа описания комбинационной логики на Verilog (уровни абстракции).

8. Что означает ошибка синтеза «Timing constraint not met»?

9. Как устранить дребезг контактов механической кнопки в проекте на ПЛИС (назовите хотя бы два метода)?

10. Какие ресурсы ПЛИС используются для построения сдвигового регистра большой разрядности (например, 1000 бит)?

11. Какая основная функция блока always @(posedge clk) в Verilog?

12. Напишите на Verilog однобитный полный сумматор (full adder) с использованием assign.

13. Что такое метастабильность и когда она возникает в ПЛИС?

14. Какой оператор Verilog используется для описания приоритетной условной логики в блоке always?

15. Назовите хотя бы два типа ресурсов в ПЛИС, кроме LUT и триггеров.

16. Как в тестбенче смоделировать тактовый сигнал с периодом 20 нс?

17. Чем отличается синхронный сброс от асинхронного?

18. Зачем в проектах ПЛИС добавляют ограничения (constraints) по времени (timing constraints)?

19. Какой модуль входит в типовой проект «UART-передатчик»?

20. Что показывают отчёты «Resource Utilization» после синтеза?