Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Электрические машины и электропривод».

Тесты к промежуточной аттестации 5 семестр

Для положительной аттестации студент должен ответить на 7 вопросов из 10

- Какая эдс наводится во вращающемся проводнике

- По катушке, имеющей 20 витков, протекает ток 5А, в результате чего образуется магнитный поток 0,5 Вб. Найти потокосцепление катушки

- Проводник длиной 0,2 м перемещается в плоскости перпендикулярно магнитным силовым линиям с индукцией B=1,2 Тл со скоростью v= 0,5 м/с. Рассчитать значение эдс, наводимой в проводнике.

- Проводник длиной 0,2 м перемещается в плоскости, пересекаемой  магнитным силовым линиям с индукцией B=1,2 Тл под углом 45о по отношению к нормали к плоскости. Скорость проводника составляет  v= 0,5 м/с. Рассчитать значение эдс, наводимой в проводнике.

- Какая эдс наводится в проводниках петлевой обмотки якоря барабанного типа машины постоянного тока при его вращении?

- По катушке, имеющей 20 витков, протекает ток 25А, в результате чего образуется магнитный поток 0,8 Вб. Найти потокосцепление катушки

- Проводник длиной 0,42 м перемещается в плоскости перпендикулярно магнитным силовым линиям с индукцией B=1,5 Тл со скоростью v= 0,5 м/с. Рассчитать значение эдс, наводимой в проводнике.

- Проводник длиной 0,42 м перемещается в плоскости, пересекаемой  магнитным силовым линиям с индукцией B=1,2 Тл под углом 45о по отношению к нормали к плоскости. Скорость проводника составляет  v= 1,5 м/с. Рассчитать значение эдс, наводимой в проводнике.

- Проводник длиной 0,22 м перемещается в плоскости, пересекаемой  магнитным силовым линиям с индукцией B=1,7 Тл под углом 45о по отношению к нормали к плоскости. Скорость проводника составляет  v= 0,9 м/с. Рассчитать значение эдс, наводимой в проводнике.

- По катушке, имеющей 64 витков, протекает ток 9,5А, в результате чего образуется магнитный поток 0,2 Вб. Найти потокосцепление катушки

- Как называется обмотка машины постоянного тока, где наводится эдс

- Геометрическая  нейтраль это:

- В проводниках обмотки якоря машины постоянного тока наводится

- Полюсное деление

- Активный проводник

- Каково назначение лобовой части секции обмотки?

- Какого назначение коллектора в генераторе постоянного тока?

- Как создается магнитный поток в машине постоянного тока?

- Почему сердечник магнитного полюса и ярма якоря делается шихтованными?

- Укажите толщину листа и материал для изготовления сердечника магнитного полюса и ярма якоря

- Укажите формулу для расчета результирующей эдс, наводимой в обмотке якоря при его вращении машины постоянного тока

- Укажите формулу для расчета элетромагнитного момента машины постоянного тока

- Укажите формулу для расчета электромагнитной мощности машины постоянного тока

- Укажите формулу для расчета конструктивной постоянной машины постоянного тока

- Укажите верное соотношение между конструктивными постоянными машины постоянного тока

- Укажите формулу для расчета конструктивной постоянной машины постоянного тока

- Укажите формулу для расчета результирующей эдс, наводимой в обмотке якоря при его вращении машины постоянного тока

- Укажите формулу для расчета элетромагнитного момента машины постоянного тока

- Укажите формулу для расчета электрической  мощности машины постоянного тока

- Укажите формулу для расчета электрической  мощности машины постоянного тока

- Определите значение эдс, наводимой в обмотке якоря с числом проводников N=432 и числом пар параллельных ветвей а=p=2 машины постоянного тока при следующих условиях:

- - напряжение на клеммах U=275 B; ток в обмотке якоряIa=500A; частота вращения якоря n=590 об/мин; результирующее значение магнитного потока Ф=0,07 Вб

- Определите значение эдс, наводимой в петлевой обмотке  якоря с N=216 и числом параллельных ветвей 2а=2 машины постоянного тока при при 2р=4 и следующих условиях:

- - напряжение на клеммах U=295 B; ток в обмотке якоряIa=750A; частота вращения якоря n=720 об/мин; результирующее значение магнитного потока Ф=0,06 Вб

- Определите значение эдс, наводимой в петлевой обмотке якоря с N=144 и числом  параллельных ветвей2а=4 машины постоянного тока при следующих условиях:

- - напряжение на клеммах U=95 B; ток в обмотке якоряIa=750A; частота вращения якоря n=720 об/мин; результирующее значение магнитного потока Ф=0,06 Вб

- Определите значение эдс, наводимой в обмотке якоря с числом проводников N=256 и числом пар параллельных ветвей а=p=2 машины постоянного тока при следующих условиях:

- - напряжение на клеммах U=230 B; ток в обмотке якоряIa=500A; частота вращения якоря n=990 об/мин; результирующее значение магнитного потока Ф=0,06 Вб

- Определите значение эдс, наводимой в петлевой обмотке якоря с N=320 и числом параллельных ветвей 2а=2 машины постоянного тока при следующих условиях:

- - напряжение на клеммах U=340 B; ток в обмотке якоряIa=750A; частота вращения якоря n=840 об/мин; результирующее значение магнитного потока Ф=0,08 Вб

- Определите значение эдс, наводимой в волновой обмотке якоря с N=96 и числом  полюсов 2р=4 машины постоянного тока при следующих условиях:

- - напряжение на клеммах U=170 B; ток в обмотке якоряIa=750A; частота вращения якоря n=720 об/мин; результирующее значение магнитного потока Ф=0,08 Вб

- Определите значение эдс, наводимой в волновой обмотке якоря с N=144 и числом  пар полюсов р=3 машины постоянного тока при следующих условиях:

- - напряжение на клеммах U=300 B; ток в обмотке якоряIa=750A; частота вращения якоря n=720 об/мин; результирующее значение магнитного потока Ф=0,06 Вб

- Определите значение эдс, наводимой в обмотке якоря с числом проводников N=256 и числом пар параллельных ветвей а=p=1 машины постоянного тока при следующих условиях:

- - напряжение на клеммах U=220 B; ток в обмотке якоряIa=500A; частота вращения якоря n=900 об/мин; результирующее значение магнитного потока Ф=0,06 Вб

- Определите значение эдс, наводимой в волновой обмотке якоря с N=320 и числом полюсов 2р=6 машины постоянного тока при следующих условиях:

- - напряжение на клеммах U=300 B; ток в обмотке якоряIa=750A; частота вращения якоря n=400 об/мин; результирующее значение магнитного потока Ф=0,05 Вб

- Определите значение эдс, наводимой в волновой обмотке якоря с N=96 и числом   полюсов2р=4 машины постоянного тока при следующих условиях:

- - напряжение на клеммах U=170 B; ток в обмотке якоряIa=750A; частота вращения якоря n=520 об/мин; результирующее значение магнитного потока Ф=0,07 Вб

- Определите, какую обмотку имеет якорь машины постоянного тока с числом проводников в пазах  N=144  и числом  пар полюсов р=2  при следующих условиях:

- - эдс, наводимая в обмотке якоря 100 В, напряжение на клеммах U=96 B; ток в обмотке якоряIa=550A; частота вращения якоря n=694 об/мин; результирующее значение магнитного потока Ф=0,06 Вб

- Определите, какую обмотку имеет якорь машины постоянного тока с числом проводников в пазах  N=144  и числом  пар полюсов р=2  при следующих условиях:

- - эдс, наводимая в обмотке якоря 200 В, напряжение на клеммах U=192 B; ток в обмотке якоряIa=550A; частота вращения якоря n=694 об/мин; результирующее значение магнитного потока Ф=0,06 Вб

- Определите, какую обмотку имеет якорь машины постоянного тока с числом проводников в пазах  N=324  и числом  пар полюсов р=4  при следующих условиях:

- - эдс, наводимая в обмотке якоря 200 В, напряжение на клеммах U=190 B; ток в обмотке якоряIa=550A; частота вращения якоря n=463 об/мин; результирующее значение магнитного потока Ф=0,08 Вб

- Определите, какую обмотку имеет якорь машины постоянного тока с числом проводников в пазах  N=216  и числом  пар полюсов р=2  при следующих условиях:

- - эдс, наводимая в обмотке якоря 530 В, напряжение на клеммах U=515 B; ток в обмотке якоряIa=550A; частота вращения якоря n=463 об/мин; результирующее

- Определите, какую обмотку имеет якорь машины постоянного тока с числом проводников в пазах  N=432  и числом  пар полюсов р=4  при следующих условиях:

- - эдс, наводимая в обмотке якоря 480 В, напряжение на клеммах U=465 B; ток в обмотке якоряIa=590A; частота вращения якоря n=950 об/мин; результирующее значение магнитного потока Ф=0,07 Вб

- Определите, какую обмотку имеет якорь машины постоянного тока с числом проводников в пазах  N=124  и числом  пар полюсов р=3  при следующих условиях:

- - эдс, наводимая в обмотке якоря 108 В, ток в обмотке якоря Ia=670A; напряжение на клеммах U=100 B; частота вращения якоря n=950 об/мин; результирующее значение магнитного потока Ф=0,055 Вб

- Определите, какую обмотку имеет якорь машины постоянного тока с числом проводников в пазах  N=96  и числом  пар полюсов р=3  при следующих условиях:

- - эдс, наводимая в обмотке якоря 250 В, напряжение на клеммах U=240 B; ток в обмотке якоря Ia=590A; частота вращения якоря n=950 об/мин; результирующее значение магнитного потока Ф=0,055 Вб

- Определите, какую обмотку имеет якорь машины постоянного тока с числом проводников в пазах  N=128  и числом  пар полюсов р=3  при следующих условиях:

- - эдс, наводимая в обмотке якоря 190 В, напряжение на клеммах U=178 B;  ток в обмотке якоря Ia=590A; частота вращения якоря n=1050 об/мин; результирующее значение магнитного потока Ф=0,085 Вб

- Определите, какую обмотку имеет якорь машины постоянного тока с числом проводников в пазах  N=192  и числом  пар полюсов р=2  при следующих условиях:

- - эдс, наводимая в обмотке якоря 195 В, напряжение на клеммах U=180 B; ток в обмотке якоря Ia=390A; частота вращения якоря n=1015 об/мин; результирующее значение магнитного потока Ф=0,06 Вб

- Определите, какую обмотку имеет якорь машины постоянного тока с числом проводников в пазах  N=240  и числом  пар полюсов р=3  при следующих условиях:

- - эдс, наводимая в обмотке якоря 595 В, напряжение на клеммах U=579 B; ток в обмотке якоря Ia=430A; частота вращения якоря n=825 об/мин; результирующее значение магнитного потока Ф=0,06 Вб

- На поверхности якоря уложена двухслойная петлевая обмотка с шагами у=1, у1=6, у2=-5.Число пазов якоря Z=24. Определить число секций обмотки S

- На поверхности якоря уложена двухслойная петлевая обмотка с шагами у=1, у1=6, у2=-5.Число секций обмотки S=36. Определить число пазов на поверхности якоря Z

- На поверхности якоря уложена двухслойная петлевая обмотка с шагами у=1, у1=12, у2=-11.Число секций обмотки S=48. Определить число коллекторных пластин К якоря

- На поверхности якоря уложена двухслойная петлевая обмотка с шагами у=1, у1=8, у2=-7.Число коллекторных пластин якоря К=48. Определить число секций обмотки якоря

- На поверхности якоря уложена двухслойная петлевая обмотка с шагами у=1, у1=3, у2=-2.Число зубцов  на поверхности якоря Z=18. Определить число коллекторных пластин К якоря

- На поверхности якоря уложена двухслойная волновая обмотка с шагами у=10, у1=5 у2=5.Число секций обмотки якоря S=19. Определить число зубцов якоря S

- На поверхности якоря уложена двухслойная волновая обмотка с шагами у=12, у1=6, у2=6.Число коллекторных пластин якоря К=23. Определить число зубцов якоря

- На поверхности якоря уложена двухслойная волновая обмотка с шагами у=10, у1=5, у2=5.Число секций обмотки якоря S=29. Определить число коллекторных пластин якоря

- На поверхности якоря уложена двухслойная волновая обмотка с шагами у=10, у1=5, у2=5.Число секций обмотки якоря S=29. Определить число зубцов якоря Z

- 10. На поверхности якоря уложена двухслойная волновая обмотка с шагами у=8, у1=4, у2=4.Число коллекторных пластин якоря К=31. Определить число секций обмотки якоря S

- На поверхности якоря уложена двухслойная волновая обмотка. Число коллекторных пластин якоря К=31, число пар полюсов р=4. Определить шаги обмотки

- На поверхности якоря уложена двухслойная волновая обмотка. Число секций обмотки якоря S=29, число пар полюсов р=3. Определить шаги обмотки

- На поверхности якоря уложена двухслойная волновая обмотка. Число пазов якоря  Z=15, число пар полюсов р=2. Определить шаги обмотки

- На поверхности якоря уложена двухслойная волновая обмотка. Число  коллекторных пластин  якоря  К=17, число пар полюсов р=3. Определить шаги обмотки

- На поверхности якоря уложена двухслойная волновая обмотка. Число  секций обмотки якоря  S=23, число пар полюсов р=2. Определить шаги обмотки

- На поверхности якоря уложена двухслойная петлевая обмотка. Число секций обмотки якоря S=24, число пар полюсов р=2. Определить шаги обмотки

- На поверхности якоря уложена двухслойная петлевая обмотка. Число коллекторных пластин якоря K=36, число пар полюсов р=3. Определить шаги обмотки

- На поверхности якоря уложена двухслойная петлевая обмотка. Число зубцов якоря Z=16, число пар полюсов р=2. Определить шаги обмотки

- На поверхности якоря уложена двухслойная петлевая обмотка. Число зубцов якоря Z=28, число пар полюсов р=2. Определить шаги обмотки

- На поверхности якоря уложена двухслойная петлевая обмотка. Число зубцов якоря Z=18, число пар полюсов р=3. Определить шаги обмотки

- 1 Какие задачи решает расчет магнитной цепи машины постоянного тока?

- Что называется основным магнитным потоком машины постоянного тока Ф0?

- Как определяется коэффициент рассеяния магнитного потока?

- Укажите верное соотношение между абсолютными магнитными проводимости меди μа Cu и воздуха μа вз

- 5. Какая величина создает магнитный поток в электрической машине?

- Исходя из значения какой величины, рассчитывается значение основного магнитного потока электрической машины при номинальной частоте вращения якоря?

- Чем определяется число контуров магнитного потока в электрической машине?

- Какой материал используется для изготовления ярма статора электрической машины постоянного тока?

- Какой материал используется для изготовления ярма якоря электрической машины постоянного тока?

- Какой материал используется для изготовления сердечников полюсов электрической машины постоянного тока?

- Укажите верную зависимость для расчета значения основного магнитного потока машины

- Укажите верную зависимость между индукцией В и напряженностью Н магнитного поля

- Укажите верную зависимость для расчета магнитодвижущей силы машины постоянного тока

- Укажите верную зависимость для расчета магнитодвижущей силы холостого хода машины постоянного тока на один полюс (падение магнитного напряжения в сечении «статор – сердечник полюса» не учитывать)

- 5. Диаметр якоря четырехполюсной машины постоянного тока составляет 0,28м. Высота полюса 0,09м, ширина полюса 0,086м ширина полюсного наконечника 0,14м.

- Рассчитать коэффициент полюсного перекрытия

- 6. Диаметр якоря четырехполюсной машины постоянного тока составляет 0,42м. Высота полюса 0,10м, ширина полюса 0,07м ширина полюсного наконечника 0,105м.

- Рассчитать коэффициент полюсного перекрытия

- Укажите расчетное значение индукции в воздушном зазоре электрической машины

- Укажите расчетное значение индукции в зубцовом слое электрической машины

- Укажите расчетное значение индукции в сердечнике полюса электрической машины

- Укажите расчетное значение индукции в ярме якоря электрической машины

- 11.Укажите расчетное значение индукции в ярме статора электрической машины

- Укажите значение магнитодвижкщей силы холостого хода на один полюс четырехполюсной машины постоянного тока мощностью 270 кВт с диаметром якоря 0,28м при U=500В и Iв=550А , na=550 об/мин, если известны значения индукций в сечениях магнитопровода: Bj=1,2 Тл – ярмо статора, Bm=1,4 Тл – сердечник полюса, Вz=1,7 Тл – зубцы якоря,  Bа=1,4 Тл – ярмо якоря. В расчетах принять: высота сердечника полюса 0,09 м, воздушный зазор 4 мм, глубина паза якоря 0,03 м, длина силовых линий в ярме статора и ярме ротора lj≈la≈τ/2, ширина паза якоря равна ширине зубца якоря (падение магнитного напряжения в сечении статор-сердечник полюса не учитывать)

- Укажите значение магнитодвижкщей силы холостого хода на один полюс четырехполюсной машины постоянного тока мощностью 220 кВт с диаметром якоря 0,24м при U=600В и Iв=350А , na=790 об/мин, если известны значения индукций в сечениях магнитопровода: Bj=1,15 Тл – ярмо статора, Bm=1,35 Тл – сердечник полюса, Вz=1,6 Тл – зубцы якоря,  Bа=1,2 Тл – ярмо якоря. В расчетах принять: высота сердечника полюса 0,09 м, воздушный зазор 4 мм, глубина паза якоря 0,025 м, длина силовых линий в ярме статора и ярме ротора lj≈la≈τ/2, ширина паза якоря равна ширине зубца якоря (падение магнитного напряжения в сечении статор-сердечник полюса не учитывать)

- Укажите значение магнитодвижкщей силы холостого хода на один полюс четырехполюсной машины постоянного тока мощностью 300 кВт с диаметром якоря 0,400м при U=800В и Iв=750А , na=790 об/мин, если известны значения индукций в сечениях магнитопровода: Bj=1,2 Тл – ярмо статора, Bm=1,3 Тл – сердечник полюса, Вz=1,7 Тл – зубцы якоря,  Bа=1,2 Тл – ярмо якоря. В расчетах принять: высота сердечника полюса 0,11 м, воздушный зазор 4 мм, глубина паза якоря 0,035 м, длина силовых линий в ярме статора и ярме ротора lj≈la≈τ/2, ширина паза якоря равна ширине зубца якоря (падение магнитного напряжения в сечении статор-сердечник полюса не учитывать)

- Укажите значение магнитодвижкщей силы холостого хода на один полюс четырехполюсной машины постоянного тока мощностью 250 кВт с диаметром якоря 0,34м при U=600В и Iв=410А , na=690 об/мин, если известны значения индукций в сечениях магнитопровода: Bj=1,25 Тл – ярмо статора, Bm=1,30 Тл – сердечник полюса, Вz=1,6 Тл – зубцы якоря,  Bа=1,2 Тл – ярмо якоря. В расчетах принять: высота сердечника полюса 0,1 м, воздушный зазор 4 мм, глубина паза якоря 0,035 м, длина силовых линий в ярме статора и ярме ротора lj≈la≈τ/2, ширина паза якоря равна ширине зубца якоря (падение магнитного напряжения в сечении статор-сердечник полюса не учитывать)

- Укажите значение магнитодвижкщей силы холостого хода на один полюс четырехполюсной машины постоянного тока мощностью 200 кВт с диаметром якоря 0,35м при U=500В и Iв=400А , na=690 об/мин, если известны значения индукций в сечениях магнитопровода: Bj=1,25 Тл – ярмо статора, Bm=1,30 Тл – сердечник полюса, Вz=1,7 Тл – зубцы якоря,  Bа=1,2 Тл – ярмо якоря. В расчетах принять: высота сердечника полюса 0,1 м, воздушный зазор 3 мм, глубина паза якоря 0,03 м, длина силовых линий в ярме статора и ярме ротора lj≈la≈τ/2, ширина паза якоря равна ширине зубца якоря (падение магнитного напряжения в сечении статор-сердечник полюса не учитывать)

- Укажите значение магнитодвижкщей силы холостого хода на один полюс четырехполюсной машины постоянного тока мощностью 320 кВт с диаметром якоря 0,44м при U=600В и Iв=410А , na=690 об/мин, если известны значения индукций в сечениях магнитопровода: Bj=1,25 Тл – ярмо статора, Bm=1,35 Тл – сердечник полюса, Вz=1,8 Тл – зубцы якоря,  Bа=1,2 Тл – ярмо якоря. В расчетах принять: высота сердечника полюса 0,12 м, воздушный зазор 35 мм, глубина паза якоря 0,035 м, длина силовых линий в ярме статора и ярме ротора lj≈la≈τ/2, ширина паза якоря равна ширине зубца якоря (падение магнитного напряжения в сечении статор-сердечник полюса не учитывать)

- Укажите значение магнитодвижкщей силы холостого хода на один полюс четырехполюсной машины постоянного тока мощностью 180 кВт с диаметром якоря 0,34м при U=500В и Iв=350А , na=890 об/мин, если известны значения индукций в сечениях магнитопровода: Bj=1,2 Тл – ярмо статора, Bm=1,2 Тл – сердечник полюса, Вz=1,6 Тл – зубцы якоря,  Bа=1,1 Тл – ярмо якоря. В расчетах принять: высота сердечника полюса 0,08 м, воздушный зазор 35 мм, глубина паза якоря 0,028 м, длина силовых линий в ярме статора и ярме ротора lj≈la≈τ/2, ширина паза якоря равна ширине зубца якоря (падение магнитного напряжения в сечении статор-сердечник полюса не учитывать)

- Укажите значение магнитодвижкщей силы холостого хода на один полюс четырехполюсной машины постоянного тока мощностью 250 кВт с диаметром якоря 0,34м при U=600В и Iв=410А , na=690 об/мин, если известны значения индукций в сечениях магнитопровода: Bj=1,25 Тл – ярмо статора, Bm=1,30 Тл – сердечник полюса, Вz=1,6 Тл – зубцы якоря,  Bа=1,2 Тл – ярмо якоря. В расчетах принять: высота сердечника полюса 0,1 м, воздушный зазор 4 мм, глубина паза якоря 0,035 м, длина силовых линий в ярме статора и ярме ротора lj≈la≈τ/2, ширина паза якоря равна ширине зубца якоря (падение магнитного напряжения в сечении статор-сердечник полюса не учитывать)

- Укажите значение магнитодвижкщей силы холостого хода на один полюс четырехполюсной машины постоянного тока мощностью 220 кВт с диаметром якоря 0,400м при U=600В и Iв=350А , na=750 об/мин, если известны значения индукций в сечениях магнитопровода: Bj=1,2 Тл – ярмо статора, Bm=1,3 Тл – сердечник полюса, Вz=1,7 Тл – зубцы якоря,  Bа=1,2 Тл – ярмо якоря. В расчетах принять: высота сердечника полюса 0,11 м, воздушный зазор 4 мм, глубина паза якоря 0,035 м, длина силовых линий в ярме статора и ярме ротора lj≈la≈τ/2, ширина паза якоря равна ширине зубца якоря (падение магнитного напряжения в сечении статор-сердечник полюса не учитывать)

- Укажите значение магнитодвижкщей силы холостого хода на один полюс четырехполюсной машины постоянного тока мощностью 230 кВт с диаметром якоря 0,44м при U=600В и Iв=380А , na=1150 об/мин, если известны значения индукций в сечениях магнитопровода: Bj=1,25 Тл – ярмо статора, Bm=1,35 Тл – сердечник полюса, Вz=1,8 Тл – зубцы якоря,  Bа=1,2 Тл – ярмо якоря. В расчетах принять: высота сердечника полюса 0,12 м, воздушный зазор 35 мм, глубина паза якоря 0,035 м, длина силовых линий в ярме статора и ярме ротора lj≈la≈τ/2, ширина паза якоря равна ширине зубца якоря (падение магнитного напряжения в сечении статор-сердечник полюса не учитывать)

Вопросы к зачету 5 семестр

- Рассчитать мдс реакции якоря номинального режима машины постоянного тока при заданных параметрах: электрическая мощность Рном=90 кВт, Uном=300 В, ток якоря Iном=300А, ток возбуждения 300А, число пар полюсов р=2, петлевая обмотка якоря, число секций обмотки якоря (односекционная обмотка) 58, число витков обмотки возбуждения на полюс 19. Обмотка якоря двухслойная односекционная

- Рассчитать число витков обмотки якоря, приходящихся на один полюс машины постоянного тока при заданных параметрах: электрическая мощность Рном=150 кВт, Uном=300 В, ток якоря Iном=500А, ток возбуждения 300А, число пар полюсов р=2, петлевая обмотка якоря, число проводников на поверхности якоря - 324, число витков обмотки возбуждения на полюс 19. Обмотка якоря двухслойная односекционная

- Рассчитать мдс реакции якоря номинального режима генератора постоянного тока при заданных параметрах: электрическая мощность Рном=150 кВт, Uном=300 В, ток якоря Iном=300А, ток возбуждения 300А, число пар полюсов р=2, петлевая обмотка якоря, число секций обмотки якоря (односекционная обмотка) 58, число витков обмотки возбуждения на полюс 19. Обмотка якоря двухслойная односекционная

- Рассчитать мдс реакции якоря номинального режима двигателя постоянного тока при заданных параметрах: электрическая мощность Рном=150 кВт, Uном=300 В, ток якоря Iном=300А, ток возбуждения 300А, число пар полюсов р=2, петлевая обмотка якоря, число секций обмотки якоря (односекционная обмотка) 58, число витков обмотки возбуждения на полюс 19. Обмотка якоря двухслойная односекционная

- Рассчитать мдс реакции якоря номинального режима машины постоянного тока при заданных параметрах: электрическая мощность Рном=450 кВт, Uном=500 В, ток якоря Iном=900А, ток возбуждения 900А число пар полюсов р=2, петлевая обмотка якоря, число секций обмотки якоря (односекционная обмотка) 58, число витков обмотки возбуждения на полюс 19. Обмотка якоря двухслойная односекционная

- Рассчитать число витков обмотки якоря, приходящихся на один полюс машины постоянного тока при заданных параметрах: электрическая мощность Рном=450 кВт, Uном=900 В, ток якоря Iном=500А, ток возбуждения 500А,  число пар полюсов р=3, петлевая обмотка якоря, число проводников на поверхности якоря - 432, число витков обмотки возбуждения на полюс 19. Обмотка якоря двухслойная односекционная

- Рассчитать мдс реакции якоря номинального режима генератора постоянного тока при заданных параметрах: электрическая мощность Рном=450 кВт, Uном=500 В, ток якоря Iном=900А, ток возбуждения 900А, число пар полюсов р=4, петлевая обмотка якоря, число секций обмотки якоря (односекционная обмотка) 58, число витков обмотки возбуждения на полюс 19. Обмотка якоря двухслойная односекционная

- Рассчитать мдс реакции якоря номинального режима двигателя постоянного тока при заданных параметрах: электрическая мощность Рном=450 кВт, Uном=500 В, ток якоря Iном=900А, ток возбуждения 900А число пар полюсов р=3, петлевая обмотка якоря, число секций обмотки якоря (односекционная обмотка) 58, число витков обмотки возбуждения на полюс 19. Обмотка якоря двухслойная односекционная

- Рассчитать мдс реакции якоря номинального режима машины постоянного тока при заданных параметрах: электрическая мощность Рном=400 кВт, Uном=400 В, ток якоря Iном=1000А, ток возбуждения 1000А , число пар полюсов р=4, петлевая обмотка якоря, число секций обмотки якоря (односекционная обмотка) 58, число витков обмотки возбуждения на полюс 19. Обмотка якоря двухслойная односекционная

- Рассчитать число витков обмотки якоря, приходящихся на один полюс двигателя постоянного тока при заданных параметрах: электрическая мощность Рном=400 кВт, Uном=300 В, ток якоря Iном=1000А, число пар полюсов р=4, петлевая обмотка якоря, число проводников на поверхности якоря - 560, число витков обмотки возбуждения на полюс 19. Обмотка якоря двухслойная односекционная

- Электрическая машина постоянного тока работает при эдс 420 В, токе обмотки якоря 600 А и частоте вращения якоря 960 об/мин.  Якорь имеет две пары полюсов р=2 и петлевую обмотку. Число проводников на поверхности якоря N=432. Рассчитать коэффициент реакции якоря машины (при токе 600 А).

- Электрическая машина постоянного тока работает при эдс 620 В, токе обмотки якоря 700 А и частоте вращения якоря 1200 об/мин.  Якорь имеет две пары полюсов р=2 и петлевую обмотку. Число проводников на поверхности якоря N=384. Рассчитать коэффициент реакции якоря машины (при токе 700 А).

- Электрическая машина постоянного тока работает при эдс 500 В, токе обмотки якоря 700 А и частоте вращения якоря 810 об/мин.  Якорь имеет две пары полюсов р=2 и петлевую обмотку. Число проводников на поверхности якоря N=256. Рассчитать коэффициент реакции якоря машины (при токе 700 А).

- Электрическая машина постоянного тока работает при эдс 650 В, токе обмотки якоря 900 А и частоте вращения якоря 1100 об/мин.  Якорь имеет две пары полюсов р=2 и петлевую обмотку. Число проводников на поверхности якоря N=256. Рассчитать коэффициент реакции якоря машины (при токе 900 А).

- Электрическая машина постоянного тока работает при эдс 620 В, токе обмотки якоря 700 А и частоте вращения якоря 1200 об/мин.  Якорь имеет две пары полюсов р=2 и петлевую обмотку. Число проводников на поверхности якоря N=384. Рассчитать коэффициент реакции якоря машины (при токе 700 А).

- Электрическая машина постоянного тока работает при эдс 620 В, токе обмотки якоря 700 А и частоте вращения якоря 1200 об/мин.  Якорь имеет две пары полюсов р=2 и волновую обмотку. Число проводников на поверхности якоря N=384. Рассчитать коэффициент реакции якоря машины (при токе 700 А).

- Электрическая машина постоянного тока работает при эдс 640 В, токе обмотки якоря 900 А и частоте вращения якоря 1100 об/мин.  Якорь имеет две пары полюсов р=2 и волновую обмотку. Число проводников на поверхности якоря N=256. Рассчитать коэффициент реакции якоря машины (при токе 900 А).

- Электрическая машина постоянного тока работает при эдс 420 В, токе обмотки якоря 600 А и частоте вращения якоря 960 об/мин.  Якорь имеет две пары полюсов р=2 и петлевую обмотку. Число проводников на поверхности якоря N=432. Рассчитать коэффициент реакции якоря машины (при токе 600 А).

- Электрическая машина постоянного тока работает при эдс 620 В, токе обмотки якоря 700 А и частоте вращения якоря 1200 об/мин.  Якорь имеет две пары полюсов р=2 и волновую обмотку. Число проводников на поверхности якоря N=384. Рассчитать коэффициент реакции якоря машины (при токе 700 А).

- Электрическая машина постоянного тока работает при эдс 500 В, токе обмотки якоря 700 А и частоте вращения якоря 810 об/мин.  Якорь имеет две пары полюсов р=2 и петлевую обмотку. Число проводников на поверхности якоря N=256. Рассчитать коэффициент реакции якоря машины (при токе 700 А).

- Укажите мероприятия по снижению искрения под щетками машины постоянного тока

- Какое максимальное значение межламельного напряжения допускается для машины постоянного тока мощностью 300 кВт, предназначенной для работы в двигательном и генераторном режимах

- Какое максимальное значение межламельного напряжения допускается для машины постоянного пульсирующего тока мощностью 200 кВт, предназначенной для работы в двигательном режиме

- Какое максимальное значение межламельного напряжения допускается для машины постоянного тока мощностью 300 кВт, предназначенной для работы в двигательном режиме

- По какой причине в параллельных ветвях обмотки якоря возникают уравнительные токи?

- Какое минимальное значение может иметь коллекторное деление тяговой машины постоянного тока мощностью более 200 кВт

- К каким последствиям приводят уравнительные токи в параллельных ветвях обмотки якоря машины постоянного тока?

- Укажите, из какого материала выполняются пластины коллектора

- Укажите, из какого материала выполняются межламельные прокладки

- В каких обмотках и с какой целью используются уравнители второго рода

- Рассчитать минимально возможное число коллекторных пластин машины постоянного тока номинальной мощности 300 кВт с петлевой обмоткой якоря  а=2, работающей с максимальным током 650А и максимальным напряжением 800В в режиме двигателя и генератора

- Рассчитать минимально возможное число коллекторных пластин машины постоянного пульсирующего  тока номинальной мощности 350 кВт с петлевой обмоткой якоря  а=2, работающей с максимальным током 550А и максимальным напряжением 900В в режиме двигателя

- Рассчитать минимально возможное число коллекторных пластин машины постоянного пульсирующего  тока номинальной мощности 300 кВт с петлевой обмоткой якоря  а=3, работающей с максимальным током 650А и максимальным напряжением 800В в режиме двигателя

- Рассчитать минимально возможное число коллекторных пластин машины постоянного  тока номинальной мощности 250 кВт с петлевой обмоткой якоря  а=3, работающей с максимальным током 550А и максимальным напряжением 700В в режиме двигателя

- Рассчитать минимально возможное число коллекторных пластин машины постоянного  тока номинальной мощности 380 кВт с обмоткой якоря  а=1 р=2, работающей с максимальным током 650А и максимальным напряжением 600В в режиме двигателя и генератора

- С каким межламельным напряжением работает машина постоянного тока с р=а=2 при мощности Р=320 кВт, напряжении U=600 В, токе I=533А, если коллектор состоит из К=150 коллекторных пластин

- С каким межламельным напряжением работает машина постоянного тока с р=а=3 при мощности Р=220 кВт, напряжении U=500 В, токе I=440А, если коллектор состоит из К=120 коллекторных пластин

- С каким межламельным напряжением работает машина постоянного тока с р=2 а=1 при мощности Р=350 кВт, напряжении U=800 В, токе I=440 А, если коллектор состоит из К=180 коллекторных пластин

- В каком номинальном (расчетном) режиме может работать машина постоянного тока с р=2 а=1 при мощности Р=350 кВт, напряжении U=800 В, токе I=440 А, если коллектор состоит из К=160 коллекторных пластин

- В каком номинальном (расчетном) режиме может работать машина постоянного тока с р=3 а=1 при мощности Р=360 кВт, напряжении U=900 В, токе I=400 А, если коллектор состоит из К=180 коллекторных пластин

- Генератор постоянного тока независимого возбуждения с петлевой обмоткой якоря и р=6 работает при магнитном потоке Ф=0,085 Вб, частоте вращения якоря n=900 об/мин с током 1000 А. Число проводников обмотки якоря N=288, внутренее сопротивление обмотки якоря ra=0,003 Ом.

Рассчитать напряжение на клеммах генератора

- Генератор постоянного тока независимого возбуждения с волновой обмоткой якоря и р=4 работает при магнитном потоке Ф=0,085 Вб, частоте вращения якоря n=1200 об/мин с током 800 А. Число проводников обмотки якоря N=288, ветренее сопротивление обмотки якоря ra=0,003 Ом.

Рассчитать напряжение на клеммах генератора

- Рассчитать ток в обмотке якоря генератора постоянного тока независимого возбуждения с волновой обмоткой якоря и р=4 если его эдс Е=1960 В при магнитном потоке Ф=0,085 Вб.  Сопротивление обмотки якоря ra=0,003 Ом, сопротивление нагрузки – Rн=5,5 Ом.

- Рассчитать ток в обмотке якоря генератора постоянного тока независимого возбуждения с петлевой обмоткой якоря и р=6 если его эдс Е=490 В при частоте вращения якоря n=1200/мин .  Сопротивление обмотки якоря ra=0,003 Ом, сопротивление нагрузки – Rн=5,5 Ом.

- Рассчитать, при каком значении эдс Е  работает генератор независимого возбуждения с волновой обмоткой при р=5 если известно напряжение на его клеммах U=570 В, внутреннее сопротивление обмотки якоря 0,02 Ом, сопротивление нагрузки Rн=0,95 Ом, ток нагрузки I=600 А

- Рассчитать, при каком значении эдс Е  работает генератор независимого возбуждения с волновой обмоткой при р=4 если известно напряжение на его клеммах U=750 В, внутреннее сопротивление обмотки якоря 0,01 Ом, сопротивление нагрузки Rн=1,5 Ом, ток нагрузки I=500 А

- Генератор постоянного тока независимого возбуждения с петлевой обмоткой якоря и р=5 работает при магнитном потоке Ф=0,095 Вб, частоте вращения якоря n=1500 об/мин. Число проводников обмотки якоря N=324, внутреннее сопротивление обмотки якоря ra=0,005 Ом, сопротивление нагрузки Rн=1,5 Ом

Рассчитать напряжение на клеммах генератора

- Генератор постоянного тока независимого возбуждения с волновой обмоткой якоря и р=4 работает при магнитном потоке Ф=0,085 Вб, частоте вращения якоря n=1200 об/мин. Число проводников обмотки якоря N=288, ветренее сопротивление обмотки якоря ra=0,01 Ом, сопротивление нагрузки Rн=2,5 Ом

Рассчитать напряжение на клеммах генератора

- Генератор постоянного тока независимого возбуждения с петлевой обмоткой якоря и р=5 работает при магнитном потоке Ф=0,095 Вб, частоте вращения якоря n=1200 об/мин. Число проводников обмотки якоря N=324, вынутренее сопротивление обмотки якоря ra=0,005 Ом,  сопротивление нагрузки Rн=2,5 Ом

Рассчитать напряжение на клеммах генератора

- 10. Генератор постоянного тока независимого возбуждения с волновой обмоткой якоря и р=5 работает при магнитном потоке Ф=0,085 Вб, частоте вращения якоря n=1500 об/мин. Число проводников обмотки якоря N=288, ветренее сопротивление обмотки якоря ra=0,01 Ом , сопротивление нагрузки Rн=3,5 Ом

Рассчитать ток нагрузки генератора

- Укажите верное соотношение между напряжением на клеммах  U и эдс E для генератора, работающего с нагрузкой

- Укажите верное соотношение между напряжением на клеммах  U и эдс E для электродвигателя, работающего с нагрузкой

- Указать, какая величина больше влияет на снижение напряжения генератора, работающего под нагрузкой – реакция якоря или падение напряжения на внутреннем сопротивлении?

- Укажите верную зависимость для определения внешней характеристики генератора

- Укажите верную зависимость для определения регулировочной характеристики генератора

- Укажите внешнюю характеристику генератора постоянного тока независимого возбуждения

- Укажите внешнюю характеристику генератора постоянного тока параллельного возбуждения

- Укажите внешнюю характеристику генератора постоянного тока последовательного  возбуждения

- Укажите регулировочную характеристику генератора постоянного тока независимого возбуждения

- Укажите регулировочную характеристику генератора постоянного тока параллельного возбуждения

- Укажите верную математическую зависимость условия возможности самовозбуждения генератора постоянного тока параллельного возбуждения

- С какой целью и с какими обмотками используют уравнители первого рода в машинах постоянного тока?

- Какой генератор использует принцип самовозбуждения при работе?

- Укажите верное условие реализации режима самовозбуждения генератора постоянного тока параллельного возбуждения

- Какому генератору необходима остаточная намагниченность ярма для начала работы

- На каких режимах работы используют генераторы последовательного возбуждения?

- Какие обмотки имеет двигатель смешанного возбуждения?

- Какой электромагнитный момент имеет электрическая машина постоянного тока, работающая в режиме генератора?

- Какой электромагнитный момент имеет электрическая машина постоянного тока, работающая в режиме двигателя?

- Как изменяется механическая характеристика двигателя параллельного возбуждения при увеличении сопротивления цепи якоря Rрг?

- Как изменяется ток возбуждения двигателя параллельного возбужнения при изменении частоты вращения тока якоря?

- Генератор постоянного тока независимого возбуждения работает на нагрузку rн.

Укажите верное уравнение равновесного состояния работы генератора .

- где U – напряжение на обмотке якоря генератора; Uв – напряжение на обмотке возбуждения; Еа – эдс генератора; Ia , Iв– ток якоря и ток возбуждения генератора, ra, rрв, rн – сопротивления обмотки якоря, обмотки возбуждения, нагрузки генератора

- При испытаниях генератора независимого возбуждения были замерены Ia=450А , Iв=50А и напряжение U=500B. Кроме того, известны ra=0,01 Ом, rрв=0,06 Ом, rн=5,5 Ом. Рассчитать эдс генератора

- При расчете генератора независимого возбуждения было определено значение эдс  Ea =650 В на номинальном режиме работы – при nа=1200 об/мин, Ia=428A и магнитном потоке Ф=0,075 Вб. Расчетное значение сопротивления обмотки  якоря ra=0,015 Ом , обмотки возбуждения rрв=0,009 . Известно, что нагрузкой генератора будет являться нагреватель с активным сопротивлением rн=1,5 Ом . Рассчитать напряжение на клеммах генератора

- При расчете генератора независимого возбуждения было определено значение эдс  Ea =210 В на номинальном режиме работы – при nа=1200 об/мин и магнитном потоке Ф=0,075 Вб. Расчетное значение сопротивления обмотки  якоря ra=0,015 Ом , обмотки возбуждения rрв=0,009 Ом . Известно, что нагрузкой генератора будет являться нагреватель с активным сопротивлением rн=1,4 Ом . Рассчитать мощность нагревателя

- При расчете генератора независимого возбуждения было определено значение эдс  Ea =650 В на номинальном режиме работы – при nа=1200 об/мин и магнитном потоке Ф=0,075 Вб. Расчетное значение сопротивления обмотки  якоря ra=0,045 Ом , обмотки возбуждения rрв=0,009Ом . Известно, что нагрузкой генератора будет являться нагреватель с активным сопротивлением rн=2,0 Ом . Рассчитать ток нагревателя

- При испытаниях генератора независимого возбуждения были замерены Ia=720А , Iв=45А и напряжение U=700B. Кроме того, известны ra=0,015 Ом, rрв=0,08 Ом, rн=2,5 Ом. Рассчитать эдс генератора

- При расчете генератора независимого возбуждения было определено значение эдс  Ea =710 В на номинальном режиме работы – при nа=1200 об/мин, Ia=800A и магнитном потоке Ф=0,085 Вб. Расчетное значение сопротивления обмотки  якоря ra=0,023 Ом , обмотки возбуждения rрв=0,01 . Известно, что нагрузкой генератора будет являться нагреватель с активным сопротивлением rн=3,5 Ом . Рассчитать напряжение на клеммах генератора

- При расчете генератора независимого возбуждения было определено значение эдс  Ea =770 В на номинальном режиме работы – при nа=1500 об/мин и магнитном потоке Ф=0,075 Вб. Расчетное значение сопротивления обмотки  якоря ra=0,025 Ом , обмотки возбуждения rрв=0,008 . Известно, что нагрузкой генератора будет являться нагреватель с активным сопротивлением rн=2,5 Ом . Рассчитать ток нагревателя

- При расчете генератора независимого возбуждения было определено значение эдс  Ea =470 В на номинальном режиме работы – при nа=1500 об/мин и магнитном потоке Ф=0,065 Вб. Расчетное значение сопротивления обмотки  якоря ra=0,025 Ом , обмотки возбуждения rрв=0,009 . Известно, что нагрузкой генератора будет являться нагреватель с активным сопротивлением rн=2,5 Ом . Рассчитать мощность нагревателя

- При расчете генератора независимого возбуждения было определено значение эдс  Ea =380 В на номинальном режиме работы – при nа=1200 об/мин и магнитном потоке Ф=0,085 Вб. Расчетное значение сопротивления обмотки  якоря ra=0,035 Ом , обмотки возбуждения rрв=0,006 . Известно, что нагрузкой генератора будет являться нагреватель с активным сопротивлением rн=4,4 Ом . Рассчитать мощность нагревателя

Двигатель постоянного тока последовательного возбуждения с петлевой обмоткой с N=480 и р=2 работает от источника напряжения с U=600 B. Сопротивления обмотки  якоря ra=0,045 Ом , обмотки возбуждения rрв=0,009 Ом, число витков обмотки возбуждения wв=19. Ток якоря Ia=400А. Рассчитать, при какой частоте вращения работает двигатель

Двигатель постоянного тока последовательного возбуждения с петлевой обмоткой с N=432 и р=2 работает от источника напряжения с U=617 B. Сопротивления обмотки  якоря ra=0,025 Ом , обмотки возбуждения rов=0,009 Ом, число витков обмотки возбуждения wв=19, магнитный поток Ф=0,07 Вб. Частота вращения якоря na=1200 об/мин. Рассчитать, при каком токе работает двигатель

- Двигатель постоянного тока последовательного возбуждения с петлевой обмоткой с N=320 и р=2 работает от источника напряжения с U=600 B. Сопротивления обмотки  якоря ra=0,023 Ом , обмотки возбуждения rрв=0,01 Ом, число витков обмотки возбуждения wв=19. Магнитный поток  Ф=0,07 Вб . Ток якоря Ia=500А. Рассчитать, при какой частоте вращения работает двигатель

- Двигатель постоянного тока последовательного возбуждения с петлевой обмоткой с N=384 и р=3 работает от источника напряжения с U=720 B. Сопротивления обмотки  якоря ra=0,015 Ом , обмотки возбуждения rрв=0,01 Ом, число витков обмотки возбуждения wв=19. Магнитный поток  Ф=0,065 Вб. Ток якоря Ia=650А. Рассчитать, при какой частоте вращения работает двигатель

Двигатель постоянного тока последовательного возбуждения с петлевой обмоткой с N=320 и р=2 работает от источника напряжения с U=770 B. Сопротивления обмотки  якоря ra=0,021 Ом , обмотки возбуждения rов=0,0095 Ом, число витков обмотки возбуждения wв=19, магнитный поток Ф=0,095 Вб. Частота вращения якоря na=1500 об/мин. Рассчитать, при каком токе работает двигатель

- Двигатель постоянного тока последовательного возбуждения с петлевой обмоткой с N=512 и р=3 работает от источника напряжения с U=780 B. Сопротивления обмотки  якоря ra=0,02 Ом , обмотки возбуждения rрв=0,01 Ом, число витков обмотки возбуждения wв=19. Магнитный поток  Ф=0,075 Вб. Ток якоря Ia=600А. Рассчитать, при какой частоте вращения работает двигатель

- Двигатель постоянного тока последовательного возбуждения с петлевой обмоткой с N=384 и р=3 работает от источника напряжения с U=775 B. Сопротивления обмотки  якоря ra=0,012 Ом , обмотки возбуждения rов=0,008 Ом, число витков обмотки возбуждения wв=19, магнитный поток Ф=0,08 Вб. Частота вращения якоря na=1500 об/мин. Рассчитать, при каком токе работает двигатель

- Двигатель постоянного тока последовательного возбуждения с петлевой обмоткой с N=520 и р=2 работает от источника напряжения с U=700 B. Сопротивления обмотки  якоря ra=0,025 Ом , обмотки возбуждения rрв=0,01 Ом, число витков обмотки возбуждения wв=19. Магнитный поток  Ф=0,065 Вб. Ток якоря Ia=550А. Рассчитать, при какой частоте вращения работает двигатель

- Двигатель постоянного тока последовательного возбуждения с петлевой обмоткой с N=512 и р=4 работает от источника напряжения с U=780 B. Сопротивления обмотки  якоря ra=0,02 Ом , обмотки возбуждения rов=0,01 Ом, число витков обмотки возбуждения wв=19, магнитный поток Ф=0,075 Вб. Частота вращения якоря na=1200 об/мин. Рассчитать, при каком токе работает двигатель

- Двигатель постоянного тока последовательного возбуждения с петлевой обмоткой с N=504 и р=3 работает от источника напряжения с U=550 B. Сопротивления обмотки  якоря ra=0,037 Ом , обмотки возбуждения rов=0,012 Ом, число витков обмотки возбуждения wв=19, магнитный поток Ф=0,07 Вб. Частота вращения якоря na=900 об/мин. Рассчитать, при каком токе работает двигатель

- Электродвигатель последовательного возбуждения с р=3 имеет электрическую мощность Р1=200 кВт и работает с кпд η=84%. Ток двигателя Ia=640А, частота вращения ротора na=900 об/мин.  Рассчитать момент на валу двигателя

- Электродвигатель последовательного возбуждения с р=3 имеет электрическую мощность Р1=300 кВт и работает с кпд η=87%. Ток двигателя Ia=720А, частота вращения ротора na=1200 об/мин.  Рассчитать момент на валу двигателя

- Электродвигатель последовательного возбуждения с р=3 имеет электрическую мощность Р1=400 кВт и работает с кпд η=89%. Ток двигателя Ia=800А, частота вращения ротора na=900 об/мин.  Рассчитать момент на валу двигателя

- Электродвигатель последовательного возбуждения с р=4 имеет волновую обмотку . Двигатель работает от источника напряжением U=380B с кпд η=83% .  Мощность на валу двигателя Р2=200 кВт , частота вращения ротора na=900 об/мин.  Рассчитать ток обмотки якоря  двигателя

- Электродвигатель последовательного возбуждения с р=3 имеет петлевую обмотку.  Двигатель работает от источника напряжением U=500B с кпд η=86% .  Мощность на валу двигателя Р2=250 кВт , частота вращения ротора na=1200 об/мин.  Рассчитать ток обмотки якоря  двигателя

- Электродвигатель последовательного возбуждения с р=2 имеет петлевая обмотку.  Двигатель работает от источника напряжением U=600B с кпд η=81% .  Мощность на валу двигателя Р2=350 кВт , частота вращения ротора na=1800 об/мин.  Рассчитать ток обмотки якоря  двигателя

- Электродвигатель последовательного возбуждения с р=4 имеет волновую обмотку . Двигатель работает от источника напряжением U=380B с током обмотки якоря Iа=700А.  Момент на валу двигателя М2=2,40 кНм , частота вращения ротора na=900 об/мин.  Рассчитать потери двигателя

- Электродвигатель последовательного возбуждения с р=3 имеет волновую обмотку . Двигатель работает от источника напряжением U=450 B с током обмотки якоря Iа=600А.  Момент на валу двигателя М2=1,80 кНм , частота вращения ротора na=1200 об/мин.  Рассчитать потери двигателя

- Электродвигатель последовательного возбуждения с р=2 имеет волновую обмотку . Двигатель работает от источника напряжением U=600 B с током обмотки якоря Iа=720А.  Момент на валу двигателя М2=1,95 кНм , частота вращения ротора na=1800 об/мин.  Рассчитать потери двигателя

- Электродвигатель последовательного возбуждения с р=2 имеет петлевую обмотку . Двигатель работает от источника напряжением U=800 B с током обмотки якоря Iа=420А.  Момент на валу двигателя М2=2,3 кНм , частота вращения ротора na=1200 об/мин.  Рассчитать потери двигателя

- Электродвигатель последовательного возбуждения с р=2 имеет петлевую обмотку . Двигатель работает от источника напряжением U=800 B с током обмотки якоря Iа=420А.  Момент на валу двигателя М2=2,3 кНм , частота вращения ротора na=1200 об/мин.  Рассчитать кпд двигателя

- Электродвигатель последовательного возбуждения с р=3 имеет волновую обмотку . Двигатель работает от источника напряжением U=450 B с током обмотки якоря Iа=600А.  Момент на валу двигателя М2=1,80 кНм , частота вращения ротора na=1200 об/мин.  Рассчитать кпд двигателя

Тесты для текущего контроля 6 семестр

Для положительной аттестации студент должен ответить на 7 вопросов из 10

- Какую функцию выполняет трансформатор?

- Как определяется коэффициент трансформации реального трансформатора?

- Как определяется коэффициент трансформации идеального трансформатора?

- Что является причиной  возникновения эдс в первичной и вторичной обмотках трансформатора ?

- Укажите верную формулу для расчета действующего значения эдс,  наводимой в обмотках трансформатора

- Рассчитать коэффициент трансформации идеализированного трансформатора с w1=100 витков и w2=30 витков при известных параметрах режима работы: действующее значение напряжения и его частота на первичной обмотке 220 В и 50 Гц,  действующее значение вторичного напряжения 66 В, ток первичной обмотки 1,25А

- Рассчитать коэффициент трансформатора идеализированного трансформатора с w1=120 витков и w2=30 витков при известных параметрах режима работы: действующее значение напряжения и его частота на первичной обмотке 220 В и 50 Гц,  действующее значение вторичного напряжения 55 В, ток первичной обмотки 1,25А

- 8. Что характеризует реактивное сопротивление первичной и вторичной обмоток трансформатора X1 и X2?

- 9. Укажите материал магнитопровода трансформатора

- Какая особенность конструкции сердечника однофазного трансформатора?

- Рассчитать трансформаторную эдс в первичной обмотке трансформатора с w1=100 витков и w2=30 витков при известных параметрах режима работы: действующее значение напряжения и его частота на первичной обмотке 220 В и 50 Гц,  действующее значение магнитного потока 0,0065 Вб

- Рассчитать трансформаторную эдс в первичной обмотке трансформатора с w1=150 витков и w2=100 витков при известных параметрах режима работы: действующее значение напряжения и его частота на первичной обмотке 220 В и 50 Гц,  действующее значение магнитного потока 0,0044 Вб

- Рассчитать ток вторичной обмотки идеализированного трансформатора с w1=150 витков и w2=100 витков при известных параметрах режима работы: действующее значение напряжения и его частота на первичной обмотке 220 В и 50 Гц,  действующее значение магнитного потока 0,0044 Вб, действующее значение тока в первичной обмотке 1 А

- Рассчитать ток вторичной обмотки идеализированного трансформатора с w1=150 витков и w2=50 витков при известных параметрах режима работы: действующее значение напряжения и его частота на первичной обмотке 220 В и 50 Гц,  действующее значение магнитного потока 0,004 Вб, действующее значение тока в первичной обмотке 1,5 А

- Рассчитать мощность в цепи вторичной обмотки идеализированного трансформатора с w1=150 витков и w2=50 витков при известных параметрах режима работы: действующее значение напряжения и его частота на первичной обмотке 220 В и 50 Гц,  действующее значение магнитного потока 0,004 Вб, действующее значение тока в первичной обмотке 1,5 А

- Рассчитать кпд идеализированного трансформатора с w1=150 витков и w2=50 витков при известных параметрах режима работы: действующее значение напряжения и его частота на первичной обмотке 220 В и 50 Гц,  действующее значение магнитного потока 0,004 Вб, действующее значение тока в первичной обмотке 1,5 А

- Рассчитать кпд идеализированного трансформатора с w1=120 витков и w2=20 витков при известных параметрах режима работы: действующее значение напряжения и его частота на первичной обмотке 220 В и 50 Гц,  действующее значение магнитного потока 0,004 Вб, действующее значение тока в первичной обмотке 1,1 А

- Рассчитать мощность в цепи вторичной обмотки идеализированного трансформатора с w1=120 витков и w2=20 витков при известных параметрах режима работы: действующее значение напряжения и его частота на первичной обмотке 220 В и 50 Гц,  действующее значение магнитного потока 0,0035 Вб, действующее значение тока в первичной обмотке 1,1 А

- Почему сердечник делается шихтованным?

- Определить частоту напряжения во вторичной обмотке идеализированного трансформатора с w1=100 витков и w2=50 витков при известных параметрах режима работы: действующее значение напряжения и его частота на первичной обмотке 220 В и 50 Гц,  действующее значение магнитного потока 0,0044 Вб, действующее значение тока в первичной обмотке 1 А

- С какой целью проводят опыт холостого хода трансформатора?

- С какой целью проводят опыт короткого замвыкания трансформатора?

- При каких условиях проводят опыт холостого хода трансформатора?

- При каких условиях проводят опыт короткого замыкания трансформатора?

- При проведении опыта хх трансформатора с w1=120 витков и w2=20 витков были получены следующие параметры режима работы: действующее значение напряжения и частоты на первичной обмотке 220 В и 50 Гц,  мощность, измеренная в первичной обмотке P0=11 Вт, действующее значение тока в первичной обмотке I0=0,21 A . Паспортные значения номинального тока I1H=1,15 A и номинальной мощности S1H=250 BA. Рассчитать активное и реактивное сопротивление магнитной цепи трансформатора

- При проведении опыта хх трансформатора с w1=164 витков и w2=41 витков были получены следующие параметры режима работы: действующее значение напряжения и частоты на первичной обмотке 220 В и 50 Гц,  мощность, измеренная в первичной обмотке P0=13 Вт, действующее значение тока в первичной обмотке I0=0,26 A . Паспортные значения номинального тока I1H=1,40 A и номинальной мощности S1H=310 BA. Рассчитать активное и реактивное сопротивление магнитной цепи трансформатора

- При проведении опыта хх трансформатора с w1=120 витков и w2=20 витков были получены следующие параметры режима работы: действующее значение напряжения и частоты на первичной обмотке 220 В и 50 Гц,  мощность, измеренная в первичной обмотке P0=11 Вт, действующее значение тока в первичной обмотке I0=0,21 A . Паспортные значения номинального тока I1H=1,15 A и номинальной мощности S1H=250 BA. Рассчитать полное магнитной цепи трансформатора

- При проведении опыта хх трансформатора с w1=164 витков и w2=21 витков были получены следующие параметры режима работы: действующее значение напряжения и частоты на первичной обмотке 220 В и 50 Гц,  мощность, измеренная в первичной обмотке P0=13 Вт, действующее значение тока в первичной обмотке I0=0,26 A . Паспортные значения номинального тока I1H=1,4 A и номинальной мощности S1H=310 BA. Рассчитать полное магнитной цепи трансформатора

- При проведении опыта хх трансформатора с w1=120 витков и w2=20 витков были получены следующие параметры режима работы: действующее значение напряжения и частоты на первичной обмотке 220 В и 50 Гц,  мощность, измеренная в первичной обмотке P0=11 Вт, действующее значение тока в первичной обмотке I0=0,21 A . Паспортные значения номинального тока I1H=1,15 A и номинальной мощности S1H=250 BA. Рассчитать относительное значение тока хх трансформатора

- При проведении опыта хх трансформатора с w1=164 витков и w2=21 витков были получены следующие параметры режима работы: действующее значение напряжения и частоты на первичной обмотке 220 В и 50 Гц,  мощность, измеренная в первичной обмотке P0=10 Вт, относительное значение тока в первичной обмотке i0=11% . Паспортное значение номинальной мощности S1H=300 BA. Рассчитать активное и реактивное сопротивление магнитной цепи трансформатора

- При проведении опыта хх трансформатора с w1=260 витков и w2=45 витков были получены следующие параметры режима работы: действующее значение напряжения и частоты на первичной обмотке 220 В и 50 Гц,  мощность, измеренная в первичной обмотке P0=11 Вт, действующее значение тока в первичной обмотке I0=0,29 A . Паспортные значения номинального тока I1H=1,6 A и номинальной мощности S1H=350 BA. Рассчитать активное и реактивное сопротивление магнитной цепи трансформатора

- При проведении опыта хх трансформатора с w1=260 витков и w2=45 витков были получены следующие параметры режима работы: действующее значение напряжения и частоты на первичной обмотке 220 В и 50 Гц,  мощность, измеренная в первичной обмотке P0=9 Вт, действующее значение тока в первичной обмотке I0=0,17 A . Паспортное значение номинальной мощности S1H=350 BA. Рассчитать активное и реактивное сопротивление магнитной цепи трансформатора

- При проведении опыта хх трансформатора с w1=164 витков и w2=21 витков были получены следующие параметры режима работы: действующее значение напряжения и частоты на первичной обмотке 220 В и 50 Гц,  мощность, измеренная в первичной обмотке P0=11 Вт, действующее значение тока в первичной обмотке I0=0,21 A . Паспортное значение номинальной мощности S1H=310 BA. Рассчитать относительное значение тока хх трансформатора

- При проведении опыта хх трансформатора с w1=164 витков и w2=21 витков были получены следующие параметры режима работы: действующее значение напряжения и частоты на первичной обмотке 220 В и 50 Гц,  мощность, измеренная в первичной обмотке P0=9 Вт, относительное значение тока в первичной обмотке i0=11% . Паспортное значение номинальной мощности S1H=350 BA. Рассчитать активное и реактивное сопротивление магнитной цепи трансформатора

- В технической документации на однофазный трансформатор указано:

- значение номинальной мощности S1H=350 BA, номинальное напряжени и частоты на первичной обмотке 220 В и 50 Гц, число витков обмоток w1=164  и w2=21, относительное значение тока холостого хода i0=11%, относительное значение напряжения короткого замыкания uк=7%, потерт холостого хода P0=9 Вт, потери короткого замыкания Pк=12 Вт. Рассчитать полное сопротивление цепи короткого замыкания трансформатора

- В технической документации на однофазный трансформатор указано:

- значение номинальной мощности S1H=300 BA, номинальное напряжение и частоты на первичной обмотке 220 В и 50 Гц, число витков обмоток w1=120  и w2=20, относительное значение тока холостого хода i0=10%, относительное значение напряжения короткого замыкания uк=10%, потерт холостого хода P0=7 Вт, потери короткого замыкания Pк=10 Вт. Рассчитать полное сопротивление цепи короткого замыкания трансформатора

- В технической документации на однофазный трансформатор указано:

- значение номинальной мощности S1H=250 BA, номинальное напряжение и частоты на первичной обмотке 220 В и 50 Гц, число витков обмоток w1=140  и w2=20, относительное значение тока холостого хода i0=6%, относительное значение напряжения короткого замыкания uк=8%, потерт холостого хода P0=9 Вт, потери короткого замыкания Pк=8 Вт. Рассчитать полное сопротивление цепи короткого замыкания трансформатора

- В технической документации на однофазный трансформатор указано:

- значение номинальной мощности S1H=350 BA, номинальное напряжени и частоты на первичной обмотке 220 В и 50 Гц, число витков обмоток w1=164  и w2=21, относительное значение тока холостого хода i0=11%, относительное значение напряжения короткого замыкания uк=7%, потерт холостого хода P0=9 Вт, потери короткого замыкания Pк=12 Вт. Рассчитать активное сопротивление цепи короткого замыкания трансформатора

- В технической документации на однофазный трансформатор указано:

- значение номинальной мощности S1H=300 BA, номинальное напряжение и частоты на первичной обмотке 220 В и 50 Гц, число витков обмоток w1=120  и w2=20, относительное значение тока холостого хода i0=9%, относительное значение напряжения короткого замыкания uк=8%, потерт холостого хода P0=7 Вт, потери короткого замыкания Pк=9 Вт. Рассчитать полное сопротивление цепи короткого замыкания трансформатора

- В технической документации на однофазный трансформатор указано:

- значение номинальной мощности S1H=250 BA, номинальное напряжени и частоты на первичной обмотке 220 В и 50 Гц, число витков обмоток w1=140  и w2=20, относительное значение тока холостого хода i0=6%, относительное значение напряжения короткого замыкания uк=9%, потерт холостого хода P0=9 Вт, потери короткого замыкания Pк=7 Вт. Рассчитать полное сопротивление цепи короткого замыкания трансформатора

- При проведении опыта короткого замыкания трансформатора номинальной мощности 150 ВА, работающего от сети, были измерены мощность в первичной обмотке 7 Вт и напряжение на первичной обмотке – 17 В. Определить реактивное сопротивление цепи короткого замыкания

- При проведении опыта короткого замыкания трансформатора номинальной мощности 270 ВА, работающего от сети, были измерены мощность в первичной обмотке 9 Вт и напряжение на первичной обмотке – 15 В. Определить реактивное сопротивление цепи короткого замыкания

- При проведении опыта короткого замыкания трансформатора номинальной мощности 400 ВА, работающего от сети, были измерены мощность в первичной обмотке 13 Вт и напряжение на первичной обмотке – 24 В. Определить реактивное сопротивление цепи короткого замыкания

- При проведении опыта короткого замыкания трансформатора номинальной мощности 500 ВА, работающего от сети, были измерены мощность в первичной обмотке 15 Вт и напряжение на первичной обмотке –20 В. Определить реактивное сопротивление цепи короткого замыкания

- Укажите верное уравнение электрического состояния первичной цепи однофазного трансформатора

- Укажите верное уравнение электрического состояния вторичной цепи однофазного трансформатора

- Укажите назначение схемы замещения трансформатора

- Укажите верную схему для проведения опыта холостого хода трансформатора

- Укажите верную схему для проведения опыта короткого замыкания трансформатора

- Как определяют активное и реактивное сопротивление магнитной цепи трансформатора?

- Как рассчитывается коэффициент нагрузки трансформатора?

- Как определяется коэффициент мощности трансформатора?

- Укажите верные соотношения для расчета нагрузки приведенного трансформатора

- Укажите верные соотношения сопротивлений катушки приведенного трансформатора

- Укажите верные соотношения сопротивлений нагрузки приведенного трансформатора

- Рассчитать коэффициент мощности трансформатора по результатам испытаний , если известны активное сопротивление его первичной цепи и полное активное сопротивление вторичной цепи r1=2,4 Ом, r2=22,0 Ом ,а по приборам установлены значения I1=1,2 A, I2=3 A, U1=220 B, U2=80 B

- Рассчитать коэффициент мощности трансформатора по результатам испытаний , если известны активное сопротивление его первичной цепи и полное активное сопротивление вторичной цепи r1=2,4 Ом, r2=22,0 Ом ,а по приборам установлены значения полных мощностей  S1=264 BA, S2=240 B  и напряжение на вторичной обмотке U2=80 B

- Рассчитать коэффициент мощности трансформатора по результатам испытаний , если известны активное сопротивление его первичной цепи и полное активное сопротивление вторичной цепи r1=2,0 Ом, r2=10,0 Ом ,а по приборам установлены значения I1=1,5 A, I2=3,5 A, U1=110 B, U2=40 B

- Рассчитать коэффициент мощности трансформатора по результатам испытаний , если известны активное сопротивление его первичной цепи и полное активное сопротивление вторичной цепи r1=2,0 Ом, r2=10,0 Ом , по приборам установлены значения полных мощностей  S1=165 BA, S2=140 B  и напряжение на вторичной обмотке U2=40 B

- Как изменится значение магнитных потерь в трансформаторе, при увеличении напряжения на первичной обмотке на 10%?

- Как изменится значение магнитных потерь в трансформаторе, при увеличении напряжения на первичной обмотке на 20%?

- Как изменятся электрические потери во вторичной обмотке, если ток в ней возрастет на 10%

- Как изменятся электрические потери в первичной обмотке, если ток в ней возрастет на 10%

- 9. Рассчитайте значение угла магнитных потерь трансформатора при коэффициенте мощности на режиме холостого хода cosφ=0,2

- Рассчитайте значение угла магнитных потерь трансформатора при коэффициенте мощности на режиме холостого хода cosφ=0,15

- Укажите верную функциональную зависимость для расчета внешней характеристики трансформатора

- Укажите верную функциональную зависимость для расчета электрических потерь в обмотках трансформатора

- Укажите верную функциональную зависимость для расчета магнитных потерь в обмотках трансформатора

- Укажите верную функциональную зависимость для расчета коэффициента мощности  трансформатора

- Укажите верную функциональную зависимость для расчета приведенного значения активного сопротивления вторичной обмотки трансформатора

- Укажите верную функциональную зависимость для расчета приведенного значения реактивного сопротивления вторичной обмотки трансформатора

- Укажите верную функциональную зависимость для расчета приведенного значения реактивного сопротивления нагрузки трансформатора

- Укажите верную функциональную зависимость для расчета приведенного значения активного сопротивления нагрузки трансформатора

- Укажите верную функциональную зависимость для расчета приведенного значения эдс вторичной обмотки трансформатора

- Укажите верную функциональную зависимость для расчета приведенного значения эдс вторичной обмотки трансформатора

- Рассчитать коэффициент мощности трансформатора по результатам испытаний , если известны активное сопротивление его первичной цепи и полное активное сопротивление вторичной цепи r1=2,4 Ом, r2=22,0 Ом ,а по приборам установлены значения I1=1,2 A, I2=3 A, U1=220 B, U2=80 B

- Рассчитать коэффициент мощности трансформатора по результатам испытаний , если известны активное сопротивление его первичной цепи и полное активное сопротивление вторичной цепи r1=2,4 Ом, r2=22,0 Ом ,а по приборам установлены значения полных мощностей  S1=264 BA, S2=240 B  и напряжение на вторичной обмотке U2=80 B

- Рассчитать коэффициент мощности трансформатора по результатам испытаний , если известны активное сопротивление его первичной цепи и полное активное сопротивление вторичной цепи r1=2,0 Ом, r2=10,0 Ом ,а по приборам установлены значения I1=1,5 A, I2=3,5 A, U1=110 B, U2=40 B

- Рассчитать коэффициент мощности трансформатора по результатам испытаний , если известны активное сопротивление его первичной цепи и полное активное сопротивление вторичной цепи r1=2,0 Ом, r2=10,0 Ом , по приборам установлены значения полных мощностей  S1=165 BA, S2=140 B  и напряжение на вторичной обмотке U2=40 B

- Как изменится значение магнитных потерь в трансформаторе, при увеличении напряжения на первичной обмотке на 10%?

- Как изменится значение магнитных потерь в трансформаторе, при увеличении напряжения на первичной обмотке на 20%?

- Как изменятся электрические потери во вторичной обмотке, если ток в ней возрастет на 10%

- Как изменятся электрические потери в первичной обмотке, если ток в ней возрастет на 10%

- 9. Рассчитайте значение угла магнитных потерь трансформатора при коэффициенте мощности на режиме холостого хода cosφ=0,2

- Рассчитайте значение угла магнитных потерь трансформатора при коэффициенте мощности на режиме холостого хода cosφ=0,15

- Укажите верную функциональную зависимость для расчета внешней характеристики трансформатора

- Укажите верную функциональную зависимость для расчета электрических потерь в обмотках трансформатора

- Укажите верную функциональную зависимость для расчета магнитных потерь в обмотках трансформатора

- Укажите верную функциональную зависимость для расчета коэффициента мощности  трансформатора

- Укажите верную функциональную зависимость для расчета приведенного значения активного сопротивления вторичной обмотки трансформатора

- Укажите верную функциональную зависимость для расчета приведенного значения реактивного сопротивления вторичной обмотки трансформатора

- Укажите верную функциональную зависимость для расчета приведенного значения реактивного сопротивления нагрузки трансформатора

- Укажите верную функциональную зависимость для расчета приведенного значения активного сопротивления нагрузки трансформатора

- Укажите верную функциональную зависимость для расчета приведенного значения эдс вторичной обмотки трансформатора

- Укажите верную функциональную зависимость для расчета приведенного значения тока вторичной обмотки трансформатора

- Какие группы соединения обмоток может иметь однофазный трансформатор?

- Какие группы соединения обмоток используются при изготовлении трехфазного трансформатора?

- Укажите верную зависимость для расчета полной мощности трехфазного трансформатора

- Какую группу соединения обмоток имеет трехфазный трансформатор, если со стороны высшего напряжения фазные обмотки соединены по схеме «звезда», а со стороны низшего напряжения – по схеме «треугольник»

- Какую группу соединения обмоток имеет трехфазный трансформатор, если со стороны высшего и низшего напряжения фазные обмотки соединены по схеме «звезда»

- Какую группу соединения обмоток имеет трехфазный трансформатор, если со стороны высшего и низшего напряжения фазные обмотки соединены по схеме «треугольник»

- Как расположены обмотки каждой фазы высшего и низшего напряжения на трехфазном трансформаторе?

- Векторы какого напряжения определяют группу соединения обмоток в трехфазном трансформаторе?

- Сколько групп соединения обмоток может иметь трехфазный трансформатор?

- Сколько обмоток имеет автотрансформатор?

- На однофазный трансформатор с w1=48, w2=96 включена активно-индуктивная нагрузка Rнаг=5,5 Ом и Xнаг=3 Ом. Активное и реактивное сопротивления катушки вторичной обмотки трансформатора соответственно r2=0,1 Ом и x2=0,2 Ом. Рассчитать приведенное значение полного сопротивления вторичной цепи трансформатора

- На однофазный трансформатор с w1=96, w2=48 включена активно-индуктивная нагрузка Rнаг=5,5 Ом и Xнаг=3 Ом. Активное и реактивное сопротивления катушки вторичной обмотки трансформатора соответственно r2=0,2 Ом и x2=0,1 Ом. Рассчитать приведенное значение полного сопротивления вторичной цепи трансформатора

- На однофазный трансформатор с w1=96, w2=48 включена активно-индуктивная нагрузка Rнаг=2,5 Ом и Xнаг=6 Ом. Активное и реактивное сопротивления катушки вторичной обмотки трансформатора соответственно r2=0,2 Ом и x2=0,1 Ом. Рассчитать приведенное значение полного сопротивления вторичной цепи трансформатора

- На однофазный трансформатор с w1=48, w2=96 включена активно-индуктивная нагрузка Rнаг=5,5 Ом и Xнаг=3 Ом. Активное и реактивное сопротивления катушки вторичной обмотки трансформатора соответственно r2=0,1 Ом и x2=0,2 Ом. При расчете трансформатора было определено приведенное значение тока во вторичной обмотке I2'=2,3A. Определить фактическое значение тока вторичной цепи.

- На однофазный трансформатор с w1=120, w2=35 включена активно-индуктивная нагрузка Rнаг=5,5 Ом и Xнаг=3 Ом. Активное и реактивное сопротивления катушки вторичной обмотки трансформатора соответственно r2=0,2 Ом и x2=0,1 Ом. При расчете трансформатора было определено приведенное значение тока во вторичной обмотке I2'=0,7A. Определить фактическое значение тока вторичной цепи.

- На однофазный трансформатор с w1=48, w2=96 включена активно-индуктивная нагрузка Rнаг=2,5 Ом и Xнаг=6 Ом. Активное и реактивное сопротивления катушки вторичной обмотки трансформатора соответственно r2=0,1 Ом и x2=0,2 Ом. Рассчитать угол между вектором эдс вторичной обмотки E2 и приведенным током вторичной обмотки I2

- На однофазный трансформатор с w1=130, w2=21 включена активно-индуктивная нагрузка Rнаг=5,5 Ом и Xнаг=3 Ом. Активное и реактивное сопротивления катушки вторичной обмотки трансформатора соответственно r2=0,1 Ом и x2=0,2 Ом. Рассчитать угол между вектором эдс вторичной обмотки E2 и приведенным током вторичной обмотки I2

- Однофазный трансформатор с w1=130, w2=21 включен на напряжение U1=220В Активное и реактивное сопротивления катушки вторичной обмотки трансформатора соответственно r2=0,1 Ом и x2=0,2 Ом. Рассчитать приведенное значение эдс вторичной обмотки трансформатора E2'

- Однофазный трансформатор с w1=90, w2=160 включен на напряжение U1=110В Активное и реактивное сопротивления катушки вторичной обмотки трансформатора соответственно r2=0,1 Ом и x2=0,2 Ом. Рассчитать приведенное значение эдс вторичной обмотки трансформатора E2'

- На однофазный трансформатор с w1=96, w2=48 включена активно-индуктивная нагрузка Rнаг=2,5 Ом и Xнаг=6 Ом. Активное и реактивное сопротивления катушки вторичной обмотки трансформатора соответственно r2=0,2 Ом и x2=0,1 Ом. Рассчитать приведенное значение полного сопротивления  нагрузки трансформатора

Вопросы к экзамену 6 семестр

МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

- Укажите основной признак синхронной машины

- Определите эдс фазы синхронного генератора мощностью 2000 ВА, работающего на нагрузку с частотой напряжения f=50 Гц, если число витков в фазе обмотки статора w1=30, обмоточный коэффициент статора k1=0,961, амплитудное значение магнитного потока в воздушном зазоре Фm=0,10 Вб

- Определите эдс фазы синхронного генератора мощностью 2200 Вт, работающего на нагрузку с частотой напряжения f=50 Гц, если число витков в обмотке статора w1=32, обмоточный коэффициент статора k1=0,971, действующее значение магнитного потока в воздушном зазоре Ф=0,123 Вб

- Определите амплитудное значение магнитного потока синхронного генератора мощностью 1600 ВА, работающего на нагрузку с частотой напряжения f=50 Гц, если эдс фазы E1=750 B , число витков в обмотке статора w1=32, обмоточный коэффициент статора k1=0,96

- Определите эдс фазы синхронного генератора мощностью 1500 ВА, работающего на нагрузку с частотой напряжения f=50 Гц, если число витков в фазе обмотки статора w1=24, обмоточный коэффициент статора k1=0,965, амплитудное значение магнитного потока в воздушном зазоре Фm=0,14 Вб

- Определите эдс фазы синхронного генератора мощностью 3200 Вт, работающего на нагрузку с частотой напряжения f=50 Гц, если число витков в обмотке статора w1=64, обмоточный коэффициент статора k1=0,97, действующее значение магнитного потока в воздушном зазоре Ф=0,095 Вб

- Определите эдс фазы синхронного генератора мощностью 3200 Вт, работающего на нагрузку с частотой напряжения f=50 Гц, если число витков в обмотке статора w1=64, обмоточный коэффициент статора k1=0,97, действующее значение магнитного потока в воздушном зазоре Ф=0,095 Вб

- Трехфазный СГ мощностью Sном=330 кВА работает на сеть с частотой 50Гц и напряжением Uсети=6,30 кВ  при nном=1000 об/мин, кпд ηном=0,92 и коэффициенте мощности cosφном=0,9. Рассчитать ток обмотки статора

- Какая характеристика синхронного генератора называется внешней?

- Какая характеристика синхронного генератора называется регулировочной?

- Как измениться частота вращения синхронного двигателя если нагрузка на валу возрастет на 10%?

- 2. Определите частоту вращения ротора синхронной шестиполюсной машины мощностью 300 кВт, если частота тока в обмотке статора 150Гц

- 3. Определите, ток какой частоты должен протекать в обмотке статора двенадцатиполюсной синхронной машины мощностью 500 кВт, чтобы ротор имел частоту вращения 20 [1/c]?

- 4. Определите число пар полюсов синхронной машины мощностью 420 ВА, если при частоте тока в обмотке статора f1=50 Гц частота ращения ротора составляет 78, 5 [рад/с].

- 5. Определите число пар полюсов синхронной машины мощностью 600 ВА, если при частоте тока в обмотке статора f1=200 Гц частота ращения ротора составляет 314, 2 [рад/с].

- 6. Вращающий момент на валу трехфазного синхронного генератора – 48 Нм. Полезная мощность приводного двигателя – 5 кВт. Частота напряжения на зажимах генератора f = 50 Гц. Определить число полюсов генератора.

- 7. На какой угол повернется ротор четырехполюсного синхронного двигателя за четверть периода тока?

- 8. На какой угол повернется ротор шестиполюсного синхронного двигателя за четверть периода тока?

- 9. Как измениться частота вращения синхронного двигателя если нагрузка на валу снизится на 10%?

- 10. Как измениться частота вращения синхронного двигателя если нагрузка на валу возрастет на 10%?

- Трехфазный СГ мощностью Sном=330 кВА работает на сеть с частотой 50Гц и напряжением Uном=6,30 кВ  при nном=1000 об/мин, кпд ηном=0,92 и коэффициенте мощности cosφном=0,9. Рассчитать мощность и момент приводного механизма2. Трехфазный СГ мощностью Sном=330 кВА работает на сеть с частотой 50Гц и напряжением Uном=6,30 кВ  при nном=1000 об/мин, кпд ηном=0,92 и коэффициенте мощности cosφном=0,9. Рассчитать момент приводного механизма

- Трехфазный синхронный двигатель номинальной мощностью Рном = 575 кВт, числом полюсов 2р = 6 работает от сети промышленной частоты напряжением Uн = 6 кВ. Перегрузочная способность двигателя Mmax /Mном =1.5 , кратность пускового тока Iп /Iном =5 , кратность пускового момента Мп /Мном =1.4 . Схема соединения обмотки статора – «звезда». В номинальном режиме работы двигатель имеет коэффициент полезного действия ηном = 93 %, коэффициент мощности

- cosφном = 0.8 . Рассчитать пусковой момент двигателя при номинальной нагрузке

- .Трехфазный синхронный двигатель номинальной мощностью Рном = 575 кВт, числом полюсов 2р = 6 работает от сети промышленной частоты напряжением Uн = 6 кВ. Перегрузочная способность двигателя Mmax /Mном =1.5 , кратность пускового тока Iп /Iном =5 , кратность пускового момента Мп /Мном =1.4 . Схема соединения обмотки статора – «звезда». В номинальном режиме работы двигатель имеет коэффициент полезного действия ηном = 93 %, коэффициент мощности

- cosφном = 0.8 . Рассчитать пусковой ток, потребляемый из сети

- Трехфазный синхронный двигатель номинальной мощностью Рном = 575 кВт, числом полюсов 2р = 6 работает от сети промышленной частоты напряжением Uн = 6 кВ. Перегрузочная способность двигателя Mmax /Mном =1.5 , кратность пускового тока Iп /Iном =5 , кратность пускового момента Мп /Мном =1.4 . Схема соединения обмотки статора – «звезда». В номинальном режиме работы двигатель имеет коэффициент полезного действия ηном = 93 %, коэффициент мощности

- cosφном = 0.8 . Рассчитать момент двигателя, при котором он выпадает из синхронизма

- Турбогенератор включен на параллельную работу в энергетическую систему. При этом угол между векторами ЭДС в Е  и тока нагрузки I в номинальном режиме равен 570 ,

- коэффициент мощности при отстающем токе cosφном=0.8 . Определить угол нагрузки θ.

- Трехфазный синхронный двигатель, номинальная мощность которого Рн =6300 кВт, работает в режиме холостого хода при Uном =6 кВ и cosφ =1. Определить потребляемый двигателем ток, если суммарные потери мощности 𝛴ΔР =16 кВт.

- 8.Трехфазный синхронный генератор мощностью Sном=400кВА с напряжением на выходе U1ном=3,2 кВ (обмотка статора соединена «звездой») работает при частоте тока 50 Гц и частоте вращения n1=750 об/мин . КПД генератора при номинальной нагрузке ηном=0,92.

- Генератор работает на нагрузку с cosφном= 0.9 . Определить активную мощность генератора при номинальной нагрузке Pном

- 9. К шинам электростанции присоединен двухполюсный генератор, ротор которого вращается с постоянной скоростью 15000 об/мин. Чтобы повысить мощность сети на нее подключают второй четырехполюсный генератор.

- До какой частоты вращения должен быть раскручен ротор второго генератора, чтобы оба генератора работали на сеть не выпадая из синхронизма?

- 10. Трехфазный синхронный двигатель включен в сеть напряжением 380 В и развивает на валу мощность 75 кВт. КПД двигателя – 92 %, коэффициент мощности cosφ =0.8  . Определить реактивную составляющую потребляемого из сети тока

- Трехфазный синхронный генератор мощностью Sном=400кВА с напряжением на выходе U1ном=3,2 кВ (обмотка статора соединена «звездой») работает при частоте тока 50 Гц и частоте вращения n1=750 об/мин . КПД генератора при номинальной нагрузке ηном=0,92.

- Генератор работает на нагрузку с cosφном= 0.9 . Определить ток в обмотке статора I1ном генератора при номинальной нагрузке Pном ,

- Трехфазный синхронный генератор мощностью Sном=400кВА с напряжением на выходе U1ном=3,2 кВ (обмотка статора соединена «звездой») работает при частоте тока 50 Гц и частоте вращения n1=750 об/мин . КПД генератора при номинальной нагрузке ηном=0,92.

- Генератор работает на нагрузку с cosφном= 0.9 . определить активную мощность генератора при номинальной нагрузке Pн , ток в обмотке статора I1н , мощность первичного двигателя P1 и вращающий момент M1 при непосредственном механическом соединении валов генератора и двигателя.

- Два одинаковых трехфазных генератора электростанции работают на сеть и создают на ней напряжение Uc=10,5 кВ . Фазные обмотки статора у генераторов соединены звездой. Активные сопротивления каждой обмотки r = 1 Ом, а индуктивные - x=10 Ом. Полный ток первого генератора  I1=300A, коэффициент мощности (по отношению к напряжению на шинах электростанции) . Для второго генератора ток I2=300A , коэффициент мощности .

- Определить суммарный ток на шинах электростанции

- Внешний вращающий момент синхронного генератора, работающего параллельно с сетью бесконечно большой мощности, при неизменном токе возбуждения Iвном  уменьшился в два раза по сравнению с его номинальным значением. Известно, что коэффициент статической перегружаемости  kп = 2 . Определить угол θ между векторами ЭДС и напряжения генератора при снижении момента.

- Трехфазный синхронный двигатель номинальной мощностью Рном = 575 кВт, числом полюсов 2р = 6 работает от сети промышленной частоты напряжением Uн = 6 кВ. Перегрузочная способность двигателя Mmax /Mном =1.5 , кратность пускового тока Iп /Iном =5 , кратность пускового момента Мп /Мном =1.4 . Схема соединения обмотки статора – «звезда». В номинальном режиме работы двигатель имеет коэффициент полезного действия ηном = 93 %, коэффициент мощности

- cosφном = 0.8 . Рассчитать потребляемый из сети ток

- Трехфазный синхронный двигатель номинальной мощностью Рном = 575 кВт, числом полюсов 2р = 6 работает от сети промышленной частоты напряжением Uн = 6 кВ. Перегрузочная способность двигателя Mmax /Mном =1.5 , кратность пускового тока Iп /Iном =5 , кратность пускового момента Мп /Мном =1.4 . Схема соединения обмотки статора – «звезда». В номинальном режиме работы двигатель имеет коэффициент полезного действия ηном = 93 %, коэффициент мощности

- cosφном = 0.8 . Рассчитать момент двигателя при номинальной нагрузке

- Турбогенератор включен на параллельную работу в энергетическую систему. При этом угол между векторами ЭДС в Еном  и тока нагрузки Iном в номинальном режиме равен 570 , коэффициент мощности при отстающем токе cosφном=0.8 . Определить коэффициент статической перегружаемости генератора Mmax/Mном.

- Два одинаковых трехфазных генератора электростанции работают на сеть и создают на ней напряжение Uc=10,5 кВ . Фазные обмотки статора у генераторов соединены звездой. Активные сопротивления каждой обмотки r = 1 Ом, а индуктивные - x=10 Ом. Полный ток первого генератора  I1=300A, коэффициент мощности (по отношению к напряжению на шинах электростанции) . Для второго генератора ток I2=300A , коэффициент мощности .

- Определить суммарную активную мощность на шинах электростанции

- Внешний вращающий момент синхронного генератора, работающего параллельно с сетью бесконечно большой мощности, при неизменном токе возбуждения Iвн уменьшился в три раза по сравнению с его номинальным значением. Известно, что коэффициент статической перегружаемости kп = 2 . Определить угол θ между векторами ЭДС и напряжения генератора.

- Трехфазный синхронный двигатель номинальной мощностью Рном = 575 кВт, числом полюсов 2р = 6 работает от сети промышленной частоты напряжением Uн = 6 кВ. Перегрузочная способность двигателя Mmax /Mном =1.5 , кратность пускового тока Iп /Iном =5 , кратность пускового момента Мп /Мном =1.4 . Схема соединения обмотки статора – «звезда». В номинальном режиме работы двигатель имеет коэффициент полезного действия ηном = 93 %, коэффициент мощности

- cosφном = 0.8 . Рассчитать потребляемый из сети ток

- Укажите основной признак асинхронной машины

- Асинхронный двигатель с р=3 работает от сети со скольжением s=0,03. Определить частоту вращения ротора

- Асинхронный двигатель с р=4 работает от сети с  частотой  вращения ротора 720 об/мин. Определить при каком скольжении работает двигатель

- Сколько катушек обмотки размещено на статоре асинхронной машины, если р=3?

- 5.  Чему равно амплитудное значение магнитного потока, создаваемого обмоткой статора, если амплитудное значение магнитного потока, создаваемого витками фазы a  равно 0,05 Вб

- 6. Асинхронная машина работает от сети с амплитудным значением магнитного потока Фm=0,08 Вб. Число витков фазы обмотки статора w1=24; обмоточный коэффициент kоб1=0,97. Рассчитать эдс, наводимую в фазе обмотки статора.

- 7. Укажите существующие типы асинхронных машин

- 8. Асинхронная машина с короткозамкнутой обмоткой ротора имеет число пар полюсов р=3 и число стержней обмотки ротора Z2=64. Укажите число фаз обмотки статора и ротора электрической машины

- 9. При каком значении скольжения начинается раскручивание асинхронного двигателя

- 10. Укажите, при каком значении скольжения асинхронная машина имеет максимальный момент

- При каком значении скольжения асинхронная машина работает в двигательном режиме?

- При каком значении скольжения асинхронная машина работает в генераторном режиме?

- При каком значении скольжения асинхронная машина работает в тормозном режиме?

- АД мощностью 300 кВт работает от сети с линейным напряжением  380В и имеет короткозамкнутую обмотку ротора с Z2=72. Обмотка статора – «звезда» и числом витков в фазе w1=24 и обмоточным коэффициентом kоб1=0,96. Рассчитать коэффициент приведения параметров обмотки ротора к параметрам обмотки статора по напряжению kU

- АД мощностью 300 кВт работает от сети с линейным напряжением  380В и имеет короткозамкнутую обмотку ротора с Z2=72. Обмотка статора – «звезда» и числом витков в фазе w1=24 и обмоточным коэффициентом kоб1=0,96. Рассчитать коэффициент приведения параметров обмотки ротора к параметрам обмотки статора по току kI

- АД мощностью 300 кВт работает от сети с линейным напряжением  380В и имеет короткозамкнутую обмотку ротора с Z2=72. Обмотка статора – «звезда» и числом витков в фазе w1=24 и обмоточным коэффициентом kоб1=0,96. Рассчитать коэффициент приведения параметров обмотки ротора к параметрам обмотки статора по мощности kP

- АД мощностью 300 кВт работает со скольжением s=0,025  от сети с линейным напряжением  380В и имеет короткозамкнутую обмотку ротора с Z2=72. Обмотка статора – «звезда» и числом витков в фазе w1=24 и обмоточным коэффициентом kоб1=0,96. Активные сопротивления фазы обмотки статора r1=0,045 Ом, фазы обмотки ротора – r2=0,00013 Ом.  Рассчитать приведенное значение активного сопротивления обмотки ротора.

- АД мощностью 300 кВт работает со скольжением s=0,025  от сети с линейным напряжением  380В и имеет короткозамкнутую обмотку ротора с Z2=72. Обмотка статора – «звезда» и числом витков в фазе w1=24 и обмоточным коэффициентом kоб1=0,96.  Сопротивления фазы обмотки статора r1=0,045 Ом, х1=0,023 Ом;   фазы обмотки ротора – r2=0,00013 Ом, х2=0,00022 Ом .  Рассчитать приведенное значение реактивного сопротивления обмотки ротора.

- АД мощностью 300 кВт работает со скольжением s=0,025  от сети с линейным напряжением  380В и имеет короткозамкнутую обмотку ротора с Z2=72. Обмотка статора – «звезда» и числом витков в фазе w1=24 и обмоточным коэффициентом kоб1=0,96.  Сопротивления фазы обмотки статора r1=0,045 Ом, х1=0,023 Ом;   фазы обмотки ротора – r2=0,00013 Ом, х2=0,00022 Ом .  Рассчитать значение полного сопротивления фазы АД

- АД мощностью 200 кВт работает со скольжением s=0,03  от сети с линейным напряжением  600В и имеет короткозамкнутую обмотку ротора с Z2=90. Обмотка статора – «звезда» и числом витков в фазе w1=24 и обмоточным коэффициентом kоб1=0,97.  Сопротивления фазы обмотки статора r1=0,045 Ом, х1=0,023 Ом;   фазы обмотки ротора – r2=0,00013 Ом, х2=0,00022 Ом .  Рассчитать значение полного сопротивления фазы АД

- АД мощностью 300 кВт работает со скольжением s=0,025  от сети с линейным напряжением  380В и имеет короткозамкнутую обмотку ротора с Z2=72. Обмотка статора – «звезда» и числом витков в фазе w1=24 и обмоточным коэффициентом kоб1=0,96.  Сопротивления фазы обмотки статора r1=0,045 Ом, х1=0,023 Ом;   фазы обмотки ротора – r2=0,00013 Ом, х2=0,00022 Ом .  Рассчитать значение приведенного тока фазы обмотки ротора

- АД мощностью 300 кВт работает со скольжением s=0,025  от сети с линейным напряжением  380В и имеет короткозамкнутую обмотку ротора с Z2=72. Обмотка статора – «звезда» и числом витков в фазе w1=24 и обмоточным коэффициентом kоб1=0,96.  Сопротивления фазы обмотки статора r1=0,045 Ом, х1=0,023 Ом;   фазы обмотки ротора – r2=0,00013 Ом, х2=0,00022 Ом .  Рассчитать значение тока фазы обмотки ротора

- АД мощностью 200 кВт работает со скольжением s=0,03  от сети с линейным напряжением  600В и имеет короткозамкнутую обмотку ротора с Z2=90. Обмотка статора – «звезда» и числом витков в фазе w1=24 и обмоточным коэффициентом kоб1=0,97.  Сопротивления фазы обмотки статора r1=0,045 Ом, х1=0,023 Ом;   фазы обмотки ротора – r2=0,00013 Ом, х2=0,00022 Ом .  Рассчитать значение

- АД мощностью 200 кВт работает со скольжением s=0,03  от сети с линейным напряжением  600В и имеет короткозамкнутую обмотку ротора с Z2=90. Обмотка статора – «звезда» и числом витков в фазе w1=24 и обмоточным коэффициентом kоб1=0,97.  Сопротивления фазы обмотки статора r1=0,045 Ом, х1=0,023 Ом;   фазы обмотки ротора – r2=0,00013 Ом, х2=0,00022 Ом .  Рассчитать значение тока фазы обмотки ротора

- АД  c р=3 работает со скольжением s=0,03  от сети с линейным напряжением  380 В и имеет короткозамкнутую обмотку ротора с Z2=90. Обмотка статора – «звезда» и числом витков в фазе w1=24 и обмоточным коэффициентом kоб1=0,97.  Сопротивления фазы обмотки статора r1=0,045 Ом, х1=0,023 Ом;   фазы обмотки ротора – r2=0,00013 Ом, х2=0,00022 Ом .  Рассчитать электромагнитный момент двигателя

- АД  c р=5 работает со скольжением s=0,04  от сети с линейным напряжением  380 В и имеет короткозамкнутую обмотку ротора с Z2=72. Обмотка статора – «звезда» и числом витков в фазе w1=40 и обмоточным коэффициентом kоб1=0,97.  Сопротивления фазы обмотки статора r1=0,045 Ом, х1=0,023 Ом;   фазы обмотки ротора – r2=0,00013 Ом, х2=0,00022 Ом .  Рассчитать электромагнитный момент двигателя

- АД  c р=4 работает со скольжением  s=0,04  от сети с линейным напряжением  380 В и имеет короткозамкнутую обмотку ротора с Z2=84. Обмотка статора – «звезда» и числом витков в фазе w1=32 и обмоточным коэффициентом kоб1=0,97.  Сопротивления фазы обмотки статора r1=0,045 Ом, х1=0,023 Ом;   фазы обмотки ротора – r2=0,00013 Ом, х2=0,00022 Ом .  Рассчитать электромагнитный момент двигателя

- АД  c р=4 работает со скольжением s=0,04  от сети с линейным напряжением  380 В и имеет короткозамкнутую обмотку ротора с Z2=84. Обмотка статора – «звезда» и числом витков в фазе w1=32 и обмоточным коэффициентом kоб1=0,97.  Сопротивления фазы обмотки статора r1=0,045 Ом, х1=0,023 Ом;   фазы обмотки ротора – r2=0,00013 Ом, х2=0,00022 Ом . Рассчитать приведенное значение тока обмотки ротора

- 9. АД  c р=4 работает со скольжением s=0,04  от сети с линейным напряжением  380 В и имеет короткозамкнутую обмотку ротора с Z2=84. Обмотка статора – «звезда» и числом витков в фазе w1=32 и обмоточным коэффициентом kоб1=0,97.  Сопротивления фазы обмотки статора r1=0,045 Ом, х1=0,023 Ом;   фазы обмотки ротора – r2=0,00013 Ом, х2=0,00022 Ом . Рассчитать значение тока обмотки ротора

- 10. АД  c р=4 работает со скольжением s=0,025  от сети с линейным напряжением  380 В и имеет короткозамкнутую обмотку ротора с Z2=84. Обмотка статора – «звезда» и числом витков в фазе w1=32 и обмоточным коэффициентом kоб1=0,97.  Сопротивления фазы обмотки статора r1=0,045 Ом, х1=0,043 Ом;   фазы обмотки ротора – r2=0,00013 Ом, х2=0,00022 Ом .  Рассчитать электромагнитный момент двигателя

- АМ  c р=4 работает со скольжением s=0,025  от сети с линейным напряжением  380 В и имеет короткозамкнутую обмотку ротора с Z2=84. Обмотка статора – «звезда» и числом витков в фазе w1=32 и обмоточным коэффициентом kоб1=0,97.  Сопротивления фазы обмотки статора r1=0,025 Ом, х1=0,043 Ом;   фазы обмотки ротора – r2=0,00013 Ом, х2=0,00022 Ом .  Рассчитать значение критического скольжения в режиме генератора

- АМ  c р=3 работает со скольжением s=0,04  от сети с линейным напряжением  380 В и имеет короткозамкнутую обмотку ротора с Z2=68. Обмотка статора – «звезда» и числом витков в фазе w1=48 и обмоточным коэффициентом kоб1=0,97.  Сопротивления фазы обмотки статора r1=0,0015 Ом, х1=0,025 Ом;   фазы обмотки ротора – r2=0,00013 Ом, х2=0,00022 Ом .  Рассчитать значение критического скольжения в режиме двигателя

- АМ  c р=3 работает со скольжением s=0,04  от сети с линейным напряжением  380 В и имеет короткозамкнутую обмотку ротора с Z2=116. Обмотка статора – «звезда» и числом витков в фазе w1=48 и обмоточным коэффициентом kоб1=0,97.  Сопротивления фазы обмотки статора r1=0,0015 Ом, х1=0,025 Ом;   фазы обмотки ротора – r2=0,00013 Ом, х2=0,00022 Ом .  Рассчитать значение критического скольжения в режиме двигателя

- АМ  c р=3 работает со скольжением s=0,04  от сети с линейным напряжением  380 В и имеет короткозамкнутую обмотку ротора с Z2=68. Обмотка статора – «звезда» и числом витков в фазе w1=48 и обмоточным коэффициентом kоб1=0,97.  Сопротивления фазы обмотки статора r1=0,0015 Ом, х1=0,025 Ом;   фазы обмотки ротора – r2=0,00013 Ом, х2=0,00022 Ом .  Рассчитать значение критического скольжения в режиме генератора

- АМ  c р=3 работает от сети с линейным напряжением  380 В и имеет короткозамкнутую обмотку ротора с Z2=92. Обмотка статора – «звезда» и числом витков в фазе w1=48 и обмоточным коэффициентом kоб1=0,97.  Сопротивления фазы обмотки статора r1=0,0015 Ом, х1=0,023 Ом;   фазы обмотки ротора – r2=0,00013 Ом, х2=0,00022 Ом .  Рассчитать значение критического момента в режиме генератора

- АМ  c р=3 работает от сети с линейным напряжением  380 В и имеет короткозамкнутую обмотку ротора с Z2=92. Обмотка статора – «звезда» и числом витков в фазе w1=48 и обмоточным коэффициентом kоб1=0,97.  Сопротивления фазы обмотки статора r1=0,0015 Ом, х1=0,023 Ом;   фазы обмотки ротора – r2=0,00013 Ом, х2=0,00022 Ом .  Рассчитать значение критического момента в режиме двигателя

- АМ  c р=4 работает от источника переменного напряжения с линейным напряжением  600 В и частотой f1=150 Гц Машина  имеет короткозамкнутую обмотку ротора с Z2=116. Обмотка статора – «звезда» и числом витков в фазе w1=64 и обмоточным коэффициентом kоб1=0,97.  Сопротивления фазы обмотки статора r1=0,0015 Ом, х1=0,025 Ом;   фазы обмотки ротора – r2=0,00013 Ом, х2=0,00022 Ом .  Рассчитать значение критического момента в режиме генератора

- АМ  c р=4 работает от источника переменного напряжения с линейным напряжением  600 В и частотой f1=150 Гц Машина  имеет короткозамкнутую обмотку ротора с Z2=116. Обмотка статора – «звезда» и числом витков в фазе w1=64 и обмоточным коэффициентом kоб1=0,97.  Сопротивления фазы обмотки статора r1=0,0015 Ом, х1=0,025 Ом;   фазы обмотки ротора – r2=0,00013 Ом, х2=0,00022 Ом .  Рассчитать значение критического момента в режиме двигателя

- АМ  c р=5 работает от источника переменного напряжения с линейным напряжением  380 В и частотой f1=150 Гц Машина  имеет короткозамкнутую обмотку ротора с Z2=116. Обмотка статора – «звезда» и числом витков в фазе w1=60 и обмоточным коэффициентом kоб1=0,97.  Сопротивления фазы обмотки статора r1=0,0015 Ом, х1=0,025 Ом;   фазы обмотки ротора – r2=0,00013 Ом, х2=0,00022 Ом .  Рассчитать значение критического момента в режиме генератора

- АМ  c р=5 работает от источника переменного напряжения с линейным напряжением  380 В и частотой f1=150 Гц Машина  имеет короткозамкнутую обмотку ротора с Z2=116. Обмотка статора – «звезда» и числом витков в фазе w1=60 и обмоточным коэффициентом kоб1=0,97.  Сопротивления фазы обмотки статора r1=0,0015 Ом, х1=0,025 Ом;   фазы обмотки ротора – r2=0,00013 Ом, х2=0,00022 Ом .  Рассчитать значение критического момента в режиме двигателя

- Имеется АД  с параметрами: р=5 , w1=60, Z2=116,  kоб1=0,97, сопротивления фазы обмотки статора r1=0,0015 Ом, х1=0,025 Ом;   фазы обмотки ротора – r2=0,00013 Ом, х2=0,00022 Ом . При критическом скольжении  sкр=0,446  момент составляет 3,7 кВт. Определить момент АД при скольжении s=0,04

- Имеется АД  с параметрами: р=4 , w1=32, Z2=116,  kоб1=0,97, сопротивления фазы обмотки статора r1=0,0015 Ом, х1=0,025 Ом;   фазы обмотки ротора – r2=0,00013 Ом, х2=0,00022 Ом . При критическом скольжении  sкр=0,276  момент составляет 6,32 кВт. Определить момент АД при скольжении s=0,03

- Имеется АД  с параметрами: р=3 , w1=18, Z2=64,  kоб1=0,97, сопротивления фазы обмотки статора r1=0,0015 Ом, х1=0,025 Ом;   фазы обмотки ротора – r2=0,00013 Ом, х2=0,00022 Ом . При критическом скольжении  sкр=0,198  момент составляет 5,88 кВт. Определить момент АД при скольжении s=0,02

- Имеется АД  с параметрами: р=3 , w1=24, Z2=96,  kоб1=0,97, сопротивления фазы обмотки статора r1=0,0015 Ом, х1=0,025 Ом;   фазы обмотки ротора – r2=0,00013 Ом, х2=0,00022 Ом . При критическом скольжении  sкр=0,221  момент составляет 5,55 кВт. Определить момент АД при скольжении s=0,015

- Имеется АД  с параметрами: р=4 , w1=24, Z2=96,  kоб1=0,97, сопротивления фазы обмотки статора r1=0,0015 Ом, х1=0,025 Ом;   фазы обмотки ротора – r2=0,00013 Ом, х2=0,00022 Ом . При критическом скольжении  sкр=0,221  момент составляет 7,4 кВт. Определить момент АД при скольжении s=0,035

- Имеется АД  с параметрами: р=4 , w1=24, Z2=96,  kоб1=0,97. Текущее значение электромагнитного момента АД составляет 2,35 кВт.  При критическом скольжении  sкр=0,221  момент составляет 7,4 кВт. Определить ориентировочное значение скольжения, при котором работает двигатель

- Имеется АД  с параметрами: р=4 , w1=32, Z2=96,  kоб1=0,97. Текущее значение электромагнитного момента АД составляет 0,777 кВт.  При критическом скольжении  sкр=0,304  момент составляет 5,78 кВт. Определить ориентировочное значение скольжения, при котором работает двигатель

- Имеется АД  с параметрами: р=3 , w1=30, Z2=96,  kоб1=0,97. Текущее значение электромагнитного момента АД составляет 0,777 кВт.  При критическом скольжении  sкр=0,285  момент составляет 4,61 кВт. Определить ориентировочное значение скольжения, при котором работает двигатель

- Имеется АД  с параметрами: р=3 , w1=18, Z2=84,  kоб1=0,97. Текущее значение электромагнитного момента АД составляет 1,2 кВт.  При критическом скольжении  sкр=0,164  момент составляет 6,36 кВт. Определить ориентировочное значение скольжения, при котором работает двигатель

- Имеется АД  с параметрами: р=4 , w1=16, Z2=74,  kоб1=0,97. Текущее значение электромагнитного момента АД составляет 1,2 кВт.  При критическом скольжении  sкр=0,151  момент составляет 8,72 кВт. Определить ориентировочное значение скольжения, при котором работает двигатель

- Укажите возможные тормозные режимы АМ

- Какой используется энергия торможения в режиме динамического торможения  АМ?

- При каком виде торможения АМ отдает активную мощность в сеть, а из сети потребляет реактивную энергию?

- При каком виде торможения АМ имеет отрицательное скольжение?

- При каком виде торможения АМ имеет скольжение 1<s<=2?

- Какой режим торможения АМ реализуется за счет изменения чередования двух фаз питающего напряжения статора?

- При каком виде торможения обмотка статора АМ вкючается на источник постоянного напряжения?

- При каком виде торможения система возбуждения АМ является несимметричной?

- При каком виде торможения АМ синхронная частота ω1=0?

- Каким образом регулируется значение тормозного момента АМ при использовании динамического торможения?

- за счет регулирования постоянного тока в обмотке статора регулировочным сопротивлением – ВЕРНО

- за счет регулирования переменного тока в обмотке статора регулировочным сопротивлением

- за счет переключения числа пар полюсов в обмотке статора

- за счет изменения чередования двух фаз питающего напряжения статора

- за счет изменения скорости рабочей машины

- Укажите возможные тормозные режимы АМ

- 2. Какой используется энергия торможения в режиме динамического

- 3. При каком виде торможения АМ отдает активную мощность в сеть, а из сети потребляет реактивную энергию?

- 4. При каком виде торможения АМ имеет отрицательное скольжение?

- 5. При каком виде торможения АМ имеет скольжение 1<s<=2?

- 6. Какой режим торможения АМ реализуется за счет изменения чередования двух фаз питающего напряжения статора?

- 7. При каком виде торможения обмотка статора АМ вкючается на источник постоянного напряжения?

- При каком виде торможения система возбуждения АМ является несимметричной?

- При каком виде торможения АМ синхронная частота ω1=0?

- Каким образом регулируется значение тормозного момента АМ при использовании динамического торможения?

- Укажите диапазон механической характеристики АМ, соответствующий двигательному режиму

- Укажите диапазон механической характеристики АМ, соответствующий режиму противовключения

- 3. Укажите диапазон механической характеристики АМ, соответствующий режиму рекуперативного торможения

- 4. Укажите, какой точке механической характеристики соответствует номинальный режим работы АД

- 5. Укажите, какой точке механической характеристики соответствует критический режим работы АД

- 6. Укажите, какой точке механической характеристики соответствует пусковой режим работы АД

- 7. Укажите значение скольжения в точке « b» механической характеристики АД

- 8. Укажите устойчивый диапазон механической характеристики АД

- Укажите неустойчивый диапазон механической характеристики АД

- Укажите значение скольжения в точке « е» механической характеристики АД