Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) в 3 семестре

«Основы теории надежности»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается решить две задачи и ответить на один вопрос в соответствии с заданием, выданным преподавателем.

Примерный перечень вопросов на промежуточную аттестацию:

- Определение надежности. Свойства, составляющие надежность. Что такое показатели надежности. Классификация показателей надежности.

- Определение безотказности. Показатели безотказности.

- Определение ремонтопригодности. Показатели ремонтопригодности.

- Определения сохраняемости и долговечности. Показатели долговечности и сохраняемости.

- Экспоненциальный закон распределения вероятности безотказной работы. Характеристика, определение показателей, графики.

- Резервирование. Понятие, классификация

- План испытания на надежность.

- Интенсивность отказов. Определение. Расчет. Периоды функционирования изделия.

- Вероятность безотказной работы и вероятность отказа. Понятия. Способы определения.

- Средняя наработка на отказ и средняя наработка до отказа. Понятия. Способы определения.

- Классификация понятий надежности.

- Вероятность отказа. Определение. Методы расчета.

- Вероятность безотказной работы. Определение. Методы расчета.

- Классификация отказов.

- Средняя наработка на отказ. Определение. Методы расчета.

- Нормальный закон распределения вероятности безотказной работы. Характеристика, определение показателей, графики.

- Понятия теории надежности.

- Методы определения показателей надежности на примере расчетов показателей безотказности

Примерные условия задач на промежуточную аттестацию:

- На испытание поставлено 1000 невосстанавливаемых изделий. В первые 500 ч отказали 20 изделий, в течение последующих 2000 ч отказали 30 изделий, за 3000 ч наблюдений отказали 80 изделий. Требуется определить вероятность безотказной работы и вероятность отказа изделий на каждом из приведенных интервалов наработки. Проверить связь между вероятностью безотказной работы и вероятностью отказа для каждого интервала. Определить интенсивность отказов на каждом интервале наблюдения

- Время работы элемента системы до отказа подчинено закону распределения с параметром λ=const=2,5⋅10−5 1/ч. Элемент функционирует 3000 ч. Определить вероятность безотказной работы, вероятность отказа и среднюю наработку до отказа элемента. Расчеты производить на каждые 500 ч эксплуатации.

- Определить вероятность безотказной работы и вероятность отказа объекта, состоящего из 4 элементов из задания 2, на момент наработки 2500 ч.  Схема соединения элементов системы - смешанная, 1 и 2 элементы соединены параллельно. Структуру объекта представить графически.

- Интенсивность отказов изделия λ= 0,48·10–3 1/ч = const. Необходимо найти вероятность безотказной работы и вероятность отказа в течение наработки 25 ч, плотность распределения наработки до отказа (частоту отказов) и среднюю наработку до первого отказа. Определить вероятность безотказной работы и вероятность отказа на момент наработки 25 ч объекта, состоящего из 4 элементов.  Элементы соединены параллельно. Структуру объекта представить графически.

- Данные о наработках до отказа ti (ч) 20 объектов приведены в таблице.

| 100 | 198 | 314 | 568 | 2006 | 946 | 556 | 17980 | 652 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 1000 | 536 | 1180 | 990 | 774 | 738 | 990 | 12000 | 752 |

Построить график функции вероятности безотказной работы. Общую наработку разбить на 6 интервалов. Схему испытаний представить графически.