Приложение 2
Вопросы к зачёту
1. Каким образом воспринимаются горизонтальные воздействия в каркасных зданиях?

1.1. совместно с вертикальными связевыми диафрагмами;

1.2. колоннами;

1.3. перекрытиями.

2. Каким образом устраиваются температурные швы?

2.1. устройством парных колонн и парных балок;

2.2. с помощью вертикальных связей;

2.3. в перекрытиях.

3. какие сетки колонн являются унифицированными для многоэтажных промышленных зданий?

3.1. сетки колонн 9х6, 12х6, 6х6;

3.2. сетки колонн 3Х9, 12х9;

3.3. сетки колонн 12х12, 12х18.

4. каковы расчетные схемы сборных колонн в процессе монтажа?
4.1. отличается от расчетной схемы в проектном положении;

4.2. в виде многопролетной балки;

4.3. в виде консольной системы.

5. какие вам известны по форме поперечного сечения плиты перекрытий?

5.1. сплошного сечения;

5.2. с овальными, круглыми и вертикальными пустотами;

5.3. двутаврового сечения.

6. на какие сочетания нагрузок рассчитывается поперечная рама одноэтажного каркасного здания?

6.1. на действие постоянных нагрузок от вида покрытия и различных временных нагрузок от снега, от ветра, от давления кранов;

6.2. от давления кранов;

6.3. от вида покрытия и от снега.

7. как определить снеговую нагрузку на покрытие при расчете поперечной рамы одноэтажного производственного здания?

7.1. в зависимости от географического района строительства и профиля покрытия;

7.2. в зависимости от географического района;

7.3. в зависимости от профиля покрытия.

8. как определить временную нагрузку от мостовых кранов при расчете поперечной рамы одноэтажного производственного здания?

8.1. от двух мостовых кранов, работающих в сближенном положении;

8.2. от веса подкрановой балки;

8.3. от наиболее тяжелого по грузоподъемности мостового крана.

9. как рассчитываются по методу предельных состояний балки покрытий одноэтажных производственных зданий?

9.1. на прочность и устойчивость;

9.2. по деформациям;

9.3. по двум группам предельных состояний.

10. как можно определить усилия в элементах ферм покрытий?

10.1. аналитически;

10.2. графически;

10.3. аналитически и графически.
PAGE  
2

