Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении зачета по дисциплине

«Электроснабжение железных дорог (доп.разд.)»
Вопросы к зачету
1.  Назовите  номинальное напряжение  тяговых подстанций постоянного тока магистральных ж.д.

2. Назовите  номинальное напряжение  в контактной сети магистральных ж.д. постоянного тока .

3.  Назовите  номинальное напряжение  тяговых подстанций переменного тока магистральных ж.д.

4. Назовите  номинальное напряжение  в контактной сети магистральных ж.д. переменного тока .

5. Сколько пульсаций имеет выпрямленное напряжение выпрямителя электровоза переменного тока?

6. Какую форму имеет ток, потребляемый электровозом переменного тока из тяговой сети?

10.  Обозначьте оси координат на комплексной плоскости

11. На участке ж.д. находятся в обращении поезда одного типа, интервалы меду поездами одинаковы и равны (. В течение какого минимального времени следует выполнять расчеты мгновенных схем для определения параметров тяговой нагрузки: средних, эффективных и максимальных токов фидеров?
12. Каким из детерминированых методов можно более точно рассчитать максимальный ток фидера?

19. Влияет ли режим напряжения в тяговой сети на скорость движения электровоза?

20. Электровоз движется по участку в режиме тяги. Изменится ли скорость при уменьшении напряжения в тяговой сети?

21. Какие исходные данные необходимы для выполнения тягового расчета?

22. Какие результаты тягового расчета используются для расчета системы электроснабжения?
23. Какие методы расчета используются в компьютерных программах тягового расчета?
24. Назовите силы, действующие на поезд.
25.  При движении поезда используются режимы тяги, выбега и     

 торможения. Чем характеризуется режим тяги?
 26.    При движении поезда используются режимы тяги, выбега и     

 торможения. Чем характеризуется режим выбега?

 27.  Чем характеризуется режим рекуперативного торможения?
28. Какой критерий используется  при выборе мощности подстанции    

ж.д. переменного тока?

29. При относительном износе изоляции  F=1  трансформатор 

прослужит    Тсл=25 лет. Изменится ли срок службы, если будет 

F>1 ?

30. Какой критерий используется при выборе сечения проводов 
контактной сети?

31. Время хода по лимитирующему перегону равно минимальному 
интервалу между поездами. В каком месте фидерной зоны 
 выбирается лимитирующий перегон? 

32. Одностороннее питание – в конце фидерной зоны двухстороннее питание – на перегоне с максимальным среднем   напряжении на токоприемнике 

33. Одностороннее питание – в середине фидерной зоны двухстороннее питание - в середине фидерной зоны

34. Как влияет напряжение на токоприемнике локомотива U  на время хода поезда tx по лимитирующему перегону, если электровоз находится в режиме тяги   ( автоматическая  характеристика )?
35. Какая разница между падением напряжения в тяговой сети  ж.д. переменного тока и потерей напряжения?

36. На рис1 отметить наименее нагруженные фазы питающей сети

37. Назовите причину несимметричной нагрузки фаз трехфазного тягового трансформатора.

38.   Для каких расчетов используется   составное сопротивление тяговой сети Zc  и эквивалентное приведенное сопротивление  Zприв ?

39. Для какой схемы  питания тяговой сети: односторонего,  двухстороннего или узловой  потери мощности будут наименьшими при одинаковых нагрузках?

40. Для какой схемы  питания тяговой сети: односторонего, двухстороннего или узловой  потери мощности будут при одинаковых нагрузках   наибольшими?
41. В расчетах системы электроснабжения пользуются понятием однотипных поездов.  Какие поезда следует считать однотипными?

42. Изменится ли ток электровоза при резком изменении 

 напряжения на токоприемнике?

43. Что  такое скоростная характеристика тягового двигателя   постоянного тока ( здесь и далее рассматривается тяговый  двигатель постоянного тока )?

44. Укажите характер изменения функции скорости вращения тягового    двигателя от тока.

45. Что  такое  тяговая характеристика тягового   двигателя? Укажите характер изменения  тяговой характеристики., Укажите характер изменения  зависимости силы тяги двигателя от тока.

46. Сколько пульсаций за период  питающего напряжения имеет 
напряжение трехфазного мостового выпрямителя?

47. Какую форму имеет ток фазы выпрямителя тяговой подстанции   постоянного тока?

48. Чему равно среднее значение синусоидальной функции за период?

49. Укажите для синусоиды соотношение между  средним значением за    половину периода Uср и действующим значением U.

50. Укажите для синусоиды соотношение между максимальным    значением Uмакс и действующим значением U.

51. Укажите для синусоиды соотношение между  средним значением за    половину периода Uср и максимальным значением Uмакс.
52. Что называется средним значением напряжением холостого хода выпрямителя?

58.
Какую часть периода вентиль проводит ток в условной двенадцатипульсовой схеме?

59. 
Какую часть периода вентиль проводит ток в однофазной мостовой схеме?

60. 
Какую часть периода вентиль проводит ток в трехфазной нулевой схеме?

PAGE  
1

