Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
«Проектно-сметное дело на транспорте»
Вопросы итогового контроля
1. Стадии проектирования и содержание проектной документации.
2. Общие положения разработки проектной документации.
3. Содержание проектной документации и порядок ее разработки.
4. Общие требования к вариантному проектированию.
5. Цель и виды экспертизы.
6. Нормативные показатели труда 

7. Элементы рабочего времени.
8. Классификация СМР и продукция в строительстве.
9. Техническое нормирование в строительстве.

10. Ресурсный метод определения затрат на эксплуатацию строительных и дорожных машин.
11. Определение сметной стоимости оборудования и его монтажа.
12. Структура сметной стоимости материалов.
13. Сметная стоимость материалов, изделий и конструкций.
14. Структура накладных расходов в железнодорожном строительстве. 

15. Сводная и объектная смета, сводка затрат.
16. Порядок составления локальных смет.

17. Сметно-нормативная база. 
18. Методы составления смет
19. Отраслевая сметно-нормативная база для строительства объектов ОАО «РЖД».
20. Порядок разработки сметной документации.

21. Охарактеризовать особенности показателей и критериев оценки экономической эффективности инвестиционных проектов.
22. Охарактеризовать особенности общественной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов.
23. Охарактеризовать особенности коммерческой эффективности инвестиционных проектов.
24. Охарактеризовать особенности экономической эффективности инвестиционных проектов, реализуемых на основе государственно-частного партнёрства.
25. Охарактеризовать особенности укрупнённых показателей стоимости строительной продукции.
26. Охарактеризовать особенности ценообразования в строительстве.

27. Охарактеризовать особенности системы ценообразования в строительстве и виды цен в условиях регулируемого рынка. 

28. Охарактеризовать антимонопольное регулирование цен. 
29. Локальная смета и порядок её разработки. 
30. Определение сметной стоимости оборудования и его монтажа.
31. Охарактеризовать накладные расходы и сметную прибыль 
32. Охарактеризовать особенности статей затрат накладных расходов.
33. Охарактеризовать структуру сметной стоимости материалов.
34. Охарактеризовать основные функции сметных программ. 
35. Охарактеризовать техническое нормирование в строительстве. 
36. Охарактеризовать особенности  статистической обработки результатов нормативных наблюдений. 
37. Охарактеризовать порядок составления локальных смет. 

38. Охарактеризовать особенности проектирования норм на работы, выполняемые в «окно». 
39. Охарактеризовать особенности экспертизы проектно-сметной документации. 

40. Охарактеризовать особенности государственной экспертизы проектно-сметной документации. 
41. Оценка эффективности инвестиций. 

42. Нормативная база для разработки сметной документации”. 

43. Федеральная сметно-нормативная база.

44. Применение элементных сметных норм при разработке сметной документации. 

45. Единичные расценки. Калькуляция. 

46. Определение сметной оплаты труда и нормативной трудоёмкости в локальных сметах.

47. Сводный сметный расчёт стоимости строительства. 

48. Применение элементных сметных норм при разработке сметной документации. 

49. Порядок составления локальных смет.

50. Определение сметной оплаты труда и нормативной трудоёмкости в локальных сметах. 

51. Расчёт затрат в сводном сметном расчёте. 

52. Расходы на доставку материала
53. Определение сметной стоимости машино-часа эксплуатации строительных и дорожных машин 

54. Планово-расчётные цены эксплуатации строительных и дорожных машин. 

55. Ресурсный метод определения затрат на эксплуатацию строительных и дорожных машин. 

56. Основные принципы технического нормирования. 

57. Методы изучения строительных процессов (фотоучет, хронометраж). 

58. Распространение экономических идей марксизма в России. 

59. Нормирование расхода строительных материалов
60.  Анализ потерь рабочего времени
Практические задания

ПЗ № 1.


Цель практического задания: изучить структуру сметной стоимости на материалы, изделия и конструкции в строительстве, уметь осуществлять привязку единичной расценки к местным условиям строительства.

Содержание, состав и исходные данные для выполнения 

Практического задания
По приведенным в задании исходным данным (по вариантам) составляются калькуляции сметной стоимости транспортировки верхнего строения пути от базы к участку укладки и транспортировки грунта, а также калькуляции сметной стоимости стрелочных переводов и балласта.

Для выполнения практического задания необходим ряд нормативных документов по ценообразованию в строительстве:

1. ОССЦЖ-2001- Отраслевые сметные цены на материалы, изделия и конструкции.

2.  ОССПЖ-2001- Отраслевые сметные цены на перевозку грузов.

Исходные данные на разработку Калькуляции № 1 

«Определение сметной стоимости транспортировки звеньев пути от базы до участка укладки»

Группа единичных расценок на сборку рельсошпальной решетки являются «закрытыми». Однако, в технической части сборника ФЕР-28 указано, что расценками не учтены и дополнительно следует учитывать затраты на транспортирование материалов верхнего строения пути от звеносборочной базы к месту укладки: звеньев пути, блоков стрелочных переводов – по эксплуатируемым путям МПС России - по отраслевому сборнику сметных цен на перевозку грузов для строительства в базисном уровне цен по состоянию на01. 01. 2000 г.; - по строящимся путям - по тарифам временной эксплуатации. 

· район строительства ______________________(гр.2 исх.данных);

· расстояние транспортировки от звеносборочной базы до строящегося участка  ______ км. (гр.18 исх.данных);

· длина строящегося участка ____ км. (гр.4 исх.данных);

· рельсы Р ___ (гр.13 исх.данных);

· число _____________ шпал на 1 км ______ шт. (гр.15 исх.данных);

· длина рельсов _____ м. (гр. 14 исх.данных);

· скрепления нераздельные;

· масса (вес) 1 км пути _____ т (прил. 4 метод. указаний на определение сметной стоимости материалов);

· тариф на перевозку по строящимся железнодорожным линиям, введенным во временную эксплуатацию (ОВЭ) _____руб/ткм (прил. 3 метод. указаний на определение сметной стоимости материалов).

Исходные данные на разработку Калькуляции № 2

«Определение сметной стоимости стрелочного перевода» 

· район строительства ______________________(гр.2 исх.данных);

· расстояние транспортировки от звеносборочной базы до строящегося участка ______ км. (гр.18 исх.данных);

· длина строящегося участка ____ км. (гр.4 исх.данных);

· скрепления нераздельные;

· масса (вес) 1 комплекта стрелочного перевода _____ т (прил. 5 метод. указаний на определение сметной стоимости материалов);

· отпускная цена 1 комплекта стрелочного перевода ________ руб (прил. 5 метод. указаний на определение сметной стоимости материалов);

· стоимость выгрузки стрелочного перевода при железнодорожных перевозках _______руб/т (прил. 2 метод. указаний на определение сметной стоимости материалов);

· тариф на перевозку по строящимся железнодорожным линиям, введенным во временную эксплуатацию (ОВЭ) _____руб/ткм (прил. 3 метод. указаний на определение сметной стоимости материалов).

Исходные данные на разработку Калькуляции № 3 

«Определение сметной стоимости балласта»

· __________________________ железная дорога;

· расстояние транспортировки балласта от карьера до строящегося участка _______ км. (гр. 12 исх.данных);

· длина строящегося участка ____ км. (гр.4 исх.данных);

· масса 1м3 щебеночного балласта 1600кг (для всех вариантов);

· отпускная цена гравийно-песчаного балласта для ______________________ железной дороги составляет ______ руб./м3 франко-вагон-станция отправления (прил. 7 метод. указаний на определение сметной стоимости материалов);

· стоимость выгрузки балласта при железнодорожных перевозках _______руб/т (прил. 2 метод. указаний на определение сметной стоимости материалов);

· тариф на перевозку по строящимся железнодорожным линиям, введенным во временную эксплуатацию (ОВЭ) _____ руб/ткм (прил. 3 метод. указаний на определение сметной стоимости материалов).

Исходные данные на разработку Калькуляции № 4 

«Определение сметной стоимости транспортировки грунта к месту отсыпки земляного полотна»

· район строительства ______________________(гр.2 исх.данных);

· расстояние транспортировки грунта автотранспортом из карьера к месту отсыпки земляного полотна _____ км (гр.11 исх.данных);

· класс груза – первый (для всех вариантов);

· объемный вес грунта 1500 кг/м3 (для всех вариантов);

· поясной коэффициент ______ (прил. 8 метод. указаний на определение сметной стоимости материалов);

· стоимость выгрузки грунта при автомобильных перевозках _______руб/т (прил. 2 метод. указаний на определение сметной стоимости материалов).

ПЗ № 2.

Содержание, состав и исходные данные для выполнения 

Практического задания

Цель практического задания: изучить структуру сметно- нормативной базы ФЕР-2001, уметь подбирать и применять единичные расценки на строительно - монтажные работы согласно ведомости объемов работ, производить начисления нормативов накладных расходов и сметной прибыли, а так же уметь производить индексирование сметной стоимости. 

По приведенным в задании исходным данным (по вариантам) составляется локальный сметный расчет смета на сооружение земляного полотна участка новой железнодорожной линии с применением ФЕР-2001 с привязкой открытых единичных расценок к местным условиям. 

Для выполнения практического задания необходим ряд нормативных документов по ценообразованию в строительстве:

3. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004).

4.  Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001).

5. Федеральные единичные расценки на строительные работы ФЕР-2001-01 Земляные работы.

Исходные данные на разработку локального сметного расчета №1

 на «Сооружение земляного полотна участка новой железнодорожной линии»


По приведенным в задании исходным данным составить локальный сметный расчет на сооружение земляного полотна участка новой железнодорожной линии с применением ФЕР-2001. Нормативы накладных расходов принимаются по видам работ на основе Методических указаний по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004) в размере 95 % от фонда оплаты труда (ФОТ), сметная прибыль – на основе Методических указаний по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001) в размере 65 % от ФОТ.

1. Район строительства________________________(гр.2 исх. данных);

2. Длина строящегося нового участка железной дороги L=____км. (гр. 4 исх. данных);

3. Грунты i= _______ группы (гр. 5 исх.данных);

4. Объем грунта, разрабатываемый самоходными скреперами с емкостью ковша q=___м3 при дальности возки до 300 м, составляет С=_______ тыс. м3 (гр. 6 исх. данных);

5. Объем грунта в выемках, разрабатываемых экскаваторами-драглайнами с ковшом емкостью q=___м3 с укладкой грунта в кавальеры, составляет S=_______ тыс. м3 (гр. 7 исх. данных);

6. Объем грунта на возведение насыпей из резервов экскаваторами-драглайнами с ковшом емкостью q=____ м3 с укладкой грунта в кавальеры, составляет P=______ тыс. м3 (гр. 8 исх. данных);

7. Объем грунта на возведение насыпей грунтом 2 группы (для всех вариантов) из кавальера, разрабатываемого экскаватором прямая лопата с ковшом емкостью q=____ м3 с погрузкой в автосамосвалы, составляет U=_______ тыс. м3 (гр. 9 исх. данных) при средней дальности возки грунта от карьера до места отсыпки в насыпь Lkар=____км (гр. 11 исх. данных). Объемный вес грунта 1,6 т/м3;

8. Грунт в насыпях уплотняется одним проходом пневматического катка весом 25т, при толщине слоя 30 см, без полива водой. Объем грунта, подлежащий уплотнению, составляет сумму объема грунта насыпей и половину объема грунта, разрабатываемого скреперами;

9. Объем работ по устройству сливной призмы и кюветов составляет 700 м3 на 1 км строительной длины линии;

10. Объем грунта по срезке недобора грунта в выемках составляет 5 % от объема грунта выемок;

11. Объем грунта по разработке продольных водоотводных и нагорных канав составляет 1300 м3 на 1 км строительной  длины линии;

12. Объем работ по очистке кюветов, срезке и планировке обочин выемок путевым стругом составляет 1,2 *L км бровки полотна;

13. Объем работ по срезке и планировке обочин насыпи путевым стругом составляет 0,8*L км бровки полотна;

14. Объем работ по механизированному укреплению откосов земляных сооружений гидропосевом многолетних трав при работе «с пути» с транспортированием до 10 км составляет Y=_______м2 укрепленного откоса. 

Перечень единичных расценок в локальном сметном расчете на сооружение земляного полотна:

1. Разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами самоходными с ковшом вместимостью__м3, группа грунтов_ (объем работ - гр. 6 исх. данных);

2. Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью ___.м3, группа грунтов ___  (объем работ - гр. 7 исх. данных);

3. Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью ____м3, группа грунтов___ (объем работ - гр. 8 исх. данных);

4. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы с ковшом вместимостью ___м3, группа грунтов ___ (объем работ - гр. 9 исх. данных);

5. Стоимость транспортировки разработанного грунта на расстояние Lkар=____км. (стоимость транспортировки принимается по Калькуляции № 4, объем работ - гр. 9 исх. данных);

6. Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т без поливки водой, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (объем работ определяется следующим образом: С/2+Р+U);

7. Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов___ (объем работ: 700 м3 * L-графа 4);

8. Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов __ (объем работ: 0,05*(C+S+U));

9. Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов ___ (объем работ: 1300* L-графа 4);

10. Отделка земляного полотна железнодорожного пути широкой колеи путевым стругом перед сдачей в постоянную эксплуатацию, очистка кюветов, срезка и планировка обочин в выемках (объем работ: 1,2 *L -графа 4);

11. Отделка земляного полотна железнодорожного пути широкой колеи путевым стругом перед сдачей в постоянную эксплуатацию, очистка кюветов, срезка и планировка обочин на насыпях (объем работ: 0,8*L-графа 4);

12. Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом при работе «с пути» с транспортированием до 10 км (объем работ-гр. 10 исх.данных);

Примечание! Расценка на укрепление откосов гидропосевом является «открытой», поэтому следующей строкой учитывается стоимость семян трав франко - стройплощадка;

13. Стоимость семян трав (стоимость семян трав (например: мятлик, тимофеевка, райграс и др.) определяется по Федеральному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции в строительстве ФССЦ-2001 Часть 4, расход семян – 58,8 кг на 1000 м2.


После формирования перечная расценок локального сметного расчета согласно технологи производства работ производится учет индексов пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен (см. мет. указания к лабораторной работе на разработку локальных смет (расчетов)).

Материалы текущего контроля 

Вопросы письменного блиц-опроса

1. Понятие ценообразования в строительстве

2. Определение строительной продукции

3. Структура сметной стоимости строительной продукции

4. Структура сметной себестоимости строительной продукции

5. Структура прямых затрат

6. Состав проектной документации

7. Последовательность разработки проектной документации

8. Методы определения накладных расходов

9. Структура сметной стоимости строительных материалов и конструкций

10. Единичная расценка, ее виды

11. Отличие ФЕР и ГЭСН

12. Виды сметных нормативов

13. Виды договорных цен в строительстве

14. Подрядные торги

15. Учет стоимости материалов в локальных сметах

16. Сводный сметный расчет стоимости строительства, номенклатура глав

17. Технико- экономические особенности строительной продукции

Вопросы для устного опроса

1. Этапы  инвестиционного  процесса
2. Ходатайство (декларация)  о  намерениях  на  строительство
3. Ситуацию  на рынке  продукции  и  услуг  в  отрасли  строительства
4. Договор  на  открытие  финансирование  на  строительство
5. Технико-экономические показатели  и  требования  заказчика
6. Разработка  и  состав  «Обоснований  инвестиций» 
7. Соответствия  принятых  проектных  решений  с  особыми  условиями  строительства 

8. Анализ  разделов  проекта  на  строительство 
9. Договоры  (контракты)  на  проектирование 
10. Оценка  конструктивных  решений  зданий  и  сооружений  при  использовании  новых 
        прогрессивных  конструкций,  изделий,  технологий
11. Оценка  принятых  методов  строительства 
12. Проверка  ведомостей  объемов  работ,  спецификаций  согласно  рабочим  чертежам 
13. Анализ  разработки  «Обоснований  инвестиций»
14. Анализ  согласования  при  выборе места  размещения  объектов  строительства 
15. Анализ  проектной  документации 
16. Анализ  правильности  и  полноты  состава  проектно-сметной  документации 
17. Анализ  расчета  сроков строительства
18. Анализ  выбранных  решений  в  проектировании  объектов  строительства 
19. Проверка  соответствия  проектной  документации  стандартам
20. Анализ  экономической  эффективности  выбора  прогрессивных  материалов,  изделий, 
       конструкций  по  рабочим  чертежам 
21. Проверка  соответствия  принятых  в  проекте  методов  работ,  технологии  и  техники 
        безопасности  при  производстве  строительно-монтажных работ
22. Проверка  объемов  ресурсов  по  каждому  виду  работ
23. Оценка  комплектности  сметной  документации 
24. Анализ  сводного  сметного  расчета  стоимости  строительства
25. Анализ  расчета  стоимости  строительства и ТЭО  инвестиций по форме  сводной  сметы
26. Анализ  правильности  объектных  расчетов  стоимости  строительства  по  очередям
27. Анализ  полноты  затрат,  предусмотренных  в  объектных  сметных  расчетах  (сметах)
28. Анализ  правильности  составления  локальных  сметных  расчетов  (смет)
29. Проверка  локальных  сметных  расчетов (смет)

30. Проверка  обоснованности  приведенных  показателей  (НР и ПС)  и  их  соответствие              
       итоговым  данным   локальных  сметных  расчетов  (смет)
31. Анализ  полноты  состава  сметной  документации  с  учетом  уровней  цен 
32. Анализ  правильности  учета  в  сводном  сметном расчете стоимости строительства 

      по  группам  затрат  и  средств  по  главам

33. Анализ правильности составления объектных сметных расчетов (смет)

34. Порядок согласования обоснований инвестиций и проектно-сметной документации с 

      органами государственного надзора и заинтересованными организациями и утверждения

35. Порядок проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации

36. Оценка  качества  проектно-сметной  документации

37. Анализ проектно-сметной документации по вопросам  рассмотрения, согласования,      
      утверждения  и  экспертизы

38. Организация  проектирования  за  рубежом
39. Совмещение проектирования и строительства 
40. Торги. Особенности определения стоимости строительства 
Темы для панельной дискуссии
1. Ценообразование в строительстве.

2.  Основные положения концепции ценообразования в условиях развития рыночных отношений.

3. Продукция капитального строительства и ее технико-экономические особенности.

4. Структура цен внешнего рынка.

5. Субъекты инвестиционно–строительной деятельности.

6. Правоотношения субъектов хозяйственной деятельности в строительстве.

7. Проблемы перехода строительной отрасли на новую сметно-нормативную базу.

8. Сметно-нормативная база федерального уровня.

9. Федеральная отраслевая сметно–нормативная база (ОСНБЖ-2001)и ее реформирование. 

10. Особенности применения Федеральной отраслевой сметно–нормативной базы (ОСНБЖ-2001).

11. Московская сметно- нормативная база (ТСН-2001) и ее реформирование. 

12. Особенности применения Московской сметно- нормативной базы (ТСН-2001).

13. Структура сметной стоимости строительства.

14. Подрядные торги.

15. Строительная смета.

16. Виды смет в строительстве.

17.  Индексирование сметной стоимости.

18. Классификация индексов пересчета сметной стоимости.

19. Сметные нормы и нормативы. 

[image: image1.png]



