Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине «Транспортные сообщения и геодезия»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 3 вопроса из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов к зачету
1. Основные понятия о форме и размерах Земли. Различие между физической поверхностью Земли, геоидом и референц-эллипсоидом?

2. Принцип измерения горизонтальных углов. Вертикальные углы. Принципиальная схема теодолита.

3. Камеральная обработка журнала нивелирования. Сущность постраничного контроля. Вычисление невязки превышений, ее допустимой величины. Вычисление отметок связующих и промежуточных точек.

4. Влияние кривизны Земли на измеренные расстояния и отметки. Какие размеры участков земной поверхности можно считать плоскими при измерении расстояний и высот.

5. Принцип работы оптических дальномеров. Схема нитяного дальномера, численные значения его постоянных "К" и "С" и их определение. Точность измерения расстояния.

6. Вычисление дирекционных углов, сторон теодолитного хода, теоретической суммы правых углов разомкнутого и замкнутого  хода.

7. Прямая и обратная геодезические задачи.

8. Светодальномеры, их типы, принцип действия, точность измерения растояния.

9. Определение приращений координат, их знаки. Вычисление невязок  fх  - fу - суммы приращений по осям х и у, абсолютной и относительной невязок теодолитного хода. Допустимая невязка.

10. Назначение, методы и общая схема государственной геодезической сети и сетей сгущения (плановой и высотной), характеристики их точности, основные типы центров, реперов, наружных знаков.

11. Устройство зрительной трубы, ее оси. Установка трубы по глазу и по предмету.

12. Вычисление угловой невязки замкнутого и разомкнутого теодолитного хода, допустимой угловой навязки. Уравнение измеренных углов и его контроль.

13. Географические, геодезические и астрономические координаты. Сближение меридианов.

14. Уровни (цилиндрический, круглый), их оси, цена деления, поверки.

15. Способы нанесения на план координатной сетки, нанесение на план точек по координатам и его контроль. Составление контурного плана, его содержание и оформление.

16. Научные и инженерные задачи геодезии, содержание ее научно-технических дисциплин, связь с другими науками.

17. Типы нивелиров: по способу приведения визирного луча в горизонтальное положение, по точности. Типы реек для технического нивелирования, их устройство. 

18. Вычисление поправок уравненных приращений координат, их проверка. Вычисление координат и его контроль.

19. Основные исторические этапы развития геодезии. Достижения и задачи геодезии в народном хозяйстве, организация геодезических работ.

20. Отсчет делений рейки. Предварительная установка зрительной трубы: нивелира с уровнем, нивелира с компенсатором. Поверка и юстировка основного условия нивелира: с уровнем, с компенсатором.

21. Вычисление площади многоугольника по координатам его вершин. Определение площади по плану палеткой и с помощью планиметра. Точность определения площади участка различными способами.

22. Абсолютные и относительные отметки, превышения.

23. Лимб, цена его деления. Штриховой микроскоп теодолита Т-30. Шкаловой микроскоп, точность отсчета. Классификация теодолитов по точности.

24. Вычисление предварительного и окончательного уклонов проектной прямой линии на профиле, вычисление проектных отметок.

25. Равноугольная поперечно-цилиндрическая проекция Гаусса-Крюгера. Ее назначение и свойства.

26. Условия поверок теодолитов, содержание поверок и способы юстировки.

27. Нанесение на план ситуации и горизонталей по материалам тахеометрической съемки.

28. Углы ориентирования. Магнитное склонение и сближение меридианов.

29. Установка теодолита в рабочее положение. Точность центрирования. Способ приемов. Способ круговых приемов.

30. Назначение продольного профиля трассы и поперечных профилей. Их масштабы, составление профилей по геодезическим данным. Бес пикетное трассирование.

31. План, карта. Масштаб карты. Масштабы: численный, линейный, поперечный. Их назначение. Точность масштаба. Виды условных знаков.

32. МО вертикального круга. Исправление МО. Измерение вертикального угла теодолитом и его вычисление.

33. Расчет пикетажного положения главных точек кривой. Пример схемы пикетажного положения главных точек и элементов кривой. Исправление пикетажа.

34. Разграфка и номенклатура карты М 1: 1 000 000.

35. Ленты и рулетки, применяемые для измерения расстояний и их характеристики. Точность измерения расстояний землемерной лентой и рулеткой.

36. Рабочие отметки, их вычисление. Расчет положения и отметок точек нулевых работ.

37. Изображение рельефа горизонталями. Высота сечений рельефа, заложение. Пример подписывания отметок горизонталей и нанесения бергштрихов.

38. Назначение, сущность и способы геометрического нивелирования. Примеры схем. Определения терминов: отметка, превышение, горизонт прибора. Формулы их вычисления.

39. Расчет и учет поправок за наклон, температуру и компарирование при измерениях землемерной лентой.

40. Основные формы рельефа. Водораздел, тальвег, седловина, вершина, подошва, скат. Определение отметки точки между горизонталями. График заложений и определение уклона ската между горизонталями.

41. Вынос проектной отметки отреза наклонной прямой, наклонной плоскости.

42. Прямые и косвенные измерения, равноточные и неравноточные, избыточные измерения.

43. Разргафовка листов карты масштаба 1 : 10 000 и 1 : 2 000.

44. Задача. Исходные данные: истинный азимут линии 1-2 составляет А1-2 = 150(о) 21('), магнитное склонение Gв = 2(о) 05('), сближение меридианов Yз = 1(о) 10('). Вычислить дирекционный угол линии 1-2. Начертить схему взаимного положения осевого, истинного и магнитного меридиана.

45. Основные виды погрешностей измерений. Свойства случайных погрешностей. Предельные и относительные погрешности измерений.

46. Содержание трассирования. Камеральное и полевое трассирование. Подготовка исходных данных для разбивочных работ по трассе. Перенесение проекта трассы в натуру. Вешение прямых отрезков. Измерение углов поворота сторон трассы. Разбивка пикетажа. Пикетажный журнал.

47. Построение проектного горизонтального угла теодолитом.

48. Истинные и вероятнейшие погрешности измерений. Свойство арифметической середины. Средневесовое значение результатов измерений.

49. Масштабы топографических съемок для строительства, виды съемочного оборудования. Общие требования к точности плановых и высотных координат пунктов съемочного обоснования.

50. Рабочие отметки, их вычисление. Расчет положения и отметка точек нулевых работ.

51. Цель уравнивания результатов геодезических измерений и математическое условие уравнительных вычислений. Уравнение углов и приращений в теодолитном ходе.

52. Сущность теодолитной съемки, содержание подготовительных, полевых и камеральных работ.

53. Задача. Рассчитать с точностью до 0,001 м фактическую длину линии Zф с учетом поправок за наклон, температуру и компарирование мерной стальной ленты длиной lo = 20 м, если проектное горизонтальное проложение Zпр = 35 м, угол наклона линии v = 24(о), температура компарирования t = 16(о), температура при измерении линии t = 22(о), поправка за компарирование ^lкм = +0,015 м, коэффициент линейного расширения стали a = 0,0000125.

54. Масштабы теодолитной съемки. Особенности съемки проездов и фасадов зданий, внутриквартальной съемки.

55. Сущность тахеометрической съемки и ее применение. Использование теодолита для тахеометрической съемки. Величины, измеряемые теодолитом. Формулы для определения горизонтальных проложений, превышений и отметок реечных точек.

56. Полевые и камеральные работы при нивелировании поверхности по квадратам.

57. Назначение и сущность планово-высотного обоснования при тахеометрической съемке. Работа на станции, ориентирование лимба, ведение абриса по наблюдению пикетов (реечных точек), записи результатов наблюдений в журнале, камеральные вычисления.

58. Методы нивелирования. Приборы. Точность и область применения.

59. Способы подготовки исходных данных для работ.

60. Аэрофотографическая съемка, ее виды, состав работ. Аэрофотоснимок, его свойства и масштаб. Искажения на  аэрофотоснимках.

61. Способы определения положения точек местности при теодолитной съемке, условия их применения.

62. Задача. Исходные данные: результаты измерений стальной лентой, длины l: 205,13 м, 205,14 м, 205,06 м, 205,08 м, 205,10 м. Вычислить среднюю квадратическую ошибку арифметической середины.

63.  Фотосхемы и фотопланы. Трансформирование снимков. Привязка и методы дешифрования.

64. Определение замкнутого, разомкнутого и висячего теодолитного хода. Технические требования к измерению сторон и углов, теодолитных сторон и их ходов.

65. Методы детальной разбивки кривой. Формулы для расчета и порядок производства работ. Область применения методов.

66. Комбинированная аэрофотопографическая съемка. Стереотопографическая съемка. Зависимость между превышениями и разностями продольных параллаксов. Понятие о наземной стереотопографической съемке. Область применения. Фототеодолиты. Цифровые модели местности.

67. Трасса. План и профиль трассы, угол поворота трассы, элементы и главные точки круговой кривой. Переходные кривые, их назначение.

68. Передача отметок в котлованы и на монтажные горизонты.

69. Оси зданий и сооружений: главные, основные и вспомогательные. Строительная сетка. Строительные допуски и точность разбивочных работ.

70. Содержание осмотра и опробования теодолита. Установка теодолита в рабочее положение. Погрешность ослабления углов и меры к их ослаблению.

71. Способы нивелирования через реку и овраг.

72. Вынесение в натуру проектной плоскости нивелиром и линии заданного уклона нивелиром и теодолитом. Использование лазерных геодезических приборов.

73. Понятие о тоннельной триангуляции, основной и походной полигонометрии, подземной; об ориентировании, подземных выработках, передаче отметок в тоннель через портал и ствол; об обеспечении сбойки.

74. Общие сведения о деформациях сооружений. Методы определения деформаций, точность методов.

75. Виды глобальных навигационных спутниковых систем. Геодезические приборы для спутниковых измерений.

76. Определение отметки точки между горизонталями.

77. Масштабы измерений, численные и графические, их назначение и применение.

78. Пропускная и провозная способность железных дорог. Методы оценки.

79. Технико-экономическое сравнение вариантов при проектировании участка пути.

80. Топографо-геодезические работы на изысканиях новых железных дорог.

81. Особенности проектирования высокоскоростных магистралей.

82. Мощность железной дороги. и факторы ее определяющие. Усиление мощности существующей железной дороги.

83. Выбор направления и трассирование железнодорожной линии. Элементы трассы.

84. Этапы и содержание изыскательских работ.

85. Реперная система.

86. Строительная стоимость участка железнодорожной линии.

87. Классификация железнодорожных линий. Зависимость параметров проектирования от класса пути

88. Пересечения железных дорог с другими путями сообщения.

89. Размещение и проектирование раздельных пунктов.

90. Типы водопропускных сооружений. Основные характеристики. Правила выбора и размещения.

91. Размещение и проектирование малых водопропускных сооружений.

92. Уклоны продольного профиля. Руководящий уклон.

93. Насыпь. Выемка.

94. Круговые кривые в плане. Элементы круговой и переходной кривой.

95. Вертикальные кривые.

96. Элементы  продольного профиля и их сопряжение.

97. Взаимное положение элементов плана и продольного профиля.

98. Поперечные профили земляного полотна.

99. Этапы и содержание проектных работ.

100. Экономические изыскания. Назначение. Основные показатели.

101. Проектирование второго пути.

102. Особенности проектирования реконструкции участка существующей ж.д. линии.

103. Водосборы и их характеристики.

104. Экологические требования при проектировании ж.д. линии.

105. Железнодорожный путь – этапа развития. Назначение, роль и задачи в обеспечении перевозочного процесса.

106. Основы ведения путевого хозяйства, структура управления. Классификация путевых работ.

107. Основные принципы взаимодействия пути и подвижного состава.

108. Реконструкция пути, модернизация пути, ремонты пути.

109. Текущее содержание железнодорожного пути.

110. Рельсовая колея, назначение и требования. Контролируемые параметры. Нормы проектирования и содержания.

111. Классификация пути. Конструкции, типы и основные характеристики его верхнего строения.

112. Рельсы. Назначение и требования, Типы, категории качества. 

113. Повышение срока службы элементов и конструкций путевой инфраструктуры

114. Старогодные рельсы, их дефекты, ремонт, повторное использование.

115. Рельсовые скрепления, промежуточные и стыковые. Назначение и требования. Типы скреплений, сферы применения.

116. Шпалы деревянные и железобетонные, назначение и требования. Сферы применения.

117. Балластный слой. Назначение и требования.

118. Соединения и пересечения путей железных дорог. Стрелочные переводы, типы. марки. Сферы применения.

119. Земляное полотно. Назначение и требования. Насыпь, выемка. Виды грунтов.

120. Защита пути от снега, воды, песка и растительности.

121. Бесстыковой путь. Назначение, особенности конструкции.

122. Высокоскоростное движение. Отличительные особенности. Цели, задачи.

123. Тяжеловесное движение. Отличительные особенности. Цели, задачи.

124. Железнодорожные мосты и тоннели. Особенности конструкции.

125. Базовые требования безопасности при производстве путевых работ. Требования экологической безопасности.

126. Путевые машины и механизмы

127. Основные положения по расчету бесстыкового пути на прочность и устойчивость.

128. Проектирование поперечных профилей земляного полотна.

129. Силовые воздействия подвижного состава на путь.

130. Особенности устройства рельсовой колеи в кривых.

131. Перспективы развития конструкций верхнего строения пути.

132. Угон пути; причины, меры предупреждения и устранения

133. Проектирование, сооружение и эксплуатация земляного полотна.

134. Длина рельсов. Рельсовые плети. Рельсовые зазоры.

135. Железнодорожный путь как единая комплексная конструкция: влияние на конструкцию пути грузонапряженности и скоростей движения поездов.

136. Неисправности  земляного полотна.

