Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) "Инвестиционный менеджмент"

1. Задание на курсовую работу

1. ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Целью курсовой работы является получение навыков практического использования методики определения экономической эффективности капитальных вложений в оснащение участка железной дороги техническими средствами управления движением поездов.

В проекте рассматриваются два варианта капитальных вложений в реконструкцию устройств СЦБ или в их устройство:

I вариант: участок оборудуют устройствами диспетчерской централизации (ДЦ) в исходный для расчетов год;

II вариант: участок работает на автоблокировке (АБ) с ручным управлением стрелками при электротяге или на полуавтоматической блокировке (ПАБ) при тепловозной тяге в течение  лет до года, когда размеры движения достигнут пропускной способности участка при действующих устройствах, после чего вводится ДЦ.

Выбор экономически более эффективного варианта проводят по сравнению суммарных за расчетный период приведенных затрат:

, тыс.р.                                        (1)

где:    - капитальные вложения t-го года по i-му варианту, тыс.руб;

- эксплуатационные расходы t-го года по i-му варианту, тыс.руб;

-коэффициент приведения разновременных затрат:

,                                                        (2)

здесь:  d – ставка дисконтирования в долях единицы;

t – порядковый номер года в периоде приведения затрат;

Лучшим считается вариант с наименьшими приведенными затратами.

Ставку дисконтирования в долях единицы определяют по формуле:

(3)

где:   i – годовой темп инфляции, %;

р – минимальная норма прибыли, %;

R – рисковая поправка, которую можно принять равной 1,4.

Для определения наиболее эффективного варианта необходимо рассчитать:

- период сравнения вариантов - ;

- эксплуатационные расходы по годам за период ;

- чистый дисконтированный доход за период ;

- внутреннюю норму доходности;

- индекс доходности;

- срок окупаемости капиталовложений по проекту;

- в пределах  на каждый год определить эксплуатационные показатели, от которых зависит величина капвложений и изменение эксплуатационных расходов;

- определить потребные капитальные вложения в устройства СЦБ, подвижной состав, вагонное хозяйство, стоимость грузовой массы «на колесах» (при расчетах экономической эффективности);

- оценить и сопоставить суммарные за расчетный период приведенные затраты.

Исходные данные для разработки проекта приведены в табл.1. Номер варианта принимается по сумме последней и предпоследней цифр учебного шифра студента.

Таблица 1

Исходные данные

| № п/п | Показатели | Условное обозначение | Единица измерения | Варианты (по сумме предпоследней и последней цифр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| 1 | Годовой грузопоток на участке в груженом направлении в первый год |  | млн.т | 13,2 | 14,5 | 22,0 | 9,6 | 11,2 | 11,8 | 12,3 | 15,0 | 21,3 | 17,4 | 17,0 | 21,6 | 13,0 | 17,3 | 9,5 | 15,0 | 19,6 | 14,3 | 12,6 |  |
| 2 | Годовой грузупоток на участке в порожнем направлении в первый год |  | млн.т | 8,9 | 11,0 | 17,0 | 7,1 | 8,1 | 8,0 | 9,0 | 11,6 | 15,0 | 12,8 | 13,0 | 15,9 | 9,1 | 12,8 | 6,8 | 11,5 | 14,6 | 11,2 | 9,5 |  |
| 3 | Средний ежегодный прирост грузопотока в груженом направлении |  | млн.т | 0,85 | 0,80 | 0,80 | 0,70 | 1,20 | 1,40 | 1,20 | 0,90 | 0,80 | 0,95 | 1,10 | 0,90 | 1,10 | 1,00 | 0,65 | 0,90 | 0,80 | 0,85 | 0,80 |  |
| 4 | Средний ежегодный прирост грузопотока в порожнем направлении |  | млн.т | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,85 | 0,80 | 0,85 | 0,70 | 0,55 | 0,70 | 0,80 | 0,65 | 0,75 | 0,75 | 0,45 | 0,70 | 0,60 | 0,65 | 0,60 |  |
| 5 | Среднее количество вагонов в составе поезда |  | ваг/поезд | 50 | 51 | 62 | 50 | 53 | 51 | 50 | 49 | 62 | 63 | 52 | 62 | 51 | 63 | 49 | 51 | 62 | 63 | 52 |  |
| 6 | Динамическая нагрузка на груженый вагон |  | т/ваг | 48 | 52 | 48 | 46 | 47 | 49 | 46 | 46 | 48 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 46 | 46 | 49 | 46 | 50 |  |
| 7 | Средний вес тары вагона |  | т/ваг | 24,0 | 23,5 | 23,0 | 24,0 | 23,0 | 23,5 | 23,5 | 23,0 | 23,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 23,0 | 23,0 | 23,5 | 23,0 | 24,0 | 23,5 | 23,0 |  |
| 8 | Коэффициент порожнего пробега вагонов к груженому |  |  | 0,150 | 0,135 | 0,125 | 0,140 | 0,160 | 0,180 | 0,150 | 0,120 | 0,170 | 0,150 | 0,125 | 0,150 | 0,170 | 0,140 | 0,155 | 0,125 | 0,140 | 0,120 | 0,130 |  |
| 9 | Размеры движения пассажирских поездов |  | пар поездов в сутки | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 |  |
| 10 | Размеры движения сборных поездов |  | пар поездов в сутки | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |
| 11 | Коэффициент, учитывающий увеличение времени хода пары грузовых поездов по ограничивающему перегону |  |  | 1,10 | 1,30 | 1,25 | 1,30 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,20 | 1,20 | 1,30 | 1,20 | 1,20 | 1,25 | 1,25 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,25 | 1,20 |  |
| 12 | Коэффициент, учитывающий резерв пропускной способности |  |  | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,25 | 1,20 | 1,15 | 1,10 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,15 | 1,15 | 1,25 | 1,20 |  |
| 13 | Длина участка |  | км. | 150 | 210 | 190 | 250 | 150 | 230 | 200 | 220 | 190 | 210 | 240 | 200 | 220 | 210 | 240 | 200 | 210 | 190 | 160 |  |
| 14 | Количество промежуточных раздельных пунктов | nпр | ед. | 10 | 14 | 12 | 14 | 10 | 15 | 15 | 16 | 12 | 17 | 18 | 13 | 16 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 10 |  |
| 15 | Количество станций смены бригад | nсм |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ходовая скорость грузовых поездов |  | км/ч. | 50 | 55 | 58 | 58 | 53 | 65 | 50 | 58 | 60 | 55 | 60 | 60 | 50 | 56 | 57 | 56 | 60 | 54 | 50 |  |
| 17 | Расчетный межпоездной интервал в пакете при АБ и ДЦ |  | мин. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 18 | Наибольший возможный коэффициент пакетности |  |  | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,60 | 0,60 |  |
| 19 | Удельная стоимость оборудования 1 км устройствами: ПАБ |  | т.руб./км | 88 |  |  | 88 |  |  |  | 108 |  |  | 120 |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |
|  | АБ |  | т.руб./км |  | 2350 | 2365 | 2380 | 2390 | 2410 | 2380 |  | 2260 | 2315 |  | 2280 | 2330 | 2320 | 2390 | 2385 | 2250 | 2330 | 2275 |  |
|  | ДЦ |  | т.руб./км | 2910 | 3005 | 3035 | 2880 | 2890 | 3010 | 2970 | 2860 | 3160 | 2935 | 2800 | 3060 | 2970 | 2950 | 2850 | 3080 | 3150 | 2970 | 2870 |  |
| 20 | Время службы до исходного для данных расчетов года: АБ |  | год |  | 12 | 10 | 0 | 12 | 10 | 10 |  | 10 | 8 |  | 12 | 11 | 8 | 0 | 12 | 6 | 10 | 8 |  |
|  | ПАБ |  | год | 10 |  |  | 23 |  |  |  | 20 |  |  | 0,01 |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 21 | Доля стоимости устройств, выручаемая от реализации старого оборудования ПАБ |  |  | 0,05 |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АБ |  |  |  | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |  | 0,08 | 0,08 |  | 0,1 | 0,08 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,09 |  |
| 22 | Серия локомотива |  |  | 2ТЭ 10М | ВЛ80С | 2ЭС5«Ермак» | 2ТЭ 10М | 2ТЭ 10В | 2ЭС5К «Ерм ак» | ВЛ80С | 2ТЭ25К «Пересвет» | 2ЭС5К «Ерм ак» | 2ТЭ 10М | 2ТЭ25К «Пересвет» | 2ЭС5К «Ерм ак» | ВЛ80С | 2ТЭ 10М | 2ТЭ 10М | ВЛ80С | 2ЭС5К «Ерм ак» | ВЛ10 | ВЛ10 |  |
| 23 | Среднее время нахождения локомотивов на технических станциях, ограничивающих участок |  | ч. | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 |  |
| 24 | Среднее время простоя поездов на станции смены поездов | tсм | ч. |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Годовой темп инфляции | i | % | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |  |
| 26 | Минимальная норма прибыли | P | % | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |  |
| 27 | Банковская процентная ставка | G | % | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 15 | 13 | 15 |  |

Таблица 2

Должностные оклады и месячные тарифные ставки работников службы перевозок и пути

| Должность, профессия | Месячный должностной оклад, тарифная ставка на станциях, руб |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | III класса | IV класса | V класса |
| Начальник станции | 15000-18500 | 12800-16800 | 11900-14200 |
| Дежурный по станции | 10400-12200 | 9500-11200 | 8600-9400 |
| Старший дежурный стрелочного поста III разряда | 5705 | 5705 | 5705 |
| Монтер пути II разряда | 4795 | 4795 | 4795 |

Таблица 3

Нормативы для расчета численности работников хозяйств СЦБ и связи.

| Устройства СЦБ | Единицы измерения | Объекты обслуживания | Расчетная численность работников на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| ПАБ с МКУ | 40 км 60 км | Устройства ПАБ и связи на участке | 1 электромеханик (ШН) II группы 1 электромонтер (ШЦМ) IVразр. |
| АБ | 18 км 25 км | Устройства АБ и связи на перегонах и станциях участка | 1 электромеханик (ШН) I группы 1 электромонтер (ШЦМ) Vразр. |
| ДЦ | 12 км 16 км | Устройства ДЦ и связи на участке | 1 электромеханик (ШН) I группы 1 электромонтер (ШЦМ) Vразр. |

Месячные должностные оклады и тарифные ставки работников хозяйств СЦБ и связи приведены в табл.4

Таблица 4

Должностные оклады и месячные тарифные ставки работников служб СЦБ и связи

| Должность, профессия, группа оплаты, разряд | Месячный оклад или тарифная ставка, руб. |
| --- | --- |
| ШЧУ I группа ШНС I группа ШНС II группа ШНС III группа ШН I группа ШН II группа ШН III группа ШЦМ V разряд ШЦМ IV разряд ШЦМ III разряд | 15000-16800 12800-16800 12800-15400 11900-14200 10400-13400 10400-12200 9500-11200 7418 6615 5705 |

Расчет расходов на оплату труда следует свести в таблицу по форме табл.5.

Таблица 5

Расчет годового фонда оплаты труда по хозяйствам перевозок и пути.

| Должность или профессия | Тариф- ная зарпла- та за месяц, руб | Доп- лата за ра- боту в ноч ное вре- мя, руб | Допла та за рабо- ту в пра- здни- чные дни, руб | Пре- мия, руб | Сре- дне- меся- чная зар- пла- та, руб | Варианты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ПАБ(АБ) |  | ДЦ |  |
|  |  |  |  |  |  | Чис- лен- ность работ- ников, чел | Годо- вой ФОТ тыс. руб | Чис- лен- ность работ- ников, чел | Годо- вой ФОТ тыс. руб |
| ДС ст. IIIкл. ДСП ст. кл. Ст.деж.стрелочн. поста ст. IIIкл. Монтер пути IIр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДС ст. IVкл. ДСП ст. IVкл. Ст.деж.стрелочн. поста ст. IVкл. Монтер пути IIр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДС ст. Vкл. ДСП ст. Vкл. Ст.деж.стрелочн. поста ст. Vкл. Монтер пути IIр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого основная Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Такая же таблица расчета ФОТ составляется и по хозяйствам СЦБ и связи.

Результаты расчета эксплуатационных расходов, связанных с содержанием и обслуживанием постоянных устройств, следует оформить в виде таблицы по форме табл.6

Таблица 6

Расчет эксплуатационных расходов по содержанию постоянных устройств

| Годовые расходы | Величина расходов, тыс.руб |  |
| --- | --- | --- |
|  | ДЦ | ПАБ(АБ) |
| Заработная плата всего, В т.ч. По хозяйствам перевозки и пути По хозяйствам СЦБ и связи Отчисления на соцнужды Материалы и запасные части Электроэнергия Амортизационные отчисления Прочие расходы |  |  |
| Итого |  |  |

Таблица 7

Расчет укрупненной расходной ставки на один поездо-час простоя

| Наименование измерителей | Расходные ставки, руб | Затраты измерителей | Расходы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Вагоно-часы Локомотиво-часы Бригадо-часы локомотивных бригад Часовой расход: - электроэнергии, кВтч - условного топлива, кг Локомотиво-км условного пробега |  | 1 э (т) 1 |  |
| Итого расходов на один поездо-час |  |  |  |

Таблица 8.

Расчет приведенных затрат, тыс.руб.

| Год расчетного периода,t | Коэффициент приведения затрат, ВПР | ДЦ |  |  |  |  | ПАБ (АБ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Эксплуатационные расходы, СtДЦ | Капитальные вложения |  | Приведенные затраты |  | Эксплуатационные расходы, СtПАБ | Капитальные вложения |  | Приведенные Затраты |  |
|  |  |  | В устройства СЦБ | В подвижной состав, вагонное хозяйство | Ежегодные ЭПР t=(Ct+Kt)Bt | Суммарные нарастающим итогом ∑ЭПР(t+1)=∑ЭПР t+ЭПР(t+1) |  | В устройства СЦБ | В подвижной состав, вагонное хозяйство | Ежегодные ЭПРt=(Ct+Kt)BПР | Суммарные нарастающим итогом ∑ЭПР(t+1)=∑ЭПРt+ЭПР(t+1) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 1 . . . tP | 1 | - | - и т.д. | - |  |  | - | - | - |  |  |
| Итого | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |

2. Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Понятие инвестиций и их экономическая сущность.

2. Классификация инвестиций и основные задачи инвестиционной деятельности.

3. Субъект и объект инвестиционной деятельности.

4. Понятие инвестиционного проекта, сущность его разработки и реализации.

5. Сущность прединвестиционной, инвестиционной и эксплуатационной фаз инвестиционного проекта.

6. Основные направления разработки ТЭО инвестиционного проекта.

7 Экономическая сущность нормы дохода (прибыли), приемлемой для инвестора, и направления ее применения.

8. Номинальная и реальная нормы дохода, их взаимосвязь и методы преобразования. Назначение таких норм.

9. Понятие потоков денежных средств (притоки, оттоки, чистый поток). Методика их построения и использования для определения экономической эффективности инвестиций.

10. Экономическое содержание дисконтирования и компаундирования разновременных денежных потоков.

11. ЧДД: сущность, методика расчета, особенности.

12. Срок окупаемости: сущность, методы расчета (дисконтированный, недисконтированный), особенности.

13. Сущность методики определения внутренней номы доходности. Оценка приемлемости ее уровня для инвестора.

14. Индекс доходности (рентабельности): сущность, методика расчета, особенности.

15. Оценка коммерческой эффективности инвестиционного проекта.

16. Расчет общественной эффективности инвестиционного проекта (особенности формирования потоков денежных средств, используемые цены, норма дохода).

17. Расчет экономической эффективности участия в проекте акционерного капитала.

18. Оценка эффективности участия в проекте кредитора и коммерческого банка.

19. Экономический смысл и методика оценки эффективности инвестиционного проекта структурами более высокого уровня.

20. Определение бюджетной эффективности. Основа бюджетных поступлений при расчете бюджетной эффективности инвестиционного проекта.

21. Оценка эффективности в прогнозных и дефлированных ценах.

22. Оценка влияния инфляции на эффективность инвестиционного проекта в целом.

23. Охарактеризуйте основные источники для финансирования инвестиционного проекта. Определите преимущества и недостатки.

24. Основные методы финансирования инвестиционной деятельности.

25. Оценка стоимости привилегированных и обыкновенных акций.

26. Оценка эффективности инвестиций в акции, облигации.

27. Показатели оценки финансовой надежности инвестиционного проекта и методика их определения.

28. Понятие неопределенности и риска, их взаимосвязь и отличие Виды неопределенности.

29. Классификация инвестиционных рисков.

30. Методы учета рисков в расчете экономической эффективности инвестиций.

31. Учет рисков при анализе чувствительности инвестиционного проекта.

32. Анализ безубыточности проекта. Как его можно использовать для анализа инвестиционного риска?

33. Понятие лизинга. Необходимость его использования при разработке инвестиционных проектов.

34. Виды лизинга и их отличительные признаки.

35. Значение развития лизинговой деятельности для российских предприятий.