Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) "Планирование в структурных подразделениях железнодорожного транспорта"

1. Задание на курсовую работу с методическими указаниями

В курсовой работе необходимо разработать бюджет производства и бюджет затрат основного эксплуатационного локомотивного депо (электровозного или тепловозного) с учетом конкретных условий работы.

Для этого необходимо выполнить следующее:

- Определить показатели объема работы локомотивного депо по эксплуатации для всех видов движения, выполняемых в данном депо, для участков работы локомотивных бригад и для участков обращения локомотивов (работа в тонно-километрах брутто, годовые пробеги локомотивов, работа маневровых локомотивов, программа текущего ремонта локомотивов). Определить эксплуатируемый парк локомотивов для грузового и пассажирского движения.

- Определить качественные показатели использования локомотивов (оборот локомотива, среднесуточный пробег, производительность локомотива в грузовом движении)

- Определить численность работников, их среднемесячную заработную плату и фонд оплаты труда по основным группам:

  - локомотивные бригады для всех видов движения и маневровой работы;

  - работники по экипировке локомотивов.

- Определить производительность труда работников депо.

- Составить бюджет производства депо.

- Определить плановые расходы по очным видам деятельности по статьям и элементам затрат и в целом по депо.

- Составить бюджет затрат в эксплуатационном локомотивном депо

Исходные данные

Исходные данные для выполнения курсовой работы приведены в таблице и частично – в методических указаниях.

Студенты выполняют задание по варианту, номер которого соответствует двум последним цифрам шифра. При этом объем работы в грузовом движении и размеры пассажирского движения в парах поездов принимаются по варианту, номер которого соответствует последней цифре шифра, а все остальные показатели – по варианту, номер которого совпадает с предпоследней цифрой шифра.

В качестве одинаковых исходных данных для всех вариантов рекомендуется принять следующие показатели и условия:

  - Локомотивные бригады в пассажирском и грузовом движении работают на одном участке. Длина участка обслуживания локомотивными бригадами и обращения локомотивов одинаковы. Длина участка принимается по варианту.

  - На электрифицированных участках движение обслуживается:

    - на участке с постоянным током: пассажирское – электровозами ЧС2 и грузовое – электровозами ВЛ8 и ВЛ10;на участке с переменным током: пассажирское – электровозами ЧС4 и грузовое – электровозами ВЛ80.

    - на участке, обслуживаемом тепловозной тягой: пассажирское движение – тепловозами ТЭП60.

3. Скорость пассажирских поездов: на электрифицированном участке: техническая 64 км/ч и участковая 58 км/ч; на участке, обслуживаемом тепловозной тягой, соответственно 58 км/ч 52 км/ч.

4. Вспомогательный пробег локомотивов определять по заданному проценту от пробега во главе поездов, в грузовом движении 18%, в том числе 12% - вспомогательный линейный пробег и 6-условный пробег; в пассажирском движении соответственно 2% и 3%.

5. Маневровая работа на участках с электрической и тепловозной тягой выполняется тепловозами ТЭМ2 в количестве 18 единиц для электровозного и 15 единиц - для тепловозного депо. Время работы тепловоза в течение суток 23,5 ч, экипировки - 0,5 ч.

Все маневровые локомотивы обслуживаются в "одно лицо", т.е. одним машинистом.

6. Средний вес брутто пассажирского поезда 1100 т.

7. Норма расхода электроэнергии и топлива на измеритель 10000 ткм брутто в пассажирском движении: электроэнергии 158 кВтч, условного топлива на 1 ч маневровой работы 126 кг, условного топлива в пассажирском движении 152 кг на измеритель 10000 ткм брутто.

Цена электроэнергии - 3,5 руб. за 1 кВтч, дизельного условного топлива 19820 руб. за 1 т.

Курсовая работа выполняется в той последовательности, которая дана в задании и методических указаниях, каждый раздел проекта должен завершаться заполнением соответствующих форм бюджета. Все выполненные в проекте расчеты должны содержать необходимые пояснения.

Разработка бюджетов производится для электровозного или тепловозного депо. Выбор вида тяги осуществляется на основе последней цифры учебного шифра. Для студентов, чьи шифры заканчиваются на 0, 2, 4, 6, 8- электровозная тяга, для студентов, чей шифр оканчивается на 1, 3, 5, 7, 9- тепловозная тяга.

Исходные данные для расчета технико-экономических показателей

| Показатель | Единица измерения | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Тонно-километры брутто в грузовом движении | млрд. ткм брутто | 8 6 | 10 5 | 8 7 | 9 5 | 8 7 | 9 5 | 10 6 | 8 7 | 10 6 | 9 7 |
| Размеры пассажирского движения для обоих видов тяги | пар поездов в сутки | 17 | 16 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 16 | 18 | 19 |
| Длина участка обслуживания локомотивными бригадами и обращения локомотивов | км | 252 | 245 | 250 | 248 | 254 | 246 | 250 | 242 | 253 | 240 |
| Средний вес грузового поезда брутто | т | 3650 3050 | 3670 3080 | 3660 3070 | 3620 3060 | 3630 3040 | 3610 3060 | 3640 3050 | 3630 3040 | 3620 3020 | 3640 3060 |
| Норма расхода условного топлива на измеритель 10000 ткм брутто для грузового движения | кг | 110 | 112 | 114 | 113 | 110 | 112 | 114 | 110 | 113 | 112 |
| Нормы расхода электроэнергии на измеритель 10000 ткм брутто для грузового движения | Квтч | 118 | 117 | 119 | 118 | 119 | 117 | 119 | 117 | 118 | 119 |
| Серия электровоза в грузовом движении | - | ВЛ8 | ВЛ80 | ВЛ10 | ВЛ8 | ВЛ80 | ВЛ10 | ВЛ8 | ВЛ80 | ВЛ10 | ВЛ80 |
| Серия тепловоза в грузовом движении | - | ТЭ3 | ТЭ10 | ТЭ3 | ТЭ10 | ТЭ3 | ТЭ10 | ТЭ3 | ТЭ10 | ТЭ3 | ТЭ10 |
| Средняя участковая скорость в грузовом движении | км/ч | 33 30 | 35 31 | 34 32 | 33 29 | 36 31 | 35 32 | 37 33 | 38 33 | 39 34 | 35 31 |

Примечание: В числителе – данные для электровозного депо, в знаменателе – для тепловозного, числа без дроби – для обоих видов тяги.

РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА ПРОИЗВОДСТВА И БЮДЖЕТА ЗАТРАТ В ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ ЛОКОМОТИВНОМ ДЕПО

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЪЕМА РАБОТЫ ДЕПО

Эксплуатационная деятельность локомотивного депо определяется следующими показателями объема работы (для грузового и пассажирского движения):

- тонно-км брутто;

- локомотиво-км во голове поездов;

- линейный пробег в локомотиво-км;

- общий пробег локомотивов;

- локомотиво-км одиночного следования локомотивов, подталкивание, двойная тяга, условный пробег – вспомогательные пробеги локомотивов;

- эксплуатируемый парк локомотивов.

В маневровом движении рассчитываются локомотиво-часы и локомотиво-км маневровой работы.

В грузовом движении объем работы в ткм брутто задается по вариантам.

Локомотиво-км во голове поездов  в грузовом движении:

.

Вес поезда брутто принимается по вариантам.

В пассажирском движении локомотиво-км в голове поездов

,

где N – число пар пассажирских поездов в сутки (см. исходные данные);

l – длина участка (см. исходные данные);

T – число дней курсирования пассажирских поездов в году (365).

Вспомогательный пробег локомотивов в грузовом и пассажирском движении рассчитывается по заданному проценту от пробега в голове поездов по следующим формулам:

;

;

;

;

;

;

;

,

где , , ,  - линейный и общий пробеги локомотивов в грузовом и пассажирском движении.

Линейный и общий пробеги в грузовом и пассажирском движении определяются как в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами, так и в пределах участков обращения локомотивов.

В курсовой работе длина участка обслуживания локомотивными бригадами совпадает с длиной участка обращения локомотивов.

Объем работы локомотивов на маневрах определяется в локомотиво-ч и в локомотиво-км. Локомотиво-ч маневровые рассчитывают по формуле:

,

где ММ – парк маневровых локомотивов (принимается по заданию);

Т – время работы локомотивов за сутки (при расчете общих локомотиво-ч маневровых Т=24 ч, этот показатель используется для расчета потребности в топливе на маневровой работе; полезные локомотиво-ч маневровые определяются по времени работы Т=23,5 ч и используются для определения себестоимости на хозрасчетный измеритель 1000 локомотиво-ч).

Локомотиво-км маневровые находятся по формуле:

,

где -  локомотиво-ч работы на маневрах;

- простоя для смены бригад и экипировки (Траб=23,5 ч, Тэ=0,5ч);

К1 и К2 – коэффициенты перевода локомотиво-ч в локомотиво-км (К1=5, К2=1).

Расчет объемных показателей работы эксплуатационного локомотивного депо по видам движения следует производить в табличной форме (табл. 1).

Таблица 1

Объемные показатели работы эксплуатационного локомотивного депо

(для электровозного или тепловозного депо)

| Наименование показателя | Расчетная формула | Расчет по формуле | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Грузовое движение |  |  |  |
| Локомотиво-км в голове поездов (поездо-км), тыс. лок.-км |  |  |  |
| Локомотиво-км линейного пробега, тыс. лок.-км | + |  |  |
| Общий пробег локомотивов, тыс. лок.-км | + |  |  |
| Пассажирское движение |  |  |  |
| Тонно-км брутто на участке обслуживания бригад, млн. т-км |  |  |  |
| Поездо-км (локомотиво-км в голове поездов), тыс. поездо-км |  |  |  |
| Линейный пробег, тыс. лок.-км | + |  |  |
| Общий пробег, тыс. лок.-км |  |  |  |
| Маневровое движение |  |  |  |
| Локомотиво-ч маневровых локомотивов, тыс. лок.-ч В том числе |  |  |  |
| - на маневровой работе, тыс. лок.-ч |  |  |  |
| - на экипировке, тыс. лок.-ч |  |  |  |
| Локомотиво-км маневровые, тыс. лок.-км |  |  |  |

РАСЧЕТ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ДЕПО

Качественными показателями, характеризующими использование локомотивов в эксплуатации являются:

- средняя масса поезда брутто, т;

- скорости движения поездов – техническая, участковая, км/ч;

- среднесуточный пробег локомотива, км/сут.;

- производительность локомотива(т-км брутто, приходящиеся на один локомотив в сутки);

- процент вспомогательного пробега локомотивов в грузовом и пассажирском движении.

В качестве расчетного показателя определяется полный оборот локомотива.

Для расчета среднесуточного пробега локомотива необходимо определить полный его оборот: ,

где lлок – длина участка обращения локомотивов, км;

tосн – время нахождения локомотива на станциях основного депо, ч (принимается по электровозам 3,5 ч и по тепловозам – 4,0 ч);

tобр – время нахождения локомотива на станциях оборотного депо (принимается с учетом проведения технического осмотра по электровозам 2,3 ч и по тепловозам – 3,5 ч);

tсм – время простоя локомотива на станциях смены бригад (принимается при обслуживании пассажирского движения 20 мин и грузового движения 30 мин на один пункт);

Среднесуточный пробег локомотива, км/сут, в пассажирском и грузовом движении равен: .

Среднесуточная производительность локомотива:

.

Эксплуатируемый парк локомотивов в пассажирском и грузовом движении определяется делением локомотиво-км линейного пробега на участке обращения локомотивов в соответствующих видах движенияна среднесуточный пробег локомотивов SЛ: .

Расчет качественных показателей, характеризующих использование локомотивов в эксплуатации, следует производить в табличной форме (табл.2).

Все показатели рассчитываются по заданным видам тяги и видам движения.

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

Основными показателями использования трудовых ресурсов являются: производительность труда, численность работников по основным производственным группам, среднемесячная заработная плата одного работника, фонд оплаты труда.

Расчет численности и среднемесячной заработной платы рабочих локомотивных бригад

Количество локомотивных бригад зависит от объема перевозок, нормы работы на одну локомотивную бригаду и прогрессивных норм использования локомотивов. Объем работы локомотивов принимается в пределах участков работы бригад.

В пассажирском и грузовом движении локомотивы обслуживаются сменными бригадами.

Плановая численность рабочих локомотивных бригад в пассажирском движении:

,

,

где Nпасс – число пар пассажирских поездов на участках (исходные данные);

Д – количество дней курсирования поездов в году (365);

Тбр – время полного оборота бригады, ч.

Таблица 2

Расчет качественных показателей

| Наименование показателя | Расчетная формула | Грузовое движение |  | Пассажирское движение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчет по формуле | Значение показателя | Расчет по формуле | Значение показателя |
| Вес поезда брутто, т |  |  |  |  |  |
| Участковая скорость, км/ч |  |  |  |  |  |
| Полный оборот локомотива, ч | См. формулу |  |  |  |  |
| Среднесуточный пробег локомотива, км |  |  |  |  |  |
| Производительность локомотива, тыс. ткм брутто |  |  |  |  |  |
| Эксплуатируемый парк локомотивов |  |  |  |  |  |

Время полного оборота бригады:

.

lбр – длина участка обслуживания локомотивными бригадами, км;

tдоп – дополнительное время на прием и сдачу локомотива, ч (принять 1 ч. на одну поездку);

Фгод – годовой фонд времени, ч (взять по соответствующему году в производственном календаре);

2 – состав бригады, чел. (машинист и помощник машиниста);

Кзам – коэффициент перевода явочной численности в списочную (принимается 1,2 во всех видах движения).

Плановая численность рабочих локомотивных бригад в грузовом движении:

,

,

где  – линейный пробег поездных локомотивов за год на участках обслуживания локомотивными бригадами, км;

Sбр – пробег одной бригады за месяц, км.

Месячная норма пробега бригады

,

где – удвоенная длина участка обслуживания локомотивными бригадами, км;

К – количество поездок бригады в месяц.

Количество поездок бригады в месяц

К= Фмес/Тбр

где Фмес- месячный фонд рабочего времени, час (определяется делением годового фонда рабочего времени на 12 месяцев);

.

Величину tдоп также принять равной 1 ч. на одну поездку.

На маневровой работе плановая численность рабочих локомотивных бригад определяется исходя из количества локомотивов, работающих на маневрах ММ, нормы обслуживания Нбр(маневровое движение осуществляется в «одно лицо», только машинистом) и сменности работы Ссм:

;

.

При круглосуточной работе  Ссм= (365*24)/Фгод

Число маневровых локомотивов принимается по заданию.

Расчет численности рабочих локомотивных бригад следует производить в табличной форме (табл. 3).

Среднемесячная заработная плата рабочих локомотивных бригад определяется по видам движения по статьям Номенклатуры доходов и расходов субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок в электровозном депо – 3101, 3110, 3303 и в тепловозном депо – 3301, 3310, 3312.

Таблица 3

Расчет численности рабочих локомотивных бригад

| Наименование показателя | Расчетная формула | Расчет по формуле | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Грузовое движение |  |  |  |
| Линейный пробег на участке обслуживания локомотивных бригад, млн. лок.-км |  |  |  |
| Оборот бригады, ч |  |  |  |
| Количество поездок | К= Фмес/Тбр |  |  |
| Среднемесячный пробег локомотивной бригады, км |  |  |  |
| Явочная численность рабочих локомотивных бригад, чел |  |  |  |
| Списочная численность рабочих локомотивных бригад, чел |  |  |  |
| Пассажирское движение |  |  |  |
| Количество пар пассажирских поездов, пар | Nпасс |  |  |
| Число дней курсирования в году | Д |  | 365 |
| Оборот локомотивной бригады, ч |  |  |  |
| Номинальный фонд рабочего времени, ч | ФГОД | По данным соответст-вующего года |  |
| Численность рабочих локомотивных бригад явочная, чел |  |  |  |
| Численность рабочих локомотивных бригад списочная, чел |  |  |  |
| Маневровое движение |  |  |  |
| Количество маневровых локомотивов | ММ |  | [3] |
| Количество смен | ССМ |  |  |
| Численность рабочих локомотивных бригад явочная, чел |  |  |  |
| Списочная численность рабочих локомотивных бригад, чел |  |  |  |

Распределение численности машинистов в маневровом движении между статьями 3303 и 3312 (грузовое и пассажирское движение) осуществляется пропорционально локомотиво-километрам общего пробега.

Таблица 4

Часовые тарифные ставки для рабочих локомотивных бригад

| Вид движения | Часовые тарифные ставки |
| --- | --- |
| Пассажирское движение |  |
| Машинисты локомотивов (11 разряд) | 166,21 |
| Помощники машинистов локомотивов (8 разряд) | 125,97 |
| Грузовое движение |  |
| Машинисты локомотивов (11 разряд) | 166,21 |
| Помощники машинистов локомотивов (8 разряд) | 125,97 |
| Маневровая работа |  |
| Машинисты локомотивов (8 разряд) | 125,97 |

Тарифная ставка устанавливается за 1 ч работы и приведена в табл. 6. Месячная тарифная ставка определяется умножением часовой тарифной ставки на среднемесячное количество часов работы.

При расчете среднемесячной зарплаты должны быть учтены следующие доплаты и премии.

1) Сменным работникам необходимо предусмотреть доплату за работу в ночное время и в праздничные дни:

а) доплата за работу в ночное время с 22 до 6 ч, т.е. за 8ч.

Доплату за работу в ночное время производят из расчета 40% за каждый час ночной работы. Ночное время считается с 22 до 6 часов, т.е 8 часов. Таким образом, размер доплаты за работу в ночное время в % от месячной тарифной ставкисоставит:

б) оплата работы в выходные и праздничные дни осуществляется в двойном размере.

Размер доплаты за работу в нерабочие праздничные дни от месячной тарифной ставки составляет:

% доплат за работу внерабочие праздничные дни=(Тпр*24*100)/(24*365)

где:    Тпр – числонерабочих праздничных дней в году (14 дней).

2) надбавка за класс квалификации машинистам и за право управления локомотивом помощникам машинистов принять для машинистов 20%, для помощников машинистов 5% от месячной тарифной ставки;

3) премия: в пассажирском движении за проведение поездов по расписанию в размере 20%, в грузовом движении – 20%и на маневровой работе за выполнение плана отправления поездов (вагонов) со станции в размере – 20% от месячной тарифной ставки.

Расчет среднемесячной заработной платы рабочих локомотивных бригад отдельно в каждом виде движения и годовой фонд оплаты труда следует производить в табличной форме (табл.5).

Таблица 5

Расчет среднемесячной заработной платы рабочих локомотивных бригад

| Профессия | Численность явочная, чел | Количество часов за месяц | Часовая тарифная ставка, руб. | Месячная тарифная ставка, руб. | Доплата за работу в праздничные дни, руб. | Доплата за работу в ночное время, руб. | Доплата за класс квалификации, руб. | Премия, руб. | Среднемесячная заработная плата, руб. | Фонд оплаты труда за год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузовое движение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машинист |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Помощник машиниста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пассажирское движение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машинист |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Помощник машиниста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маневровое движение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машинист (ст. 3303 Работа тепловозов в маневровом движении на грузовых станциях) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машинист (ст. 3312 Работа тепловозов в маневровом движении на пассажирских станциях) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Численность работников по экипировке определяется в зависимости от категории депо. Для электровозных депо данный штат может быть принят 2, а для тепловозных депо – 3 человека в смену:

,

где K – количество объектов обслуживания = 3;

N – норма обслуживания, чел;

C – количество смен.

При круглосуточной работе  С= (365*24)/Фгод

(КЗАМ принять 1,15).

Распределение численности работников на экипировке по видам движения (грузовое, пассажирское, маневровое) осуществляется пропорционально локомотиво-километрам общего пробега.

Труд рабочих по экипировке оплачивается по повременно-премиальной системе по 5-му разряду. Часовая тарифная ставка 5 разряда 2 уровня оплаты труда составляет 92,73 руб.

Размер премий за высокое качество экипировки составляет 20% месячной тарифной ставки. Планируется доплата за работу в праздничные дни и ночное время.

Расчеты производить в таблице аналогично расчетам среднемесячной заработной платы рабочих локомотивных бригад (табл. 5).

Затраты по оплате труда производственного персонала за непроработанное время (статья 0757) предусматривает оплату очередных (ежегодных) и дополнительных отпусков (компенсация за неиспользованный отпуск) в соответствии с действующим законодательством, затраты по оплате проезда к месту использования отпуска и обратно, включая оплату провоза багажа, работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в соответствии с законодательством Российской Федерации, перерывов в работе матерей для кормления ребенка, а также времени, связанного с прохождением медицинских осмотров, выполнением государственных обязанностей; компенсации, выплачиваемые женщинам, находящимся в частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до достижения им определенного законодательством возраста; затраты по оплате работникам-донорам за дни обследования, сдачи крови и отдыха, предоставляемого после каждого дня сдачи крови; затраты по оплате за время вынужденного прогула или выполнения нижеоплачиваемой работы, не обусловленной трудовым договором, в случаях, предусмотренных законодательством; выплаты работникам, высвобождаемым из подразделений в связи с их реорганизацией, ликвидацией, сокращением численности работников и штатов; стоимость бесплатно предоставляемых работникам коммунальных услуг, питания, продуктов, выдаваемых бесплатно предметов, остающихся в личном постоянном пользовании, или сумм льгот в связи с их продажей по пониженным ценам, затраты на оплату предоставляемого работникам бесплатного жилья (суммы денежной компенсации за непредоставление бесплатного жилья, коммунальных услуг и прочее).

Затраты по оплате труда производственного персонала за непроработанное время (статья 0757)определяется по процентам от годового фонда оплаты трудакаждой группы рабочих: для локомотивных бригад – 17% и для остальных рабочих – 12%.

По статье 0757 планируется также оплата труда за непроработанное время работников, основная заработная плата которых отражена по статьям общепроизводственных расходов (статьи 0768, 0765).Численность работников депо, планируемая по данным статьям (0768, 0765 и остальным статьям основных расходов, общих для всех мест возникновения затрат), и их месячная тарифная ставка или оклад принимается по таблице 6. Величина оплаты за непроработанное время (ст. 0757) определяется в размере 12% годового фонда оплаты труда по статьям 0765 и 0768 и остальным статьям общепроизводственных расходов.

В численность эксплуатационного локомотивного депо включается персонал, не относящийся к аппарату управления, а также работники аппарата управления предприятия. Численность этих работников и их оклады принимаются по табл. 6.

Фонд оплаты труда работников, учитываемых по статьям 0765 и 0768, а также остальных работников, планируемых по статьям общепроизводственных расходов, рассчитывается исходя из средних месячных тарифных ставок, приведенных в табл. 6. Кроме тарифных ставок им планируется премия в размере 20% от месячной тарифной ставки.

Фонд оплаты труда работников, учитываемых по статьям 0785 и 0830, планируется, исходя из средних должностных окладов (см. табл. 6) и премии в размере 20%.

Все показатели объема, качества работы эксплуатационного локомотивного депо, а также показатели использования трудовых ресурсов должны быть сведены в таблицу бюджета производства эксплуатационного локомотивного депо.

Таблица 6

Численность работников, планируемая по общепроизводственным расходамэксплуатационноголокомотивного депо

| Номер статьи | Наименование статьи | Численность работников явочная, чел. | Месячная тарифная ставка или оклад, руб. | Премия, руб. | Среднемесячная заработная плата, руб. | Фонд заработной платы за год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Общепроизводственные расходы |  |  |  |  |  |  |
| 0765 | Содержание и эксплуатация оборудования, кроме оборудования и объектов природоохранного назначения | 25 | 16055,6 |  |  |  |
| 0768 | Обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря производственного назначения | 14 | 15425 |  |  |  |
|  | Остальные статьи общепроизводственные расходы (кроме статей 0757, 0765, 0768) | 35 | 17800 |  |  |  |
| Общехозяйственные расходы без расходов по содержанию аппарата управления |  |  |  |  |  |  |
| 0785 | Содержание персонала (общехозяйственные расходы без расходов по содержанию аппарата управления) | 65 | 22850 |  |  |  |
| Расходы по содержанию аппарата управления |  |  |  |  |  |  |
| 0830 | Затраты по оплате труда работников аппарата управления | 28 | 25760 |  |  |  |

Бюджет производства локомотивного депо

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Объемные показатели: Тонно-километры брутто Линейный пробег локомотивов Общий пробег локомотивов Качественные показатели: Средний вес поезда брутто Участковая скорость локомотива Техническая скорость локомотива Среднесуточный пробег локомотива Среднесуточная производительность локомотива Трудовые ресурсы: Численность всего, в т.ч.: -локомотивные бригады - рабочие на экипировке локомотивов - персонал, не относящийся к аппарату управления - аппарат управления Производительность труда в натуральном измерении Среднемесячная заработная плата по депо, в т.ч.: - локомотивных бригад - рабочих по экипировке Фонд оплаты труда всего, в т.ч.: - локомотивные бригады - рабочие по экипировке - рабочие, планируемые по общим для всех мест возникновения затрат расходам - персонал не относящийся к аппарату управления и работникам аппарата управления | млн.ткм бр. тыс лок-км тыс лок-км ед. т км/час км/час км/сут. тыс.ткм бр чел. чел. чел. чел. чел. ткм бр/чел руб. руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. |  |

ПЛАНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Планирование расходов по обычным видам деятельности эксплуатационного локомотивного депо производится по основным видам работ (по статьям Номенклатуры доходов и расходовсубъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок) и по элементам затрат: затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, материальные затраты (в том числе материалы, топливо, электроэнергия, прочие материальные затраты), амортизация, прочие затраты.

В курсовой работе следует выполнить расчеты расходов депо по упрощенному варианту и на основании расчетов составить бюджет затрат эксплуатационноголокомотивногодепо.

Расходы на заработную плату рабочих локомотивных бригад, топливо и электроэнергию на тягу поездов планируются на объем работы в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами, а расходы на материалы (смазочные, обтирочные, на экипировку), амортизацию локомотивного парка и прочие затраты – на объем работы в пределах участков обращения локомотивов.

В курсовой работе длина участка обслуживания бригадами и обращения локомотивов принята одинаковой.

Затраты на оплату труда (фонд оплаты труда) рассчитаны в показателях использования трудовых ресурсов.

Расходы на топливо (электроэнергию) на тягу поездов планируются по видам движения.

В пассажирском и грузовом движении расходы на топливо (электроэнергию) ЕТ(Э) тыс. руб., определяются по плановому объему работы в ткм брутто , нормам расхода условного топлива (электроэнергии) на измеритель 10000 ткм брутто ВТ(Э) и цене 1 т топлива (1кВт-ч электроэнергии) ЦТ(Э):

,

где 1000 – перевод кг в тонны при дизельной тяге.

Расходы на топливо для маневровой работы тепловозов  тыс. руб., определяются по плановым общим локомотиво-ч маневровой работы , норме расхода топлива на 1 ч маневровой работы Вт и цене 1 т топлива Цт:

.

Нормы расхода условного топлива (электроэнергии) на поездную и маневровую работу и цены на топливо (электроэнергию) принимаются по заданию.

Расходы на материалы. Расходы на смазочные и обтирочные материалы Ем, тыс. руб. на эксплуатацию локомотивов по видам движения планируются на общий пробег в пределах участка обращения локомотивов по нормам Вм на 1000 локомотиво-км:

.

Нормы расхода на смазочные материалы принимаются 485 руб. на 1000 локомотиво-км для электровозов и тепловозов. Расходы на обтирочные материалы определяются по нормам на 1000 локомотиво-км пробега: для электровозов – 473 руб., для тепловозов – 482 руб.

Расходы на материалы по экипировке локомотивов планируются по нормам на 1000 локомотиво-км общего пробега в пределах участков их обращения: для электровозов – 860 руб., для тепловозов – 895 руб.

Распределение затрат на материалы и затрат на топливо в маневровом движении между статьями 3303 и 3312 (грузовое и пассажирское движение) осуществляется пропорционально локомотиво-километрам общего пробега, аналогично распределению численности.

Распределение расходов на материалы на экипировке по видам движения (грузовое, пассажирское, маневровое) осуществляется пропорционально локомотиво-километрам общего пробега.

Амортизационные отчисления по подвижному составу (статьи 3105, 3115, 3305, 3315, 3317) планируются по сериям локомотивов. По поездному парку локомотивов расчет амортизационных отчислений может быть произведен по формуле:

Еа=Мэ*Ц*q ,

где Еа – фонд амортизационных отчислений на полное восстановление, тыс. руб.;

МЭ – эксплуатируемый парк локомотивов, ед.;

Ц – оптовая цена локомотивов, тыс. руб. (табл. 7);

q – норма амортизационных отчислений, % (табл. 8).

Таблица7

Оптовые цены на основные виды подвижного состава и сметная стоимость постоянных устройств

| Вид и серия локомотивов | Цена электровоза, сметная стоимость постоянных устройств депо, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Электровозы: ВЛ10 ВЛ80 | 46700 48200 |
| ВЛ8 ЧС2 ЧС4 Тепловозы: ТЭ10 ТЭ3 ТЭП60 ТЭМ2 Сметная стоимость постоянных устройств депо (без локомотивов): Здания: электровозное депо тепловозное депо Оборудование: электровозное депо тепловозное депо | 47400 48800 49200 48300 46800 49400 44700 120000 115000 50000 75000 |

Амортизационные отчисления по маневровым локомотивам рассчитываются на эксплуатируемый парк.

Ст. 0757 – "Затраты по оплаты труда производственного персонала за непроработанное время". Оплата за непроработанное время включается в общий фонд оплаты труда работников депо. Отчисления на социальные нужды – 30,4 % от фонда оплаты труда.

Ст. 0771 – "Амортизация основных средств производственного назначения". По данной статье планируются амортизационные отчисления от стоимости основных средств, непосредственно участвующих в процессе производства, кроме отчислений по локомотивному парку. Амортизационные отчисления определяются по сметной стоимости постоянных устройств депо, приведенной в табл. 7, и по установленным нормам, приведенным в табл. 8.

Таблица 8

Нормы амортизационных отчислений

| Показатель | Нормы амортизационных отчислений, % на полное восстановление |
| --- | --- |
| Здания | 1,5 |
| Оборудование (в среднем) | 8,0 |
| Электровозы | 3,3 |
| Тепловозы | 5,0 |

Общехозяйственные расходы, кроме статей 0785 и 0830 (остальные общехозяйственные расходы)принять в размере 48000 тыс. руб. и распределить: затраты на оплату труда – 29,14%, отчисления на социальные нужды – 30,4% от затрат на оплату труда, материалы – 15%, топливо – 9%, электроэнергия – 8%, амортизация – 8% и прочие расходы – 20%.

Все расчеты расходов должны быть занесены в таблицу бюджета затрат эксплуатационного локомотивного депо (табл. 9).

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДАЭКСПЛУАТАЦИОННОГОЛОКОМОТИВНОГОДЕПО

| №№ статей | Виды работ и производственных групп | Контингент, чел. |  | Месячная тарифная ставка, руб. | Доплаты на 1гочел., руб. |  |  |  | Премия, руб. | Среднемесячная заработная плата, руб. | Годовой фонд заработной платы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Явочный | Списочный |  | За работу в праздничные дни | За работу в ночное время | За класс квалификации | За руководство бригадой |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Специфические (прямые производственные) расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электровозная тяга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грузовые перевозки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3101 | Работа электровозов в грузовом движении (кроме электроэнергии на тягу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3104 | Экипировка электровозов, работающих в грузовом движении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пассажирское движение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3110 | Работа электровозов в пассажирских перевозках в дальнем следовании (кроме электроэнергии на тягу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3113 | Экипировка электровозов, работающих в пассажирских перевозках в дальнем следовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловозная тяга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грузовое движение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3301 | Работа тепловозов в грузовом движении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3303 | Работа тепловозов в маневровом движении на грузовых станциях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3304 | Экипировка тепловозов, работающих в грузовом движении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пассажирское движение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3310 | Работа тепловозов в пассажирских перевозках в дальнем следовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3312 | Работа тепловозов в маневровом движении на пассажирских станциях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3313 | Экипировка тепловозов, работающих в пассажирских перевозках в дальнем следовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распределяемые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3316 | Экипировка маневровых тепловозов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого специфические расходы: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Общепроизводственные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0757 | Затраты по оплате труда производственного персонала за непроработанное время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0765 | Содержание и эксплуатация оборудования, кроме оборудования и объектов природоохранного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0768 | Обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря производственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Остальные статьи общепроизводственные расходы (кроме статей 0757, 0765, 0768) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого общепроизводственные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Общехозяйственные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0785 | Содержание персонала (общехозяйственные расходы без расходов по содержанию аппарата управления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0830 | Затраты по оплате труда работников аппарата управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого общехозяйственных расходов |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Всего по депо |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |

Таблица 9

Бюджет затрат эксплуатационного локомотивного депо, тыс. руб.

| №№ Статей расходов | Наименование статей расходов | Затраты на оплату труда | Отчисления на социальные нужды | Материальные затраты |  |  |  | Амортизация | Прочие затраты | Всего затрат а в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Материалы | Электроэнергия | Топливо | Прочие материальные затраты |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Специфические (прямые производственные) расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электровозная тяга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грузовые перевозки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3101 | Работа электровозов в грузовом движении (кроме электроэнергии на тягу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3104 | Экипировка электровозов, работающих в грузовом движении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3105 | Амортизация электровозов, работающих в грузовом движении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3107 | Обеспечение электроэнергией на тягу для работы электровозов в грузовом движении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пассажирское движение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3110 | Работа электровозов в пассажирских перевозках в дальнем следовании (кроме электроэнергии на тягу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3113 | Экипировка электровозов, работающих в пассажирских перевозках в дальнем следовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3115 | Амортизация электровозов, работающих в пассажирских перевозках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3108 | Обеспечение электроэнергией на тягу для работы электровозов в пассажирских перевозках в дальнем следовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловозная тяга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грузовое движение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3301 | Работа тепловозов в грузовом движении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3303 | Работа тепловозов в маневровом движении на грузовых станциях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3304 | Экипировка тепловозов, работающих в грузовом движении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3305 | Амортизация тепловозов, работающих в грузовом движении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пассажирское движение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3310 | Работа тепловозов в пассажирских перевозках в дальнем следовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3312 | Работа тепловозов в маневровом движении на пассажирских станциях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3313 | Экипировка тепловозов, работающих в пассажирских перевозках в дальнем следовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3315 | Амортизация тепловозов, работающих в пассажирских перевозках в дальнем следовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распределяемые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3316 | Экипировка маневровых тепловозов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3317 | Амортизация маневровых тепловозов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого специфических расходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общепроизводственные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0757 | Затраты по оплате труда производственного персонала за непроработанное время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0765 | Содержание и эксплуатация оборудования, кроме оборудования и объектов природоохранного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0768 | Обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря производственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Остальные статьи общепроизводственные расходы (кроме статей 0757, 0765, 0768) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0771 | Амортизация основных средств производственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого общепроизводственные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общехозяйственные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0785 | Содержание персонала (общехозяйственные расходы без расходов по содержанию аппарата управления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0830 | Затраты по оплате труда работников аппарата управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Остальные общехозяйственные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого общехозяйственных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего расходов по депо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Примерные экзаменационные билеты

| РОАТ МИИТ Кафедра Экономика, финансы и управление на транспорте | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 по дисциплине Планирование в структурных подразделениях железнодорожного транспорта магистерская программа “Финансовое планирование и анализ на железнодорожном транспорте” | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Зав.кафедрой |
|  |  | Л.В. Шкурина |
| 1. Формы, методы и принципы планирования. |  |  |
| 2. Планирование (расчёт) расходов от основных видов деятельности в структурных подразделениях, мероприятия по их оптимизации. |  |  |
| 3. Понятие производительности труда. Планирование производительности труда в структурных подразделениях железнодорожного транспорта. |  |  |

| РОАТ МИИТ Кафедра Экономика, финансы и управление на транспорте | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 по дисциплине Планирование в структурных подразделениях железнодорожного транспорта магистерская программа “Финансовое планирование и анализ на железнодорожном транспорте” | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Зав.кафедрой |
|  |  | Л.В. Шкурина |
| 1. Способы определения численности работников в структурных подразделениях железнодорожного транспорта. Планирование явочного и списочного контингента работников. |  |  |
| 2. Расчет объемных и качественных показателей работы локомотивного эксплуатационного депо. Способы расчета эксплуатируемого парка локомотивов. |  |  |
| 3. Задачи сортировочной и грузовой станции. Планирование расходов станции |  |  |

| РОАТ МИИТ Кафедра Экономика, финансы и управление на транспорте | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 по дисциплине Планирование в структурных подразделениях железнодорожного транспорта магистерская программа “Финансовое планирование и анализ на железнодорожном транспорте” | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Зав.кафедрой |
|  |  | Л.В. Шкурина |
| 1. Планирование труда и заработной платы. Производительность труда, методы её расчёта. Способы расчета численности работников. |  |  |
| 2. Формы, принципы, методы планирования |  |  |
| 3. Задачи вагонного эксплуатационного депо. Планирование расходов вагонного эксплуатационного депо. |  |  |

| РОАТ МИИТ Кафедра Экономика, финансы и управление на транспорте | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 по дисциплине Планирование в структурных подразделениях железнодорожного транспорта магистерская программа “Финансовое планирование и анализ на железнодорожном транспорте” | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Зав.кафедрой |
|  |  | Л.В. Шкурина |
| 1. Номенклатура доходов и расходов субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок. Принципы группировки расходов по статьям и элементам затрат, видам деятельности на железнодорожном транспорте. Расчёт расходов по элементам затрат. |  |  |
| 2. Расчет объемных и качественных показателей работы локомотивного эксплуатационного депо. Способы расчета эксплуатируемого парка локомотивов. |  |  |
| 3. Планирование показателей трудовых ресурсов в структурных подразделениях |  |  |

| РОАТ МИИТ Кафедра Экономика, финансы и управление на транспорте | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 по дисциплине Планирование в структурных подразделениях железнодорожного транспорта магистерская программа “Финансовое планирование и анализ на железнодорожном транспорте” | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Зав.кафедрой |
|  |  | Л.В. Шкурина |
| 1. Тарифная система оплаты труда на железнодорожном транспорте, её основные элементы, применение тарифной системы в структурных подразделениях. |  |  |
| 2.. Планирование (расчёт) расходов от основных видов деятельности в структурных подразделений, мероприятия по их оптимизации. |  |  |
| 3. Задачи дистанции пути. Объемные и качественные показатели дистанции пути. |  |  |

| РОАТ МИИТ Кафедра Экономика, финансы и управление на транспорте | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 по дисциплине Планирование в структурных подразделениях железнодорожного транспорта магистерская программа “Финансовое планирование и анализ на железнодорожном транспорте” | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Зав.кафедрой |
|  |  | Л.В. Шкурина |
| 1. Планирование (расчёт) расходов от основных видов деятельности в структурных подразделений, мероприятия по их оптимизации. |  |  |
| 2. Способы определения численности работников в структурных подразделениях железнодорожного транспорта. Планирование явочного и списочного контингента работников. |  |  |
| 3. Задачи дистанции электроснабжения. Планирование производственно-хозяйственной деятельности в дистанции электроснабжения. |  |  |

| РОАТ МИИТ Кафедра Экономика, финансы и управление на транспорте | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 по дисциплине Планирование в структурных подразделениях железнодорожного транспорта магистерская программа “Финансовое планирование и анализ на железнодорожном транспорте” | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Зав.кафедрой |
|  |  | Л.В. Шкурина |
| 1. Номенклатура доходов и расходов субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок. Принципы группировки расходов по статьям и элементам затрат, видам деятельности на железнодорожном транспорте. Расчёт расходов по элементам затрат. |  |  |
| 2. Показатели использования трудовых ресурсов локомотивного эксплуатационного депо. Расчёт производительности труда работников депо и пути ее повышения. |  |  |
| 3. Задачи дистанции сигнализации, централизации и блокировки. Планирование производственно-хозяйственной деятельности дистанции. |  |  |

| РОАТ МИИТ Кафедра Экономика, финансы и управление на транспорте | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 по дисциплине Планирование в структурных подразделениях железнодорожного транспорта магистерская программа “Финансовое планирование и анализ на железнодорожном транспорте” | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Зав.кафедрой |
|  |  | Л.В. Шкурина |
| 1. Планирование расходов в структурных подразделениях по элементам затрат. Основные направления их оптимизации. |  |  |
| 2. Планирование показателей использования трудовых ресурсов в структурных подразделениях железнодорожного транспорта. Производительность труда работников и пути ее повышения. |  |  |
| 3. Задачи дистанции инженерных сооружений. Планирование производственно-хозяйственной деятельности дистанции. |  |  |

| РОАТ МИИТ Кафедра Экономика, финансы и управление на транспорте | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 по дисциплине Планирование в структурных подразделениях железнодорожного транспорта магистерская программа “Финансовое планирование и анализ на железнодорожном транспорте” | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Зав.кафедрой |
|  |  | Л.В. Шкурина |
| 1. Планирование показателей трудовых ресурсов в структурных подразделениях. |  |  |
| 2. Формы, методы и принципы планирования |  |  |
| 3. Задачи региональных центров связи (РЦС). Планирование производственно-хозяйственной деятельности РЦС. |  |  |

| РОАТ МИИТ Кафедра Экономика, финансы и управление на транспорте | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 по дисциплине Планирование в структурных подразделениях железнодорожного транспорта магистерская программа “Финансовое планирование и анализ на железнодорожном транспорте” | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Зав.кафедрой |
|  |  | Л.В. Шкурина |
| 1.Формы, принципы и методы планирования. |  |  |
| 2. Планирование объёмных и качественных показателей работы локомотивного эксплуатационного депо. |  |  |
| 3. Номенклатура доходов и расходов субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок. Принципы группировки расходов по статьям и элементам затрат, видам деятельности на железнодорожном транспорте. Расчёт расходов по элементам затрат. |  |  |

| РОАТ МИИТ Кафедра Экономика, финансы и управление на транспорте | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 по дисциплине Планирование в структурных подразделениях железнодорожного транспорта магистерская программа “Финансовое планирование и анализ на железнодорожном транспорте” | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Зав.кафедрой |
|  |  | Л.В. Шкурина |
| 1. Планирование (расчёт) расходов от основных видов деятельности в структурных подразделений, мероприятия по их оптимизации. |  |  |
| 2. Планирование показателей использования трудовых ресурсов дистанции пути. Производительность труда работников дистанции и пути ее повышения |  |  |
| 3. Методы планирования материальных затрат. Состав материальных затрат, пути их оптимизации. |  |  |

| РОАТ МИИТ Кафедра Экономика, финансы и управление на транспорте | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 по дисциплине Планирование в структурных подразделениях железнодорожного транспорта магистерская программа “Финансовое планирование и анализ на железнодорожном транспорте” | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Зав.кафедрой |
|  |  | Л.В. Шкурина |
| 1. Номенклатура доходов и расходов субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок. Расчет расходов структурных подразделениях, мероприятия по их оптимизации. |  |  |
| 2. Планирование показателей использования трудовых ресурсов железнодорожной станции. Производительность труда работников железнодорожной станции и пути ее повышения. |  |  |
| 3. Понятие основных фондов. Планирование амортизационных отчислений. |  |  |

| РОАТ МИИТ Кафедра Экономика, финансы и управление на транспорте | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 по дисциплине Планирование в структурных подразделениях железнодорожного транспорта магистерская программа “Финансовое планирование и анализ на железнодорожном транспорте” | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Зав.кафедрой |
|  |  | Л.В. Шкурина |
| 1. Тарифная система оплаты труда на железнодорожном транспорте, её основные элементы, применение тарифной системы в структурных подразделениях. |  |  |
| 2. Задачи сортировочной и грузовой станции. Планирование расходов железнодорожной станции. |  |  |
| 3. Планирование (расчёт) расходов от основных видов деятельности в структурных подразделений, мероприятия по их оптимизации. |  |  |

| РОАТ МИИТ Кафедра Экономика, финансы и управление на транспорте | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 по дисциплине Планирование в структурных подразделениях железнодорожного транспорта магистерская программа “Финансовое планирование и анализ на железнодорожном транспорте” | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Зав.кафедрой |
|  |  | Л.В. Шкурина |
| 1. Методы планирования, формы и принципы. |  |  |
| 2. Способы определения численности работников в структурных подразделениях железнодорожного транспорта. Планирование явочного и списочного контингента работников. |  |  |
| 3. Задачи дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций. Планирование производственно-хозяйственной деятельности дистанции. |  |  |

| РОАТ МИИТ Кафедра Экономика, финансы и управление на транспорте | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 по дисциплине Планирование в структурных подразделениях железнодорожного транспорта магистерская программа “Финансовое планирование и анализ на железнодорожном транспорте” | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Зав.кафедрой |
|  |  | Л.В. Шкурина |
| 1. Планирование расходов в структурных подразделениях. Основные направления их оптимизации. |  |  |
| 2. Тарифная система оплаты труда на железнодорожном транспорте, её основные элементы, применение тарифной системы в структурных подразделениях. |  |  |
| 3. Задачи дирекции железнодорожных вокзалов. Планирование производственно-хозяйственной деятельности дирекции. |  |  |

| РОАТ МИИТ Кафедра Экономика, финансы и управление на транспорте | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 по дисциплине Планирование в структурных подразделениях железнодорожного транспорта магистерская программа “Финансовое планирование и анализ на железнодорожном транспорте” | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Зав.кафедрой |
|  |  | Л.В. Шкурина |
| 1. Формы, методы и принципы планирования. |  |  |
| 2. Планирование прочих затрат. Состав прочих затрат, мероприятия по их оптимизации. |  |  |
| 3. Понятие производительности труда. Планирование производительности труда в структурных подразделениях железнодорожного транспорта. |  |  |

| РОАТ МИИТ Кафедра Экономика, финансы и управление на транспорте | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 по дисциплине Планирование в структурных подразделениях железнодорожного транспорта магистерская программа “Финансовое планирование и анализ на железнодорожном транспорте” | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Зав.кафедрой |
|  |  | Л.В. Шкурина |
| 1. Способы определения численности работников в структурных подразделениях железнодорожного транспорта. Планирование явочного и списочного контингента работников. |  |  |
| 2. Планирование отчислений на социальные нужды. |  |  |
| 3. Задачи моторвагонного депо. Планирование расходов в моторвагонном депо. |  |  |

| РОАТ МИИТ Кафедра Экономика, финансы и управление на транспорте | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 по дисциплине Планирование в структурных подразделениях железнодорожного транспорта магистерская программа “Финансовое планирование и анализ на железнодорожном транспорте” | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Зав.кафедрой |
|  |  | Л.В. Шкурина |
| 1. Планирование труда и заработной платы. Производительность труда, методы её расчёта. Способы расчета численности работников. |  |  |
| 2. Состав прочих материальных затрат, их планирование и пути оптимизации. |  |  |
| 3. Задачи вагонного эксплуатационного депо. Планирование расходов вагонного эксплуатационного депо. |  |  |

| РОАТ МИИТ Кафедра Экономика, финансы и управление на транспорте | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 по дисциплине Планирование в структурных подразделениях железнодорожного транспорта магистерская программа “Финансовое планирование и анализ на железнодорожном транспорте” | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Зав.кафедрой |
|  |  | Л.В. Шкурина |
| 1. Номенклатура доходов и расходов субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок. Принципы группировки расходов по статьям и элементам затрат, видам деятельности на железнодорожном транспорте. Расчёт расходов по элементам затрат. |  |  |
| 2. Задачи дирекции скоростного сообщения. Планирование производственно-хозяйственной деятельности дирекции. |  |  |
| 3. Планирование показателей трудовых ресурсов в структурных подразделениях |  |  |

| РОАТ МИИТ Кафедра Экономика, финансы и управление на транспорте | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 по дисциплине Планирование в структурных подразделениях железнодорожного транспорта магистерская программа “Финансовое планирование и анализ на железнодорожном транспорте” | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Зав.кафедрой |
|  |  | Л.В. Шкурина |
| 1. Тарифная система оплаты труда на железнодорожном транспорте, её основные элементы, применение тарифной системы в структурных подразделениях. |  |  |
| 2.. Планирование (расчёт) расходов от основных видов деятельности в структурных подразделений, мероприятия по их оптимизации. |  |  |
| 3. Задачи дирекции пассажирских обустройств. Планирование производственно-хозяйственной деятельности дирекции. |  |  |

| РОАТ МИИТ Кафедра Экономика, финансы и управление на транспорте | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 по дисциплине Планирование в структурных подразделениях железнодорожного транспорта магистерская программа “Финансовое планирование и анализ на железнодорожном транспорте” | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Зав.кафедрой |
|  |  | Л.В. Шкурина |
| 1. Планирование (расчёт) расходов от основных видов деятельности в структурных подразделений, мероприятия по их оптимизации. |  |  |
| 2. Способы определения численности работников в структурных подразделениях железнодорожного транспорта. Планирование явочного и списочного контингента работников. |  |  |
| 3. Задачи дирекции по тепловодоснабжению. Планирование производственно-хозяйственной деятельности дирекции. |  |  |

| РОАТ МИИТ Кафедра Экономика, финансы и управление на транспорте | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 по дисциплине Планирование в структурных подразделениях железнодорожного транспорта магистерская программа “Финансовое планирование и анализ на железнодорожном транспорте” | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Зав.кафедрой |
|  |  | Л.В. Шкурина |
| 1. Номенклатура доходов и расходов субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок. Принципы группировки расходов по статьям и элементам затрат, видам деятельности на железнодорожном транспорте. Расчёт расходов по элементам затрат. |  |  |
| 2. Показатели использования трудовых ресурсов локомотивного эксплуатационного депо. Расчёт производительности труда работников депо и пути ее повышения. |  |  |
| 3. Задачи железной дороги (регионального центра корпоративного управления). Планирование производственно-хозяйственной деятельности железной дороги. |  |  |

| РОАТ МИИТ Кафедра Экономика, финансы и управление на транспорте | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 по дисциплине Планирование в структурных подразделениях железнодорожного транспорта магистерская программа “Финансовое планирование и анализ на железнодорожном транспорте” | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Зав.кафедрой |
|  |  | Л.В. Шкурина |
| 1. Планирование расходов в структурных подразделениях по элементам затрат. Основные направления их оптимизации. |  |  |
| 2. Планирование показателей использования трудовых ресурсов в структурных подразделениях железнодорожного транспорта. Производительность труда работников и пути ее повышения. |  |  |
| 3. Задачи Трансэнерго. Планирование производственно-хозяйственной деятельности дв дирекциях по энергообеспечению. |  |  |

| РОАТ МИИТ Кафедра Экономика, финансы и управление на транспорте | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 по дисциплине Планирование в структурных подразделениях железнодорожного транспорта магистерская программа “Финансовое планирование и анализ на железнодорожном транспорте” | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Зав.кафедрой |
|  |  | Л.В. Шкурина |
| 1. Планирование показателей трудовых ресурсов в структурных подразделениях. |  |  |
| 2. Формы, методы и принципы планирования |  |  |
| 3. Задачи центров организации работы железнодорожных станций и планирование производственно-хозяйственной деятельности. |  |  |

| РОАТ МИИТ Кафедра Экономика, финансы и управление на транспорте | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 по дисциплине Планирование в структурных подразделениях железнодорожного транспорта магистерская программа “Финансовое планирование и анализ на железнодорожном транспорте” | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Зав.кафедрой |
|  |  | Л.В. Шкурина |
| 1. Методы планирования материальных затрат, их состав, пути оптимизации. |  |  |
| 2. Планирование объёмных и качественных показателей работы локомотивного эксплуатационного депо. |  |  |
| 3. Номенклатура доходов и расходов субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок. Принципы группировки расходов по статьям и элементам затрат, видам деятельности на железнодорожном транспорте. Расчёт расходов по элементам затрат. |  |  |