Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) "Экономика железнодорожного транспорта"

1. Методические указания к выполнению курсовой работы

ЦЕЛЬ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовая работа предусматривает расчет показателей объема и качества работы подвижного состава на региональном уровне при реализации принципов сквозного планирования. Задача курсовой работы помочь обучающимся в освоении практики технико-экономических расчетов, связанных с планированием работы подвижного состава и расходов по перевозочным видам деятельности на перевозку грузов в регионе железной дороги. Для сокращения объема вычислений заданный условный полигон включает только два участка, но это не меняет методов ведения плановых расчетов. Студент должен уметь рассчитывать на основе полученных объемных и качественных показателей работы подвижного состава экономические показатели – себестоимость перевозки грузов и расходы по перевозочным видам деятельности, а также экономический эффект в результате улучшения отдельных качественных показателей использования подвижного состава.

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

Курсовая работа состоит из взаимосвязанных разделов, в которых требуется:

- построить схему вагонопотоков груженых вагонов, рассчитать густоту движения и пробег груженых вагонов в границах железной дороги;

- построить схему вагонопотоков порожних вагонов;

- рассчитать густоту движения и пробег порожних вагонов;

- на основе исходных и расчетных данных определить грузооборот нетто (эксплуатационные тонно-километры) и тонно-километры брутто, поездо-километры, пробеги локомотивов, размеры движения в поездах;

- определить эксплуатируемый парк локомотивов и показатели эффективности использования локомотивного парка;

- рассчитать рабочий парк вагонов и показатели, характеризующие эффективность их использования;

- рассчитать себестоимость перевозки грузов и расходы на перевозку в границах условной железной дороги;

- провести исследования и оценить влияние показателей качества использования подвижного состава на себестоимость перевозки грузов.

Схема участков полигона представлена на рисунке 1.

Исходные данные

Станция А	       Станция Б        Станция В

полигон	   полигон

железной	 железной

дороги	    дороги

Оборотное депо          Эксплуатационное             Пункт смены

локомотивное                локомотивных

депо                               бригад

приписки

локомотива

Рис. 1. Схема условной железной дороги

Перед выполнением курсовой работы необходимо обратить внимание на правильность выбора своего варианта исходных данных.

План перевозки (погрузка, выгрузка, прием и сдача) задан одинаковым для всех вариантов (рис.2).

Качественные показатели использования подвижного состава в границах условной железной дороги (табл. 2) принимаются по последней цифре шифра зачетной книжки студента.

Вариант длины участков, образующих данную железную дорогу, следует выбрать по первой букве фамилии студента (табл. 1).

Варианты изменения качественных показателей работы подвижного состава для определения экономической эффективности от улучшения его работы (табл. 3) принять по последней цифре шифра.

Схема вагонопотоков порожных вагонов приведена на рис.3.

Состав порожнего поезда для всех вариантов принять исходя из длины приемо–отправочных путей (1050 м), длины локомотива (50 м) и длины вагона (16 м).

В расчетах принять, что в течение всего времени простоя сборного поезда на промежуточных станциях локомотив занят маневровой работой.

По действующим нормам 1 час маневровой работы приравнивается к 5 км условного пробега, а 1 час простоя локомотивов – к 1 км условного пробега.

При выполнении задания расчеты следует вести в том порядке, в котором помещены в задании формы рекомендуемых таблиц. Систематизация расчетов в таблицах обязательна. Все расчеты необходимо вести в физических вагонах. Объемные показатели работы вагонов и локомотивов, а также густоту движения вагонов по участкам принимают в тысячах (с округлением до целых тысяч). Качественные показатели следует рассчитывать с точностью только до десятых долей.

Расчеты по курсовой работе необходимо выполнять в приведенном ниже порядке, при соблюдении которого устанавливается логическая последовательность, все последующие расчеты базируются на предшествующих.

Таблица 1

Длина участков, км

| Участок | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А, Г, Н | Б, З, Л | Д, Е, М, Ю | К | П, Р, Щ, Ш | С, Я | Ж, Ч, Э | И, В | Т, О | У, Ф, Х, Ц |
| А-Б | 282 | 280 | 290 | 285 | 350 | 300 | 320 | 360 | 264 | 310 |
| Б-В | 353 | 350 | 360 | 365 | 290 | 320 | 280 | 285 | 320 | 340 |

Таблица 2

Качественные показатели использования подвижного состава, необходимые для расчета эксплуатационного плана

| Показатель | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Средний вес груженого поезда Qбр, т брутто | 3500 | 3200 | 2900 | 3000 | 3100 | 2800 | 3600 | 3300 | 2950 | 3150 |
| Техническая скорость Vт, км/ч: сквозных поездов* одиночных локомотивов | 55 65 | 59 69 | 58 68 | 61 72 | 60 71 | 63 74 | 60,5 71,4 | 57 67 | 55,8 65,8 | 54 63,7 |
| Участковая скорость Vуч, км/ч: сквозных поездов сборных поездов одиночных локомотивов | 40 23 55 | 43,8 25 58 | 42,1 24 57,5 | 44 26 61 | 43,9 24,5 60 | 45,6 27 63 | 43,4 26,2 60,7 | 41,0 22,4 57 | 40,2 22 56 | 38,9 21 54 |
| Норма простоя локомотивов в пунктах оборота (на пару поездов), час | 2 | 1,8 | 2,2 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 1,7 | 2,4 |
| Норма простоя локомотивов на станции основного депо с заходом в депо (на пару поездов), час | 2,9 | 2,8 | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 2,2 | 2,3 | 3,1 | 2,4 | 3,2 |
| Норма простоя локомотивов в пунктах смены бригад в расчете на пару поездов, час | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Парк специально-маневровых тепловозов | 15 | 18 | 14 | 12 | 19 | 20 | 13 | 17 | 21 | 16 |
| Норма простоя вагонов под грузовыми операциями tго, час: одиночная сдвоенная | 17 25 | 16 24 | 14 21 | 13 19,5 | 15 22,5 | 19 28 | 12 18 | 18 27 | 12,6 18,9 | 14,5 22 |
| Норма простоя вагонов на технической станции tтс, час: А Б В | 4,1 4,0 4,5 | 4,3 4,4 4,2 | 4,2 4,6 4,1 | 4,5 4,7 4,3 | 4,0 4,5 4,2 | 4,4 4,2 4,4 | 4,8 4,2 4,6 | 4,6 4,9 4,3 | 4,7 4,8 4,9 | 5,0 4,6 4,7 |
| Динамическая нагрузка ** , т | 38/41 | 40/43 | 39/40 | 41/42 | 37/39 | 43/42,4 | 44/42,5 | 40,5/39,8 | 42/41,5 | 42,4/40,6 |

* Техническая скорость сборных поездов принять на 10% ниже технической скорости сквозных поездов

Продолжение табл. 2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамическая нагрузка ** , т | 38/41 | 40/43 | 39/40 | 41/42 | 37/39 | 43/42,4 | 44/42,5 | 40,5/39,8 | 42/41,5 | 42,4/40,6 |
| Средний вес тары вагона , т | 21 | 21,2 | 21,5 | 22,3 | 21,6 | 22 | 21,4 | 21,8 | 21,9 | 22,1 |
| Норма расхода электроэнергии для тяги поездов на 104 т*км брутто, квт-час | 120 | 125 | 130 | 117 | - | 115 | - | - | - | - |
| Норма расхода дизельного топлива для тяги поездов на 104 т*км брутто, кг. | - | - | - | - | 45,2 | - | 46 | 44,5 | 45,0 | 45,6 |

** Числитель - туда (А-Б-В), знаменатель - обратно (В-Б-А)

Таблица 3

Варианты изменения качественных показателей эксплуатационной работы (для определения экономического эффекта в результате улучшения использования подвижного состава)

| Показатель | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Уменьшение коэффициента вспомогательного пробега локомотивов, ед. | 0,01 | – | – | – | – | 0,02 | – | – | 0,015 | – |
| Увеличение веса поезда брутто, т | – | 20 | – | 60 | 15 | – | – | 10 | – | – |
| Увеличение среднесуточного пробега локомотивов, км/сут. | – | – | 25 | – | – | – | 20 | 15 | – | 30 |
| Вид тяги | э | э | э | э | т | э | т | т | т | т |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

I. Расчет показателей объема работы подвижного состава

Расчет объема приема и сдачи груженых вагонов по станциям А и В, являющимися стыковыми с другими полигонами, ведется в табл. 4 (цифры, приведенные в табл. 4, одинаковы для всех вариантов).

Для проверки правильности полученных результатов рассчитывается показатель «работа» за год:

Прием и сдача принимаются только по стыковым станциям А и В, погрузка и выгрузка –  по всем станциям и участкам.

обратно (порожнее направление)

425                               445                         435                              415                        410                             420

Ст.А                                                            Ст. Б                                                           Ст.В

600                               580                         560                             570                         555                              525

туда (груженное направление)

В числителе показана погрузка в вагонах, в знаменателе - выгрузка

Рис. 2. Схема вагонопотоков груженных вагонов по полигону, тыс.ваг

Таблица 4

План приема и сдачи груженых вагонов, тыс. вагонов в год

| Стыковой пункт | Прием с других полигонов | Сдача на другие полигоны |
| --- | --- | --- |
| Станция А | 600 | 425 |
| Станция В | 420 | 525 |
| ИТОГО | 1020 | 950 |

Наличие этих данных позволяет определить суточную работу:

или

Погрузку (отправление) следует записывать со знаком (+), а выгрузку (прибытие) – со знаком (–). Густота движения вагонов Г определяется по участкам и направлениям (А-Б, Б-В, В-Б, Б-А) как средняя арифметическая величина между отправлением с одной участковой станции и прибытием на соседнюю. Среднюю густоту вагонопотоков по каждому участку (туда и обратно) занести в табл. 5 и затем рассчитать пробеги груженых вагонов.

На данном полигоне управление вагонным парком осуществляет единый оператор, что дает возможность регулировать порожние вагонопотоки для минимизации пробега вагонов в порожнем состоянии. Пробеги порожних вагонов образуются из пробегов местного порожняка и пробегов порожняка, следующего по регулировочным заданиям. Для определения пробега местного порожняка необходимо построить баланс порожних вагонов с целью выявления избытка или недостатка вагонов на каждой станции и на каждом участке.

Таблица 5

Густота движения по участкам и пробег груженых вагонов

| Участок | Протяженность участка, км | Густота движения, тыс. вагонов |  | Пробег вагонов, тыс. вагонно-км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Туда | Обратно | Туда | Обратно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А-Б |  |  |  |  |  |
| Б-В |  |  |  |  |  |
| Итого по полигону | =… | Расчет | Расчет | =… | =… |

Для упрощения расчетов принимается, что вагоны всех типов, освобождающиеся из–под груза на станциях и участках являются взаимозаменяемыми и здесь же могут использоваться под погрузку в меру потребности в порожних вагонах, т.к. находятся в едином управлении. Годовой баланс порожних вагонов разрабатывается по форме табл.6.

Данные о погрузке и выгрузке приведены на рис.2.

Если выгрузка преобладает над погрузкой, то на станции или участке образуется излишек порожних вагонов, и наоборот. Регулировочный порожняк принимается по станции «В» (рис.3) в размере 100 тыс. ваг. Студент должен самостоятельно заполнить табл.6 и построить схему потоков порожних вагонов (рис.3).

Таблица 6

Построение годового баланса порожних вагонов, тыс. вагонов/год

| Станция или участок | Погрузка | Выгрузка | Избыток (+), недостаток (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 10 | 50 | +40 |
| А-Б | 25 | 35 | +10 |
| Б | 100 | 70 | -30 |
| Б-В | 20 | 30 | +10 |
| В | 30 | 70 | +40 |
| Итого |  |  |  |

190                            150                          140                             170                          160                            120

+40

+40

-30

Ст.А                                                            Ст. Б                                                          Ст.В

Рис. 3. Схема потоков порожних вагонов в границах железной дороги, тыс.ваг.

На основании данных табл.6 и размеров приема регулировочного порожняка рассчитывается густота движения порожних вагонов. Весь порожняк следует только в направлении В–Б–А.

Необходимо густоту порожних вагонопотоков по каждому участку занести в табл. 7 и рассчитать пробеги порожних вагонов.

Таблица 7

Густота движения по участкам и пробег порожних вагонов

| Участок | Протяженность участка, км | Густота движения, тыс. вагонов | Пробег вагонов, тыс. вагонов |
| --- | --- | --- | --- |
| В-Б |  |  |  |
| Б-А |  |  |  |
| Итого |  | Расчет |  |

На основе рис. 2 и 3 следует рассчитать величину приема груженых и порожних вагонов с соседних полигонов и сдачу на соседние полигоны и занести эти данные в табл. 8.

Таблица 8

Прием и сдача груженых и порожних вагонов, тыс. вагонов в год

| Стыковые пункты | Прием вагонов |  | Сдача вагонов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | груженых | порожних | груженых | порожних |
| Станция А |  |  |  |  |
| Станция В |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |

Затем, используя данные табл. 5 и 7, определяется общая густота и общий пробег груженых и порожних вагонов.

Таблица 9

Расчет общей густоты движения вагонов по участкам и общего пробега вагонов

| Участок | Протяженность участка, км | Густота движения, тыс. вагонов |  |  | Пробег вагонов, тыс. вагоно-км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | груженых | порожних | Всего | груженых | порожних | Всего |
| А-Б Б-А |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| Б-В В-Б |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |

После определения пробега вагонов по полигону и «работы» рассчитывается полный рейс вагона l0, который складывается из груженого и порожнего рейсов по формулам:

где  – пробег вагонов соответственно общий, груженый, порожний, тыс. вагонно-км.

Для проверки можно использовать формулу

l0 = lгр + lпор

Далее рассчитывается коэффициент порожнего пробега вагонов к груженому пробегу вагонов (гр) и к общему пробегу вагонов (о) по формулам:

Далее рассчитать объем грузовых перевозок в эксплуатационных тонно-километрах нетто (табл. 10).

Таблица 10

Расчет эксплуатационных тонно-километров (нетто), млн. ткм

| Участок | Протяженность участка, км | Пробег груженых вагонов, тыс. вагонно-км* | Динамическая нагрузка,** т/вагон | Тонно-километры нетто Plэ, млн. т-км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А-Б |  |  |  |  |
| Б-А |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |
| Б-В |  |  |  |  |
| В-Б |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |
| Всего в границах железной дороги |  |  |  |  |

* Данные взять из табл. 9.

** Данные взять из табл. 2.

По результатам табл. 10 определяется средняя грузонапряженность (G):

где Lэ –  эксплуатационная длина железной дороги, км.

Полученное значение грузонапряженности сравнивается со среднесетевыми данными и дается заключение о степени интенсивности использования технических средств.

Среднюю динамическую нагрузку груженого вагона () можно рассчитать, используя данные табл. 10:

Динамическая нагрузка на рабочий вагон

Тонно-километры брутто учитывают пробег груза (тонно-километры нетто) и тары вагонов (тонно-километры тары груженых и порожних вагонов) и определяют объем работы локомотивов.

Тонно-километры брутто можно определить по формуле:

где qτ –  вес тары вагона, т.

Расчет тонно-км брутто необходимо произвести по форме табл. 11.

Таблица 11

Определение тонно-км брутто, т-км брутто

| Участок | Тонно-километры нетто, млн. | Вагоно-километры, тыс. вагонно-км |  | Вес тары на вагон * | Тонно-километры тары груженых вагонов, млн. т-км | Тонно-километры брутто груженых вагонов, млн. т-км | Тонно-километры тары порожних вагонов, млн. т-км | Тонно-километры брутто общие Plбр, млн. т-км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | груженых вагонов | порожних вагонов |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| А-Б Б-А Итого Б-В В-Б Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по полигону |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Данные взять из табл. 2.

На основании данных табл. 11 рассчитывается коэффициент брутто

Для определения пробегов поездов в поездо-км следует рассчитать средний вес порожнего поезда

Состав поезда mср можно определить делением средней длины приемо-отправочных путей за вычетом длины локомотива на среднюю длину вагона (см. исходные данные).

Средний вес брутто груженых поездов по вариантам принять из  табл.2.

Расчет пробега поездов следует произвести в табл. 12.

Таблица 12

Определение пробега грузовых поездов

| Участок | Протяженность участка, км | Тонно-километры брутто, млн. т-км |  | Груженые поезда |  | Порожние поезда |  | Общие поездо-километры NSо, тыс. поездо-км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | груженых вагонов | порожних вагонов | Вес поезда Qбр, т | Поездо-километры NSгр, тыс. поездо-км | Вес поезда Qпор, т | Поездо-километры NSпор, тыс. поездо-км |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| А-Б Б-А Б-В В-Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по полигону |  |  |  | Расчет |  | Расчет |  |  |

Далее следует произвести расчет линейного пробега локомотивов, который складывается из пробега локомотивов в голове поездов (соответствует поездо-километрам) и пробега локомотивов в одиночном следовании. Пробеги поездных локомотивов в одиночном следовании при отсутствии двойной тяги и подталкивания равны разнице между пробегами поездов «туда» и «обратно».

Расчет линейного пробега локомотивов осуществляется в табл. 13.

Таблица 13

Определение линейного пробега поездных локомотивов

| Участок | Пробег локомотивов в голове поездов, тыс. локомотиво-км |  |  | Локомотиво-километры одиночного следования mSос, тыс. локомотиво-км | Линейный пробег локомотивов mSл, тыс. локомотиво-км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Туда | Обратно | Всего NSгл |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А-Б Б-В |  |  |  |  |  |
| Итого по полигону железной дороги |  |  |  |  |  |

На основании данных табл. 13 рассчитывается:

коэффициент вспомогательного линейного пробега локомотивов к пробегу в голове поездов

Для расчета размеров движения в поездах по участкам и направлениям составляется табл. 14.

При определении количества сборных поездов условно принять, что пробеги сборных поездов составляют:

на уч. А-Б (туда) – 3-4% от поездо-км груженых поездов;

на уч. А-Б (обратно) – 1,2-1,6% от поездо-км груженых поездов и 4-6% от поездо-км порожних поездов;

на уч. Б-В (туда) –  2,5-3% от поездо-км груженых поездов;

на уч. Б-В (обратно) –  1,2-1,8% от поездо-км груженых поездов и 2-2,5% от поездо-км порожних поездов.

Например, на уч. А-Б (туда) NSгр составляет 4465 тыс. поездо-км в год, на уч. А-Б (обратно) – 2677 тыс. поездо-км в год и NSпор –  1468 тыс. поездо-км. Тогда на уч. А-Б пробеги сборных поездов будут равны:

тыс. поездо-км;

тыс. поездо-км;

тыс. поездо-км.

После этого необходимо скорректировать пробеги поездов различных категорий. На уч. А-Б (туда) они составят: сборных – 134, сквозных груженых – 4465-134=4331 тыс. поездо-км; на уч. Б-А (обратно): сборных 43+88=131 тыс. поездо-км, сквозных порожних 1468-88=1380 тыс. поездо-км, сквозных груженых 2677-43=2634 тыс. поездо-км.

Количество поездов в сутки определяется в результате деления поездо-километров пробега поездов в сутки на протяженность участка. Пример расчетов приведен в табл. 14.

Таблица 14

Определение суточных размеров движения в поездах, по участкам и направлениям (пример)

| Участок | Протяженность участка, км | Поездо-километры за год, тыс. поездо-км |  |  | Поездо-километры за сутки, поездо-км |  |  | Количество поездов в сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сборных | сквозных порожних | сквозных груженых | сборных | сквозных порожних | сквозных груженых | сборных | сквозных порожних | сквозных груженых | всего |
| А-Б Б-А Б-В В-Б | 220 220 | 134 131 | – 1380 | 4331 2634 | 367,1 358,9 | – 3780,8 | 11865,7 7216,4 | 1,7 1,6 | – 17,2 | 53,9 32,8 | 55,6 51,6 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

II. Расчет качественных показателей использования локомотивного парка

Потребный эксплуатируемый парк локомотивов определяется подсчетом суммарного времени работы локомотива на передвижение поездов, на стоянки на промежуточных станциях, на стоянки в пунктах основного (станция Б) и оборотного депо (станция А), в пунктах смены локомотивных бригад.

Эксплуатируемый парк локомотивов определяется по формуле:

где mh –  сумма локомотиво-часов в движении, времени простоя на промежуточных станциях, в пунктах смены бригад и на станциях основного, оборотного депо и станциях смены локомотивных бригад.

Время, затрачиваемое локомотивами в движении, равно длине участка, деленной на техническую скорость VТ, а время нахождения на участке –  длине участка, деленной на участковую скорость Vуч.

Разница во времени нахождения локомотива на участке и в движении соответствует простою локомотивов на промежуточных станциях. Скорость для различных видов поездов неодинакова (см. табл. 2), поэтому необходимо затраты времени локомотивов определить отдельно для сквозных и сборных поездов, а также для одиночно следующих локомотивов.

Время простоя на станциях основного и оборотного депо и в пункте смены бригад равно норме простоя на одну пару поездов (см. табл. 2), умноженной на количество поездов и деленной на 2.

Для сокращения расчетов можно в табл. 15 указать норму простоя на один поезд, т.е. норму на одну пару поездов, деленную на 2.

Количество локомотивов в одиночном следовании, следующих по участку в сутки, определяется как разница между числом поездов «туда» и числом поездов «обратно» (см. табл. 14).

В нашем примере на участке А-Б число сквозных поездов в сутки составляет 53,9+17,2+32,8=103,9, число одиночных локомотивов – 55,6-51,6=4, число сборных – 1,7+1,6=3,3. Итого по участку 111,2 поездов.

При определении времени простоя локомотивов на станциях, где расположены депо и в пунктах смены бригад следует исходить из их размещения по принятой схеме (см. рисунок 1).

При следовании по участку А-Б поездные локомотивы будут простаивать в оборотном депо на станции А (смена бригад, ожидание поездов) и в основном депо на станции Б (с заходом в депо). При следовании по участку Б-В поездные локомотивы будут простаивать на станции В (пункт смены бригад).

В решенном примере (табл. 15) на участке А-Б сумма локомотиво-часов составит 569,13+111,2+122,32=802,65 ч, эксплуатируемый парк составит 802,65:24=33,44 локомотивов в сутки.

Аналогично производится расчет и по участку Б-В. Затем все количественные показатели суммируются, а качественные –  рассчитываются.

Например, техническую и участковую скорости следует рассчитать делением поездо-километров в сутки NSгл соответственно на время в чистом движении и на общее время нахождения поездов на полигоне. В нашем примере для участка А–Б:

Аналогично рассчитывается скорость движения поездов по участку Б-В по полигону в целом.

Работу специально-маневровых локомотивов и маневровую работу поездных локомотивов сборных поездов рассчитывают в локомотиво-часах, а для определения общего пробега локомотивов mS0 эти виды работ выражают в локомотиво-километрах условного пробега.

Условный пробег можно определить исходя из следующего: 1 час маневровой работы равен 5 км пробега, а 1 час простоя – 1 км пробега.

В работе последовательно рассчитывается условный пробег поездных  локомотивов на маневрах (все время нахождения сборных поездов на промежуточных станциях) и в горячем простое (на станциях основного и оборотного депо), а также условный пробег сквозных поездов и одиночных локомотивов на промежуточных станциях.

Таблица 15

Расчет эксплуатируемого парка локомотивов (пример)

| Участок | Протяженность участка, км | Род поездов | Число поездов в сутки | Техническая скорость VТ, км/ч | Участковая скорость Vуч, км/ч | Время в чистом движении, ч |  | Общее время на участке, локомотиво-ч |  | Время простоя на промежуточных станциях, локомотиво-ч |  | Время в пунктах смены бригад, локомотиво-ч |  | Время простоя на станциях основного депо, локомотиво-ч |  | Время простоя на станциях оборотного депо, локомотиво-ч |  | Общая затрата локомотиво-часов в сутки | Эксплуатируемый парк локомотивов, локомотивов в сутки. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | На один поезд | На все поезда | На один поезд | На все поезда | На один поезд | На все поезда | На один поезд | На все поезда | На один поезд | На все поезда | На один поезд | На все поезда |  |  |
| А-Б | 220 | Сквозные | 103,9 | 55 | 43,8 | 4,0 | 415,6 | 5,02 | 521,58 | 1,02 | 105,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Одиночные локомотивы | 4,0 | 65 | 55 | 3,38 | 13,52 | 4,0 | 16 | 0,62 | 2,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сборные | 3,3 | 49,5 | 23 | 4,44 | 14,65 | 9,56 | 31,55 | 5,12 | 16,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 220 |  | 111,2 | 55,13 | 42,98 | 4,05 | 443,77 | 5,12 | 569,13 | 1,13 | 125,36 | – | – | 1,0 | 111,2 | 1,1 | 122,32 | 802,65 | 802,65:24 = 33,44 |
| Б-В | 230 | Сквозные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Одиночные локомотивы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сборные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 16

Расчет условного пробега специально-маневровых локомотивов

| Вид локомотивов | Парк локомотивов | Время работы в сутки, ч | Количество часов работы |  | Условный пробег в год, тыс. км (1 локомотиво-ч = 5 локомотиво-км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в сутки | в год |  |
| Специально-маневровые локомотивы | mм | 23,5 | mм*23,5 | mм*23,5*365 | mм*23,5*365*5 |

Время работы в сутки специально-маневровых локомотивов принять -23,5 ч.

Условный пробег специально-маневровых локомотивов за время экипировки определяется по формуле:

Полученные значения записываются в тыс. локомотиво-км и локомотиво-ч в строке прочий простой (условный пробег) – табл. 20.

Таблица 17

Маневровая работа и условный пробег поездных локомотивов (со сборными поездами) (пример)

| Участок | Время нахождения сборных поездов на промежуточных станциях за сутки, ч* | Локомотиво-часы маневровой работы в год, ч | Локомотиво-километры условного пробега в год, тыс. (1 локомотиво-ч = 5 локомотиво-км) |
| --- | --- | --- | --- |
| А-Б Б-В Итого | 16,9 | 16,9*365 = 6168,5 |  |

* Данные берутся из табл. 15.

Таблица 18

Расчет условного пробега остальных поездных локомотивов (сквозных поездов и одиночных локомотивов) (пример)

| Участок | Время простоя на промежуточных станциях в сутки, ч* | Локомотиво-часы простоя в год | Локомотиво-километры условного пробега в год, тыс. (1 локомотиво-ч = 1 локомотиво-км) |
| --- | --- | --- | --- |
| А-Б Б-В Итого | 105,98+2,48 = 108,46 | 108,46*365 = 39587,9 | 39,59 |

* Время простоя сквозных поездов и одиночных локомотивов на промежуточных станциях берется из табл. 15.

Таблица 19

Расчет условного пробега локомотивов, простаивающих в пунктах смены бригад, основного и оборотного депо (пример)

| Участок | Время простоя локомотивов на станциях, локомотиво-ч* |  |  | Локомотиво-километры условного пробега в год, тыс. (1 локомотиво-ч = 1 локомотиво-км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | смены бригад | основного депо | оборотного депо |  |
| А-Б Б-В Итого | - | 111,2*365 = 40588 | 122,32*365 = 44646,8 | 40,588+44,647 = 82,235 |

* Данные берутся из табл. 15.

Данные табл. 13, 15-19 обобщаются в табл. 20.

Общий парк локомотивов определяется по формуле

mч = mэ+mм.

Проверку правильности расчета работы локомотивов необходимо произвести по формуле:

Таблица 20

Сводные данные о работе локомотивного парка

| Вид работы | Локомотиво-часы в сутки | Локомотиво-километры за год |
| --- | --- | --- |
| 1. Поездная работа. Линейный пробег локомотивов.* В том числе одиночное следование 2. Условный пробег. В том числе: маневровая работа поездными локомотивами маневровая работа специально-маневровыми локомотивами прочий простой** (условный пробег) |  |  |
| Итого: |  |  |

* Локомотиво-часы в чистом движении, включая одиночное следование, из табл. 15. Локомотиво-километры линейного пробега из табл. 13.

** Сумма итогов табл. 18, 19.

Если , то расчеты выполнены правильно.

Другие качественные показатели использования локомотивного парка определяется в следующем порядке.

Коэффициент общего вспомогательного пробега локомотивов β0, включая условный, к пробегу в голове поездов определяется:

Среднесуточный пробег локомотивов рассчитывается по формуле:

Средний вес поезда брутто определяется:

Комплексным показателем эффективности использования локомотивов является их производительность Нл, тыс. ткм брутто на один локомотив в сутки:

Для самопроверки рассчитывается производительность локомотива по следующей формуле:

Все рассчитанные показатели эффективности использования локомотивного парка сводятся в табл. 21.

Таблица 21

Показатели использования локомотивов

| Показатель | Условное обозначение | Значение по плану |
| --- | --- | --- |
| Средняя техническая скорость по полигону, км/ч Средняя участковая скорость, км/ч Среднесуточный пробег локомотива, км/сут. Коэффициент вспомогательного линейного пробега локомотивов Коэффициент общего вспомогательного пробега локомотивов Средний вес грузового поезда брутто, т Производительность локомотива, тыс. ткм брутто на один локомотив в сутки Коэффициент участковой скорости | VТ Vуч Sл л 0 Hл |  |

III. Расчет качественных показателей использования грузовых вагонов

Расчет вагоно-часов простоя  под грузовыми операциями выполняется на основе данных рис.2 (погрузка и выгрузка) и табл. 2 (нормы простоя под одиночными и сдвоенными операциями).. Результаты расчета оформляются в виде табл. 22 (см. приведенный в таблице пример расчета количества грузовых операций).

Таблица 22

Расчет простоя под грузовыми операциями (пример)

| Участок или станция | Крытые вагоны и открытые вагоны, тыс. шт. |  | Число вагонов со сдвоенными операциями, тыс.шт | Число вагонов с одиночными операциями, тыс.шт | Норма простоя вагонов, ч с операциями |  | Затраты вагоно-часов за год, тыс. вагоно-ч при операциях |  |  | Затраты вагоно-часов за сутки при операциях |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | погрузка | выгрузка |  |  | одиночными | сдвоенными | одиночными | сдвоенными | всего | одиночными | сдвоенными | всего |
| А | 10 | 30 | 10 | 20 |  |  | Заполняется только по строке |  |  |  |  |  |
| А-Б | 25 | 35 | 25 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б | 100 | 70 | 70 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б-В | 20 | 30 | 20 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В | 30 | 70 | 30 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 190 | 240 | 160 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка правильности расчета количества грузовых операций, тыс.

190+240=430=160*2+110

Таблица 23

Определение количества транзитных вагонов,

следующих через станции полигона

| Показатель | Станции |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В |  |
| Общее количество вагонов, проследовавших за год, тыс. шт. В том числе: местных вагонов за год, местных вагонов в среднем в сутки транзитных вагонов за год транзитных вагонов в среднем за сутки |  |  |  |  |

Для расчета затраты вагоно-часов на технических станциях первоначально следует определить число вагонов, проходящих через каждую техническую станцию. Это число равно сумме всех груженых и порожних вагонов, принимаемых станцией за год со всех направлений (рис.2 и рис.3).

Из общего количества вагонов, принимаемых станцией, исключаются  местные вагоны. В результате получится число транзитных вагонов, следующих через данную станцию. Расчет проводят по схеме рис.4.

На основе данных рис. 4 можно сделать вывод, что через станцию В следует 1025 тыс. транзитных вагонов в год; 70 тыс. вагонов участвуют в грузовых операциях (местные вагоны). В примере, приведенном на рис.4, продолжен цифровой пример рис.2 и рис.3.

Нормы простоя транзитных вагонов заданы отдельно для каждой станции. Вагоно-часы на технических станциях определяются умножением количества транзитных вагонов на среднюю норму простоя транзитного вагона (см. табл. 2).

Результаты расчета простоя транзитных вагонов представляются в виде табл. 23 и 24.

420+120+555-70*

425                             445+150                                                   415+170                                                    420+120

(рис.3)                                                       (рис.3)

Ст.А                                                            Ст. Б                                                          Ст.В

600                                                           560                                                             555                            525

* Количество местных вагонов (по ст.В - 70 тыс.ваг.) определяется исходя из данных о погрузке (30 тыс.ваг.) и выгрузке (70 тыс.ваг.) как максимальное значение

Рис. 4. Схема транзитных вагонопотоков на технических станциях полигона

Таблица 24

Расчет вагоно-часов простоя

транзитных вагонов с переработкой и без переработки на технических станциях (пример)

| Станция | Количество транзитных вагонов за год, тыс. шт. | Норма простоя одного транзитного вагона, ч | Вагоно-часы за год, тыс. вагоно-ч | Вагоно-часы за сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А |  |  |  |  |
| Б |  |  |  |  |
| В | 1025 | 4,1 | 4202,5 | 11513,7 |
| Итого |  |  |  |  |

Средний простой транзитного вагона на одной технической станции  определится из выражения

где nhТС – вагоно-часы транзитных вагонов на технических станциях за год, тыс.;

nтр – количество транзитных вагонов, проследовавших за год, тыс. вагонов.

Произведенные расчеты позволяют определить рабочий парк грузовых вагонов.

Расчет рабочего парка вагонов для обеспечения планового объема перевозок производится по формуле:

Вагоно-часы в движении определяются по формуле:

Вагоно-часы под грузовыми операциями и вагоно-часы на технических станциях принимаются за сутки по данным таблицы 22 и 24.

Расчет времени оборота грузового вагона проводится по формуле

Важнейший показатель использования вагонов в пространстве и времени – оборот вагона, который можно рассчитать по формуле:

Предварительно следует определить коэффициент местной работы, показывающий количество грузовых операций, приходящихся на один вагон рабочего парка,

Среднее число технических станций, проходимых вагоном за оборот,

где L – вагонное плечо:

Разумеется, что значение оборота вагона, рассчитанное по вышеприведенным формулам, во всех формах расчета должно быть одинаковым.

Далее следует рассчитать среднесуточный пробег грузового вагона по аналитической формуле:

Среднесуточная производительность вагона рабочего парка Нв является комплексным показателем интенсивности использования грузовых вагонов:

Проверочный расчет следует выполнить по аналитической формуле:

Остальные качественные показатели использования вагонов рассчитаны ранее. Все качественные показатели, характеризующие эффективность использования вагонного парка, необходимо представить в табл. 25.

Таблица 25

Качественные показатели использования вагонов

| Показатель | Условное обозначение | Значение по плану |
| --- | --- | --- |
| Простой вагона под грузовой операцией, ч Средний простой транзитного вагона на одной технической станции, ч Коэффициент порожнего пробега к груженому пробегу вагонов То же, к общему пробегу вагонов Динамическая нагрузка груженого вагона, т/ваг Динамическая нагрузка на один рабочий вагон, т/ваг Коэффициент местной работы Оборот вагона, сут. Среднесуточный пробег вагона, км/сут. Производительность грузового вагона, эксплуатационные ткм/ваг сут | tг.о гр 0 Kмр Oв Sв Hв |  |

IV. Расчет экономического эффекта от улучшения

качественных показателей использования подвижного состава

Важнейшей задачей железнодорожного транспорта является совершенствование перевозочного процесса, постоянное улучшение качественных показателей  использования подвижного состава с целью оптимизации расходов на перевозки.

Себестоимость железнодорожных перевозок определяется методом расходных ставок.

Таблица 26

Расчет себестоимости перевозок (в части зависящих расходов)

методом расходных ставок

| Эксплуатационные измерители | Расчетные формулы | Расходные ставки C1, руб. |  | Зависящие расходы Э1, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электротяга | Тепловозная тяга |  |
| Вагоно-километры |  |  |  |  |
| Вагоно-часы |  |  |  |  |
| Поездо-километры |  | – |  |  |
| Локомотиво-километры общего пробега |  | 6.03 | 27.02 |  |
| Локомотиво-километры линейного пробега |  | – | – |  |
| Локомотиво-часы |  | 289.91 | 405.73 |  |
| Бригадо-часы локомотивных бригад |  | 518.86 | 656.47 |  |
| Тонно-километры брутто |  | 0.01022 |  |  |
| Расход электроэнергии |  | 3.34 | – |  |
| Расход дизельного топлива |  | – | 13.253 |  |
| Маневровые локомотиво-часы |  | 1083.77 |  |  |
| Итого зависящих расходов на 1000 т-км |  |  |  | Σ |

*Р – масса локомотива, т: электровоза – 150 т, тепловоза – 252.

** – затраты локомотиво-часов маневровых локомотивов на 1000 вагоно-км, рассчитаны в табл. 16;

Студент должен убедиться в непосредственной связи качественных показателей с расходами на перевозку грузов, себестоимостью перевозок, рассчитав плановую себестоимость перевозок в части зависящих расходов методом расходных ставок в расчете на 1000 эксплуатационных ткм.

Все качественные показатели, принимаемые для расчета затрат эксплуатационных измерителей, должны соответствовать их плановому значению в выполненных ранее расчетах (табл. 21, 25).

Затем необходимо определить экономический эффект от улучшения отдельных качественных показателей в сравнении с плановым их значением (см. табл. 3).

Расчет отклонений (±) себестоимости в части зависящих расходов под влиянием изменения каждого качественного показателя следует произвести методом расходных ставок. Расходные ставки принять в соответствие  с табл. 27.

Экономический эффект ΔЭ (тыс. руб.) от улучшения каждого качественного показателя

где  – снижение себестоимости в части зависящих расходов под влиянием i-го показателя, руб. на 1000 эксплуатационных ткм;

– эксплуатационные ткм (табл. 11), млн.

Полная себестоимость

Со = Сз + Кнз Сз,

где Сз – себестоимость грузовых перевозок в части зависящих расходов, руб. /10 т-км;

Кнз – принимается в пределах 0,88-0,95 от себестоимости в части зависящих расходов.

Общая сумма расходов на перевозку грузов составит:

С = Со Р1э,

С0 – полная себестоимость, руб./10 ткм.

Р1э – эксплуатационные тонно-километры, млн. ткм.

2. Примерные перечень вопросов к экзамену

- Заработная плата. Ее основные формы.

- Инвестиции и их сущность для развития железнодорожного транспорта.

- Планирование численности. Численность работников явочного и списочного состава. Основное отличие.

- Формы и системы оплаты труда на железнодорожном транспорте.

- Оборотные средства железных дорог и показатели их использования Прибыль, ее структура, факторы роста и направления использования

- Прибыль, ее источники и направления использования

- Структура расходов железнодорожного транспорта по элементам затрат и по отраслям железнодорожного хозяйства

- Организация и оплата труда на железнодорожном транспорте

- Основные фонды железных дорог, задачи улучшения их структуры и повышения качества использования

- Рентабельность железнодорожной компании и пути ее повышения

- Планирование амортизационных отчислений

- Пассажирские тарифы, основные принципы их построения. Характеристика действующих тарифов и пути их дальнейшего совершенствования

- Показатели объема перевозок для сети железных дорог

- Амортизация. Определение, направление использования

- Нормирование труда на железнодорожном транспорте. Методы нормирования труда

- Принципы ценовой политики и методы ценообразования на железнодорожном транспорте

- Стратегическое планирование и анализ конкурентных позиций железнодорожного транспорта

- Оборот вагона – важнейший показатель использования вагона в пространстве и времени

- Производительность труда на железнодорожном транспорте. Показатели  для расчета производительности труда в транспортной компании, филиалах и структурных подразделениях

- Планирование выручки от грузовых перевозок

- Организация управления железнодорожным транспортом в современных условиях

- Технико-экономические особенности железнодорожного транспорта. Критерии экономической эффективности различных видов транспорта

- Доходы транспортной компании, их структура. Факторы роста

- Прибыль транспортной компании, ее структура. Факторы роста

- Инвестиционный план транспорта. Принципы отбора инвестиционных проектов для финансирования

- Основные факторы, влияющие на себестоимость грузовых перевозок. Методы оценки их влияния

- Конкурентоспособность транспортной компании. Методы оценки конкурентоспособности

- Основные принципы построения грузовых тарифов на железнодорожные перевозки, их тенденции

- Качественные показатели работы вагонов и локомотивов, их влияние на себестоимость грузовых перевозок

- Тарифная система оплаты труда на железнодорожном транспорте: тарифная сетка, тарифные ставки, тарифно-квалификационные справочники

- Планирование доходов. Доходные ставки за перевозку грузов и пассажиров, их динамика

- Структура основных производственных фондов железнодорожного транспорта. Ее особенности, влияние на себестоимость перевозок

- Коллективные формы организации труда и стимулирования труда на железнодорожном транспорте

- Аутсорсинг и возможность его применения на железнодорожном транспорте