Примерные оценочные материалы для проведении  защиты курсовой работы по дисциплине Магистральные электрические железные дороги

Примерный перечень вопросов для защиты

1. Каков физический смысл проверки массы состава?

2. Какие физические явления создают основное сопротивление движению поезда, дополнительное сопротивление?

3. Какие силы воздействуют на поезд:

а) в режиме тяги?

6) на выбеге?

в) при торможении?

4. Из каких участков формируется расчетная тяговая характеристика электровоза?

5. Как влияет напряжение в тяговой сети на установившуюся скорость движения поезда?

6. Определите по одной из имеющихся в работе характеристик установившуюся скорость движения поезда в тяге:

а) на горизонтальном участке пути;

б) на подъеме с заданным уклоном.

7. Какой характеристикой удобнее всего воспользоваться?

8. Каков должен быть уклон пути, чтобы поезд развил максимальную для его электровоза установившуюся скорость?

Вопросы к экзамену

- Принципиальная силовая схема электровоза постоянного тока.

- Силы действующие на поезд, установившаяся скорость.

- Основные сведения о конструкции электровоза.

- Сопротивление движению электропоезда и его составляющие.

- Второй закон  Ньютона  применительно к уравнению движения поезда.

- Регулирование скорости электровозов постоянного тока.

- Сила тяги  электровоза,  передача  вращающегося  момента.

- .Автоматическая блокировка  и принцип ее работы.  Локомотивная сигнализация. Автостоп.

- Дополнительное сопротивление движению от уклонов и кривых профиля пути, определение удельных значений.

- Назначение тяговых расчетов.  Исходные данные,  условное расчетное напряжение на токоприемнике. Расчетный вес поезда. Руководящий уклон.

- Тормозная сила поезда и ее реализация,  понятие о тормозной системе поезда.

- Принцип действия электрической машины постоянного тока.

- Реализация силы тяги и торможения. Силы сцепления колес с рельсами. Коэффициент сцепления. Сцепной вес электровоза.

- Принцип действия электрической машины постоянного тока.

- Анализ уравнения движения поезда при  различных  режимах движения.

- Электротехнические характеристики на валу двигателя.

- Анализ уравнения движения поезда при  различных  режимах движения.

- Соотношение напряжения на токоприемнике и установившихся скоростей движения.

- Реализация силы тяги и торможения. Силы сцепления колес с рельсами. Коэффициент сцепления. Сцепной вес электровоза.

- Основное уравнения  двигателя  постоянного тока.  Э.Д.С. двигателя.

- Тяговая характеристика  электровоза,  ее  построение  по электрическим характеристикам двигателя на ободе колеса.

- Численный метод решения уравнения движения поезда. Алгоритм тягового расчета на ЭВМ.

- Изменение скорости  движения поезда при изменении напряжения на токоприемнике.

- Резисторное торможение.

- Тяговая характеристика  электровоза,  ее  построение  по электрическим характеристикам двигателя на ободе колеса.

- Принцип действия электрической машины постоянного тока.

- Принципиальная силовая схема электровоза постоянного тока.

- Сопротивление движению электропоезда и его составляющие.

- Второй закон  Ньютона  применительно к уравнению движения поезда.

- Автоматическая блокировка  и принцип ее работы.  Локомотивная сигнализация. Автостоп.

- Основные сведения о конструкции электровоза.

- Автоматическая блокировка  и принцип ее работы.  Локомотивная сигнализация. Автостоп.

- Основные сведения о конструкции электровоза.

- Принцип действия электрической машины постоянного тока.

- Тяговая характеристика  электровоза,  ее  построение  по электрическим характеристикам двигателя на ободе колеса.

- Рекуперативное торможение

- Основные сведения о конструкции электровоза.

- Принцип действия электрической машины постоянного тока.

- Дополнительное сопротивление движению от уклонов и кривых профиля пути, определение удельных значений.

- Назначение тяговых расчетов.  Исходные данные,  условное расчетное напряжение на токоприемнике.

- Тормозная сила поезда и ее реализация,  понятие о тормозной системе поезда.

- Основные сведения о конструкции электровоза.

- Назначение тяговых расчетов.  Исходные данные,  условное расчетное напряжение на токоприемнике..

- Принцип действия электрической машины постоянного тока.

- Сопротивление движению электропоезда и его составляющие.

- Назначение тяговых расчетов.  Исходные данные,  условное расчетное напряжение на токоприемнике.

- Тормозная сила поезда и ее реализация,  понятие о тормозной системе поезда.

- Назначение тяговых расчетов.  Исходные данные,  условное расчетное напряжение на токоприемнике.

- Тяговая характеристика электровоза. Пояснить все участки характеристики.

- Режимы ведения поездов.