Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении защиты курсового проекта  по дисциплине

Примерный перечень вопросов для защиты курсового проекта «Проект тяговой подстанции переменного (постоянного) тока»:

- Сколько промежуточных тяговых подстанций   переменного тока можно подключить к В Л 110 кВ и В Л 220 кВ между двумя опорными подстанциями

- То же для тяговых подстанций постоянного тока

- Сколько понижающих трансформаторов следует установить на тяговой
подстанции переменного тока системы 25 кВ

- То же системы 2x25 кВ

- Сколько выпрямительных агрегатов следует установить на тяговой
подстанции постоянного тока

- Как правильно подключить ТСН на тяговой подстанции переменного тока
10.Какие наибольшие напряжения в распредустройствах 3,3 кВ и 27,5 кВ допустимы на тяговых подстанциях переменного и постоянного тока

- С какой целью на тяговой подстанции постоянного тока устанавливают
сглаживающее устройство.

- Покажите контур тока   при трехфазном к.з. и при к.з. в тяговой сети
переменного тока

- Как определить сопротивление цепи к.з. в именованных и в
относительных единицах

- Покажите процесс нарастания тока к.з в тяговой сети постоянного тока

- Какой негативный результат от динамического воздействия токов к.з.

- 43.Какой негативный результат от термического воздействия токов к.з.

- По каким параметрам производится выбор силовой аппаратуры на
тяговых подстанциях

- По каким параметрам производится проверка силовой аппаратуры на
тяговых подстанциях

- Зачем на тяговой подстанции переменного тока включают КУ, УПК ивдт

- Варианты подключения однофазной КУ в системе 25 кВ

- Принципы расчета числа параллельно и последовательно включенных
конденсаторов в КУ

Вопросы к экзамену

ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О  ТЯГОВЫХ  И  ТРАНСФОРМАТОРНЫХ  ПОДСТАНЦИЯХ.

СХЕМОТЕХНИКА ТЯГОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ, ПОСТОВ  СЕКЦИОНИРОВАНИЯ  И

ТРАНСФОРМАТОРНЫХ  ПОДСТАНЦИЙ

1. Назначение и классификация тяговых подстанций. Требования, предъявляемые к тяговым подстанциям (в соответствии с ПУ СТЭ ж.д. РФ).

2. Схемы присоединения тяговых подстанций к сетям электрических систем.

3. Структурные схемы тяговых подстанций постоянного тока.

4. Структурные схемы тяговых подстанций переменного тока системы 25 кВ, 2х25кВ

50 Гц и 15 кВ 16 2/3 Гц.

5. Принципы построения  СТЭ переменного и постоянного тока повышенного напряжения.

6. Назначение и схемы питания трансформаторных подстанций ж.д. потребителей.

7. Электрическая аппаратура тяговых и трансформаторных подстанций и её назначение.  Типовые схемы отдельных присоединений тяговых и трансформаторных подстанций.

8.  Конструкции распределительных устройств трансформаторных подстанций.

9. Однолинейные схемы трансформаторных подстанций с  напряжением 10, 35 и 110 кВ.

10. Конструктивное выполнение трансформаторных подстанций.

11. Схема главных электрических соединений и конструктивное выполнение ОРУ-110 кВ опорной тяговой подстанции.

12. Схема главных электрических соединений и конструктивное выполнение ОРУ-110 кВ

транзитной тяговой подстанции.

13. Схема главных электрических соединений и конструктивное выполнение ОРУ-110 кВ отпаечной тяговой подстанции.

14. Схема главных электрических соединений и конструктивное выполнение ОРУ-27,5 кВ.

15. Схема главных электрических соединений и конструктивное выполнение ОРУ 2х27,5 кВ.

16. Схема главных электрических соединений и конструктивное выполнение ОРУ-35 кВ для питания нетяговых потребителей.

17. Схема главных электрических соединений и конструктивное выполнение РУ-10 (6) кВ.

18. Схема главных электрических соединений и конструктивное выполнение РУ-3,3 кВ.

19. Силовая схема и конструктивное выполнение постов секционирования в системе

электрической тяги переменного тока.

20. Силовая схема и конструктивное выполнение постов секционирования и пунктов

параллельного соединения в системе электрической тяги постоянного тока.

21. Силовая схема и конструктивное выполнение автотрансформаторных пунктов

системы электрической тяги 2х25 кВ.

22. Передвижные тяговые подстанции.

23. Пункты группировки станций стыкования постоянного и переменного тока.

24. Функционально-блочное построение тяговых подстанций и постов секционирования.

25. Мероприятия на тяговых и трансформаторных  подстанциях по технике безопасности и противопожарной защите. Основы технической эксплуатации тяговых и трансформаторных подстанций.

КОРОТКИЕ  ЗАМЫКАНИЯ  И  РАСЧЕТ  ТОКОВ  К.З.

1. Режимы работы электрический сетей напряжением выше 1000 В .

2. Причины возникновения и последствия к.з. в системе электроснабжения.

Виды к.з. Цель расчетов токов к.з. Допущения при расчете токов к.з.

3. Процесс к.з.  при питании места к.з. от системы неограниченной мощности .Аналитическое выражение для тока к.з.

4.  Ударный ток к.з. и его аналитическое определение.

5. Процесс к.з. при питании к.з. от системы ограниченной мощности (без АРВ и с АРВ).

6. Векторные диаграммы различных видов к.з.

7. Оценка влияния начальной фазы напряжения и тока нагрузки на процесс к.з.

8. Определение сопротивлений цепи к.з. в именованных единицах и порядок расчета токов к.з. в этом случае.

9. Определение сопротивлений цепи к.з. в относительных единицах и порядок расчета токов к.з. в этом случае.

10. Понятие о расчете несимметричных токов к.з. методом симметричных составляющих. Упрощенный способ расчета несимметричных токов к.з.

11. Процесс к.з.  и расчет токов к.з. на стороне выпрямленного напряжения тяговых подстанций постоянного тока.

12. Расчет токов к.з. в установках напряжением до 1000 В.

13. Динамическое действие токов к.з.  Электродинамическая стойкость аппаратов и токоведущих частей.

14. Термическое действие токов к.з. Термическая стойкость токоведущих частей и аппаратов. Тепловой импульс тока к.з. и его расчет.

ВЫБОР  И  ПРОВЕРКА  ТОКОВЕДУЩИХ  ЧАСТЕЙ  И  АППАРАТУРЫ.

1. Выбор и проверка токоведущих частей, кабелей и изоляторов.

2. Выбор и проверка коммутационной аппаратуры (высоковольтных выключателей переменного и постоянного тока, разъединителей ,отделителей, короткозамыкателей).

3. Трансформаторы тока, их выбор и проверка.

4. Трансформаторы напряжения, их выбор и проверка.

ОСНОВЫ  ТЕОРИИ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  АППАРАТОВ.

1. Электрическая дуга и её гашение в цепях постоянного тока.

2. Электрическая дуга и её гашение в цепях переменного тока.

3. Электрические контакты. Типы контактов. Износ контактов электрических аппаратов .

УСТРОЙСТВА  ТЯГОВЫХ  И  ТРАНСФОРМАТОРНЫХ  ПОДСТАНЦИЙ.

1. Собственные нужды переменного тока тяговых подстанций. Выбор мощности ТСН.          2. Аккумуляторные батареи тяговых подстанций и их выбор. Зарядно-подзарядные

устройства.

3. Устройства поперечной емкостной компенсации.

4. Устройства продольной емкостной компенсации.

5. Устройства для регулирования уровня напряжения на тяговых подстанциях постоянного и переменного тока.

6. Выпрямительные и инверторные агрегаты тяговых подстанций.

7. Сглаживающие устройства тяговых подстанций.

8. Разрядные устройства тяговых подстанций постоянного тока .

9. Вторичные цепи тяговых и  трансформаторных подстанций. Дистанционное управление коммутационными аппаратами.

10. Контрольно-измерительные приборы тяговых и трансформаторных подстанций. Учет

расхода электрической энергии.

11. Заземляющие устройства тяговых подстанций переменного тока.

12. Заземляющие устройства тяговых подстанций постоянного тока.

13. Заземление комплектных трансформаторных подстанций, питаемых от ДПР и ВЛ 6(10) кВ.

14. Защита от коммутационных и атмосферных перенапряжений на тяговых и трансформаторных подстанциях.