Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении   экзамена по дисциплине  Электрические сети и энергосистемы

Перечень вопросов к экзамену

- Что называется энергетической системой?

- В чем отличие электрической системы от энергетической?

- Какие преимущества имеет электрическая система по сравнению с раздельной работой электростанций на свои узлы нагрузки?

- В чем различие питающих от распределительных сетей?

- Какие номинальные напряжения приняты по ПУЭ для приемников электроэнергии, генераторов, трансформаторов без РПН и с РПН?

- Каким основным документом следует руководствоваться при проектировании и сооружении электроэнергетических объектов?

- В чем отличие первой, второй и третьей категории электроприемников по требованиям к надежности?

- В чем причина возникновения короны?

- Как влияет расщепление фаз на корону и индуктивное сопротивление линии?

- В схемах замещения каких линий можно не учитывать активную проводимость?

- Когда в схемах линии замещения можно пренебречь индуктивным сопротивлением?

- Почему зарядную мощность следует учитывать только в линиях высокого напряжения?

- По какой формуле определяются потери мощности в сопротивлениях линии?

- От чего зависят потери мощности на корону?

- Из чего складываются потери мощности в трансформаторах?

- Как учесть потери активной мощности в установках поперечной емкостной компенсации?

- В чем заключается принцип регулирования напряжения с помощью РПН трансформаторов?

- В чем заключается принцип регулирования напряжения с помощью вольтодобавочного трансформатора?

- В чем заключается принцип регулирования напряжения с помощью поперечной емкостной компенсации?

- В чем заключается принцип регулирования напряжения с помощью продольной емкостной компенсации?

- В каких линиях сечения должны выбираться или проверяться по допустимым потерям напряжения?

- Зачем и когда сечения проводников следует проверять на термическую стойкость?

- Преимущества и недостатки разомкнутых и замкнутых сетей?

- Как охарактеризовать статическую и динамическую устойчивость энергосистемы?

- С какой целью применяют в системах автоматическую частотную разгрузку?

- Перечислите технические средства повышения устойчивости параллельной работы электрических станций и систем?

- Характеристика переходных процессов в электрических системах?

- Основные понятия о динамической устойчивости?

- Алгоритм расчета параметров режима и параметров системы?

- Оценка качества электроэнергии в установившемся режиме?

- Переходный процесс в простейших трехфазных сетях?

- Алгоритм расчета параметров по заданной схеме?

- Исходное состояние ЭС при оценке ее статистической устойчивости?

- Практический критерий динамической устойчивости?

- Алгоритм расчета устойчивости типовых ЭС?

- Угловая характеристика активной мощности?

- Закон динамической устойчивости?

- Угловая характеристика реактивной мощности?

- Метод площадей для исследования устойчивости ЭС?

- Общие сведения об устойчивости электрических сетей?

- Способы обеспечения устойчивости ЭС при заданных показателях качества электрической энергии?

- Фокусировка возбуждения синхронного генератора?

- Критерии устойчивости ЭС по частоте?

- Критерий динамической устойчивости?