Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине «Геоинформационные системы в дорожном строительстве»

Список вопросов по 3 курсу - экзамен

1. Что такое геоинформационная система (ГИС).

2. Что описывает географическая информация объекта ГИС.

3. Что такое цифровая модель рельефа местности (ЦМР).

4. Что описывает атрибутивная информация объекта ГИС.

5. Источники пространственных данных.

6. Что называется базой данных (БД).

7. Что такое цифровая модель местности (ЦММ).

8. Два типа картографических изображений, растровые и векторные. Общее и различия.

9. Что называется дистанционным зондированием.

10. Для чего служит спутниковый приемник, устанавливаемый на точке с известными координатами.

11. Что такое центр инструмента, в чем заключается важность этой точки в ходе измерений.

12. Воздушное лазерное сканирование, что получается в результате сканирования участка местности.

13. Принципы работы цифрового (электронного) тахеометра.

14. Для чего необходимы контрольные измерения на местности.

15. Для чего и каким образом выполняется привязка вновь создаваемых пунктов опорной геодезической сети.

16. Какие ограничения накладываются на выполнение аэросъемочных работ.

17. Полярные и ортогональные электронные тахеометры. Состав измеряемых и вычисляемых данных.

18. Какие работы выполняются при создании опорной геодезической сети (ОГС) методом спутниковых определений.

19. Абсолютные и относительные спутниковые определения координат. Какие из них точнее, и почему.

20. Сущность триангуляционной модели поверхностей. Когда она применяется.

21. Что такое спутниковая система точного позиционирования (ССТП).

22. Сущность роботизированного тахеометра, в чем его преимущества.

23. Что называется картой в ГИС.

24. Какие виды измерений включает в себя современная топографическая съемка, в случае значительного объема работ.

25. Методы счисления пути и методы поверхностей положения. Общее и различия двух основных групп навигационных определений.

26. Что описывает атрибутивная информация объекта ГИС.

27. Что представляет собой в ГИС такой объект инфраструктуры, как автомобильная дорога.

28. Система взаимосвязанных базовых станций, что собой представляет и для чего используется.

29. Что такое геоинформатика.

30. Для чего выполняется векторизация картографических изображений.

31. Топологические и нетопологические модели. Основные свойства, различия.

32. Каково минимально необходимое количество спутников ГНСС, позволяющее однозначно позиционировать центр антенны приемника. Почему?

33. Принцип расположения контрольных точек для обеспечения проведения аэрофотосъемки и воздушного лазерного сканирования.