Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Общая теория связи»

ВОПРОСЫ К ЗАЩИТЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1.1. Что такое детерминированный сигнал?

- Сигнал, имеющий конечную длительность.

- Сигнал, у которого определено начало.

- Сигнал, параметры которого известны.

- Сигнал, значения которого известны для любого момента времени.

- Сигнал с ограниченной энергией.

1.2. Какой сигнал будет периодическим?

- Сигнал, состоящий из повторяющихся частей.

- Сигнал, мгновенные значения которого повторяются через определенный интервал времени.

- Сигнал в виде последовательности импульсов.

- Сигнал с ограниченной энергией, состоящий из повторяющихся частей.

- Сигнал, дискретизированный по теореме Котельникова.

1.3. Какой сигнал имеет дискретный спектр?

- Периодический сигнал.

- Дискретизированный сигнал.

- Стационарный случайный сигнал.

- Импульсный сигнал.

- Сигнал, состоящий из повторяющихся частей.

1.4. Какой сигнал имеет непрерывный спектр?

- Импульсный сигнал.

- Детерминированный сигнал.

- Стационарный случайный сигнал.

- Непериодический сигнал.

- Дискретизированный сигнал.

1.5. Чем отличается спектр радиосигнала от спектра видеосигнала?

- У радиосигнала спектр случайный, а у видеосигнала – детерминированный.

- У радиосигнала спектр детерминированный, а у видеосигнала – случайный.

- У радиосигнала спектр сосредоточен вблизи некоторой несущей частоты, а у видеосигнала спектр сосредоточен вблизи нулевой частоты.

- У радиосигнала спектр содержит две боковых полосы, а у видеосигнала спектр содержит одну боковую полосу.

- При одинаковых длительностях радиосигнала и видеосигнала их спектры не отличаются.

1.6. Какие ограничения существуют при дискретном представлении непрерывного сигнала (теорема Котельникова)?

- Сигнал не должен содержать неизвестных параметров.

- Сигнал должен быть стационарным.

- Спектр сигнала должен быть ограничен по значению (уровню).

- Спектр сигнала должен быть ограничен в частотной области.

- Спектр сигнала должен быть дискретным.

1.7. Как записывается сигнал в виде ряда (теоремы) Котельникова?

- .

- .

- .

- .

- .

1.8. Как записывается сигнал в виде обобщенного ряда Фурье?

- .

Fп = 1/Тп,

Тп  -  период повторения;

Fв  -  верхняя частота спектра сигнала

Fп = 1/Тп,

Тп  -  период повторения;

Fв  -  верхняя частота спектра сигнала

.

- .

- .

- .

2.1. Укажите граф переходных вероятностей двоичного симметричного канала без памяти.

- Такого графа нет.

2.2. Укажите граф переходных вероятностей двоичного несимметричного канала без памяти.

- Такого графа нет.

2.3. Укажите граф переходных вероятностей двоичного симметричного канала со стиранием.

- Такого графа нет.

2.4. Сигнал на выходе канала описывается выражением , где k(t) – коэффициент передачи канала, u(t) – сигнал, несущий информацию, n(t) – помеха. В каком случае канал будет с аддитивным гауссовским шумом?

- k(t) = k0, n(t) – случайный процесс с распределением плотности вероятности значений .

- k(t) = k0, n(t) – случайный процесс с распределением плотности вероятности значений , x ≥ 0.

- k(t) = k0, n(t) – случайный процесс с равномерным распределением плотности вероятности значений.

- k(t) – случайный процесс с распределением плотности вероятности значений , z ≥ 0, n(t) – случайный процесс с распределением плотности вероятности значений .

- k(t) – случайный процесс с распределением плотности вероятности значений , z ≥ 0, n(t) – случайный процесс с равномерным распределением плотности вероятности значений.

2.5. Сигнал на выходе канала описывается выражением , где k(t) – коэффициент передачи канала, u(t) – сигнал, несущий информацию, n(t) – помеха. В каком случае канал будет с рэлеевскими замираниями?

- k(t) = k0, n(t) – случайный процесс с распределением плотности вероятности значений .

- k(t) = k0, n(t) – случайный процесс с распределением плотности вероятности значений , x ≥ 0.

- k(t) = k0, n(t) – случайный процесс с равномерным распределением плотности вероятности значений.

- k(t) – случайный процесс с распределением плотности вероятности значений , z ≥ 0, n(t) – случайный процесс с распределением плотности вероятности значений .

- k(t) – случайный процесс с распределением плотности вероятности значений , z ≥ 0, n(t) – случайный процесс с равномерным распределением плотности вероятности значений.

2.6. Сигнал на выходе канала описывается выражением , где k(t) – коэффициент передачи канала, u(t) – сигнал, несущий информацию, n(t) – помеха. В каком случае канал будет с аддитивным рэлеевским шумом?

- k(t) = k0, n(t) – случайный процесс с распределением плотности вероятности значений .

- k(t) = k0, n(t) – случайный процесс с распределением плотности вероятности значений , x ≥ 0.

- k(t) = k0, n(t) – случайный процесс с равномерным распределением плотности вероятности значений.

- k(t) – случайный процесс с распределением плотности вероятности значений , z ≥ 0, n(t) – случайный процесс с распределением плотности вероятности значений .

- k(t) – случайный процесс с распределением плотности вероятности значений , z ≥ 0, n(t) – случайный процесс с равномерным распределением плотности вероятности значений.

2.7. Как влияет расширение полосы частот передаваемого сигнала на пропускную способность непрерывного канала связи?

- Не влияет.

- Увеличивает пропускную способность.

- Асимптотически увеличивает пропускную способность до некоторого предельного значения.

- Увеличивает скорость передачи.

- Асимптотически увеличивает скорость передачи до некоторого предельного значения.

2.8. Какой вид помехи действует в канале с замираниями?

- «Белый» Гауссовский шум.

- Флуктуационная помеха.

- Аддитивная помеха.

- Мультипликативная помеха.

- Сосредоточенная по спектру помеха.

3.1. Как связаны между собой сигналы с частотной (ЧМ) и фазовой (ФМ) модуляцией?

- Обратной пропорциональной зависимостью.

- Интегральной зависимостью.

- Дифференциальной зависимостью.

- Изменение несущей частоты сигнала ЧМ пропорционально интегралу от модулирующего сигнала ФМ.

- Изменение фазы сигнала ФМ пропорционально производной от модулирующего сигнала ЧМ.

3.2. Дайте определение балансной модуляции.

- Это амплитудная модуляция двумя ортогональными сигналами.

- Это амплитудная модуляция с подавленной несущей.

- Это совместная амплитудная и фазовая модуляция.

- Это совместная амплитудная и частотная модуляция.

- Это амплитудная модуляция с частичным подавлением одной боковой полосы.

3.3. Чем определяется ширина спектра амплитудно-модулированного (АМ) сигнала?

- Пропускной способностью канала связи.

- Глубиной АМ модуляции.

- Девиацией частоты.

- Полосой модулирующего сигнала.

- Полосой модулирующего сигнала и глубиной модуляции.

3.4. Что такое “индекс частотной модуляции”?

- Это модуль разности номинального значения несущей частоты и её максимального изменения модулирующим сигналом.

- Это отношение девиации частоты к амплитуде модулирующего сигнала.

- Это отношение девиации частоты к частоте модулирующего сигнала.

- Это отношение максимального отклонения полной фазы сигнала к её начальному значению.

- Это отношение девиации частоты к несущей частоте.

3.5. Каков характер спектра сигнала с амплитудно-импульсной модуляцией (АИМ) при частоте следования импульсов FИ, длительности τИ и частоте гармонического модулирующего сигнала Fм?

- Непрерывный с максимумом на частоте FИ, описывается функцией вида sin(x)/x с шириной, пропорциональной 1/τИ.

- Непрерывный с максимумами на частотах kFИ, k∈{0,1,2,…}, описывается функцией вида sin(x)/x с шириной, пропорциональной 1/τИ.

- Дискретный с частотами FИ ± kFм, k∈{0,1,2,…},, описывается функцией вида sin(x)/x с шириной, пропорциональной 1/τИ.

- Дискретный с частотами kFИ ± Fм, k∈{0,1,2,…},, описывается функцией вида sin(x)/x с шириной, пропорциональной 1/τИ.

- Содержит непрерывную составляющую с максимумами на частотах kFИ, k∈{0,1,2,…},, дискретные составляющие с частотами ±nFм, n∈{0,1,2,…}, и описывается функцией вида sin(x)/x с шириной, пропорциональной 1/τИ.

3.6. Что такое “девиация” частоты несущего колебания?

- Это ширина спектра ЧМ-сигнала.

- Это разность между боковыми полосами спектра ЧМ-сигнала.

- Это максимальное отклонение несущей частоты ЧМ-сигнала от номинального значения при заданном модулирующем сигнале.

- Это отношение частоты несущего колебания к частоте модулирующего сигнала.

- Это среднее отклонение частоты несущего колебания.

3.7. Чем определяется ширина спектра ЧМ сигнала?

- Полосой модулирующего сигнала.

- Девиацией частоты.

- Полосой модулирующего сигнала и индексом модуляции.

- Индексом модуляции.

- Индексом модуляции и девиацией частоты.

3.8. Чем отличается манипуляция несущей частоты от модуляции?

- Шириной спектра сигнала.

- Типом модулирующего сигнала (дискретный или непрерывный).

- Формой несущего колебания (гармоническое или импульсное).

- Типом спектра модулированного колебания (дискретный или непрерывный).

- Только схемной реализацией.

4.1. Чем определяется корректирующая (исправляющая) способность n-элементного блочного кода, содержащего k проверочных символов?

- Кратностью ошибок.

- Кодовым расстоянием.

- Расстоянием по Хеммингу (минимальным кодовым расстоянием) используемого кода.

- Избыточностью источника сообщений.

- Величиной n – k.

4.2. Какой код относится к числу корректирующих (исправляющих ошибки)?

- Код Боуза-Чоудхури-Хонквингема (БЧХ).

- Код Бодо.

- Код Хафмена.

- Код Хемминга.

- Код Шеннона-Фано.

4.3. Какой код относится к числу статистических (безизбыточных)?

- Код Боуза-Чоудхури-Хонквингема (БЧХ).

- Код Бодо.

- Код Хафмена.

- Код Хемминга.

- Код Шеннона-Фано.

4.4. Какой код только обнаруживает часть ошибок?

- Код Боуза-Чоудхури-Хонквингема (БЧХ).

- Код с проверкой на четность.

- Циклический код.

- Код Хемминга.

- Код Шеннона-Фано.

4.5. Что такое кодовое расстояние по Хеммингу?

- Число позиций с отличающимися символами у двух кодовых комбинаций.

- Разность между длиной кодовой комбинации и числом информационных символов.

- Минимальное значение кодовых расстояний у разрешенных кодовых комбинаций.

- Кодовое расстояние у кода Хемминга.

- Значение mn, где m – число символов кода и n – длина кодовой комбинации.

4.6. Какой код получают с помощью производящих (образующих) полиномов (многочленов)?

- Код Боуза-Чоудхури-Хонквингема (БЧХ).

- Код с проверкой на четность.

- Код Хафмена.

- Код Хемминга.

- Код Шеннона-Фано.

4.7. Какой код относится к числу неравномерных блочных?

- Код Морзе.

- Код Бодо.

- Циклический код.

- Код Хемминга.

- Код с проверкой на четность.

4.8. Укажите полный равномерный блочный код.

- Код Морзе.

- Код Бодо.

- Циклический код.

- Код Хемминга.

- Код с проверкой на четность.

5.1. В какой системе связи при демодуляции могут возникать аномальные ошибки?

- В системе с передачей одной боковой полосы (ОБП).

- В системе с импульсно-кодовой модуляцией (ИКМ).

- В системе с частотной модуляцией (ЧМ).

- В системе с относительной фазовой манипуляцией (ОФМн).

- В системе с амплитудной модуляцией (АМ).

5.2. В каком случае в системе связи может быть обеспечен когерентный прием?

- При равновероятных сообщениях источника.

- При использовании ансамбля ортогональных сигналов.

- При полностью известных параметрах принимаемых сигналов.

- При использовании модуляции с одной боковой полосой (ОБП).

- При больших отношениях сигнал/помеха.

5.3. Что такое производительность источника дискретных сообщений?

- Количество символов, выдаваемых в единицу времени.

- Энтропия, отнесенная к средней длительности символов.

- Размер (объем) алфавита источника.

- Величина, обратная средней длительности символов источника.

- Значение энтропии источника.

5.4. Укажите выражение, описывающее избыточность источника дискретных сообщений с алфавитом {ai, i}, вероятностями появления символов p(ai) и длительностью одного символа τ0.

- .

- Hmax = log(K).

- χ = (logK − H)/logK.

- Н′=Нмах/τ0.

- χ.

5.5. Укажите схему корреляционного приемника двух сигналов s1(t) со спектром S1(j) и s2(t) со спектром S2(j), обеспечивающего оптимальный прием на фоне «белого» шума. Длительности сигналов одинаковы и равны Т0.

5.6. Укажите схему приемника на согласованных фильтрах, обеспечивающего оптимальный прием на фоне «белого» шума для двух сигналов s1(t) со спектром S1(j) и s2(t) со спектром S2(j). Длительности сигналов одинаковы и равны Т0.

5.7. Укажите схему приемника, обеспечивающего оптимальный прием на фоне «белого» шума сигнала s1(t) со случайной начальной фазой.

5.8. Чем определяется производительность источника непрерывных сообщений b(t) с шириной спектра Fc и функцией распределения плотности вероятности значений Wc(x)?

- Количеством сообщений, выдаваемых в единицу времени.

- Произведением дисперсии функции распределения плотности вероятности значений Wc(x) – σс2 и 2Fc: σс2·2Fc.

- Отношением дифференциальной энтропии источника сообщений с распределением Wc(x) – h(ε) и 2Fc: h(ε)/2Fc.

- Произведением эпсилон-энтропии источника сообщений с распределением Wc(x) – Hε(b) и 2Fc: Hε(b)2Fc.

- Отношением среднего значения функции распределения плотности вероятности значений Wc(x) – bср и 2Fc: bср/2Fc.

6.1. Какой шум называется “белым”?

- Шум с равномерным распределением плотности вероятности и бесконечным энергетическим спектром.

- Шум с заданным распределением плотности вероятности и постоянной (равномерной) спектральной плотностью мощности.

- Шум с распределением Гаусса и бесконечным энергетическим спектром.

- Шум с распределением Гаусса и заданной спектральной плотностью мощности.

- Шум с нулевым средним значением и единичной дисперсией.

6.2. Какой шум называется “нормальным”?

- Шум с равномерным распределением плотности вероятности.

- Шум с распределением Гаусса.

- Шум с гамма-распределением.

- Шум с экспоненциальным распределением.

- Шум с нулевым средним значением и единичной дисперсией.

6.3. Укажите аналитическое выражение теоремы Хинчина – Винера для стационарного случайного процесса X(t) с нулевым средним значением, дисперсией σ2, спектральной плотностью мощности G(f) и корреляционной функцией В(τ).

- .

- .

- .

- .

- .

6.4. С какой целью применяют статистическое кодирование.

- Для повышения производительности источника сообщений.

- Для уменьшения избыточности источника сообщений.

- Для повышения пропускной способности канала связи.

- Для уменьшения влияния шумов в канале связи.

- Для повышения скрытности передачи сообщений.

6.5. С какой целью применяют корректирующее кодирование.

- Для уменьшения избыточности источника сообщений.

- Для повышения пропускной способности канала связи.

- Для уменьшения влияния шумов канала связи.

- Для повышения скрытности передачи сообщений.

- Для уменьшения искажений в канале связи.

6.6. Какое условие должно выполняться в многоканальной системе для передачи сообщений N источников информации с производительностью Hi*, , по линии связи с пропускной способностью С?

  - C ≥ Hi*, .

  - C ≥ max{Hi*, }.

  - C ≥ .

  - C = N·max{Hi*, }.

  - C = .

6.7. Какой принцип разделения каналов используется в системах сотовой связи стандарта GSM–R?

    - Частотный.

    - Временнóй.

    - По форме сигнала (кодовый).

    - Сочетание частотного и временнóго.

    - Сочетание временнóго и кодового.

6.8. Какой принцип разделения каналов используется в системах транкинговой связи стандарта TETRA?

- Частотный.

- Временнóй.

- По форме сигнала (кодовый).

- Сочетание частотного и временнóго.

- Сочетание временнóго и кодового.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Обобщенная схема системы передачи информации, состав, основные виды и преобразования сигналов, типы каналов связи.

2. Типы систем связи, передаваемой информации и линий связи.

3. Информация, мера количества информации, взаимная информация, энтропия сложных сообщений.

4. Источник дискретной информации, мера количества информации, параметры источника: энтропия, производительность, избыточность и др.

5. Статистическое кодирование информации, назначение, принципы, методы.

6. Непрерывный источник информации, дифференциальная энтропия, ?-энтропия, производительность источника и др. параметры.

7. Типы сигналов в системах связи, методы их описания, спектральное представление, параметры.

8. Детерминированные сигналы, их типы, параметры, спектральное представление.

9. Случайные сигналы, их виды, методы описания, параметры, корреляционное и спектральное описание.

10. Шумы и помехи в каналах связи: типы, характеристики, параметры.

11. Временная дискретизация сигналов, теорема Котельникова, погрешности дискретизации.

12. Амплитудное квантование сигналов, теоремы квантования случайных сигналов, погрешности амплитудного квантования.

13. Типы каналов связи, модели и параметры дискретных каналов связи.

14. Типы каналов связи, модели и параметры непрерывных каналов связи.

15. Многоканальные системы связи с частотным разделением каналов, принцип построения, параметры.

16. Многоканальные системы связи с временным разделением каналов, принцип построения, параметры.

17. Многоканальные системы связи с кодовым разделением каналов, типы, принципы построения, параметры.

18. Многоканальные системы связи, типы, принципы построения.

19. Пропускная способность и объём канала связи. Теорема Шеннона для канала без помех.

20. Пропускная способность канала с шумами. Теорема Шеннона для канала с шумами.

21. Приемник дискретной информации, помехоустойчивость, идеальный приемник, критерии принятия решений и отношение правдоподобия.

22. Отношение правдоподобия и структурная схема корреляционного приемника.

23. Отношение правдоподобия и структурная схема приемника на согласованных фильтрах.

24. Приемник непрерывной информации, отношение правдоподобия, структурная схема приемника.

25. Кодирование в системах связи. Виды кодирования, преобразование кодов в линейных трактах.

26. Помехоустойчивое кодирование, принципы построения, классификация кодов, параметры.

27. Систематические линейные коды, параметры, принципы кодирования и декодирования.

28. Циклические коды, параметры, принципы кодирования и декодирования.

29. Рекуррентные (цепные) коды, параметры, принципы кодирования и декодирования.

30. Методы повышения помехоустойчивости в каналах с помехами; системы с обратной связью.

31. Виды модуляции и манипуляции в системах связи, параметры и спектры модулированных сигналов.

32. Амплитудная модуляция, её разновидности, параметры и спектры модулированных сигналов.

33. Угловая модуляция, её разновидности, параметры и спектры модулированных сигналов.

34. Комбинированные виды модуляции. Виды, области применения.