Примерные оценочные материалы по дисциплине Теория электрической тяги

Вопросы к защите КП

- Подготовка исходных данных. Какие исходные данные необходимы для построения тяговых характеристик заданного типа электровоза и где они указываются (в каких документах, справочниках)?

- Расчет массы поезда. Какова методика выбора расчетного подъема для определения максимальной массы состава? Какие ограничения (по сцеплению, силе тяги) при этом учитываются?

- Проверка прохождения подъема. Каким образом производится проверка возможности прохождения поездом наиболее крутого подъема на участке? Какие расчётные условия (скорость, коэффициент сцепления) при этом принимаются?

- Силы, действующие на поезд. Что понимается под удельными ускоряющими и замедляющими силами? От каких основных составляющих они зависят и по каким формулам рассчитываются?

- Построение кривых сил. Объясните последовательность и метод построения графиков зависимости удельных ускоряющих и замедляющих сил от скорости движения поезда (f(v) и b(v)).

- Решение тормозной задачи. В чём заключается суть «тормозной задачи»? Как определяется расчётный тормозной коэффициент и минимально допустимый тормозной путь в соответствии с ПТЭ?

- Кинематическое моделирование. Опишите общий алгоритм (метод) численного интегрирования для построения кривых зависимости скорости и времени от пройденного пути (v(s) и t(s)) на реальном профиле.

- Учёт ограничений скорости. Каковы принципиальные различия в алгоритме построения кривой v(s) при подходе к элементу пути с ограничением скорости в режиме служебного торможения и на выбеге?

- Сравнение вариантов движения. Как изменятся кривые v(s) и t(s) на перегоне при движении поезда с остановкой на промежуточной станции по сравнению с движением без остановки?

- Определение времени хода. Как по построенным кривым t(s) определяется время хода поезда для каждого отдельного перегона и для участка в целом? Какой участок графика t(s) соответствует стоянке на станции?

- Токовая нагрузка (постоянный ток). По каким данным и как строится кривая потребляемого тока электровозом постоянного тока I_э(s) в зависимости от пройденного пути для различных режимов ведения поезда?

- Токовая нагрузка (переменный ток). В чём разница между кривыми I_д(s) (ток двигателя) и I_да(s) (выпрямленный ток якоря) для электровоза переменного тока и почему в задании требуется построение только одной из них для конкретного варианта?

- Энергетический расчёт (основы). Каков порядок расчёта расхода электрической энергии на тягу поезда по результатам построения кривых I(s) и v(s)? По какой основной формуле определяется энергия, кВт*ч?

- Учёт потерь. Каким образом в общем расходе энергии учитываются собственные нужды электровоза (вентиляция, компрессор и т.д.)?

- Удельный расход энергии. Как рассчитывается удельный расход энергии (Вт*ч/т*км) для перегона и участка? Что характеризует этот показатель?

- Сравнительный анализ остановок. На основании каких расчётных данных определяется экономия (снижение расхода) электрической энергии при движении поезда без остановки на промежуточной станции по сравнению с вариантом с остановкой?

- Влияние режима подхода к ограничению. Как и почему изменяется расход энергии при разных режимах подхода (торможение / выбег) к месту ограничения скорости? Какой режим, как правило, более экономичен и почему?

- Тепловой расчёт ТЭД. Какова цель расчёта использования мощности (нагревания) тяговых двигателей? Какие параметры двигателя и режима его работы (ток, напряжение, время) являются входными данными для этого расчёта?

- Критерии нагрева. Какие методы или критерии используются для оценки теплового состояния тяговых двигателей в продолжительном и кратковременном режимах работы на основе полученных кривых I(s) и t(s)?

- Итоговая оценка проекта. Как по результатам всех выполненных расчётов (время хода, расход энергии, нагрев ТЭД) можно сделать комплексный вывод о наиболее рациональном варианте ведения поезда по заданному участку?

Вопросы к экзамену

1. Уравнение движения поезда. Его вывод и анализ.

2. Методы определения температуры тяговых двигателей.

3. Расход электрической энергии на тягу поезда и методы его расчета.

4. Расчет удельных ускоряющих и замедляющих сил.

5. Анализ процесса изменения скорости электроподвижного состава при изменении напряжения сети.

6. Методы определения температуры нагрева тяговых двигателей.

7. Характеристики электроподвижного состава при рекуперативном торможении.

8. Графо-аналитический метод определения расхода энергии.

9. Определение массы поезда.

10. Сущность и характеристики рекуперативного торможения.

11. Вывод уравнения движения поезда и его анализ.

12. Ограничение электромеханических и тяговых характеристик по току тяговых двигателей.

13. Аналитический метод интегрирования уравнения движения поезда.

14. Расчет удельных ускоряющих сил при тяге поезда.

15. Сущность реостатного электрического торможения. Расчетные формулы и характеристики.

16. Сравнение характеристик тяговых двигателей последовательного и независимого возбуждения.

17. Сущность и классификация систем торможения (механическое и электрическое торможение поездов).

18. Расчет электрической энергии на электроподвижном составе постоянного тока

19. Интегрирование уравнения движения поезда графическим методом.

20. Методы определения массы поезда.

21. Определение расхода энергии на движение поезда.

22. Реализация силы тяги электровоза.

23. Определение коэффициента пусковых потерь «Кп» при реостатном пуске электроподвижного состава постоянного тока.

24. Методы определения температуры тяговых двигателей

25. Использование ЭВМ для решения уравнения движения поезда.

26. Расчет и построение тяговых характеристик  электроподвижного состава.

27. Тормозные силы поезда при механическом торможении. Анализ устойчивости режима механического торможения

28. Электромеханические характеристики, отнесенные к ободу  движущего колеса электроподвижного состава. Их расчет и построение.

29. Коэффициент сцепления электровоза. Факторы, влияющие на его величину.

30. Аналитический метод интегрирования уравнения движения поезда

31. Методы решения уравнения движения поезда.

32. Сущность и основные характеристики реостатного торможения.

33. Ограничение электромеханических и тяговых характеристик по условиям сцепления.

34. Силы сопротивления движению поезда, их сущность. Общие формулы.

35. Интегрирование уравнения движения поезда.

36. Расход электрической энергии и методы его определения на ЭПС переменного тока.

37. Характеристики электроподвижного состава с асинхронными тяговыми двигателями.

38. Внешние характеристики выпрямительной установки электроподвижного состава переменного тока со статическими преобразователями.

39. Графический метод интегрирования уравнения движения поезда и обоснование построения кривой времени в функции пути.

40. . Графический метод построения кривой времени в функции пути и его обоснование.

41. Токовые характеристики электроподвижного состава.

42. Системы рекуперативного торможения. Расчетные формулы и характеристики.

43. Методы решения уравнения движения поезда.

44. Рекуперативное торможение электроподвижного состава. Расчетные формулы и характеристики.

45. Определение температуры тяговых двигателей.

46. Принципы выполнения тяговых расчетов на ЭВМ.

47. Тяговые характеристики электроподвижного состава и их определение.

48. Торможение поезда и решение тормозных задач.

49. Уравнение движения поезда. Его вывод и анализ.

50. Ограничения тяговых характеристик  электроподвижного состава.

51. Методы определения расхода энергии на тягу поездов

52. Силы, действующие на поезд и их расчет.

53. Расчетный тормозной коэффициент поезда. Ограничение скорости движения поезда по тормозам.

54. Сущность и основные характеристики реостатного торможения.

55. Токовые характеристики электроподвижного состава постоянного и переменного тока.

56. Расчет тормозных сил при механическом торможении. Механическая устойчивость систем торможения.

57. Электромеханические характеристики тяговых двигателей электроподвижного состава переменного тока со статическими преобразователями.

58. Тормозные силы поезда при механическом торможении. Анализ устойчивости режима при  механическом торможении.

59. Скоростные и электротяговые характеристики тяговых двигателей.

60. Решение уравнения движения поезда с помощью ЭВМ.

61. Уравнение движения поезда и принципы его решения с помощью ЭВМ.

62. Электромеханические характеристики на валу тягового двигателя. Общий порядок пересчета электромеханических характеристик с вала двигателя на ободы движущих колес.

63. Расчет нагревания тяговых двигателей

64. Аналитический метод определения расхода электрической энергии на тягу поездов.

65. Ограничения тяговых и электромеханических характеристик.

66. Графический способ построения кривой скорости в функции пути. Его теоретическое обоснование.

67. Влияние уровня напряжения в контактной сети на работу ЭПС.

68. Графический метод интегрирования уравнения движения поезда и построение кривых времени в функции пути.

69. Способ построения кривых тока электроподвижного состава в функции пути.

70. Принципы выполнения тяговых расчетов на ЭВМ.

71. Характеристики электроподвижного состава с бесколлекторными тяговыми двигателями.

72. Определение расхода электроэнергии на тягу поезда электроподвижным составом.

73. Удельные ускоряющие силы при тяговом режиме. Диаграмма удельных сил.

74. Определение массы поезда.

75. Расчет скоростной характеристики при включении ступени ослабления возбуждения.

76. Сущность рекуперативного торможения электроподвижного состава и его характеристики.

77. Кривые скорости движения поезда в функции пути и теоретическое обоснование их построения.

78. Сила тяги электровоза и ее ограничение по сцеплению колес с рельсами.

79. Определение коэффициента пусковых потерь «Кп».

80. Ограничение электромеханических и тяговых характеристик по максимальному значению тока тяговых двигателей.

81. Анализ изменения скорости движения при включении ступени ослабления возбуждения.

82. Аналитический метод интегрирования уравнения движения поезда.

83. Скоростные, электротяговые и тяговые характеристики. Их расчет и построение.

84. Влияние скачкообразного изменения напряжения в контактной сети на скорость движения поезда.

85. Сравнение характеристик тяговых двигателей последовательного и независимого возбуждения.

86. Расчет и построение скоростных характеристик при ослаблении возбуждения тяговых двигателей.

87. Ограничение тяговых характеристик по току тяговых двигателей.

88. Пуск электроподвижного состава постоянного тока. Коэффициент неравномерности пуска.

89. Расчет массы состава поезда. Проверка массы состава на троганье с места.

90. Графо-аналитический метод определения расхода энергии (по кривым движения).