### Вопросы для экзамена по курсу «Основы механики тягового подвижного состава»

#### Вопросы для курсовой работы

#### Модуль 1. Введение. Основные понятия и силы сопротивления движению

- Дайте определение предмета «Механика тягового подвижного состава». Какие основные задачи она решает?

- Назовите основные этапы развития тягового подвижного состава (ТПС) в связи с эволюцией силовых установок.

- Проведите классификацию современного тягового подвижного состава по типу энергетической установки.

- В чем заключаются ключевые эксплуатационные отличия локомотивной тяги от моторвагонной?

- Перечислите все силы, действующие на поезд в продольном направлении. Укажите их условное направление.

- Запишите основное уравнение движения поезда в дифференциальной форме и дайте пояснение каждой величине.

- Что такое результирующая (ускоряющая или замедляющая) сила? Как ее знак определяет режим движения?

- Запишите основное уравнение движения поезда в конечных разностях («конечной форме»). Для каких практических расчетов оно используется?

- Что понимается под «основным сопротивлением движению»? Из каких физических составляющих оно складывается?

- Опишите физическую природу сопротивления от трения в буксовых подшипниках и сопротивления качению колеса по рельсу.

- Что такое «удельное сопротивление движению» (w)? В каких единицах измеряется?

- Напишите общий вид формулы ВНИИЖТ для расчета удельного основного сопротивления. От каких параметров зависят ее коэффициенты?

- Как зависит удельное основное сопротивление от скорости движения? Почему эта зависимость нелинейна?

- Как тип подвижного состава (грузовой/пассажирский вагон, локомотив) влияет на величину основного сопротивления?

- Что такое дополнительное сопротивление движению? Назовите его виды.

- Как рассчитывается удельное сопротивление от подъема (i)? Почему оно не зависит от скорости и массы поезда?

- Как рассчитывается удельное сопротивление от кривых (r)? От каких параметров пути оно зависит?

- Объясните физическую причину возникновения дополнительного сопротивления при трогании с места.

- Что такое «условный подъем» (iс)? Как он рассчитывается для элемента профиля пути, содержащего и подъем, и кривую?

- Как учитываются дополнительные сопротивления от сильного ветра и низких температур в тяговых расчетах?

#### Модуль 2. Сила тяги и сцепление колес с рельсами

- Что называется тяговой характеристикой локомотива? Какой вид имеет график зависимости силы тяги (Fк) от скорости (V)?

- Назовите три основных фактора, ограничивающих силу тяги поезда.

- Объясните, как ограничение по мощности тяговых двигателей проявляется на тяговой характеристике.

- Что такое «критическая сила тяги»? Как она связана с коэффициентом сцепления?

- Дайте определение коэффициенту сцепления (ψк). Чему он равен в момент начала боксования?

- Перечислите основные факторы, влияющие на величину коэффициента сцепления колеса с рельсом.

- Как скорость движения влияет на коэффициент сцепления? Объясните физику процесса.

- Как состояние поверхности рельса (сухая, мокрая, загрязненная) влияет на реализуемую силу тяги?

- Сформулируйте условие безбуксования движения колесной пары.

- Напишите формулу для определения допустимой (по сцеплению) силы тяги локомотива при трогании.

- Как по условию трогания с места определяется максимальная масса состава? Выведите расчетную формулу.

- Что такое «расчетный подъем» для трогания? Как он определяется?

- Каково назначение систем автоматического регулирования силы тяги (АРС, АРВ)? На каком физическом принципе они чаще всего работают?

- В чем основное различие в форме тяговых характеристик электровоза переменного тока и тепловоза на низких скоростях? Объясните причину.

- Что такое «реализуемая мощность» и «располагаемая мощность» локомотива? В какой точке тяговой характеристики они равны?

- Почему на высоких скоростях тяговая характеристика электровоза постоянного тока имеет «гиперболический» участок?

#### Модуль 3. Динамика движения поезда и методы решения уравнения движения

- Что такое «приведенная масса» поезда? Почему и как учитываются массы вращающихся частей?

- Запишите уравнение движения поезда в развернутом виде, раскрыв понятие результирующей силы (R).

- Что такое удельная ускоряющая сила (f - w)? Какова ее физическая размерность?

- Дайте определение и охарактеризуйте три основных режима ведения поезда с точки зрения механики.

- В чем отличие режима служебного торможения от режима выбега?

- В чем суть графического метода решения уравнения движения (построение кривых V(S) и t(S))?

- Что такое «диаграмма удельных сил»? Как она строится и для чего используется?

- Опишите суть графоаналитического метода Н.Е. Жуковского для определения времени хода поезда.

- Как по диаграмме удельных сил графически определяется ускорение (замедление) поезда в данной точке?

- Что такое «расчетный подъем» для движения с установившейся скоростью? Как он определяется по профилю пути?

- Выведите формулу для расчета массы состава, исходя из условия движения с равномерной скоростью на расчетном подъеме.

- Какие режимы ведения поезда на расчетном подъеме являются наиболее энергоэкономичными и почему?

#### Модуль 4. Торможение подвижного состава

- Назовите основные виды торможения по назначению (служебное, экстренное, стояночное).

- Что такое тормозная сила? Какие силы создают тормозной эффект при фрикционном торможении?

- Что такое тормозная характеристика вагона или локомотива (b(V))? От чего зависит ее вид?

- Объясните принцип действия автоматического прямодействующего воздушного тормоза.

- Какую функцию выполняет воздухораспределитель в тормозной системе?

- Дайте определения: «действительный тормозной коэффициент» (Кд) и «расчетный тормозной коэффициент» (Кр). Как они связаны?

- Что такое «тормозной путь»? На какие два этапа он делится?

- Что входит в подготовительный этап торможения? От чего зависит его продолжительность?

- Запишите формулу для расчета действительного тормозного пути (Sд) при служебном торможении в общем виде.

- В чем состоит суть «тормозной задачи»? Какие две основные задачи решаются на практике?

- Как проверяется достаточность тормозных средств поезда для остановки на заданном тормозном пути?

- Как определяется максимально допустимая скорость перед началом торможения на заданном спуске?

- Что такое электрическое торможение? Назовите его основные виды.

- В чем принципиальное отличие рекуперативного торможения от реостатного?

- Каковы основные преимущества электрического торможения перед пневматическим?

- Как используется электрическое торможение в режиме тяги (например, на затяжных спусках)?

#### Модуль 5. Прикладные расчеты и основы продольной динамики

- Назовите основные эксплуатационные показатели работы тягового подвижного состава.

- От каких факторов зависит удельный расход электроэнергии (топлива) на тягу поездов?

- Как рассчитывается коэффициент полезного действия тяги? Что характеризует этот показатель?

- Назовите основные причины возникновения продольных динамических усилий в поезде.

- Как режимы тяги и торможения машиниста влияют на величину продольных сил в составе?

- Какие условия необходимо соблюдать для обеспечения прочности автосцепного устройства?

- Что такое «боковая динамика» экипажа? Какие силы действуют на колесную пару в кривой?

- Сформулируйте критерий устойчивости колесной пары против схода с рельсов (критерий удержания гребня).

- Как современные системы автоматического управления движением поездов (САУТ, ЕКС) влияют на механику движения и решение традиционных тяговых задач?

Вопросы для экзамена

### Экзаменационные билеты по курсу «Основы механики тягового подвижного состава»

БИЛЕТ №1

- Дайте определение предмета «Механика тягового подвижного состава». Какие основные задачи она решает? (Модуль 1)

- Что называется тяговой характеристикой локомотива? Какой вид имеет график зависимости силы тяги (Fк) от скорости (V)? (Модуль 2)

- Назовите основные виды торможения по назначению (служебное, экстренное, стояночное). (Модуль 4)

БИЛЕТ №2

- Проведите классификацию современного тягового подвижного состава по типу энергетической установки. (Модуль 1)

- Назовите три основных фактора, ограничивающих силу тяги поезда. (Модуль 2)

- Что такое «тормозной путь»? На какие два этапа он делится? (Модуль 4)

БИЛЕТ №3

- Перечислите все силы, действующие на поезд в продольном направлении. Укажите их условное направление. (Модуль 1)

- Дайте определение коэффициенту сцепления (ψк). Чему он равен в момент начала боксования? (Модуль 2)

- В чем суть графического метода решения уравнения движения (построение кривых V(S) и t(S))? (Модуль 3)

БИЛЕТ №4

- Запишите основное уравнение движения поезда в дифференциальной форме и дайте пояснение каждой величине. (Модуль 1)

- Сформулируйте условие безбуксования движения колесной пары. (Модуль 2)

- Дайте определения: «действительный тормозной коэффициент» (Кд) и «расчетный тормозной коэффициент» (Кр). Как они связаны? (Модуль 4)

БИЛЕТ №5

- Что понимается под «основным сопротивлением движению»? Из каких физических составляющих оно складывается? (Модуль 1)

- Напишите формулу для определения допустимой (по сцеплению) силы тяги локомотива при трогании. (Модуль 2)

- Что такое «приведенная масса» поезда? Почему и как учитываются массы вращающихся частей? (Модуль 3)

БИЛЕТ №6

- Что такое «удельное сопротивление движению» (w)? В каких единицах измеряется? (Модуль 1)

- Как по условию трогания с места определяется максимальная масса состава? Выведите расчетную формулу. (Модуль 2)

- Что такое тормозная сила? Какие силы создают тормозной эффект при фрикционном торможении? (Модуль 4)

БИЛЕТ №7

- Напишите общий вид формулы ВНИИЖТ для расчета удельного основного сопротивления. От каких параметров зависят ее коэффициенты? (Модуль 1)

- Что такое «расчетный подъем» для трогания? Как он определяется? (Модуль 2)

- Объясните принцип действия автоматического прямодействующего воздушного тормоза. (Модуль 4)

БИЛЕТ №8

- Как зависит удельное основное сопротивление от скорости движения? Почему эта зависимость нелинейна? (Модуль 1)

- Каково назначение систем автоматического регулирования силы тяги (АРС, АРВ)? На каком физическом принципе они чаще всего работают? (Модуль 2)

- Дайте определение и охарактеризуйте три основных режима ведения поезда с точки зрения механики. (Модуль 3)

БИЛЕТ №9

- Что такое дополнительное сопротивление движению? Назовите его виды. (Модуль 1)

- В чем основное различие в форме тяговых характеристик электровоза переменного тока и тепловоза на низких скоростях? Объясните причину. (Модуль 2)

- В чем состоит суть «тормозной задачи»? Какие две основные задачи решаются на практике? (Модуль 4)

БИЛЕТ №10

- Как рассчитывается удельное сопротивление от подъема (i)? Почему оно не зависит от скорости и массы поезда? (Модуль 1)

- Что такое «реализуемая мощность» и «располагаемая мощность» локомотива? В какой точке тяговой характеристики они равны? (Модуль 2)

- Что такое «диаграмма удельных сил»? Как она строится и для чего используется? (Модуль 3)

БИЛЕТ №11

- Что такое «условный подъем» (iс)? Как он рассчитывается для элемента профиля пути, содержащего и подъем, и кривую? (Модуль 1)

- Перечислите основные факторы, влияющие на величину коэффициента сцепления колеса с рельсом. (Модуль 2)

- Как проверяется достаточность тормозных средств поезда для остановки на заданном тормозном пути? (Модуль 4)

БИЛЕТ №12

- Опишите физическую природу сопротивления от трения в буксовых подшипниках и сопротивления качению колеса по рельсу. (Модуль 1)

- Объясните, как ограничение по мощности тяговых двигателей проявляется на тяговой характеристике. (Модуль 2)

- Запишите уравнение движения поезда в развернутом виде, раскрыв понятие результирующей силы (R). (Модуль 3)

БИЛЕТ №13

- Объясните физическую причину возникновения дополнительного сопротивления при трогании с места. (Модуль 1)

- Что такое «критическая сила тяги»? Как она связана с коэффициентом сцепления? (Модуль 2)

- Что такое электрическое торможение? Назовите его основные виды. (Модуль 4)

БИЛЕТ №14

- В чем заключаются ключевые эксплуатационные отличия локомотивной тяги от моторвагонной? (Модуль 1)

- Как скорость движения влияет на коэффициент сцепления? Объясните физику процесса. (Модуль 2)

- Опишите суть графоаналитического метода Н.Е. Жуковского для определения времени хода поезда. (Модуль 3)

БИЛЕТ №15

- Запишите основное уравнение движения поезда в конечных разностях («конечной форме»). Для каких практических расчетов оно используется? (Модуль 1)

- Как состояние поверхности рельса (сухая, мокрая, загрязненная) влияет на реализуемую силу тяги? (Модуль 2)

- В чем отличие режима служебного торможения от режима выбега? (Модуль 3)

БИЛЕТ №16

- Как тип подвижного состава (грузовой/пассажирский вагон, локомотив) влияет на величину основного сопротивления? (Модуль 1)

- Почему на высоких скоростях тяговая характеристика электровоза постоянного тока имеет «гиперболический» участок? (Модуль 2)

- Как определяется максимально допустимая скорость перед началом торможения на заданном спуске? (Модуль 4)

БИЛЕТ №17

- Как рассчитывается удельное сопротивление от кривых (r)? От каких параметров пути оно зависит? (Модуль 1)

- Что такое удельная ускоряющая сила (f - w)? Какова ее физическая размерность? (Модуль 3)

- В чем принципиальное отличие рекуперативного торможения от реостатного? (Модуль 4)

БИЛЕТ №18

- Что такое результирующая (ускоряющая или замедляющая) сила? Как ее знак определяет режим движения? (Модуль 1)

- Что такое «расчетный подъем» для движения с установившейся скоростью? Как он определяется по профилю пути? (Модуль 3)

- Каковы основные преимущества электрического торможения перед пневматическим? (Модуль 4)

БИЛЕТ №19

- Назовите основные этапы развития тягового подвижного состава (ТПС) в связи с эволюцией силовых установок. (Модуль 1)

- Как по диаграмме удельных сил графически определяется ускорение (замедление) поезда в данной точке? (Модуль 3)

- Как используется электрическое торможение в режиме тяги (например, на затяжных спусках)? (Модуль 4)

БИЛЕТ №20

- Как учитываются дополнительные сопротивления от сильного ветра и низких температур в тяговых расчетах? (Модуль 1)

- Выведите формулу для расчета массы состава, исходя из условия движения с равномерной скоростью на расчетном подъеме. (Модуль 3)

- Назовите основные эксплуатационные показатели работы тягового подвижного состава. (Модуль 5)

БИЛЕТ №21

- Что такое тормозная характеристика вагона или локомотива (b(V))? От чего зависит ее вид? (Модуль 4)

- Какую функцию выполняет воздухораспределитель в тормозной системе? (Модуль 4)

- От каких факторов зависит удельный расход электроэнергии (топлива) на тягу поездов? (Модуль 5)

БИЛЕТ №22

- Что входит в подготовительный этап торможения? От чего зависит его продолжительность? (Модуль 4)

- Запишите формулу для расчета действительного тормозного пути (Sд) при служебном торможении в общем виде. (Модуль 4)

- Как рассчитывается коэффициент полезного действия тяги? Что характеризует этот показатель? (Модуль 5)

БИЛЕТ №23

- Какие режимы ведения поезда на расчетном подъеме являются наиболее энергоэкономичными и почему? (Модуль 3)

- Назовите основные причины возникновения продольных динамических усилий в поезде. (Модуль 5)

- Как режимы тяги и торможения машиниста влияют на величину продольных сил в составе? (Модуль 5)

БИЛЕТ №24

- Что такое «боковая динамика» экипажа? Какие силы действуют на колесную пару в кривой? (Модуль 5)

- Какие условия необходимо соблюдать для обеспечения прочности автосцепного устройства? (Модуль 5)

- Сформулируйте критерий устойчивости колесной пары против схода с рельсов (критерий удержания гребня). (Модуль 5)

БИЛЕТ №25

- Как современные системы автоматического управления движением поездов (САУТ, ЕКС) влияют на механику движения и решение традиционных тяговых задач? (Модуль 5)

- Что такое «приведенная масса» поезда? Почему и как учитываются массы вращающихся частей? (Модуль 3, повтор для вариативности)

- Объясните физическую природу сопротивления от трения в буксовых подшипниках и сопротивления качению колеса по рельсу. (Модуль 1, повтор для вариативности)