Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Основы теории надежности»

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

| МИНТРАНС РОССИИ ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ) Кафедра СУТИ 2021/2022уч.г | БИЛЕТ № 1. по дисциплине «НТС» | Утверждаю: Зав. кафедрой В.А. Горелик __________ |
| --- | --- | --- |
| - Найти вероятность безотказной работы системы за 200 часов работы, в которой использовано общее резервирование замещением. Известны вероятности безотказной работы элементов P=0,9 системы за 100 часов работы. P=0,9 Справедлив экспоненциальный закон надежности. P=0,9 |  |  |
| 2. Система состоит из трех устройств. Вероятность безотказной работы каждого устройства в течение времени t=100ч равна: Р1(100)=0,95; Р2(100)=0,96; Р3(100)=0,97. Справедлив экспоненциальный закон надежности. Определить среднюю наработку до первого отказа системы. |  |  |
| МИНТРАНС РОССИИ ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ) Кафедра СУТИ 2021/2022уч.г | БИЛЕТ № 2. по дисциплине «НТС» | Утверждаю: Зав. кафедрой В.А. Горелик __________ |
| 1. Система состоит из 2-х одинаковых элементов. Интенсивность отказа каждого элемента =0,510-3 1/ч=const. Система имеет двух-кратный “холодный” резерв. Определить вероятность безотказной работы системы за 1 час времени работы с учетом резервирования (см. рис.). |  |  |
| 2. Коэффициент готовности изделия Кг=0,9. Среднее время восстановления Тв=100 ч. Найти вероятность безотказной работы устройства за 10 ч, если справедлив экспоненциальный закон надежности для параметров и . |  |  |

| МИНТРАНС РОССИИ ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ) Кафедра СУТИ 2021/2022уч.г | БИЛЕТ № 3. по дисциплине «НТС» | Утверждаю: Зав. кафедрой В.А. Горелик __________ |
| --- | --- | --- |
| q2 q1 1. Схема расчета надежности приведена на рисунке. Определить среднее время наработки до q2 первого отказа системы, если известны вероятности q2 q1 отказов его элементов за 1000 часов работы: q1=0,05; q2=0,1. |  |  |
| 2. Система состоит из 2-х устройств. Вероятность безотказной работы каждого устройства в течение времени t=100ч равна Р1(100)=0,9; Р2(100)=0,8. Справедлив экспоненциальный закон надежности. Определить вероятность безотказной работы системы за 200ч работы. |  |  |

| МИНТРАНС РОССИИ ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ) Кафедра СУТИ 2021/2022уч.г | БИЛЕТ № 4. по дисциплине «НТС» | Утверждаю: Зав. кафедрой В.А. Горелик __________ |
| --- | --- | --- |
| - Схема расчета надежности изделия приведена на рисунке. Интенсивности отказов элементов имеют значения 1=const=0,310-3 1/ч; 2=const=0,710-3 1/ч. Определить вероятность безотказной работы изделия в течение t=100 ч работы. |  |  |
| 2. Аппаратура имела среднюю наработку до отказа tср=20ч и среднее время восстановления tв=1ч. Определить коэффициент простоя Кп и вероятность отказа системы за 1ч работы, если справедлив экспоненциальный закон надежности. |  |  |

| МИНТРАНС РОССИИ ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ) Кафедра СУТИ 2021/2022уч.г | БИЛЕТ № 5. по дисциплине «НТС» | Утверждаю: Зав. кафедрой В.А. Горелик __________ |
| --- | --- | --- |
| 1. Система состоит из 3-х блоков, средняя наработка до первого отказа которых равна Т1=160ч; Т2=320ч; Т3=600ч. Для блоков справедлив экспоненциальный закон надежности. Требуется определить вероятность безотказной работы системы за 100 часов работы. |  |  |
| 2.Определить вероятность отказа системы, схема надежности которой приведена на рис. При этом вся система в целом резервирована такой же системой в “горячем” резерве. Известны вероятности безотказной работы элементов: Р1=0,9; Р2=0,8. |  |  |
| МИНТРАНС РОССИИ ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ) Кафедра СУТИ 2021/2022уч.г | БИЛЕТ № 6. по дисциплине «НТС» | Утверждаю: Зав. кафедрой В.А. Горелик __________ |
| 1. Система состоит из n одинаковых элементов. Средняя наработка на отказ одного элемента Тi=1000ч. Известно, что вероятность отказа системы в течение 100ч Q(100)=0,4. Справедлив экспоненциальный закон надежности. Требуется определить n (число элементов в системе). |  |  |
| 2. Записать уравнение для вычисления вероятности безотказной работы резервированной системы, если используется абсолютно надежный мажоритарный элемент и система голосования “3 из 4”. Известна вероятность отказа q каждого элемента. Все элементы равнонадежны. |  |  |

| МИНТРАНС РОССИИ ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ) Кафедра СУТИ 2021/2022уч.г | БИЛЕТ № 10. по дисциплине «НТС» | Утверждаю: Зав. кафедрой В.А. Горелик __________ |
| --- | --- | --- |
| 1. Система состоит из 2х блоков, средняя наработка до первого отказа которых равна Т1=200ч; Т2=40ч. Для блоков справедлив экспоненциальный закон надежности. Определить вероятность отказа системы за 10 часов работы. |  |  |
| 2. Найти вероятности безотказной работы системы, если вероятность безотказной работы элемента Р=0,9. Для элемента применено резервирование с кратностью m=1/4. |  |  |

| МИНТРАНС РОССИИ ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ) Кафедра СУТИ 2021/2022уч.г | БИЛЕТ № 11. по дисциплине «НТС» | Утверждаю: Зав. кафедрой В.А. Горелик __________ |
| --- | --- | --- |
| 1. На испытание поставлено 200 изделий. За первые 4000ч работы отказало 100 изделий, а за интервал 4000ч - 6000ч отказало еще 20 изделий. Определить частоту и интенсивность отказов изделия в промежутке 4000ч - 6000ч. |  |  |
| 2. Найти вероятность безотказной работы системы, если вероятность отказа элемента Р=0,3. Для элемента применено резервирование с кратностью m=1/3. |  |  |

| МИНТРАНС РОССИИ ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ) Кафедра СУТИ 2021/2022уч.г | БИЛЕТ № 14. по дисциплине «НТС» | Утверждаю: Зав. кафедрой В.А. Горелик __________ |
| --- | --- | --- |
| 1. Система состоит из 3х приборов А, В и С, причем отказ любого прибора ведет к отказу системы. На испытание было поставлено 100 приборов каждого типа. За 100ч работы приборы типа А отказали 10шт., приборы В - 20шт. и приборы С - 50 шт. Определить наработку до отказа системы в целом, если для приборов каждого типа справедлив экспоненциальный закон надежности. |  |  |
| 2. Система состоит из 3х одинаковых элементов и абсолютно надежного мажоритарного элемента с системой голосования “2 из 3”. Вероятность безотказной работы каждого элемента Р=0,8. Определить вероятность безотказной работы системы. |  |  |

| МИНТРАНС РОССИИ ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ) Кафедра СУТИ 2021/2022уч.г | БИЛЕТ № 15. по дисциплине «НТС» | Утверждаю: Зав. кафедрой В.А. Горелик __________ |
| --- | --- | --- |
| 1.Записать расчетную формулу вероятности отказа системы при известных вероятностях безотказной работы Рi ее элементов. Схема расчета надежности приведена на рис. |  |  |
| 2. Система состоит из 3х последовательно соединенных элементов. Справедлив экспоненциальный закон надежности. Интенсивность отказа одного элемента =0,510-2 1/ч. Коэффициент готовности системы в целом Кг=0,2. Определить среднее время восстановления системы и коэффициент простоя. |  |  |

| МИНТРАНС РОССИИ ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ) Кафедра СУТИ 2021/2022уч.г | БИЛЕТ № 16. по дисциплине «НТС» | Утверждаю: Зав. кафедрой В.А. Горелик __________ |
| --- | --- | --- |
| 1. На испытание поставлено №=200 изделий. За первые 3000 ч отказало 100 изделий, а за интервал 3000ч - 4000ч - отказало еще 20 изделий. Определить частоту и интенсивность отказов в промежутке 3000ч - 4000ч. |  |  |
| 2. Вероятность отказа устройства q=0,4. Какое количество параллельно включенных устройств необходимо иметь, чтобы результирующее значение вероятности отказа такой резервированной системы было qс≤0,01. |  |  |

| МИНТРАНС РОССИИ ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ) Кафедра СУТИ 2021/2022уч.г | БИЛЕТ № 17. по дисциплине «НТС» | Утверждаю: Зав. кафедрой В.А. Горелик __________ |
| --- | --- | --- |
| 1. Система состоит из 100 элементов с одинаковой интенсивностью отказов. Вероятность отказа системы в течение 50 ч q(50)=0,2. Справедлив экспоненциальный закон надежности. Определить среднюю наработку до отказа одного элемента системы. |  |  |
| 2. Записать уравнение для вычисления вероятности безотказной работы резервированной системы, если используется абсолютно надежный мажоритарный элемент и система голосования “3 из 4”. Известна вероятность отказа q каждого элемента. Все элементы равно надёжны. |  |  |

| МИНТРАНС РОССИИ ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ) Кафедра СУТИ 2021/2022уч.г | БИЛЕТ № 18. по дисциплине «НТС» | Утверждаю: Зав. кафедрой В.А. Горелик __________ |
| --- | --- | --- |
| 1. Схема расчета надежности изделия приведена на рис. Известна вероятность безотказной работы устройства за 100 ч. работы P=0,9. Определить вероятность безотказной работы системы за 500 ч. работы. Использовано резервирование замещением. Справедлив экспоненциальный закон надежности. P=0,9 P=0,9 P=0,9 |  |  |
| 2. Аппаратура имела среднюю интенсивность отказа =0,001 1/ч=const и среднее время восстановления tв=1ч. Определить коэффициент готовности Кг и вероятность отказа системы за 1ч работы. Справедлив основной закон надежности. |  |  |

| МИНТРАНС РОССИИ ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ) Кафедра СУТИ 2021/2022уч.г | БИЛЕТ № 19. по дисциплине «НТС» | Утверждаю: Зав. кафедрой В.А. Горелик __________ |
| --- | --- | --- |
| 1. Система состоит из 2-х приборов, соединенных параллельно. На испытание было поставлено 100 приборов А и 200 приборов В. За 200 часов работы осталось работоспособными 80 приборов А и 150 приборов В. Определить среднюю наработку до отказа системы в целом, если для приборов каждого типа справедлив экспоненциальный закон надежности. |  |  |
| 2. Коэффициент простоя Кп=0,1. Интенсивность восстановления 1/ч. определить вероятность отказа системы за 100 часов работы, если справедлив экспоненциальный закон надежности. |  |  |

ВОПРОСЫ К ЗАЩИТЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

- В чём заключалась цель вашей курсовой работы? Какие задачи вы ставили для её достижения? Насколько, по вашим оценкам, удалось их решить?

- Почему выбранная вами техническая система/объект представляет интерес для анализа надёжности? В чём её специфика с точки зрения надёжности?

- Какие нормативные документы вы использовали при выполнении работы? Как они повлияли на методику анализа?

- Каковы исходные данные для анализа надёжности в вашей работе? Насколько они достоверны и полны? Были ли пробелы в данных — как вы их восполняли?

- Какой метод анализа надёжности вы выбрали? Обоснуйте его выбор для вашей задачи.

- Как вы моделировали систему для расчёта надёжности? Покажите схему и объясните её логику.

- Какие показатели надёжности вы рассчитывали? Почему именно они?

- Как вы учитывали взаимосвязь элементов системы? Приведите примеры расчётов.

- Какие допущения и ограничения вы ввели при анализе? Как они могли повлиять на точность результатов?

- Приведите пример расчёта одного из показателей надёжности (с формулами и подстановкой данных). Объясните каждый шаг.

- Какие статистические данные вы использовали? Как вы проверяли их достоверность?

- Покажите графики/таблицы из вашей работы. Что они демонстрируют?

- Каковы ключевые результаты анализа? Какие элементы системы оказались наименее надёжными? Почему?

- Как вы оцениваете погрешность расчётов? Какие факторы её определяют?

- Какие меры по повышению надёжности вы предложили? Обоснуйте их техническую и экономическую целесообразность.

- Рассматривали ли вы резервирование как способ повышения надёжности? Какой тип резервирования вы рекомендовали?

- Как ваши рекомендации повлияют на стоимость эксплуатации системы? Есть ли компромисс между надёжностью и экономичностью?

- Какие методы технического обслуживания вы предложили для поддержания надёжности?

- Как можно проверить эффективность ваших рекомендаций на практике? Предложите план испытаний или мониторинга.

- В чём разница между безотказностью и долговечностью? Как эти свойства учитывались в вашей работе?

- Что такое гамма-процентный ресурс? Как вы его определяли или использовали в расчётах?

- Как вы отличаете восстанавливаемые и невосстанавливаемые элементы системы? Как это влияет на модель надёжности?

- Что такое коэффициент готовности? Как он рассчитывается и почему важен для вашей системы?

- Какие законы распределения наработки до отказа вы применяли? Почему именно они?

- Если в работе было резервирование: как вы рассчитывали выигрыш в надёжности? Приведите пример.

- Если анализировались отказы по общим причинам: какие факторы вы учитывали?

- Если использовалась имитационная модель: как вы верифицировали её корректность?

- Если работа связана с эксплуатационными данными: как вы обрабатывали цензурированные наблюдения?

- Какие программные средства вы применяли? Почему выбрали именно их?