Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Цифровые системы передачи»

ВОПРОСЫ К ЗАЩИТЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Между пунктами А и Б с населением НА = 123 тыс. чел., и НБ = 48 тыс. чел. соответственно, телефонной плотностью ?А, ?Б, и  коэффициентом тяготения равным 0,08 необходимо построить ВОЛП с применением ВОСП СЦИ. Рассчитать необходимое количество ОЦК для передачи различного трафика сообщений, в том числе одного телевизионного сигнала.

2. Рассчитать длину регенерационного участка для тракта STM-1, который организован на стандартном одномодовом оптическом волокне, если значение энергетического потенциала 29 дБ, потерь в неразъемных соединениях 0,1 дБ, энергетического запаса 2дБ, коэффициента затухания кабеля 0,22 дБ/км и строительной длины 2 км, а, также учитывая, что на кабельном участке отсутствуют дополнительные пассивные компоненты.

3. Какой код применения можно выбрать для рассчитанной в задании 2 длины регенерационной секции, если рабочая длинна волны источника 1550 нм?

4. Сколько комплектов оборудования STM-1 потребуется для организации связи между пунктами А и Б по расчетным данным первой задачи?

5. Определите в каком случае необходимы мероприятия по повышению надежности проектируемой системы, если допустимый коэффициент готовности равен 0,995, а ожидаемый равен:

6. Между пунктами А и Б с населением НА = 5,3 тыс. чел., и НБ = 16 тыс. чел. соответственно, телефонной плотностью ?А, ?Б, и  коэффициентом тяготения равным 0,08 необходимо построить ВОЛП с применением ВОСП СЦИ. Рассчитать необходимое количество ОЦК для передачи различного трафика сообщений, в том числе одного телевизионного сигнала.

7. Рассчитать длину регенерационного участка для тракта STM-1, который организован на стандартном одномодовом оптическом волокне, если значение энергетического потенциала 28 дБ, потерь в неразъемных соединениях 0,1 дБ, энергетического запаса 2дБ, коэффициента затухания кабеля 0,31 дБ/км и строительной длины 3,5 км, а, также учитывая, что на кабельном участке отсутствуют дополнительные пассивные компоненты.

8. Какой код применения можно выбрать для рассчитанной в задании 2 длины регенерационной секции, если рабочая длинна волны источника 1550 нм?

9. Сколько комплектов оборудования STM-1 потребуется для организации связи между пунктами А и Б по расчетным данным первой задачи?

10. Определите в каком случае не нужны мероприятия по повышению надежности проектируемой системы, если ожидаемый коэффициент готовности равен 0,995, а ожидаемый равен:

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. SDH – это?

1) асинхронная цифровая иерархия;

*2) синхронная цифровая иерархия;

3) плезиохронная цифровая иерархия;

2. Сколько потоков Е1 содержит поток Е4?

1) 8;

2) 12;

3) 32;

*4) 64.

3.  Базовая скорость SDH?

1) 2,048 Мбит/с

*2) 155,52 Мбит/с

3) 139,264 Мбит/с

4) 622,08 Мбит/с

4. Из каких основных областей строится синхронный транспортный цикл?

*1) полезная нагрузка;

2) служебные символы;

*3) транспортный модуль;

4) информационные символы;

5. Емкость полезной нагрузки STM-1 составляет?

1) 34,816 Мбит/с;

2) 139,264 Мбит/с;

3) 155,52 Мбит/с;

*4) 149,76 Мбит/с.

6. Заголовок секции синхронного транспортного цикла разбит на…?

1) заголовок усилительной секции;

2) заголовок секции маршрутизации;

*3) заголовок мультиплексорной секции;

*4) заголовок регенерационной секции.

7. Обязательной частью виртуального контейнера является (часть заголовка, которая всегда остается с ним):

1) секционный заголовок;

*2) трактовый заголовок;

3) указатель административного блока;

4) заголовок мультиплексорной секции.

8. Байты в цикле SDH передаются:

*1) справа налево – сверху вниз;

2) слева направо – сверху вниз;

3) сверху вниз – слева направо.

9. За цикловую синхронизацию в синхронному транспортном модуля отвечают байты:

1) С1, С2;

2) В1, В2;

3) D1, D2;

*4) A1, A2.

10. Цикл STM-1 представляется как двумерная матрица размером NxM, где:

1) N = 270;

*2) N = 9;

3) M = 9;

*4) M = 270.

11. Мультиплексирование модуля STM-4 из модуля STM-1 происходит путем:

1) чередования модулей STM-1;

2) чередованием бит;

*3) чередованием байт;

4) чередованием транспортных модулей и полезной нагрузки.

12. Количество колонок в фрейме STM-4 составляет:

1) 270;

2) 4320;

3) 9;

*4) 1080.

13. Скорость STM-4 составляет:

1) 155,52 Мбит/с;

2) 311,04 Мбит/с;

*3) 622, 08 Мбит/с;

4) 455,52 Мбит/с.

14. При мультиплексировании до более высоких скоростей входные сигналы должны иметь:

*1) Цикловая синхронизация;

*2) Одинаковая битовая скорость;

*3) Одинаковая структура цикла;

4) Одинаковый характер переносимого траффика;

5) все вышеперечисленное.

15. Какой участок сети обеспечивает сквозное обслуживание:

1) мультиплексорная секция;

*2) тракт;

3) регенерационная секция.

16. В каком заголовке расположены байты указателя «административного блока»

1) Тракт;

*2) мультиплексорная секция;

3) регенерационная секция.

17. Какие байты отвечают за контроль ошибок «контроль четности» во всех трех типах заголовков:

*1) B;

2) S;

3) E;

4) D.

18. Какова функция байтов Z1,Z2 в заголовке мультиплексной секции:

*1) Еще не определены;

2) Канал передачи данных;

3) Зарезервированы для видео.

19. Какие байты обеспечивают канал передачи данных:

1) А;

*2) D;

3) В;

4) К.

20. В какой области заголовка находятся байты цикловой синхронизации:

1) Полезная нагрузка;

2) Тракт;

3) Мультиплексорная секция;

*4) Регенерационная секция

21. Какое количество первичных цифровых каналов загружается в модуль STM-1:

1) 3;

2) 21;

*3) 63;

4) 43.

22. Байты указателя полезной нагрузки:

*1) H1, H2, H3;

2) P1, P2, P3;

3) A1, A2;

4) U1, U2, U3.

23. На сколько байт «за раз» может переместить указатель AU-4 PTR контейнер VC-4:

1) 2;

2) 6;

3) 1;

*4) 3.

24. Какое ухудшение происходит из-за перемещения указателя:

1) Потеря VC;

*2) Джиттер;

3) Потеря синхронизации;

4) Ничего.

25. Который TU Вы бы использовали, чтобы транспортировать 2 Мбит/с полезную нагрузку:

1) TU-11;

*2) TU-12;

3) TU-2;

4) TU-3.

26. Сколько колонок в TU-12:

1) 1;

*2) 4;

3) 12;

4) 86.

27. Сколько TU-12 может вписываться в STM-1 виртуальный контейнер?

1) 60;

2) 12;

3) 64;

*4) 63.

28. Что является признаком «плавающего»  TU?

*1) Может справиться с расхождением частот VC;

2) Совместная транспортировка 2 Мбит/с сигналов;

3) Минимальная сложность интерфейса;

*4) Эффективная TU-коммутация.

29.  Указатель TU находится только в секционном заголовке?

*1) да;

2) нет.

30. Если случилась потеря указателя, то какой сигнал посылается входящим потоком:

1) REI;

*2) RDI;

3) RLI.

31. Отметьте контейнеры, рекомендованные для CEPT сигналов?

*1) С-4;

*2) С-3;

3) С-2;

4) С-11;

*5) С-12

32. Который TU Вы бы использовали, чтобы транспортировать 2 Мбит/с полезную нагрузку:

1) TU-11;

*2) TU-12;

3) TU-2;

4) TU-3.

33.  Какое отличие между виртуальным контейнером (VC) и контейнером (C)?

1) С = VC + POH

2) VC = С + SOH

*3) VC = C + POH;

4) Никаких отличий

5) VC = STM + C

34. Сколько TU-12 может вписываться в STM-1 виртуальный контейнер?

1) 60;

2) 12;

3) 64;

4) 63.

35. Какое отличие между AU-4 и STM-1

1) AU-4 = STM-1 + POH;

2) AU-4 = STM-1 + SOH;

3) STM-1 = SOH + POH;

*4) STM-1 = AU-4 + SOH;

36. Выберите правильный путь сигнала 2 Мбит/с в STM-1:

1) C-3 > VC-3 > TU-3 > VC-4 > AU-4 > STM-1;

2) C-4 > VC-4 > AU-4 > STM-1;

3) C-12 > VC-12 > TU-12 > TUG-12 > VC-4 > AU-4 > STM-1;

*4) C-12 > VC-12 > TU-12 > TUG-2> TUG-3 > VC-4 > AU-4 > STM-1;

5) C-12 > VC-12 > TU-12 > TUG-3 > VC-4 > AU-4 > STM-1;

37. Какое максимальное количество сигналов по 34 Мбит/с могут передаваться в сигнале VC-4?

1) один;

2) два;

*3) три;

4) четыре;

5) пять.

38. Какие методы мультиплексирования используются в технологии SDH?

*1) побайтовое мультиплексирование;

2) побитовое мультиплексирование;

3) посистемное мультиплексирование;

*4) покаскадное мультиплексирование.

39. Сколько потоков Е1 содержит поток Е4?

1) 63;

2) 36;

*3) 64;

4) 16.

40. В 2 Мбит/с сигнале можно организовать 30 пользовательских каналов. Сколько каналов можно организовать в 140 Мбит/с?

*1) 1920;

2) 1940;

3) 2020;

4) 1900.

41. Выберите скорости передачи CEPT :

1,5 Мбит/с

*2 Мбит/с

6 Мбит/с

*8 Мбит/с

*34 Мбит/с

45 Мбит/с

*140 Мбит/с

240 Мбит/с

42. Какой метод используется для PDH мультиплексирования?

1) покадровое мультиплексирование;

2) побайтовое мультиплексирование;

3) покаскадное мультиплексирование;

*4) побитовое мультиплексирование.

43. Сколько телефонных каналов теоретически можно передать в сигнале STM-16, если есть один 140 Мбит/с в кадре STM-1?:

1) 30520;

2) 1920;

3) 30220;

*4) 30720;