Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Цифровые сети и системы коммутации»

ВОПРОСЫ К ЗАЩИТЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Являются ли потоки ISDN потоками плезиохронной иерархии?
2. Что представляет собой услуга Centrex: централизованное управление; организацию виртуальной частной сети с закрытым доступом; прямой вызов абонента под добавочным номером, минуя оператора линии АТС?
3. Что такое опорные (эталонные) точки абонентской установки ISDN: точки, в которых уровень сигнала принят за опорный (0 дБо); интерфейсы между различными функциональными устройствами ISDN; точки, в которых параметры наиболее точно соответствуют расчетным значениям?
4. Оплачивает ли абонент стоимость NT-1 при установке ISDN?
5. С какого устройства, с точки зрения европейского пользователя, начинается сеть ISDN: с абонентской линии; с ближайшей коммутационной станции; с устройства ET коммутационной станции; с устройства NT-1?
6. Mогут ли абоненты ISDN получить услуги из другой, не ISDN, сети?
7. Какие устройства ISDN могут быть использованы в качестве устройств TE2 для соединения двух локальных сетей?
8. Какими видами услуг ISDN можно воспользоваться, если необходимо соединить две локальные сети, находящиеся в разных городах при интенсивности межсетевого трафика до 240 Кбит/с?
9. Какой код применяется при взаимодействии терминала TE и сетевого окончания сети ISDN?
10. Какую долю цифрового потока обмена данными между TE и NT в абонентской шине ISDN составляют данные пользователя?
11. Для чего в блоке данных цифрового потока абонентской шины ISDN предусмотрен бит Е («эхо»)?
12. Какие значения следует присвоить идентификаторам SAPI и TEI в адресном поле кадра LAPD для обеспечения широковещательного сеанса в режиме коммутации каналов?
13. Какие устройства обмениваются данными в ходе процедур третьего уровня системы сигнализации DSS1?
14. Какой тип сигнализации применяется в ISDN в качестве абонентской и межстанционной сигнализации? 
15. Какие функции в сети ISDN выполняет функциональный блок NT2: эхо-компенсатора; кодека; учрежденческой ATC (РAВХ); мультиплексора; концентратора?
16. Какая опорная точка определена на интерфейсе «пользователь – сеть» (UNI) эталонной конфигурации ISDN?
17. Чему равна и чем определяется скорость цифрового потока в интерфейсной точке U0 основного доступа ISDN?
18. Чему равна и чем определяется скорость цифрового потока в интерфейсной точке S/T основного доступа ISDN?

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Какое название носит высокочастотное фазовое дрожание хронирующего сигнала в системах передачи данных (СПД)? Как называется низкочастотное фазовое дрожание?
2. В чем заключается механизм управляемых проскальзываний при работе СПД?
3. Какой вид проскальзываний (битовый или цикловой) наиболее нежелателен с точки зрения нарушения цикловой синхронизации?
4. Каковы последствия появления кратковременных проскальзываний синхронизации при осуществлении телефонной связи? (положительных и отрицательных)
5. Каково соотношение частот в линии и станции в случае появления положительного проскальзывания? В случае появления отрицательного проскальзывания?
6. Предусмотрено ли одновременное параллельное функционирование всех трех подсистем синхронизации (межузловой, внутриузловой и QoS)?
7. Отличается ли топология сети межузловой синхронизации (СМС) от топологии сети связи?
8. Какой вариант построения системы межузловой синхронизации обеспечивает наибольшую стабильность работы системы?
9. В какой режим переходят системы межузловой синхронизации независимо от структуры при повреждении их тактовых генераторов?
10. Допускается ли наличие замкнутых петель в топологии систем синхронизации?
11. Какая модель топологии межузловой синхронизации выбрана в качестве концептуальной?
12. Какая модель топологии внутриузловой синхронизации принята в настоящее время?
13. В каких случаях выполняется стрессовое тестирование системы сигнализации?
14. В каком режиме должна работать сеть внутриузловой синхронизации современной вторичной сети согласно концепции BITS?