Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Безопасность технологических процессов и технических средств на железнодорожном транспорте»

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

| 1 | Укажите правильное соотношение между безопасностью и безотказностью системы обеспечения движения поездов |
| --- | --- |
| 2 | Какие показатели безопасности чаще всего используются? |
| 3 | Какой показатель безопасности приведен в данной формуле: ? |
| 4 | Какой показатель безопасности приведен в данной формуле:? |
| 5 | Какой показатель безопасности приведен в данной формуле: ? |
| 6 | Какой показатель безотказности отображается следующим образом:λоп(t)? |
| 7 | Какой показатель безотказности приведен в данной формуле: Pt=e-λt |
| 8 | Какой показатель безотказности приведен в данной формуле: Qt=1-e-λt |
| 9 | Какой показатель безотказности приведен в данной формуле: T=1λ |
| 10 | Как меняется вероятность безопасной работы с течением времени работы системы |
| 11 | Как меняется интенсивность отказов системы с течением времени |
| 12 | Какой показатель безотказности отображается следующим образом:λ? |
| 13 | Выберите ответ, правильно характеризующий соотношение вероятности безотказной работы одноканальной и двухканальной систем |
| 14 | Выберите ответ правильно характеризующий соотношение вероятности безопасной работы одноканальной и двухканальной систем |
| 15 | Выберите ответ, правильно характеризующий соотношение вероятности отказа одноканальной и двухканальной систем |
| 16 | Выберите ответ, правильно характеризующий соотношение вероятности опасного отказа одноканальной и двухканальной систем |
| 17 | Выберите ответ правильно характеризующий соотношение интенсивности отказов одноканальной и двухканальной систем |
| 18 | Выберите ответ, правильно характеризующий соотношение времени наработки на отказ одноканальной и двухканальной систем |
| 19 | Выберите ответ правильно характеризующий соотношение интенсивности опасных отказов одноканальной и двухканальной систем |
| 20 | Выберите ответ, правильно характеризующий соотношение времени наработки на опасный отказ одноканальной и двухканальной систем |
| 21 | Как меняется интенсивность опасных отказов двухканальной системы с течением времени работы |
| 22 | Укажите вариант опасного состояния системы 2х2 |
| 23 | Укажите варианты защитного состояния системы 2х2 |
| 24 | Укажите вариант работоспособного состояния системы 2х2 |
| 25 | Выберите ответ, правильно характеризующий соотношение вероятности безотказной работы системы 2х2 и системы 2х4 |
| 26 | Выберите ответ, правильно характеризующий соотношение вероятности безопасной работы системы 2х2 и системы 2х4 |
| 27 | Выберите ответ, правильно характеризующий соотношение вероятности отказа системы 2х2 и системы 2х4 |
| 28 | Выберите ответ, правильно характеризующий соотношение вероятности опасного отказа системы 2х2 и системы 2х4 |
| 29 | Выберите ответ правильно характеризующий соотношение интенсивности опасных отказов системы 2х2 и системы 2х4 |
| 30 | Выберите ответ правильно характеризующий соотношение интенсивности отказов системы 2х2 и системы 2х4 |
| 31 | Выберите ответ, правильно характеризующий соотношение времени наработки на опасный отказ системы 2х2 и системы 2х4 |
| 32 | Выберите ответ, правильно характеризующий соотношение времени наработки на отказ системы 2х2 и системы 2х4 |
| 33 | Как меняется интенсивность опасных отказов системы 2х4 с течением времени работы |
| 34 | Как меняется интенсивность отказов системы 2х4 с течением времени работы |
| 35 | Укажите вариант опасного состояния системы 2х4 |
| 36 | Выберите ответ, правильно характеризующий соотношение вероятности безотказной работы системы 2х2 и системы 2х3 |
| 37 | Выберите ответ, правильно характеризующий соотношение вероятности безопасной работы системы 2х2 и системы 2х3 |
| 38 | Выберите ответ, правильно характеризующий соотношение вероятности отказа системы 2х2 и системы 2х3 |
| 39 | Выберите ответ, правильно характеризующий соотношение вероятности опасного отказа системы 2х2 и системы 2х3 |
| 40 | Выберите ответ правильно характеризующий соотношение интенсивности опасных отказов системы 2х2 и системы 2х3 |
| 41 | Выберите ответ правильно характеризующий соотношение интенсивности отказов системы 2х2 и системы 2х3 |
| 42 | Выберите ответ, правильно характеризующий соотношение времени наработки на опасный отказ системы 2х2 и системы 2х3 |
| 43 | Выберите ответ, правильно характеризующий соотношение времени наработки на отказ системы 2х2 и системы 2х3 |
| 44 | Как меняется интенсивность опасных отказов системы 2х3 с течением времени работы |
| 45 | Как меняется интенсивность отказов системы 2х3 с течением времени работы |
| 46 | Укажите вариант защитного состояния системы 2х4 |
| 47 | Выберите ответ, правильно характеризующий соотношение вероятности безотказной работы системы 2х4 и системы 2х3 |
| 48 | Выберите ответ, правильно характеризующий соотношение вероятности безопасной работы системы 2х4 и системы 2х3 |
| 49 | Выберите ответ, правильно характеризующий соотношение вероятности отказа системы 2х4 и системы 2х3 |
| 50 | Выберите ответ, правильно характеризующий соотношение вероятности опасного отказа системы 2х4 и системы 2х3 |
| 51 | Выберите ответ правильно характеризующий соотношение интенсивности опасных отказов системы 2х4 и системы 2х3 |
| 52 | Выберите ответ правильно характеризующий соотношение интенсивности отказов системы 2х4 и системы 2х3 |
| 53 | Выберите ответ, правильно характеризующий соотношение времени наработки на опасный отказ системы 2х4 и системы 2х3 |
| 54 | Выберите ответ, правильно характеризующий соотношение времени наработки на отказ системы 2х4 и системы 2х3 |
| 55 | Как меняется интенсивность опасных отказов системы 2х4 с течением времени работы? |
| 56 | Выберите ответ, правильно характеризующий соотношение вероятности безотказной работы системы 2х4 и системы 2х3Р |
| 57 | Выберите ответ, правильно характеризующий соотношение вероятности безопасной работы системы 2х4 и системы 2х3Р |
| 58 | Выберите ответ, правильно характеризующий соотношение вероятности отказа системы 2х4 и системы 2х3Р |
| 59 | Выберите ответ, правильно характеризующий соотношение вероятности опасного отказа системы 2х4 и системы 2х3Р |
| 60 | Выберите ответ правильно характеризующий соотношение интенсивности опасных отказов системы 2х4 и системы 2х3Р |
| 61 | Выберите ответ правильно характеризующий соотношение интенсивности отказов системы 2х4 и системы 2х3Р |
| 62 | Выберите ответ, правильно характеризующий соотношение времени наработки на опасный отказ системы 2х4 и системы 2х3Р |
| 63 | Выберите ответ, правильно характеризующий соотношение времени наработки на отказ системы 2х4 и системы 2х3Р |
| 64 | Указать тип многоканальной системы, имеющей наименьшую интенсивность опасных отказов |
| 65 | Указать тип многоканальной системы, имеющей наименьшую интенсивность отказов |
| 66 | Указать тип многоканальной системы, имеющей наименьшую вероятность отказов |
| 67 | Указать тип многоканальной системы, имеющей наименьшую вероятность опасных отказов |
| 68 | Указать тип многоканальной системы, имеющей наибольшую вероятность опасных отказов |
| 69 | Указать тип многоканальной системы, имеющей наибольшую вероятность отказов |
| 70 | Указать тип многоканальной системы, имеющей наибольшую интенсивность отказов |
| 71 | Указать тип многоканальной системы, имеющей наибольшую интенсивность опасных отказов |
| 72 | Указать тип многоканальной системы, имеющей наименьшую вероятность опасных отказов |
| 73 | Указать тип многоканальной системы, имеющей наименьшую интенсивность опасных отказов |
| 74 | Укажите вариант защитного состояния системы 2х4 |
| 75 | Укажите вариант опасного состояния системы 2х4 |
| 76 | Укажите вариант работоспособного состояния системы 2х4 |
| 77 | Укажите вариант защитного состояния системы 2х3 |
| 78 | Укажите вариант опасного состояния системы 2х3 |
| 79 | Укажите вариант работоспособного состояния системы 2х3 |
| 80 | Укажите вариант защитного состояния системы 2х3Р |
| 81 | Укажите вариант опасного состояния системы 2х3Р |
| 82 | Укажите вариант работоспособного состояния системы 2х3Р |
| 83 | На каком этапе жизненного цикла системы осуществляется увеличение показателей безопасности системы за счет уменьшения числа опасных отказов? |
| 84 | На каком этапе жизненного цикла системы осуществляется увеличение показателей безопасности системы за счет уменьшения интенсивности опасных отказов? |
| 85 | На каком этапе жизненного цикла системы осуществляется увеличение показателей безопасности системы за счет увеличения коэффициента парирования опасных отказов? |
| 86 | Укажите вид опасного отказа электромагнитного реле |
| 87 | Укажите опасный отказ устройств управления движением поездов |
| 88 | Укажите защитный отказ устройств управления движением поездов |
| 89 | Укажите методы, относящиеся к методам повышения коэффициента парирования опасных ошибок технического персонала |
| 90 | Укажите опасный отказ устройств управления движением поездов |
| 91 | Укажите, какой способ исключения опасного отказа применяется в данной схеме |
| 92 | Какие конструктивные особенности используются в реле 1 класса надежности? |