Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Электрические и волоконно - оптические линии связи»

ВОПРОСЫ К ЗАЩИТЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

- Из каких основных элементов состоит проектируемая линия связи (электрическая/ВОЛС)?

- Какие типы кабелей выбраны для реализации проекта? Обоснуйте выбор.

- Как организована трасса прокладки линии связи? Какие факторы учитывались при её выборе?

- Перечислите основные нормативные документы, регламентирующие проектирование и монтаж линии связи в данном проекте.

- Как рассчитан бюджет мощности оптической линии (или электрические параметры кабельной линии)? Перечислите все составляющие.

- Какие методы снижения потерь сигнала реализованы в проекте? Приведите количественные оценки.

- Как обеспечена защита линии от механических повреждений и внешних воздействий?

- Какие технологии соединения оптических волокон (или монтажа электрических кабелей) предусмотрены в проекте?

- Как рассчитан длина регенерационного участка (для ВОЛС) или дальность передачи сигнала (для электрических линий)?

- Какие меры электробезопасности и пожарной безопасности предусмотрены при эксплуатации линии?

- Как реализована защита от грозовых разрядов и статического электричества?

- Какие приборы и методики предусмотрены для тестирования линии после монтажа?

- Как учтены климатические и грунтовые условия при проектировании трассы?

- Какие резервные схемы предусмотрены для обеспечения надёжности связи?

- Каковы экономические обоснования выбора типа линии связи (электрической/ВОЛС) в данном проекте?

- Как рассчитаны переходные помехи (для электрических линий) или дисперсионные ограничения (для ВОЛС)?

- Какие технологии повышения пропускной способности применены в проекте?

- Как обеспечено согласование импедансов в электрической линии или минимизация отражений в ВОЛС?

- Какие меры предусмотрены для защиты от электромагнитных помех (для электрических линий) или микроизгибов (для ВОЛС)?

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

- Дайте определение линии связи. Перечислите основные типы линий связи, используемые в современных телекоммуникациях.

- Что такое коаксиальный кабель? Опишите его конструкцию и область применения.

- Что такое витая пара? Какие категории витой пары существуют и чем они отличаются?

- Опишите принцип распространения света в оптическом волокне. Что такое полное внутреннее отражение?

- Что такое мода в оптическом волокне? Чем отличаются одномодовые и многомодовые волокна?

- Что такое дисперсия в оптических волокнах? Какие виды дисперсии вы знаете?

- Что такое затухание в оптических волокнах? Какие факторы влияют на затухание?

- Что такое полоса пропускания линии связи? Как она связана со скоростью передачи данных?

- Что такое импеданс линии связи? Почему важно согласовывать импеданс?

- Что такое перекрёстные помехи в электрических линиях связи? Как они возникают и как с ними борются?

- Опишите процесс монтажа оптического кабеля. Какие инструменты и оборудование используются?

- Как выполняется сварка оптических волокон? Опишите технологию и оборудование.

- Что такое рефлектометрия ВОЛС? Как интерпретировать рефлектограмму?

- Как рассчитывается пропускная способность электрической линии связи? Приведите формулу Шеннона.

- Что такое дисперсионное ограничение в ВОЛС? Как оно влияет на дальность передачи?

- Как рассчитывается затухание в электрической линии связи? Приведите формулу и объясните входящие в неё параметры.

- Что такое волновое сопротивление линии? Как оно рассчитывается для коаксиального кабеля и витой пары?

- Как выполняется экранирование электрических линий связи? Какие материалы и технологии используются?

- Что такое поляризация моды в оптических волокнах? Как она влияет на передачу сигнала?

- Как рассчитывается мощность оптического сигнала на входе приёмника? Приведите формулу с учётом всех потерь.

- Сравните электрические и волоконно-оптические линии связи по ключевым параметрам: полоса пропускания, дальность передачи, помехозащищённость, стоимость.

- Опишите сценарии применения гибридных линий связи (сочетание электрических и оптических компонентов). В чём их преимущества?

- Как влияет температура на характеристики электрических и оптических линий связи? Приведите количественные оценки.

- Опишите методы повышения пропускной способности ВОЛС. Какие технологии используются для этого?

- Как обеспечить надёжность линии связи в условиях повышенной электромагнитной обстановки? Предложите комплекс мер для электрических и оптических линий.

- Опишите перспективы развития линий связи. Какие новые технологии могут появиться в ближайшие 5–10 лет?

- Как влияет микроизгиб оптического волокна на его характеристики? Как минимизировать этот эффект при монтаже?

- Опишите методы борьбы с нелинейными эффектами в ВОЛС (стимулированное рассеяние Бриллюэна, стимулированное рассеяние Рамана).

- Как выполняется резервирование линий связи? Сравните схемы резервирования для электрических и оптических линий.

- Опишите комплексный подход к проектированию линии связи: от анализа требований до выбора типа кабеля и расчёта параметров.