Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Основы строительной химии»

Для аттестации студенту нужно ответить на 2 вопроса из приведенного ниже списка.

- Что такое строительная химия? Охарактеризуйте её роль в современном строительстве и основные направления применения.

- Перечислите и кратко опишите основные группы строительных материалов по химическому составу (неорганические, органические, композиционные).

- Что понимается под истинной плотностью строительного материала? В чём отличие от средней плотности и насыпной плотности?

- Дайте определение пористости материала. Как пористость влияет на прочность, теплопроводность и морозостойкость?

- Что такое водопоглощение? Опишите методы определения водопоглощения и его значение для эксплуатации строительных конструкций.

- Сформулируйте понятие морозостойкости материала. Какие факторы повышают/снижают морозостойкость бетона и кирпича?

- Что характеризует марка по водонепроницаемости (W)? Приведите примеры марок и области их применения.

- Дайте определение прочности материала. Как связаны предел прочности, относительная плотность и коэффициент конструктивного качества?

- Что такое истираемость материала? Укажите единицы измерения и способы снижения истираемости покрытий.

- Опишите химическую природу цемента. Каковы основные этапы гидратации портландцемента и их влияние на набор прочности?

- Перечислите основные виды добавок к бетону (пластификаторы, ускорители, замедлители твердения, противоморозные). Объясните принцип их действия.

- Что такое коррозия бетона? Назовите основные виды коррозии (выщелачивание, сульфатная, углекислотная) и методы защиты.

- Охарактеризуйте состав и свойства строительных растворов (кладочных, штукатурных, монтажных). Как влияют заполнители и вяжущие на свойства раствора?

- Что такое полимерные строительные материалы? Приведите примеры (ПВХ, эпоксидные смолы, полиуретановые покрытия) и укажите их преимущества/недостатки.

- Опишите механизмы защиты металлических конструкций от коррозии (покрытия, ингибиторы, катодная защита).

- Что такое гидроизоляционные материалы? Сравните битумные, полимерные и цементно-полимерные гидроизоляции по области применения и долговечности.

- Объясните химическую сущность процесса твердения гипса. В чём отличия строительного гипса от высокопрочного?

- Что такое теплоизоляционные материалы? Перечислите их виды (минеральная вата, пенопласт, пенополиуретан) и охарактеризуйте их теплопроводность и горючесть.

- Опишите химические процессы при автоклавном твердении силикатного кирпича и газобетона. Как это влияет на их прочность и усадку?

- Что такое экологичность строительных материалов? Перечислите критерии оценки (эмиссия летучих веществ, радиационный фон, утилизация) и приведите примеры «зелёных» материалов.