Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) "Основания и фундаменты"

Вопросы для тестирования по дисциплине

«Основания и фундаменты»

Для аттестации нужно ответить на 2 вопроса.

- Какое предельное состояние является главным при расчете оснований  и  фундаментов?

- Какие грунты являются пучиноопасными?

- Какие типы свайных фундаментов наиболее рациональны?

- В каких грунтах необходимо учитывать взвешивающее действие воды на   фундамент?

- Какое расстояние между осями забивных свай наиболее рационально?

- Свайный фундамент. От чего зависит расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи R?

- Фундамент мелкого заложения. Максимальный угол уширения 30о. Материал фундамента?

- Фундамент мелкого заложения рассчитывают на невыгодное сочетание нагрузок. Эпюра контактных напряжений имеет вид?

- Из какого материала изготавливают шпунт Ларсена?

- С какой целью заглубляют шпунт ниже дна котлована?

- Какие материалы применяются в фундаментах мелкого заложения?

- Каким образом выполняют бурение ствола и уширения в нижней части буровых свай?

- Что такое «отрицательное трение»  по стволу свай?

- Какие грунты относятся к сильно сжимаемым, просадочным, набухающим и каковы их специфические особенности?

- Чем отличается работа в грунте висячих свай и свай-стоек?

- Что такое I  и  II   принцип использования вечномерзлых грунтов?

- Какие существуют способы закрепления грунтов?

- Какие существуют способы гидроизоляции подвальных помещений?

- Перечислите нормативные документы по основаниям и фундаментам.

- Какие положения регламентируют СНиПы (СП)?

Вопросы для тестирования по дисциплине

«Основания и фундаменты»

- Какое предельное состояние является главным при расчете оснований  и  фундаментов?

- Какие грунты являются пучиноопасными?

- Какие типы свайных фундаментов наиболее рациональны?

- В каких грунтах необходимо учитывать взвешивающее действие воды на   фундамент?

- Какое расстояние между осями забивных свай наиболее рационально?

- Свайный фундамент. От чего зависит расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи R?

- Фундамент мелкого заложения. Максимальный угол уширения 30о. Материал фундамента?

- Фундамент мелкого заложения рассчитывают на невыгодное сочетание нагрузок. Эпюра контактных напряжений имеет вид?

- Из какого материала изготавливают шпунт Ларсена?

- С какой целью заглубляют шпунт ниже дна котлована?

- Какие материалы применяются в фундаментах мелкого заложения?

- Каким образом выполняют бурение ствола и уширения в нижней части буровых свай?

- Что такое «отрицательное трение»  по стволу свай?

- Какие грунты относятся к сильно сжимаемым, просадочным, набухающим и каковы их специфические особенности?

- Чем отличается работа в грунте висячих свай и свай-стоек?

- Что такое I  и  II   принцип использования вечномерзлых грунтов?

- Какие существуют способы закрепления грунтов?

- Какие существуют способы гидроизоляции подвальных помещений?

- Перечислите нормативные документы по основаниям и фундаментам.

- Какие положения регламентируют СНиПы (СП)?

Тесты по дисциплине «Основания и фундаменты»

Примеры тестов:

Тест № 1

От каких нагрузок происходит осадка фундаментов:

- вертикальных      - горизонтальных

Тест № 2

От каких нагрузок происходит сдвиг фундамента:

- вертикальных      - горизонтальных

Тест № 3

Каким агрегатом забивают сваи:

- молотом      - вибропогружателем

Тест № 4

В каких грунтах котлованы имеют более крутые стены:

- песок       - глина

Тест № 5

Для обеспечения чего заглубляют шпунт ниже дна котлована:

- устойчивости     - прочности шпунта

Тест № 6

При расчете осадок свайного фундамента чему принята равной деформация сваи:

- = 0       - >0

Тест № 7

Как грунтовые воды воздействуют на фундамент:

- увеличивают его вес     - уменьшают его вес     - не влияют на него

Тест № 8

От каких нагрузок происходит осадка основания фундамента мелкого заложения под

мостовую опору:

- временных      - постоянных

Тест № 9

От каких нагрузок происходит осадка основания фундамента мелкого заложения:

- расчетных       - нормативных

Тест № 10

Какой коэффициент надежности γf принимают для временной нагрузки:

- 1,0      - 1,1      - 1,2      - 1,3

Тест № 11

Какой коэффициент надежности γf принимают для постоянной нагрузки:

- 1,0      - 1,1      - 1,2      - 1,3

Тест № 12

Чему равен коэффициент надежности по нагрузке γf  при учете гидростатического

давления на подошву фундамента:

- 0,8      - 0,9       - 1,0     - 1,1

Тест № 12

Сооружение нельзя возводить на грунте с модулем деформации Е:

- 4000 кПа      - 7000 кПа     - 5000 кПа     - 10000 кПа     - 20000 кПа

Тест № 13

В каких грунтах необходимо учитывать взвешивающее действие воды на фундамент:

- песок     - суглинок    - глина    - супесь

Тест № 14

На какую величину должна быть заделана свая в ростверк при вертикальной нагрузке:

1)не менее 25 см,

3)не менее 40 см,

2)не менее 30 см,

4)не менее 50 см.

Тест № 15

Какое расстояние между осями забивных свай наиболее рационально:

- (2 - 4)d     - (3 - 6)d      - (4 - 5)d     - (1 - 3)d

Тест № 16

Что такое комбинированный фундамент:

- сочетание забивных и буровых свай    - сочетание оболочек и буровых свай

Тест № 17

Формула для определения грунта при отсутствии подвала:

Тест № 18

В каком из трех слоев грунта при расчете несущей способности висячей сваи принимают боковое трение f < 0, если второй слой представлен торфом:

- в первом      - во втором      - в третьем

Тест № 19

Из какого условия определяются размеры подошвы центрально – нагружённого столбчатого фундамента:

- чтобы краевые давления под подошвой фундамента не превышали расчетного давления

- чтобы среднее давление на основание под подошвой фундамента не превышало условного расчетного давления «R»

- чтобы среднее давление на основание под подошвой фундамента не превышало нормативного давления «Rм»

- чтобы краевые давления под подошвой фундамента не превышали условного расчетного давления «R»

Тест № 20

Из какого расчета назначается высота свайного ростверка:

1)из расчета на изгиб,

2) из расчета на продавливание,

3)из расчета на сжатие,

4)из расчета на растяжение.