Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Инженерное обеспечение строительства (геодезия)»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов

1. Основные понятия о форме и размерах Земли. В чем различие между физической поверхностью Земли, геоидом и референц-эллипсоидом?
2. Принцип измерения горизонтальных углов. Вертикальные углы. Принципиальная схема теодолита.
3. Камеральная обработка журнала нивелирования. Сущность постраничного контроля. Вычисление невязки превышений, ее допустимой величины. Вычисление отметок связующих и промежуточных точек.
4. Влияние кривизны Земли на измеренные расстояния и отметки. Какие размеры участков земной поверхности можно считать плоскими при измерении расстояний и высот.
5. Принцип работы оптических дальномеров. Схема нитяного дальномера, численные значения его постоянных "К" и "С" и их определение. Точность измерения расстояния.
6. Вычисление дирекционных углов, сторон теодолитного хода, теоретической суммы правых углов разомкнутого, замкнутого  хода.
7. Прямая и обратная геодезические задачи.
8. Светодальномеры, их типы, принцип действия, точность измерения растояния.
9. Определение приращений координат, их знаки. Вычисление невязок  fх  - fу - суммы приращений по осям х и у, абсолютной и относительной невязок теодолитного хода. Допустимая невязка.
10. Назначение, методы и общая схема государственной геодезической сети и сетей сгущения (плановой и высотной), характеристики их точности, основные типы центров, реперов, наружных знаков.
11. Устройство зрительной трубы, ее оси. Установка трубы по глазу и по предмету.
12. Вычисление угловой невязки замкнутого и разомкнутого теодолитного хода, допустимой угловой навязки. Уравнение измеренных углов и его контроль.
13. Географические, геодезические и астрономические координаты. Сближение меридианов.
14. Уровни (цилиндрический, круглый), их оси, цена деления, поверки.
15. Способы нанесения на план координатной сетки, нанесение на план точек по координатам и его контроль. Составление контурного плана, его содержание и оформление.
16. Научные и инженерные задачи геодезии, содержание ее научно-технических дисциплин, связь с другими науками.
17. Типы нивелиров: по способу приведения визирного луча в горизонтальное положение, по точности. Типы реек для технического нивелирования, их устройство. 
18. Вычисление поправок уравненных приращений координат, их проверка. Вычисление координат и его контроль.
19. Основные исторические этапы развития геодезии. Достижения и задачи геодезии в народном хозяйстве, организация геодезических работ.
20. Отсчет делений рейки. Предварительная установка зрительной трубы: нивелира с уровнем, нивелира с компенсатором. Поверка и юстировка основного условия нивелира: с уровнем, с компенсатором.
21. Вычисление площади многоугольника по координатам его вершин. Определение площади по плану палеткой и и с помощью планиметра. Точность определения площади участка различными способами.
22. Абсолютные и относительные отметки, превышения.
23. Лимб, цена его деления. Штриховой микроскоп теодолита Т-30. Шкаловой микроскоп, точность отсчета. Классификация теодолитов по точности.
24. Вычисление предварительного и окончательного уклонов проектной прямой линии на профиле, вычисление проектных отметок.
25. Равноугольная поперечно-цилиндрическая проекция Гаусса-Крюгера. Ее назначение и свойства.
26. Условия поверок теодолитов, содержание поверок и способы юстировки.
27. Нанесение на план ситуации и горизонталей по материалам тахеометрической съемки.
28. Углы ориентирования. Магнитное склонение и сближение меридианов.
29. Установка теодолита в рабочее положение. Точность центрирования. Способ приемов. Способ круговых приемов.
30. Назначение продольного профиля трассы и поперечных профилей. Их масштабы, составление профилей по геодезическим данным. Бес пикетное трассирование.
31. План, карта. Масштаб карты. Масштабы: численный, линейный, поперечный. Их назначение. Точность масштаба. Виды условных знаков.
32. МО вертикального круга. Исправление МО. Измерение вертикального угла теодолитом и его вычисление.
33. Расчет пикетажного положения главных точек кривой. Пример схемы пикетажного положения главных точек и элементов кривой. Исправление пикетажа.
34. Разграфка и номенклатура карты М 1: 1 000 000.
35. Ленты и рулетки, применяемые для измерения расстояний и их характеристики. Точность измерения расстояний землемерной лентой и рулеткой.
36. Рабочие отметки, их вычисление. Расчет положения и отметок точек нулевых работ.
37. Изображение рельефа горизонталями. Высота сечений рельефа, заложение. Пример подписывания отметок горизонталей и нанесения бергштрихов.
38. Назначение, сущность и способы геометрического нивелирования. Примеры схем. Определения терминов: отметка, превышение, горизонт прибора. Формулы их вычисления.
39. Расчет и учет поправок за наклон, температуру и компарирование при измерениях землемерной лентой.
40. Основные формы рельефа. Водораздел, тальвег, седловина, вершина, подошва, скат. Определение отметки точки между горизонталями. График заложений и определение уклона ската между горизонталями.
41. Вынос проектной отметки отреза наклонной прямой, наклонной плоскости.
42. Прямые и косвенные измерения, равноточные и неравноточные, избыточные измерения.
43. Разргафовка листов карты масштаба 1 : 10 000 и 1 : 2 000.
44. Задача. Исходные данные: истинный азимут линии 1-2 составляет А1-2 = 150(о) 21('), магнитное склонение Gв = 2(о) 05('), сближение меридианов Yз = 1(о) 10('). Вычислить дирекционный угол линии 1-2. Начертить схему взаимного положения осевого, истинного и магнитного меридиана.
45. Основные виды погрешностей измерений. Свойства случайных погрешностей. Предельные и относительные погрешности измерений.
46. Содержание трассирования. Камеральное и полевое трассирование. Подготовка исходных данных для разбивочных работ по трассе. Перенесение проекта трассы в натуру. Вешение прямых отрезков. Измерение углов поворота сторон трассы. Разбивка пикетажа. Пикетажный журнал.
47. Построение проектного горизонтального угла теодолитом.
48. Истинные и вероятнейшие погрешности измерений. Свойство арифметической середины. Средневесовое значение результатов измерений.
49. Масштабы топографических съемок для строительства, виды съемочного оборудования. Общие требования к точности плановых и высотных координат пунктов съемочного обоснования.
50. Рабочие отметки, их вычисление. Расчет положения и отметка точек нулевых работ.
51. Цель уравнивания результатов геодезических измерений и математическое условие уравнительных вычислений. Уравнение углов и приращений в теодолитном ходе.
52. Сущность теодолитной съемки, содержание подготовительных, полевых и камеральных рбот.
53. Задача. Рассчитать с точностью до 0,001 м фактическую длину линии Zф с учетом поправок за наклон, температуру и компарирование мерной стальной ленты длиной lo = 20 м, если проектное горизонтальное проложение Zпр = 35 м, угол наклона линии v = 24(о), температура компарирования t = 16(о), температура при измерении линии t = 22(о), поправка за компарирование ^lкм = +0,015 м, коэффициент линейного расширения стали a = 0,0000125.
54. Масштабы теодолитной съемки. Особенности съемки проездов и фасадов зданий, внутриквартальной съемки.
55. Сущность тахеометрической съемки и ее применение. Использование теодолита для тахеометрической съемки. Величины, измеряемые теодолитом. Формулы для определения горизонтальных проложений, превышений и отметок реечных точек.
56. Полевые и камеральные работы при нивелировании поверхности по квадратам.
57. Назначение и сущность планово-высотного обоснования при тахеометрической съемке. Работа на станции, ориентирование лимба, ведение абриса по наблюдению пикетов (реечных точек), записи результатов наблюдений в журнале, камеральные вычисления.
58. Методы нивелирования. Приборы. Точность и область применения.
59. Способы подготовки исходных данных для работ.
60. Аэрофотографическая съемка, ее виды, состав работ. Аэрофотоснимок, его свойства и масштаб. Искажения на  аэрофотоснимках.
61. Способы определения положения точек местности при теодолитной съемке, условия их применения.
62. Задача. Исходные данные: результаты измерений стальной лентой, длины l: 205,13 м, 205,14 м, 205,06 м, 205,08 м, 205,10 м. Вычислить среднюю квадратическую ошибку арифметической середины.
63.  Фотосхемы и фотопланы. Трансформирование снимков. Привязка и методы дешифрования.
64. Определение замкнутого, разомкнутого и висячего теодолитного хода. Технические требования к измерению сторон и углов, теодолитных сторон и их ходов.
65. Методы детальной разбивки кривой. Формулы для расчета и порядок производства работ. Область применения методов.
66. Комбинированная аэрофотопографическая съемка. Стереотопографическая съемка. Зависимость между превышениями и разностями продольных параллаксов. Понятие о наземной стереотопографической съемке. Область применения. Фототеодолиты. Цифровые модели местности.
67. Трасса. План и профиль трассы, угол поворота трассы, элементы и главные точки круговой кривой. Переходные кривые, их назначение.
68. Передача отметок в котлованы и на монтажные горизонты.
69. Оси зданий и сооружений: главные, основные и вспомогательные. Строительная сетка. Строительные допуски и точность разбивочных работ.
70. Содержание осмотра и опробывания теодолита. Установка теодолита в рабоче положение. Погрешность ослабления углов и меры к их ослаблению.
71. Способы нивелирования через реку и овраг.
72. Вынесение в натуру проектной плоскости нивелиром и линии заданного уклона нивелиром и теодолитом. Использование лазерных геодезических приборов.
73. Понятие о тоннельной триангуляции, основной и походной полигонометрии, подземной; об ориентировании, подземных выработках, передаче отметок в тоннель через портал и ствол; об обеспечении сбойки.
74. Общие сведения о деформациях сооружений. Методы определения деформаций, точность методов.
75. Виды глобальных навигационных спутниковых систем. Геодезические приборы для спутниковых измерений.
76. Определение отметки точки между горизонталями.
77. Масштабы измерений, численные и графические, их назначение и применение.

Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Инженерное обеспечение строительства (геодезия)»

При проведении текущего контроля обучающемуся предлагается дать ответы на  вопрос, из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов

Вопросы по лабораторной работе.

- Принцип измерения горизонтального угла

- Принцип измерения вертикального угла

- Нахождение места нуля вертикального круга

- Установка теодолита в рабочее положение

- Установка нивелира в рабочее положение

- Устройство теодолита

- Устройство нивелира

- Принцип работы теодолита

- Принцип работы нивелира

Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Инженерное обеспечение строительства. Геодезия»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 15 тестовых заданий из нижеприведенного списка.

Примерный перечень тестовых заданий

- Аэрофотоснимок - это:

А. трехмерное фотографическое изображение земной поверхности, полученное с самолета;

Б. топографический план местности;

В. двумерное фотографическое изображение земной поверхности, полученное с воздушных лета тельных аппаратов

Г. одномерное фотографическое изображение земной поверхности, полученное со спутника

2. Какой план составляют при топографической съёмке:

А. план, содержащий и контуры, и рельеф местности;

Б. план, содержащий только ситуацию;

В. план, содержащий только высоты точек:

Г. проект вертикальной планировки

3. Чью проекцию используют в России для создания топографических карт:

А. Зольднера

Б. Кассини;

В. Коугия;

Г. Гаусса;

- Заложением называют:

А. нормальную высоту сечения рельефа;

Б. расстояние между соседними горизонталями на плане;

В. угол между горизонтальной плоскостью и линией местности

Г. направление ската.

- Водослив – это линия пересечения:

А. реки и железной дороги.

Б. реки и автодороги;

В. склонов хребта;

Г. склонов лощины;

- Дирекционный угол – это:

А. угол ориентирования;

Б. угол наклона;

В. угол поворота;

Г. угол здания.

- При решении обратной геодезической задачи определяют:

А. координаты одной из точек линии;

Б. координаты начала и конца прямой;

В. длину линии и её дирекционный угол;

Г. уклон линии.

- Электронной рулеткой называют:

А. тесьмяную рулетку с электрическим фонарём;

Б. безотражательный светодальномер;

В. стальную рулетку с электрическим звонком;

Г. игру со специальным шариком.

# 9. Геодезия – это:

# А. наука о земле;

# Б.  автоматизированные средства измерений;

# В. система наблюдений за состоянием инженерных сооружений;

# Г. наука об измерениях на земной поверхности;

# 10.Футшток – это:

# А.  рейка с делениями, устанавливаемая на уровне мерных постах для регистрации воды в водоемах;

# Б. устройство для измерения углов наклона;

# В. устройство для удлинения рейки;

# Г. устройство для определения цены деления уровней.

- Какой документ составляют по результатам нивелирования по пикетажу:

# А. поперечный профиль;

# Б. топографический план;

# В. продольный профиль;

# Г. разбивочный чертёж.

# 12. Спутниковая навигационная система предназначена для:

# А. определения положения точки установки приёмника в любое время;

# Б. определения погоды в доме;

# В. наблюдения за количеством выхлопных газов;

# Г. измерения количества людей на улице.

- Геометрическое нивелирование – это:

# А. определение превышений мнимым лучом;

# Б. определение превышений горизонтальным лучом;

# В. определение превышений наклонным лучом;

# Г. определение массы поезда.

# 14. Продольный профиль – это:

# А. поперечный разрез местности;

# Б. железная дорога;

# В. вертикальный разрез местности по оси проектируемого сооружения;

# Г. ось проектируемого линейного сооружения на уровне бровки земляного полотна.

# 15. Для вычислении расстояния до точки нулевых работ нужно знать:

# А. абсолютные отметки этих точек.

# Б. расстояние между этими точками;

# В. превышения между этими точками;

# Г. рабочие отметки точек, между которыми находится нулевых точка, и расстояние между ними;

# 16.Геодезическая опорная сеть – это:

# А. конструкция, на которую опираются потолочные плиты;

# Б. специальная упаковка для геодезических приборов;

# В. совокупность закреплённых на местности точек, координаты которых известны;

# Г. элементы кривой.

# 17. При горизонтальной съёмке застроенной территории чаще всего используется способ:

# А. способ линейных засечек;

# Б. полярных координат;

# В. перпендикуляров (прямоугольных координат);

# Г. угловых засечек.

# 18. Репер – это:

# А. ножка штатива геодезического прибора;

# Б. пункт геодезической сети с известной отметкой;

# В. знак, устанавливаемый над центром геодезического пункта;

# Г. элемент крепления рельса к шпале.

19.Основным видом съемки в целях картографирования нашей страны является:

А. аэрофототопографическая съемка;

Б. тахеометрическая съемка;

В. теодолитная съемка;

Г. мензульная съёмка.

20. Плановой привязкой теодолитного хода называют геодезические работы, при которых определяют:

А. элементы центрирования и редукции на начальном пункте хода;

Б. отметку начального пункта хода;

В. координаты начального пункта и дирекционный угол начальной стороны хода;

Г. определение координат всех пунктов хода.

21.Отвесная линия – это:

А. расстояние до Луны.

Б. нормаль к поверхности эллипсоида;

В. зенитное расстояние;

Г. направление действия силы тяжести;

22. Горизонтальной съемкой называется:

А. съемка таких участков, когда можно не считаться с кривизной земли;

Б. съемка, при помощи которой можно составить план без рельефа.

В. съемка, которая позволяет провести на плане горизонтали;

Г. нивелирование поверхности по параллельным линиям;

- Для определения прямоугольных координат точек на топографической карте служит:

А. график заложений;

Б. километровая сетка;

В. схема взаимного расположения осевого, истинного и магнитного меридианов;

Г. номенклатура листа топографической карты.

- Высота сечения рельефа – это:

А. вертикальное расстояние между смежными горизонталями на карте.

Б. линия пересечения рельефа горизонтальной плоскостью;

В. специальный условный знак;

Г. высота определенной точки рельефа;

- При решении обратной геодезической задачи определяют:

А. координаты начала и конца прямой;

Б. длину линии и её дирекционный угол;

В. координаты одной из точек линии;

Г. уклон линии.

- Для определения горизонтального проложения измеренной линии местности нужно знать:

А. отметку начальной точки линии;

Б. азимут линии;

В. горизонт прибора;

Г. угол наклона;

- Орбиты спутников российской ГЛОНАСС и американской GPS расположены на высотах около:

А. -  20 000 м;

Б.  - 10 000 м;

В.  - 50 000 км;

Г. - 3 000 км.

- План трассы железной дороги – это:

А.  Последовательность прямых и кривых участков железной дороги.

Б.  Проекция оси трассы на горизонтальную плоскость.

В.  Изображение железной дороги на чертеже.

Г.  Направление трассы между заданными конечными и фиксированными пунктами.

- Плановой привязкой теодолитного хода называют геодезические работы, при которых определяют:

А. элементы центрирования и редукции на начальном пункте хода;

Б. отметку начального пункта хода;

В. координаты начального пункта и дирекционный угол начальной стороны хода;

Г. определение координат всех пунктов хода.

30. Висячий ход – это:

А. измерение длины линии под оврагом;

Б. геодезическое построение в виде ломаной линии, опирающейся на одну исходную точку;

В. измерение длин линий инварными проволоками с подвешенными гирями;

Г. измерение длин линий, проходящих через болото.

31. Рекогносцировка – это:

А. изучение нормативных документов;

Б. осмотр и исследование приборов;

В. выбор прибора необходимой точности;

Г. осмотр и обследование местности.

32.  Как наносится сетка прямоугольных координат на топографической карте?

А. в виде сетки километровых квадратов в масштаб плане

Б. в виде сетки сантиметровых квадратов

В. в виде сетки квадратов размерами сторон 2х2 см

Г. В виде сетки квадратов размерами сторон 3х3 см

33.  Каковы размеры сетки квадратов прямоугольных координат на плане?

А - 1112см

Б. - 1015см

В.  - 1010см

Г. - 1313 см

34.  Каковы причины грубых ошибок, промахов?

А. из-за смены внешних условий

Б. из-за невнимательности

В. из-за неточности приборов

Г. из-за плохих погодных условий

35. Каковы причины систематических ошибок?

А. из-за неточности прибора и влияния внешних условий, например, температуры

Б.  из-за невнимательности

В. из-за неточности прибора

Г. ответ А и Б

36.  Каковы причины случайных ошибок измерений?

А. Ответы Б и В.

Б. Из-за изменения длины мерного прибора от натяжения

В. Из-за увеличения температуры прибора

Г. Из-за случайного изменения условий измерений во времени

37. Как называется закон распределения случайных ошибок?

А. Случайный

Б. Нормальный

В. Системный

Г. ответы А и В.

38. От какой линии отсчитывают вертикальные углы наклона?

А. от горизонтальной

Б. от вертикальной

В. от наклонной

Г. ответы А и Б

39. Как называется прибор для измерения горизонтальных и вертикальных

углов?

А. Угломер

Б.  Нивелир

В. Теодолит

Г. линейка

40.  Для чего создана Государственная геодезическая сеть?

А. Для съемки местности в системе географических координат

Б. Для съемки местности в системе прямоугольных координат

В. Для съемки местности в единой системе координат

Г. ответы Б и В.

41. Что называется триангуляцией?

А. Система примыкающих друг к другу треугольников, в которых измерены сторона треугольника и три угла в каждом треугольнике

Б. Система четырехугольников, в которых измерена одна сторона  и четыре угла

В. Система пятиугольников, в которых измерена сторона и три угла

Г. ответы В и А.

42. Что такое полигонометрия?

А. Метод треугольников, где измеряют углы  .

Б. метод в котором в сетях треугольников измеряют только длины сторон

В. Метод геодезического нивелирования

Г. метод определения положения геодезических пунктов путем построения на местности ломаной линии, в которых измеряют все углы и стороны.

43. Как называется планово-высотное обоснование для детальной съемки местности?

А. Теодолитно-тахеометрический ход

Б. Теодолитно-нивелирный ход

В. Теодолитно-высотный ход

Г. нет правильного ответа

44. С чем совпадает уровненная поверхность?

А. С уровнем океана в спокойном положении

Б. С уровнем воды в реке

В. С уровнем воды в озере

Г. с уровнем земли

45. Как называется форма земли образованная уровненной поверхностью?

А. Овал

Б. Эллипсоид

В. Шар

Г. Геоид

46. Куда направлена отвесная линия?

А. Вниз

Б. Вверх

В. К центру тяжести земли.

Г. Вправо

47.  Как называются географические координаты?

А. Меридиан и параллель

Б. Широта и долгота

В. Абсциссы и ординаты

Г. Нет правильного ответа

48. Совокупность геодезических измерений и вычислений, необходимых для определения положения вершин теодолитного хода в государственной системе координат называется:

А. Рефракция

Б. Засечка

В. Отвязка

Г. Привязка

49. Что такое истинный азимут?

А. Угол между магнитным меридианом и направлением линии

Б. Угол между направлением географического меридиана и направлением линии

В.  Угол между осевым меридианом и направлением линии

Г. угол между двумя линиями

50. Геометрическое нивелирование выполняют приборами:

А. спутниковым приёмником.

Б. теодолитом;

В. фотоаппаратом;

Г. Нивелиром;

51. Что называется осью цилиндрического уровня?

А. Касательная в нуль пункте

Б. Касательная в нуле

В. Касательная в двух нуль пунктах

53. На территории нашей страны абсолютные отметки определяются относительно моря:

А. Черного;

Б. Балтийского;

В. Белого;

Г. Каспийского.

54. На железных дорогах России используют систему высот:

А. Балтийскую;

Б. Немецкую;

В. Советскую;

Г. Каспийскую.

55. Седловина – это:

А. мыс;

Б. излучина реки;

В. спина лошади;

Г. понижение между двумя холмами;

56. Как вычислить координаты второй точки, если известны координаты первой точки, дирекционный угол и длина линии:

А. нужно решить прямую геодезическую задачу;

Б. нужно решить обратную геодезическую задачу;

В. нужно вычислить горизонтальное проложение;

Г. нужно вычислить уклон линии.

57. Какой из перечисленных теодолитов относится к категории технических:

А Т1;.

Б. Т2;

В. Т5;

Г. 2Т30.

- Как называется комбинированная съемка при которой определяют одновременно плановое и высотное положение и в результате которой можно получить топографический план местности

А. Тахеометрическая съемка

Б. Теодолитная съемка

В. Нивелирная съемка

Г. Аэрофотосъемка

Результат теодолитной съемки – это ... план.

А. высотный

Б. топографический

В. ситуационный

Г. строительный

- Какую правильную геометрическую фигуру используют в геодезии в качестве фигуры Земли:

А.  эллипсоид вращения;

Б.  геоид;

В. гиперболоид;

Г.  шар.

- Какой из перечисленных ниже ходов не существует:

А.  висячий;

Б. Параллельный;

В. замкнутый;

Г.  разомкнутый .