Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине

«Технология конструкционных материалов»

Для аттестации студенту нужно ответить на 2 вопроса

1.Железо и его сплавы принадлежат к следующей группе металлов:

а) к тугоплавким;

б) к черным;

в) к диамагнетикам.

2.Один из приведенных ниже сплавов относится к черным:

а) латунь;

б) коррозионно-стойкая сталь;

в) дуралюмин.

3. Одним из признаков металлической связи является:

а) скомпенсированность собственных моментов электронов;

б) образование кристаллической решетки;

в) обобществление валентных электронов в объеме всего тела.

4. Элементарная кристаллическая ячейка это:

а) тип кристаллической решетки, характерный для данного химического элемента;

б) кристаллическая ячейка, содержащая один атом;

в) минимальный объем, который характеризует особенности строения данного типа кристалла.

5. Анизотропией обладают:

а) монокристаллы;

б) вещества, обладающие полиморфизмом;

в) переохлажденные жидкости.

6. Явление, заключающееся в неоднородности свойств материала в различных кристаллографических направлениях, называется:

а) изотропность;

б) анизотропия;

в) полиморфизм.

7. Дефект, вызванный отсутствием атома в узле кристаллической решетки, называется:

а) дислокация;

б) пора;

в) вакансия.

8. Атомы замещения занимают место […]

а) в узле кристаллической решетки;

б) в межузельном пространстве решетки;

в) на ребрах кристаллической решетки.

9. Дефекты, к которым относятся вакансии, атомы замещения и атомы внедрения, называются:

а) точечными;

б) линейными;

в) поверхностными.

10. Дефекты, которые малы в двух направлениях, а в третьем могут простираться через весь кристалл, называются:

а) межузельные атомы;

б) поверхностные дефекты;

в) дислокации.

2 Кристаллизация металлов.

11. Переход металла из жидкого состояния в твердое называется:

а) кристаллизацией;

б) закалкой;

в) плавлением.

12.Кристаллизация складывается из двух элементарных процессов:

а) охлаждения и образования кристаллов;

б) зарождения центров кристаллизации и роста кристаллов;

в) образования молекул и их полимеризации.

13.Размер зерен металла зависит от степени переохлаждения его при кристаллизации следующим образом:

а) чем больше степень переохлаждения, тем крупнее зерно;

б) размер зерна не зависит от степени переохлаждения;

в) чем больше степень переохлаждения, тем мельче зерно.

14.Нередко при кристаллизации возникают разветвленные древовидные кристаллы, называемые

а) модификаторами;

б) дендритами;

в) октаэдрами.

15.Процесс искусственного введения в жидкий металл тугоплавких мелких частиц, служащих дополнительными центрами кристаллизации, называется:

а) модифицированием;

б) модернизацией;

в) сублимированием.

16.Вещества, которые вводят в расплав с целью регулирования размеров зерен, называют:

а) пластификаторы;

б) модификаторы;

в) катализаторы.

17.Существование одного металла в различных кристаллических формах (модификациях) при разных температурах называется,

а) полиморфизмом;

б) модифицированием;

в) анизотропией.

18.Вещества, полученные сплавлением двух или нескольких компонентов, называются:

а) смесями;

б) сплавами;

в) расплавами.

19.Вещества, образующие систему, называют:

а) компонентами;

б) элементами;

в) фазами.

20.Однородная часть системы, отделенная от других частей системы поверхностью раздела, при переходе через которую свойства и структура меняется скачком, называется:

а) решеткой;

б) фазой;

в) диаграммой состояния.

21. Форма, размеры и взаимное расположение фаз в системе это:

а) структура;

б) элементарная ячейка;

в) твердый раствор.

22. При образовании […] компоненты химически не взаимодействуют и не растворяются друг в друге

а) химических соединений;

б) механических смесей;

в) твердых растворов

23. В […] компоненты растворяются друг в друге не только в жидком, но и в твердом состояниях

а) твердых растворах;

б) механических смесях;

в) химических соединениях.

24.В […] при кристаллизации разнородные атомы могут соединяться в определенной пропорции, образуя новый тип решетки

а) твердых растворах;

б) механических смесях;

в) химических соединениях.

25.Диаграмма состояния представляет собой […] состояния сплавов данной системы от их концентрации (химического состава) и температуры

а) графическую зависимость;

б) аналитическую зависимость;

в) физико-математическую модель

26.Линия диаграммы, выше которой все сплавы существуют в виде однофазного жидкого раствора

а) ликвидус;

б) солидус;

в) сольвус

27.Линия диаграммы, ниже которой все сплавы находятся в твердом состоянии

а) ликвидус;

б) солидус;

в) сольвус

28.Уравнение правила фаз имеет вид:

а) C = K + F – 1

б) C = F + K+ 1

в) C = K – F + 1

29.Механическая смесь, образующаяся в результате одновременной кристаллизации компонентов или твердых растворов из жидкого раствора называется:

а) эвтектикой;

б) эвтектоидом;

в) перитектикой.

30.Механическая смесь, образующаяся при распаде твердого раствора называется:

а) эвтектикой;

б) эвтектоидом;

в) перитектикой.

31.Чистые металлы кристаллизуются […].

а) при снижающейся температуре;

б) при растущей температуре;

в) при постоянной температуре

32.Эвтектики в двухкомпонентных сплавах кристаллизуются […].

а) при снижающейся температуре;

б) при растущей температуре;

в) при постоянной температуре

33.Эвтектоидное превращение отличается от эвтектического следующим:

а) принципиальных отличий нет, это однотипные превращения;

б) при эвтектоидном превращении распадается твердый раствор, при эвтектическом – жидкий;

в) при эвтектоидном превращении возникают промежуточные фазы, при эвтектическом – механические смеси.

34.В случае […] атомы растворенного компонента замещают атомы растворителя в общей кристаллической решетки

а) твердого раствора внедрения;

б) твердого раствора замещения;

в) химического соединения

35.В случае […] атомы растворенного компонента располагаются в порах кристаллической решетки растворителя

а) твердого раствора внедрения;

б) твердого раствора замещения;

в) химического соединения.

36. Химическое соединение, образующееся между двумя или несколькими металлами, называется:

а) интерметаллидом;

б) карбидом;

в) сульфидом.

37.  Основные сплавы системы железо-углерод - это […]:

а) техническое железо, стали и чугуны;

б) силумины и дуралюмины;

в) бронзы и латуни.

38.  Металл серебристо-серого цвета, основа сталей и чугунов:

а) железо;

б) алюминий;

в) медь.

39.  Фазы системы железо-углерод:

а) жидкий расплав, феррит, аустенит, цементит;

б) феррит, аустенит, ледебурит;

в) феррит, аустенит, перлит.

40.  Структуры системы железо-углерод:

а) феррит, аустенит, цементит, перлит, ледебурит;

б) жидкий расплав, феррит, перлит;

в) жидкий расплав, аустенит, ледебурит.

41.  Твердый раствор внедрения углерода в a-железе это:

а) феррит;

б) аустенит;

в) цементит.

42.  Твердый раствор внедрения углерода в g-железе это:

а) феррит;

б) аустенит;

в) цементит.

43.  Низкотемпературная полиморфная модификация, с ОЦК кристаллической решеткой:

а) a-железо;

б) g-железо;

в) p-железо.

44.  Высокотемпературная полиморфная модификация, с ГЦК кристаллической решеткой:

а) a-железо;

б) g-железо;

в) p-железо.

45.  Химическое соединение, карбид железа:

а) цементит;

б) ледебурит;

в) аустенит.

46.  Кристаллическая решетка a-железа:

а) ОЦК;

б) ГЦК;

в) ГПУ.

47.  Кристаллическая решетка g-железа:

а) ОЦК;

б) ГЦК;

в) ГПУ.

48.  Эвтектическая структура системы железо-углерод:

а) перлит;

б) ледебурит;

в) цементит.

49.  Эвтектоидная структура системы железо-углерод:

а) перлит;

б) ледебурит;

в) цементит.

50.  Механическая смесь (эвтектика) аустенита и цементита, образующаяся из жидкого расплава при 1147°С и при содержании 4,3% С:

а) ледебурит;

б) перлит;

в) феррит.

Тест №2

1.  Механическая смесь (эвтектоид) феррита и цементита, образующаяся из аустенита при 727°С при 0,8% С:

а) ледебурит;

б) перлит;

в) графит.

2.  Выделяющийся из феррита цементит называется:

а) первичным;

б) вторичным;

в) третичным.

3.  Выделяющийся из аустенита цементит называется:

а) первичным;

б) вторичным;

в) третичным.

4.  Выделяющийся из жидкого расплава цементит называется:

а) первичным;

б) вторичным;

в) третичным.

5.  Сплавы с содержанием углерода более 2,14%, содержащие ледебурит называют:

а) стали;

б) чугуны;

в) техническое железо.

6.  Сплавы с содержанием углерода от 0,02% до 2,14%, содержащие перлит называют:

а) стали;

б) чугуны;

в) техническое железо.

7.  Сплавы с содержанием углерода менее 0,02% называют:

а) стали;

б) чугуны;

в) техническое железо.

8.  Максимальная растворимость углерода в феррите при 727оС.

а) 2,14%;

б) 0,02%;

в) 4,3%.

9.  Максимальная растворимость углерода в аустените при 1147оС.

а) 2,14%;

б) 0,02%;

в) 4,3%.

10.  Перлит – это […].

а) химическое соединение железа с углеродом;

б) твердый раствор внедрения углерода в a-железе;

в) твердый раствор внедрения углерода в g-железе;

г) эвтектоид в железоуглеродистых сплавах;

д) эвтектика в белых чугунах.

11.  Ледебурит – это […].

а) химическое соединение железа с углеродом;

б) твердый раствор внедрения углерода в a-железе;

в) твердый раствор внедрения углерода в g-железе;

г) эвтектоид в железоуглеродистых сплавах;

д) эвтектика в белых чугунах.

12. Процессы теплового воздействия с целью изменения структуры и свойств сплава называются:

а) термической обработкой;

б) механической обработкой;

в) химической обработкой.

13. Основные параметры режима процесса термической обработки:

а) температура и время;

б) температура;

в) время;

г) скорость нагрева, температура, время, скорость охлаждения.

14. Структуры изотермического распада аустенита.

а) перлит, сорбит, троостит, бейнит;

б) феррит, аустенит, цементит;

в) сорбит отпуска, троостит отпуска.

15. Термическая обработка, приводящая металл в равновесное состояние называется:

а) отжиг;

б) закалка;

в) отпуск.

16. Термическая обработка, фиксирующая с помощью высокой скорости охлаждения неустойчивое (высокотемпературное) состояние сплава называется:

а) отжиг;

б) закалка;

в) отпуск.

17.  Вид термической обработки, целью которого является фиксация при низкой температуре неравновесного состояния:

а) отжиг;

б) закалка;

в) отпуск.

18.  Вид термической обработки с нагревом ниже критических температур, ведущий к распаду неравновесных закалочных структур:

а) отжиг;

б) закалка;

в) отпуск.

19.  Разновидность отжига с ускоренным охлаждением на воздухе:

а) нормализация;

б) закалка;

в) отпуск.

20.  Термическая обработка, при которой возникают зернистые структуры.

а) изотермическая закалка;

б) полный отжиг;

в) среднетемпературный и высокотемпературный отпуск.

21.  Неравновесный перенасыщенный твердый раствор внедрения в a-железо:

а) мартенсит;

б) перлит;

в) аустенит.

22.  Кристаллическая решетка мартенсита.

а) кубическая;

б) ГПУ;

в) тетрагональная;

г) ГЦК.

23.  Закалка с высоким отпуском, одновременно повышающая прочность и пластичность стали:

а) улучшение;

б) нормализация;

в) старение.

24.  Минимальная скорость закалки, при которой аустенит не распадается на феррито-цементитную смесь и превращается в мартенсит:

а) критическая;

б) предельная;

в) оптимальная.

25.  Способность стали повышать твердость в результате закалки.

а) закаливаемость;

б) прокаливаемость;

в) проводимость.

26.  Характеризует глубину образования мартенсита в структуре стали при закалке.

а) закаливаемость;

б) прокаливаемость;

в) проводимость.

27.  Структура, получаемая при закалке углеродистых сталей:

а) мартенсит;

б) перлит;

в) бейнит.

28.  Структуры, получаемые при нормализации углеродистых сталей:

а) мартенсит и бейнит;

б) сорбит и троостит;

в) перлит и ледебурит.

29.  Структура, получаемая при изотермической закалке углеродистых сталей:

а) мартенсит;

б) бейнит;

в) перлит.

30.  Структура, получаемая при отжиге углеродистых сталей:

а) перлит;

б) мартенсит;

в) ледебурит.

31.  Температура низкотемпературного отпуска сталей

а)600оС;

б) 150-200 оС;

в) 300 оС.

32.  Структура, образующаяся при низкотемпературном отпуске закаленной стали.

а) тростит отпуска;

б) мартенсит отпуска;

в) сорбит отпуска.

33.  Температура среднетемпературного отпуска сталей.

а)600оС;

б) 150-200 оС;

в) 350-450 оС.

34. Структура, образующаяся при среднетемпературном отпуске закаленной стали.

а) тростит отпуска;

б) мартенсит отпуска;

в) сорбит отпуска.

35. Температура высокотемпературного отпуска сталей.

а)300оС;

б) 150-200 оС;

в) 550-680 оС.

36. Структура, образующаяся при высокотемпературном отпуске закаленной стали.

а) тростит отпуска;

б) мартенсит отпуска;

в) сорбит отпуска

37. Вид отпуска закаленных сталей, при котором материал приобретает наибольшую пластичность.

а) низкотемпературный;

б) среднетемпературный;

в) высокотемпературный.

38. Процесс диффузионного насыщения поверхностного слоя стали углеродом:

а) цементация;

б) нитроцементация;

в) азотирование.

39.  Процесс диффузионного насыщения поверхностного слоя стали азотом:

а) цементация;

б) нитроцементация;

в) азотирование;

г) цианирование.

40.  Процесс диффузионного насыщения поверхностного слоя стали одновременно азотом и углеродом в газовой среде:

а) цементация;

б) нитроцементация;

в) азотирование;

г) цианирование.

41. Процесс совместного насыщения поверхности стали углеродом и азотом в расплавленных цианистых солях:

а) цементация;

б) нитроцементация;

в) азотирование;

г) цианирование.

42. Процесс насыщения поверхностного слоя стали алюминием:

а) алитирование;

б) хромирование;

в) цинкование;

г) силицирование;

д) борирование.

43.  Процесс насыщения поверхностного слоя стали хромом:

а) алитирование;

б) хромирование;

в) цинкование;

г) силицирование;

д) борирование.

44.  Процесс насыщения поверхностного слоя стали цинком:

а) алитирование;

б) хромирование;

в) цинкование;

г) силицирование;

д) борирование.

45.  Процесс насыщения поверхностного слоя стали кремнием:

а) алитирование;

б) хромирование;

в) цинкование;

г) силицирование;

д) борирование.

46.  Процесс насыщения поверхностного слоя стали бором:

а) алитирование;

б) хромирование;

в) цинкование;

г) силицирование;

д) борирование.

47.  Классификация сталей по назначению.

а) обыкновенного качества, качественные, высококачественные и особовысококачественные;

б) конструкционные, инструментальные, специального назначения;

в) спокойные, полуспокойные, кипящие

г) низко-, средне - и высокоуглеродистые

д) доэвтектоидные, эвтектоидные, заэвтектоидные

е) углеродистые и легированные

48.  Классификация сталей по химическому составу.

а) обыкновенного качества, качественные, высококачественные и особовысококачественные;

б) конструкционные, инструментальные, специального назначения;

в) спокойные, полуспокойные, кипящие

г) низко-, средне - и высокоуглеродистые

д) доэвтектоидные, эвтектоидные, заэвтектоидные

е) углеродистые и легированные.

49.  Классификация сталей по структуре.

а) обыкновенного качества, качественные, высококачественные и особовысококачественные;

б) конструкционные, инструментальные, специального назначения;

в) спокойные, полуспокойные, кипящие

г) низко-, средне - и высокоуглеродистые

д) доэвтектоидные, эвтектоидные, заэвтектоидные

е) углеродистые и легированные

50.  Классификация сталей по качеству.

а) обыкновенного качества, качественные, высококачественные и особовысококачественные;

б) конструкционные, инструментальные, специального назначения;

в) спокойные, полуспокойные, кипящие

г) низко-, средне - и высокоуглеродистые

д) доэвтектоидные, эвтектоидные, заэвтектоидные

е) углеродистые и легированные

# 1. Какие стали, в основном, применяют при изготовлении строительных конструкций.

# 2. Какие виды пластмасс вы знаете.

# 3. Из каких материалов изготовляют матрицы дисперсно-упрочненных композиты.

# 4. Водопоглощение материала и его влияние на остальные свойства материала.

# 5. Водостойкость материала, характеристика водостойкости. Зависимость свойств материалов от водостойкости.

# 6. Понятия о морозостойкости и морозной деструкции.  Влияние марки по морозостойкости на свойства материала.

# 7. Влияние коэффициента плотности на все свойства материала.

# 8. Прочность материала и ее характеристики. Влияние прочности на физические свойства материала.

# 9. В каких областях техники используются медные сплавы.

# 10. Охарактеризуйте структуру полимеров.

# 11. Из каких материалов изготавливают волокнистые композиты.

# 12. Почему титановые сплавы не получили широкого применения в строительстве?

# 13. Назовите особенности эластомеров.

# 14. Что такое композиционный материалов?

# 15. Какие алюминиевые сплавы применяют в строительстве?

# 16. Какие свойства отличают термореактивные пластмассы от термопластичных?

# 17. Как разделяют композиты по виду упрочнения.

# 18. Какие металлические материалы рационально применять для создания емкостей для хранения и перевозки кислот? Объяснить.

# 19. Как получают резину

# 20. Какие материалы используются  для упрочнения дисперсно-упрочненных композитов.

# 21. Взаимосвязь прочности материала со склерометрическими свойствами

# материала.

# 23. Коэффициент конструктивного качества – главная характеристика конструкционного материала.

# 23. Теплопроводность материала и факторы, влияющие на теплопроводность. Влияние увлажнения на теплоизолирующие свойства материалов.

# 24. Генетическая классификация горных пород. Взаимосвязь свойств горных пород с их происхождением.

# 25. Классификация вяжущих веществ А. А. Пащенко. Классификация минеральных вяжущих веществ с примерами.

# 26. Гипсовые вяжущие вещества их классификации и получение.  Свойства гипсовых вяжущих веществ и их определение.  Твердение гипсовых вяжущих веществ по теории А. А. Байкова.

# 27. Воздушная известь ее классификации и получение.  Гашение извести, особенности этого процесса.  Твердение извести гидратное и карбонатное.

# 28. Какие свойства материалов определяют возможность обработки металла методами давления.

# 29. Охарактеризуйте структуру неорганических стекол.

# 30. В чем преимущества композитов перед металлическими сплавами.

# 31. Какие сплавы на основе меди называют латунями

# 32. Как повысить механические свойства стекла?

# 33. От чего зависит прочность композитов?

# 34. Термическая обработка металлов. Отжиг.

# 35. Охарактеризуйте структуру ситаллов.

# 36. Охарактеризуйте композиты на металлической матрице.

# 37. Термическая обработка металлов. Закалка, отпуск, старение.

# 38. Керамика. Виды. Структура и свойства. Область применения.

# 39. Охарактеризуйте композиты на полимерной матрице.

# 40. Перечислите отличительные признаки алюминиевых сплавов. Назовите область их применения.

# 41.  Сухой способ производства портландцемента (ПЦ), его достоинства и недостатки.

# 42.  Мокрый способ производства ПЦ, его достоинства и недостатки.

# 43.  Комбинированный способ производства ПЦ.

# 44.  Алинитовый способ производства ПЦ, его достоинства и недостатки.

# 45. Теория твердения ПЦ А. А. Байкова и В. М. Москвина.

# 46. Пуццолановый портландцемент, его особенности.

# 47.  Общие сведения о железобетоне (ж/б), классификации ж/б изделий.

# 48. Основные операции при изготовлении ж/б изделий.

# 49. Материалы, применяемые для изготовления ж/б изделия.

# 50. Применяемая арматура и проволока для изготовления ж/б изделий.

# 51. Три принципиальные схемы изготовления ж/б изделий.

# 52.  Стендовый способ изготовления ж/б изделий, его достоинства и недостатки.

# 53. Кассетный способ изготовления ж/б изделий, его достоинства и недостатки.

# 54.  Поточно-агрегатный способ изготовления ж/б изделий, его достоинства и недостатки.

# 55.  Конвейерный способ изготовления ж/б изделий, его достоинства и недостатки.

# 56. Вибропрокат на стане, его достоинства и недостатки.

# 57. Контроль качества железобетонных изделий.

# 58.  Неразрушающие методы контроля железобетонных изделий.

# 59.  Теплоизоляционные материалы, их отличительная особенность.

# 60.  Неорганические теплоизоляционные материалы.

# 61.  Органические теплоизоляционные материалы.

# 62. Акустические материалы, их классификации.

# 63. Гидроизоляционные материалы, их классификации.

# 64. Материалы звукопоглащающие и звукоизолирующие.

# 65. Клеи и герметики. Виды. Особенности свойств. Область применения.

# 66. Охарактеризуйте композиты на керамической матрице.

# 67. Какие алюминиевые сплавы являются деформируемые и какие литейными.

# 68. Резина и каучук. Виды. Свойства. Область применения.

# 69. Охарактеризуйте композиты на неорганической матрице.

# 70. Какие виды чугунов вы знаете

# 71. Какие различия в свойствах имеют органические и неорганические стекла.

# 72. Охарактеризуйте композиты на органической (древесной) матрице.

# 73. Конструкционные легированные стали для строительства.

# 74. Лакокрасочные материалы. Назначение, классификация, свойства, составляющие.

# 75. Превращения переохлажденного аустенита. Превращения аустенита при непрерывном охлаждении.

# 76. Влияние углерода и легирующих элементов на распад переохлажденного аустенита.

77. Теплоизолирующие материалы на основе асбеста, их свойства, применение

Тематика рефератов:

1.   Основные этапы развития строительного материаловедения.

2.   Современное состояние производства строительных материалов.

3.   Взаимосвязь строительных материалов с наукой, техникой, архитектурой и обществом.

4.  Применение строительных материалов в зданиях и искусственных сооружениях.

5.   Строительные материалы и экология.

6.   Работа материала в сооружении

7.   Аморфные и кристаллические вещества

8.   Гомогенные и гетерогенные материалы.

9.   Старение и долговечность материала

10. Черты и свойства организации.

11. Понятие об экологических свойствах строительных материалов.

12. Эстетические характеристики материала (цвет. фактура. текстура).

13. Роль древесины в строительстве.

14. Экономическая и экологическая характеристика древесины как строительного материала.

15. Основные свойства древесины.

16. Строение древесины (макроструктура и микроструктура): особенности свойств целлюлозы.

17. Положительные свойства древесины и ее недостатки.

18. Пороки древесины.

19. Породы древесины, используемые в строительстве, их характеристика.

20. Сушка и хранение древесины.

21. Защита древесины от гниения и возгорания.

22. Комплексное использование древесины: клееные деревянные конструкции, шпон, фанера, древесноволокнистые и древесностружечные плиты, фибролит, арболит и цементно-стружечные плиты.

23. Виды паркета: штучный паркет, мозаичный паркет, паркетные щиты, паркетная доска, художественный паркет.

24. Характеристики горных пород, используемых в строительстве.

25. Способы  добычи и обработки каменных материалов.

26. Использование отходов камнеобработки.

27. Роль природных каменных материалов в строительстве: материалы для несущих и ограждающих конструкций, облицовочные материалы, заполнители для бетонов и растворов, сырье для получения других строительных материалов.

28.   Коррозия природного камня и меры защиты от нее.

29. Проблемы защиты окружающей среды.

30. Методы повышения долговечности каменных материалов.

31. Основные виды Цветных металлов, применяемых в строительстве.

32. Классификация металлов (чистые металлы и сплавы)

33. Основные свойства металлов..

34. Причины коррозии металлов и меры по борьбе с ней.

35. Основы технологии производства чугуна и стали.

36.  Состав и свойства чугуна и стали.

37. Влияние углерода на свойства стали и чугуна.

38. Понятие о легированных сталях.

39. Виды строительных изделий из черных металлов .

40. Роль вяжущих в строительстве.

41. Глина как вяжущее вещество.

42. Гипсовые вяжущие вещества: сырье и основные сведения о производстве

43. Известь воздушная сырье.

44. Магнезиальные вяжущие вещества.

45. Гидравлическая известь и романцемент.

46. Основные свойства портландцемента и технические требования к нему.

47. Коррозия цементного камня: причины, ее вызывающие, и меры предотвращения.

48. Специальные виды портландцемента:

49. Пуццолановый портландцемент.

50. Шлакопортлащшемент; роль гранулированных шлаков в этом цементе.

51. Глиноземистый цемент: сырье, состав, свойства, рациональные области применения.

52. Расширяющиеся, напрягающие и безусадочные цементы. Их свойства и область применения.

53. Жидкое стекло и кислотоупорный цемент.

54. Общие свойства органических вяжущих веществ

55. Старение органических вяжущих.

56. Полимеры и проблемы экологии.

57. Черные вяжущие: битумы и дегтя.

58. Области применения черных вяжущих.

59. Роль заполнителей (наполнителей) в бетонах, растворах и других наполненных материалах.

60. Деление заполнителей на крупные, мелкие и порошкообразные (наполнители).

61. Использование отходов промышленности (зол. шлаков, отходов горнообогатительных комбинатов, лома железобетонных конструкций и т.п.) в качестве заполнителей.

62. Роль бетонов в строительстве

63. Приготовление бетонной смеси: дозирование, перемешивание, транспортирование.

64. Твердение бетона в различных условиях.

65. Контроль качества бетона; неразрушающие методы контроля.

66. Специальные виды тяжелого бетона: дорожный, гидротехнический, жаростойкий, кислотоупорный, бетон для защиты от радиации.

67. Легкие бетоны на пористых заполнителях (виды и свойства заполнителей).

68. Применение легких бетонов в крупноблочном и панельном строительстве.

69.  Ячеистые бетоны: газо- и пенобетон.

70. Общие сведения о железобетоне, роль арматуры и бетона.

71. Напряженно-армированный бетон.

72. Понятия о монолитном и сборном железобетоне.

73. Изготовление железобетонных изделий, основы технологии.

74. Методы ускорения твердения бетона.

75. Транспортирование и складирование железобетонных изделий.

76. Пластмассы; состав и назначение компонентов: связующее (полимер), наполнитель, пластификатор, стабилизаторы и пигменты.

77. Технологичность пластмасс.

78. Основные свойства пластмасс.

79. Гидроизоляционные битумные материалы: гидроизол (рулонный и мастичный), фольгоизол, гидростеклоизол.

80. Битумные и битумно-полимерные мастики кровельные и гидроизоляционные битумные эмульсии и пасты.

81. Понятие о теплопередаче (теплопроводность, конвекция, лучеиспускание) и термическом сопротивлении строительных конструкций.

82. Теплоизоляционные материалы: общие сведения о свойствах, марках; классификация по структуре, виду сырья, температуре применения, плотности, форме материала.

83. Технико-экономическое значение применения теплоизоляционных материалов в строительстве.

84. Сбережение топливно-энергетических ресурсов с помощью теплоизоляционных материалов.

85. Акустические материалы и изделия.

86.  Понятие о звукоизоляции, звукопоглощении.

87. Звукоизолирующие материалы: упругие прокладки, слоистые материалы.

88. Звукопоглощающие материалы: пористые (ячеистый бетон), волокнистые (на основе минеральных и синтетических волокон); перфорированные плиты.