Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Долговечность строительных материалов»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 40 вопросов из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов.

- Дать определение истинной плотности. Как определяется истинная плотность.

- Дать определение средней плотности. Как определяется средняя плотность образцов правильной геометрической формы.

- Дать определение средней плотности. Как определяется средняя плотность образцов неправильной геометрической формы.

- Дать определение насыпной плотности. Как определяется насыпная плотность. Насыпная плотность в уплотненном состоянии.

- Дать определение пористости. Как определяется пористость. Дать определение пустотности.

- Дать определение водопоглощению. Как определяется водопоглощение.

- Дать определение заполнителя для бетона. Виды заполнителя и его свойства. Какие испытания проводят для заполнителей.

- Дать определение заполнителя для бетона. Виды мелкого заполнителя. Определение насыпной плотности и пустотности песка.

- Дать определение заполнителя для бетона. Виды мелкого заполнителя. Определение содержания в песке вредных примесей. Метод отмучивания.

- Дать определение заполнителя для бетона. Виды мелкого заполнителя. Определение содержания в песке вредных примесей. Метод мокрого просеивания.

- Дать определение заполнителя для бетона. Определение зернового состава мелкого заполнителя.

- Дать определение заполнителя для бетона. Виды крупного заполнителя. Определение реакционной способности. Определение содержания глины в комках.

- Дать определение заполнителя для бетона. Виды крупного заполнителя. Определение истираемости.

- Дать определение заполнителя для бетона. Определение средней плотности. для крупного заполнителя.

- Классификация химических добавок по эффекту действия

- Что такое ПАВ? На какие группы подразделяется

- Классификация пластификаторов

- Что такое пластификаторы 1 группы. Принцип их действия

- Что такое пластификаторы 2 группы. Принцип их действия

- Для чего применяют воздухововлекающие добавки?

- На какие характеристики бетона и бетонной смеси влияет ПАВ?

- В каком количестве вводят ПАВ в бетон?

- Влияние воздухововлекающих добавок на прочность бетона

- Для чего применяют гидрофобно-пластифицирующие добавки?

- Какие ускорители твердения используют для бетонов?

- Какие побочные действия от применения ускорителей твердения?

- Что такое морозостойкость?

- Какие марки морозостойкости бывают?

- Что влияет на морозостойкость?

- Существующие способы увеличения морозостойкости бетона?

- Для чего применяться газообразующие добавки?

- Что такое минеральные добавки?

- В каком количестве вводят минеральные добавки в бетон?

- Чем отличаться минеральные добавки от химических?

- На какие группы делаться минеральные добавки?

- Что такое активные минеральные добавки?

- Что такое инертные минеральные добавки?

- Каков механизм действия инертных минеральных добавок

- Для чего применяют минеральные добавки?

- Что такое удельная поверхность? Как определяется? Какую информацию о материале дает определение? Какие недостатки метода.