Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Геотехника в строительстве».

Для аттестации студенту нужно ответить на 2 вопроса из приведенного ниже списка.

1. Что называется спектром электромагнитных волн?

- группировка спектрального излучения

- шкала инфракрасных частот

- перечень световых частот

- ультрафиолетовая шкала

- систематизация волн

- область радиоволн

- все существующие излучения

- список частот

2. Укажите способы регистрации электромагнитного излучения в АМН:

- новые информационные технологии

- химический, биологический

- тепловой, электрический

- моделирование

- световой

- физический, биологический

- волновой

3. Выделите сущность процесса дешифрирования аэрокосмических материалов:

- привязка, опознание, индикация

- обнаружение, экстраполяция

- обнаружение, опознание, интерпретация

- интерпретация, опознание

- распознавание, объяснение

- индикация, опознание

- интерполяция, интерпретация

- экстраполяция, объяснение

4. Какие методы не принадлежат АМИ?

- доместикации

- пассивные, активные

- многозональные

- спектральные

- воздушные, космические

- фотоэлектронные

- визуальные

- спектрометрические

5. Какая из наук стала первой использовать космическую съемку?

- география

- геодезия, геология

- почвоведение

- метеорология

- картография

- топография

- океанография

- ландшафтоведение

6. Кому принадлежит идея, что глаз имеет три вида рецепторов для синего, зеленого и красного цвета?

- Ньютону

- Декарту

- Ломоносову, Юнгу

- Менделю

- Гельмгольцу

- Гумбольдту

- Линнею, Сеченову

- Лавуазье

7. Что является приемником световой энергии?

- приемная антенна

- микроскоп

- телевизионный аппарат

- рецепторы глаза

- радиолокатор

- микроволновый приемник

- кварцевая пластина

- радиотепловой приемник

8. Что относится к прямым дешифровочным признакам?

- размер, цвет, структура.

- суждения, тени

- тон, формы, тени

- причинные связи.

- ответы а, с.

- приемы, способы

9. Какая съемка осуществляется в невидимом диапазоне?

- фотографическая

- мензульная

- телевизионная

- многозональная

- сканерная

- спектрозональная

- космическая

- воздушная

10. Какие объекты в диапазоне 0,1-30 см не фиксируются радиотепловой съемкой?

- снеговой покров

- термальные источники

- грунтовые воды

- влажность, засоленность почв

- состояние посевов

- города

- растительность

- нефтяные загрязнения

11. С помощью каких приборов не строится трехмерная модель местности?

- стереоскоп

- стереокомпаратор

- стереометр

- стереопроектор

- стереоавтограф

- спектрометр

- стереограф

- стеклометр

12. Какая классификация дешифрирования является самой распространенной?

- по использованию приборов

- приборы + ЭВМ

- по месту проведения

- по применению инструментов

- по образцам – эталонам

- по автоматизации

- по применению ГИС

13. Какая съемка является информативной?

- инфракрасная

- фотоэлектронная

- геофизическая

- видеосъемка

- телевизионная

- фотографическая

- фототелевизионная

- радиотепловая

14. Что является одной из причин смещения точек на аэрофотоснимке?

- природные аномалии

- превышение точек

- антропогенные воздействия

- растительность

- освещенность

- опознаки

- атмосферная дымка

- масштаб

15. Какой из этапов аэровизуального дешифрирования является первым?

- увеличение фотоснимков

- составление фотосхем

- создание ориентирной палетки

- фотомонтаж

- изготовление фотопланов

- трансформирование

- камеральный

- отбор ключевых участков

16. Какие перекрытия используются в АМИ?

- структурные

- поперечные

- сопряженные

- сетчатые

- продольные, поперечные

- линейные

- одномерные

- выпуклые

ТК-2

1.Какие виды космических съемок не используются в охране природы?

- фотографическая.

- фототелевизионная

- спектрозональная

- инфракрасная

- голографическая

- телевизионная

- ультрафиолетовая

- магнитная

2.Выделите основную трудность в дешифрировании ландшафтов:

- растительность

- геологическое строение

- значительная облачность

- масштаб

- почвенный покров

- рельеф

- недостаточные знания

- отсутствие эталонов

3.Какие индикаторы при дешифрировании ландшафтов являются основными?

- размер, форма, цвет

- цвет, тональность, форма

- структура фотоизображения

- рельеф

- плановые очертания

- масштаб

- комплексность и ответы a, b, c

- почвенный покров и ответы c, d

4.Укажите материалы для получения стереоскопической модели местности:

- фотосхема

- фотопланы

- снимки без перекрытия

- одиночные аэрофотоснимки

- фотокарта

- планы

- космические снимки

- снимки с перекрытиями

5.В каких случаях АМН незаменимы и дают наибольшую информацию?

- на полюсах

- в океанах

- в горных районах

- в пустынях

- в тайге

- в труднодоступных районах

- в тропических лесах

- в изучении вулканов

6. Какой вид съемки не входит в фотографическую?

- черно-белая

- магнитная

- цветная

- черно-белая спектрозональная

- цветная спектрозональная

- инфракрасная

- голографическая

7. Какой вид съемки не входит в фотоэлектронную?

- телевизионная

- тепловая

- радиотепловая

- радиолокационная

- ультрафиолетовая

- гравиметрическая

- спектрометрическая

8. В каком диапазоне обнаруживаются подземные воды?

- 0,1-0,2 м

- 0,2 - 0,5

- 0,5- 1, 5

- 1,5-2, 5

- 3,0 - 4, 5

- 7,0 - 8, 5

- 11,0-12, 5

- 19,0-21,0

- Аэросъемкой называют?

- процесс получения информации о местности;

- процесс получения географической информации;

- процесс получения изображений местности с летательных аппаратов;

- процесс составления топографических снимков;

- Электронной аэросъѐмкой называют:

- съемку с помощью специальных телевизионных или электронных сканирующих устройств;

- съемку с помощью тепловизоров в инфракрасной части спектра;

- съемку с помощью электронных фотоаппаратов;

- съемку с помощью аэрофотоаппарата;

- При инфракрасной аэросъѐмке регистрируется электромагнитное излучение в диапазоне длин волн:

- 0,7 – 10 мкм;

- 0,7 – 11 мкм;

- 0,7 – 12 мкм;

- 0,7 – 15 мкм;

- Аэрофотосъемочные работы выполняются:

- специализированными подразделениями МЧС;

- специализированными службами на специально оборудованных машинах;

- специализированными подразделениями топографо-геодезической или землеустроительной службами на специально оборудованных летных средствах;

- сотрудниками ГИБДД;

- Результатом цифровой аэрофотосъѐмки являются:

- цифровые аэрофотоснимки, а также зафиксированные в полете элементы внутреннего ориентирования;

- цифровые аэрофотоснимки, а также изображения, величины которых  определяются углом наклона оптической оси аэрофотоаппарата;

- цифровые аэрофотоснимки, а также зафиксированные в полете элементы внешнего ориентирования;

- аналоговые аэрофотоснимки, а также изображения, величины которых определяются углом наклона оптической оси аэрофотоаппарата;

- Основным  средством,  позволяющим  получить  аэрофотоснимки,  является:

- стереоскоп;

- аэрофотоаппарат;

- фотоаппарат;

- трансформатор;

- Современные аэрофотоаппараты (АФА) имеют формат кадра:

- 18*18 или 23*23, или 30*30 см;

- 18*18 или 32*32, или 9*12 см;

- 3*4 или 23*30, или 9*12 см;

- 3*4 или 30*30, или 9*12 см;

- Плоскость, в которой	получается	резкое	изображение	фотографируемого объекта, называется:

- плоскостью полярных координат;

- геометрической плоскостью;

- фокальной плоскостью;

- прямоугольной плоскостью;

- Выдержка при аэрофотосъемке:

- время между съемкой и проявлением;

- время экспонирования;

- интенсивность воздействия света на фотоматериал;

- произведение времени экспонирования на освещенность объекта;

- Предметная плоскость в фотограмметрии ( в которой строится изображение объектов):

- это горизонтальный участок земной поверхности;

- это вертикальный участок земной поверхности;

- это прямой участок земной поверхности;

- это кривой участок земной поверхности.