Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине

«Правила технической эксплуатации железных дорог»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается выполнить 3 тестовых задания из  нижеприведенного списка.

Перечень тестовых заданий. Вариант №1

1. Что является правом на занятие перегона при перерыве всех средств сигнализации и связи:

а) разрешение на бланке белого цвета с двумя красными полосами по диагонали;

б) разрешение белого цвета с одной красной полосой;

в) разрешение на бланке зеленого цвета.

2. На однопутном участке, при перерыве всех средств сигнализации и связи, поезд какого направления считается приоритетным:

а) четного;

б) нечетного;

в) возможны оба варианта.

3. Какие поезда составляют исключение для отправления на перегон при перерыве всех средств сигнализации и связи:

а) восстановительные, пожарные и вспомогательные локомотивы;

б) поезда четного направления;

в) поезда нечетного направления.

4. На двухпутных перегонах, при перерыве действия сигнализации и связи,  поезда отправляются:

а) по неправильному пути  с разграничением их времени;

б) четких правил не существует;

в) по правильному пути с разграничением их времени.

5. Чьим приказом возобновляется движение поездов по участку после восстановления действия средств сигнализации и связи:

а) ДСП;

б) ДНЦ;

в) ДСПГ.

6. Основные документы регламентируют работу станции:

а) ТРА и тех. процесс, ИСИ, ТПЭ, ИДП, различные инструкции,

б) ГДП;

в) ПТЭ.

7.  Кто руководит движением поездов на диспетчерском участке:

а) ДС;

б) ДСП;

в) ДНЦ.

8.  Как называется журнал записи регистрируемых приказов машинистам локомотивов, приказы поездных диспетчеров соседних участков.

а) журнал осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ;

б) книга для записей предупреждений на поезда;

в) журнал диспетчерских распоряжений.

9.  Как называется автоматизированная система ведения и анализа графика

исполненного движения:

а) « ГИД Урал ВНИИЖТ»

б) « ГПД Урал ВНИИЖТ»

в) « СЦБ Урал ВНИИЖТ»

10.Основные документы регламентирующие работу станции :

а) ТРА и тех. процесс

б) ГДП;

в) ПТЭ.

11.  Что является правом на занятие перегона при перерыве всех средств  сигнализации и связи:

а) разрешение на бланке белого цвета с двумя красными полосами

по    диагонали;

б) разрешение белого цвета с одной красной полосой;

в) разрешение на бланке зеленого цвета.

12. Закрытие и открытие перегонов, а также переход с  одних   средств СЦБ на другие производится приказом:

а) ДС;

б) Н;

в) ДНЦ;

13.ДСП при обнаружении неисправности путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети делает запись:

а) в журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств

СЦБ и    связи и контактной сети;

б) в журнале диспетчерских распоряжений;

в) в путевой записке;

14. Какой из нижеперечисленных пунктов не относится к неисправностям АБ:

а) погасшие сигнальные огни на 2х и более, подряд

расположенных светофорах;

б) невозможности смены направления движения;

в) отсутствие связи с локомотивной бригадой;

15.В какой части стрелочного перевода измеряется отставание остряка от рамного рельса:

а)  возле усовиков;

б) возле первой тяги;

в) рядом с сердечником;

16. Какая скорость следования поезда при приеме на станцию по пригласительному сигналу:

а) не более 20км/ч с особой бдительностью;

б) не более 25км/ч с особой бдительностью;

в) не более 50км/ч с особой бдительностью;

17. В каком документе указывается порядок закрепления подвижного состава тормозными башмаками:

а) в журнале диспетчерского распоряжения;

б) в ГДП, ИСИ;

в) в техническо-распорядительном акте станции;

18.  В профиле раздельные пункты в нормальных условиях располагаются:

а) на горизонтальной площадке;

б) на прямых участках пути;

в) на кривых участках радиусом R=500 мм;

19. Кто руководит и контролирует закрепление состава в отдельных маневровых районах:

а) ДСП;

б) маневровый диспетчер ДСЦ;

в) ДНЦ;

20. Кем разрабатывается Техническо-распорядительный акт (ТРА) станции?

а) начальником станции;

б) заместителем начальника станции по оперативной работе;

в) главным инженером станции.

21. Какие периоды и климатические зоны существуют на железнодорожном транспорте?

а) летний и зимний;

б) летний, осенний, зимний, весенний;

в) летний, зимний, переходный;

22. В каком подвижном составе может перевозится груз насыпью или навалом?

а) в открытом подвижном составе;

б) в крытом подвижном составе;

в) в открытом, крытом, специализированном подвижном составе.

23. Какой скоростью осуществляется перевозка грузов железнодорожным транспортом?

а) средней;

б) грузовой и большой;

в) маршрутной.

24. Выкрашивание остряков стрелочных переводов на главных станционных путях должно составлять не более:

а)  200 мм;

б) 300 мм;

в) 400 мм.

25. Для пассажирского движения могут применяться стрелки марок крестовины не круче:

а)1/6

б) 1/8;

в)1/11.

26. Высота низкой платформы составляет:

а) 200 мм;

б) 300 мм;

в)  400 мм.

27.  Расстояние между осями путей для перегрузки грузов из вагона в вагон составляет:

а) 3900 мм;

б)  3800 мм;

в)  3600 мм.

28. Сколько степеней нижней негабаритности:

а) 4;

б) 6;

в) 3.

29. В плане, в нормальных условиях, станции должны располагаться на:

а) прямых участках;

б) спуске;

в) площадке.

30. В зависимости от осветительной системы светофоры бывают :

а) прожекторные и линзовые;

б) прожекторные и лучевые;

в) линзовые и солнечные.

31. Расстояние от низкой платформы до рельсов составляет:

а) 1100мм;

б) 1920мм;

в) 1745мм.

32. С какой скоростью  производят маневры локомотива, с включенными и опробованными тормозами, по свободным путям?

а) 60км/ч;

б) 12км/ч;

в) 110км/ч.

33. На сколько метров от головы или хвоста поезда разрешается его обход?

а) 4м;

б) 5м

в) 3м.

34.Электрическая централизация должна обеспечивать:

а) взаимное замыкание стрелок и сигналов;

б) перевод стрелки под подвижным составом;

в) прием поезда на занятый путь;

35. По каким светофорам осуществляется прием поезда на станцию:

а) по входным;

б) по выходным;

в)  по горочным;

36. Понижение остряков против рамных рельсов составляет не более:

а)  3 мм;

б) 4 мм;

в) 2 мм.

37. С какой скоростью разрешается следовать по свободным путям одиночных локомотивов и локомотивов с вагонами, прицепленными сзади с включенными и опробованными автотормозами:

а) 60 км/час;

б) 40 км/час;

в) 45 км/час.

38. Какова скорость при маневрах толчками, при подходе отцепа вагонов к   другому отцепу в подгорочном парке:

а) 15 км/час;

б) 5 км/час;

в) 3 км/час.

39. Допускается расположение станций, разъездов и обгонных пунктов,  в профиле, в особо трудных условиях,  на уклонах…

а) 0,0025;

б) 0,0035

в) 0,0062;

40.Из скольких элементов состоит план?

а) 1;

б) 2

в) 3;

41.Расположение станций, обгонных пунктов в трудных условиях, в плане допускается на кривых радиусом…

а) 1300м;

б) 1400м;

в) 1500м;

42. Расположение станций, обгонных пунктов , плане, в особо трудных условиях допускается на кривых радиусом…

а) до 300м;

б) до 400м;

в) до 600м.

43. Расположение станций, обгонных пунктов , в горных условиях допускается на кривых радиусом…

а) до 300м;

б) до 400м;

в) до 500м;

44.Допускается расположение станций, разъездов и обгонных пунктов,  в профиле на уклонах ….

а) 0,0015;

в) 0,0062;

б) 0,0035;

45.Элемент продольного профиля железнодорожного пути, имеющий наклон к горизонтальной линии называется?

а) склон;

в) поворот;

б) уклон;

46.Наибольший по крутизне уклон на перегоне называется?

а) командующим уклоном;

в) руководящим уклоном;

б) управляющим уклоном

47.Уклоноуказатели устанавливают в точках….

а) перелома профиля;

в) на шпалах;

б) перелома плана;

48. Высота высокой платформы до рельсов составляет:

а) 1100мм;

б) 920мм;

в) 174мм.

49. Высота низкой платформы до рельсов составляет:

а) 200мм;

б) 120мм;

в) 145мм.

50.Ширина земляного полотна , на прямых однопутных участках составляет:

а) 5500мм;

б) 1200мм;

в) 1500мм

Перечень тестовых заданий. Вариант №2

1. Норма ширины колеи у острия остряков стрелочного перевода Р-65 марки 1/18 (при норме зашивки 1520 мм) (укажите один вариант ответа):

a. 1521 мм

b. 1524 мм

c. 1528 мм

d. 1520 мм

e. 1523 мм

2. Во второй тяге на стрелочном переводе выявлен шаблон 1520 мм, желоб 60 мм, какое выдается ограничение скорости движения поездов (укажите один вариант ответа):

a. 25 км/ч

b. 40 км/ч

c. 60 км/ч

d. 20 км/ч

e. 0 км/ч

3. При температуре окружающего воздуха -30 градусов выявлена

горизонтальная ступенька 2 мм, при этом выдается ограничение скорости (укажите один вариант ответа):

a. 50 км/ч

b. 40 км/ч

c. 25 км/ч

d. 15 км/ч

e. 80 км/ч

4. Уклон отвода возвышения наружного рельса в кривой выявлен 2,5 мм, какая допускаемая скорость при данном уклоне для грузовых и пассажирских поездов (укажите один вариант ответа)?

a. 65/ 70 км/час

b. 80/90 км/час

c. 70/80 км/час

d. 80/90 км/час

e. 70/80 км/час

5. Вертикальный износ усовиков сборных и цельнолитых крестовин измеряется где ширина сердечника на уровне измерения равна (укажите один вариант ответа):

a. 40 мм

b. 50 мм

c. 20 мм

d. 30 мм

e. 10 мм

6. Ширина желоба на отводах усовиков и контррельсов острых и тупых

крестовин на входах на стрелочных переводовР-65 марки 1/11 (укажите один вариант ответа):

a. 86 мм

b. 84 мм

c. 82 мм

d. 80 мм

e. 88 мм

7. При выявлении дефектного рельса по коду 44 с величиной 18 мм, в

кривых радиусом менее 350 м, выдается ограничение скорости (укажите

один вариант ответа):

a. 50 км/ч

b. 40 км/ч

c. 60 км/ч

d. 30 км/ч

e. 20 км/ч

8. При зазоре в месте излома плети до 40 мм с применением струбцин

ПТКБ ЦП скорость движения поездов должна быть не более (укажите один вариант ответа):

a. 50 км/ч

b. 40 км/ч

c. 25 км/ч

d. 60 км/ч

e. 70 км/ч

9. Электроконтактная сварка плетей не должна производиться при

температуре рельсов ниже (укажите один вариант ответа):

a. 15 град.

b. 10 град.

c. -5 град.

d. 0 град.

e. 5 град.

10. Все вновь уложенные при отрицательных температурах плети , должны быть введены в оптимальную температуру закрепления или перезакреплены при промежуточной температуре ниже оптимальной до наступления температуры рельсов (укажите один вариант ответа):

a. +15 град.

b. +20 град.

c. +25 град.

d. +10 град.

e. +5 град.

11. При дополнительном контроле за продольными перемещениями плети по поперечным створам расстояние между леской и головкой рельса не должно превышать (укажите один вариант ответа):

a. 3 см

b. 5 см

c. 10 см

d. 15 см

e. 12 см

12. Исправлять просадки, толчки и перекосы укладкой или заменой прокладок толщиной до 10 мм разрешается, если температура рельсовых плетей не превышает их температуру закрепления на (укажите один вариант ответа):

a. 10 град.

b. 15 град.

c. 20 град.

d. 30 град.

e. 25 град.

13. Нагрев плетей осуществляется полуплетями при длине плети менее (укажите один вариант ответа):

a. 2000 м

b. 1800 м

c. 1600 м

d. 1400 м

e. 1200 м

14. Парные пластины укладываются на участке от подвижного конца до точки где перемещение плети достигает (укажите один вариант ответа):

a. 120 мм

b. 150 мм

c. 100 мм

d. 130 мм

e. 140 мм

15. В кривых радиусом более 1200 м на путях 2 класса эпюра шпал должна быть (укажите один вариант ответа):

a. 2000 шт.

b. 1840 шт.

c. 1600 шт.

d. 1440 шт.

e. 1200 шт.

16. Какую маркировку должны иметь рельсы уложенные в уравнительных пролетах (укажите один вариант ответа):

a. температуру закрепления

b. схему закрепления и усилие затяжки скреплений

c. маркировку, с указанием их длинны

d. температуру укладки

17. Ширина плеча балластной призмы на реконструируемых и вновь построенных мостах должна быть (укажите один вариант ответа):

a. 50см

b. 45см

c. 40 см

d. 60см

e. 55см

18. Толщина балластного слоя в тоннелях под шпалой должна быть не менее (укажите один вариант ответа):

a. 40см

b. 20см

c. 25 см

d. 50см

e. 45см

19. На каком расстоянии должны находится концы рельсовых плетей от шкафной стенки устоя на безбалластных металлических мостах при суммарной длине менее 33 м (укажите один вариант ответа):

a. 50 м

b. 150 м

c. 100 м

d. 75 м

e. 200 м

20. На звеньевом пути с деревянными шпалами, при скорости движения поездов 80 км/час и более, рельсы должны быть пришиты на каждой шпале не менее чем (укажите один вариант ответа):

a. на два основных и один обшивочный костыли,

b. на два основных и три обшивочных костыля,

c. на три основных и два обшивочных костыля,

d. на три основных и три обшивочных костыля,

21. Какой величиной применяются костыли, при пришивки рельсов и подкладок (основные и дополнительные), при производстве работ по исправлению пути на пучинах в кривых радиусом менее 1500 м, при суммарной толщине карточек от 50 до 75 мм (укажите один вариант ответа)?

a. 165 мм,

b. 205 мм,

c. 230 мм,

d. 255 мм,

22. Для засверловки деревянных шпал, при завертывании в них шурупов, применяются сверла диаметром (укажите один вариант ответа):

a. 14 мм,

b. 16 мм,

c. 12 мм,

d. 13 мм

23. Как можно различить по длинне пучинные костыли (укажите один вариант ответа)?

a. на головке указана длинна костыля,

b. на головке костыля указан завод изготовитель и его длинна,

c. на головке указана длинна костыля рисками (I, II, III),

24. Забег одного стыка относительно другого на кривых участках пути допускается не более (укажите один вариант ответа):

a. 8 см плюс половина стандартного укорочения рельса

b. 5 см плюс половина стандартного укорочения рельса

c. 10 см плюс половина стандартного укорочения рельса

d. 12 см плюс половина стандартного укорочения рельса

25. Для каких шлагбаумов нормальное положение является закрытое (укажите несколько вариантов ответа)?

a. механизированных

b. электрошлагбаумов

c. автоматических

d. полуавтоматических

26. На каком расстоянии друг от друга устанавливают дорожные знаки «Приближение к железнодорожному переезду» вне населенных пунктов (укажите один вариант ответа)?

a. через каждые 50-150 метров

b. через каждые 50 метров

c. через каждые 50-100 метров

d. в зависимости от скорости движения поездов на данном участке

27. При появлении поезда или сигналов о его приближении, в том числе непонятных, следует… (укажите один вариант ответа):

a. прекратить работу и сойти с пути не менее чем в пределах видимости и

слышимости до приближающегося поезда

b. прекратить работу и сойти с пути не менее чем за 200 м до приближающегося поезда

c. прекратить работу и сойти с пути не менее чем за 400 м до

приближающегося поезда

28. На щитке управления УЗП кнопки «Выезд 1» и «Выезд 3» служат (укажите один вариант ответа):

a. для опускания крышек УЗ и выключения УЗ из работы

b. для опускания крышек соответственно первого и третьего УЗ на выезде

транспортных средств с переезда

c. для ежесменного контроля исправной работы системы контроля

свободности зон крышек устройств заграждения

d. не один из предложенных вариантов

29. От чего зависит категория железнодорожного переезда (укажите один вариант ответа)?

a. от интенсивности движения поездов

b. от интенсивности движения автотранспортных средств

c. от наличия переездной сигнализации

d. от интенсивности движения поездов и транспортных средств

30. Встречая поезд следующий со скоростью более 120 -140 км/час

необходимо (укажите один вариант ответа):

a. стоять лицом к железнодорожному пути с полуоборотом головы

навстречу движению поезда на расстоянии не ближе 4 метров от крайнего

рельса

b. стоять лицом к железнодорожному пути с полуоборотом головы

навстречу движению поезда на расстоянии не ближе 5 метров от крайнего

рельса

c. на расстоянии не ближе 2 метров от крайнего рельса

d. на расстоянии не ближе 2,5 метров от крайнего рельса

31. В какой период проводится комиссионное обследование переездов (укажите один вариант ответа)?

a. ежегодно с 1 января по 1 апреля

b. ежегодно с 1 апреля по 1 июля

c. ежегодно с 1 июля по 1 октября

d. ежегодно с 1 октября по 31 декабря

32. Кто из перечисленных работников осуществляет осмотры ИССО (укажите один вариант ответа).

a. монтеры пути, старшие рабочие и дорожные мастера, начальники

участков, бригадиры по искусственным сооружениям, мостовые

(тоннельные) мастера, главные инженеры дистанций пути

b. бригадиры пути, дорожные и старшие дорожные мастера, начальники

участков, бригадиры по искусственным сооружениям, мостовые

(тоннельные) мастера, начальники и заместители начальников дистанций

пути

c. бригадиры пути, начальники участков, бригадиры по искусственным

сооружениям, работники технических отделов дистанций пути

d. бригадиры пути, дорожные и старшие дорожные мастера, начальники

участков, мостовые (тоннельные) мастера

e. дорожные и старшие дорожные мастера, заместители начальников

дистанций пути

33. Где располагаются реперы в двухпутных тоннелях (укажите один вариант ответа):

a. со стороны левой по счету километров рельсовой нити по одному из путей,

b. со стороны правой по счету километров рельсовой нити по одному из

путей,

c. с левой стороны по ходу движения поезда,

d. с правой стороны по ходу движения поезда,

e. с обеих сторон тоннеля

34. Что должен включать в себя надзор за земляным полотном и его содержанием (укажите один вариант ответа):

a. текущие осмотры.

b. режимные и постоянные наблюдения.

c. специальные обследования и наблюдения.

d. систематический надзор.

e. все перечисленное.

35. От чего зависит водопропускная способность труб (укажите один вариант ответа)?

a. от формы и размера отверстия

b. от типа оголовка

c. от глубины воды перед трубой

d. все перечисленное

e. от скорости течения на выходе из трубы

36. Конструктивные элементы водопропускной трубы (укажите один вариант ответа):

a. оголовки тела трубы, фундаменты оголовков тела трубы, мощение у

оголовков, укрепление откосов насыпи звенья, деформационные швы, лоток,

водоизоляция;

b. порталы, тело трубы, мощение у порталов, укрепление откосов насыпи

звенья, деформационные швы, гидроизоляция, лоток, ковш;

c. входной и выходной оголовки, тело трубы, фундаменты оголовков и

тела трубы, рисберма, мощение у оголовков, укрепление откосов насыпи,

лоток, гидроизоляция, деформационные швы.

37. Каким цветом на бланке визуального контроля отмечается привлечение к работе в выходные и праздничные дни без приказа (укажите один вариант ответа):

a. желтым

b. синим

c. оранжевым

d. красным

38. Запрещается приближаться к контактной сети на расстояние ближе (укажите один вариант ответа):

a. 1 метра

b. 2 метров

c. 3 метров

d. 8 метров

e. 6 метров

39. При переходе пути занятого подвижным составом разрешается использовать (укажите один вариант ответа):

a. Пространство под вагоном.

b. Пространство над вагоном.

c. Переходные платформы вагонов.

d. Переходные площадки вагонов.

e. Переходные детали вагонов.

40. Венозное кровотечение можно определить по следующим признакам (укажите один вариант ответа):

a. Кровь ярко-алого цвета, вытекает равномерно.

b. Кровь темно-вишневого цвета, вытекает толчками.

c. Кровь темно-вишневого цвета, вытекает равномерно сплошной струёй.

d. Кровь темно-вишневого цвета, вытекает медленно.

a. Кровь ярко-алого цвета, вытекает быстро пульсирующей или

фонтанирующей струёй.

41. При переохлаждении пострадавшего необходимо (укажите один вариант ответа):

a. Доставить в теплое помещение, дать теплое сладкое питье, снять

одежду и растереть тело.

b. Доставить в теплое помещение, согревать в ванне с водой комнатной

температуры.

c. Доставить в теплое помещение, согревать в ванне с водой горячей

водой.

d. Согреть пострадавшего на месте переохлаждения используя алкоголь

вовнутрь.

e. Согреть пострадавшего на месте, укрыв в теплый плед не снимая

одежды.

42. Определить пульс у пострадавшего проще всего (укажите один вариант ответа):

a. На бедренной артерии.

b. На шейной артерии.

c. На запястье.

d. На слух по звуку сердца в груди.

e. С помощью тонометра.

43. К опасным производственным факторам на железнодорожном транспорте относят (укажите несколько вариантов ответов):

a. Повышенная вибрация.

b. Недостаточное освещение на рабочих местах.

c. Движущийся подвижной состав.

d. Дикие животные.

e. Электрический ток.

44. Инструктаж, допускающий в определенных обстоятельствах инструктирование по телефону (укажите один вариант ответа):

a. Целевой.

b. Внеплановый.

c. Первичный.

d. Вводный.

e. Повторный.

45. Какой документ составляется по итогам расследования несчастного случая на производстве (укажите один вариант ответа):

a. Свидетельство об окончании расследования.

b. Акт о несчастном случае на производстве формы Н-1.

c. Протокол о завершении расследования.

d. Комплексный отчет комиссии.

e. Отчет об окончании расследования.

46. Как необходимо следовать по железнодорожному пути в ночное время или днем при плохой видимости (туман, метель, ливень, снегопад) (укажите один вариант ответа):

a. Запрещается следовать по железнодорожному пути в ночное время и

при плохой видимости

b. Только в сопровождении сигналиста

c. Раскрыв красные и желтые сигнальные флаги

d. Включив сигнальный фонарь с двухсторонним сигнальным показанием

47. Какие требования предъявляются к работнику обслуживающему передвижную электростанцию (укажите один вариант ответа):

a. прошедший обучение и имеющий 3 группу по электробезопасности

b. прошедший обучение и имеющий 2 группу по электробезопасности

c. прошедший обучение и имеющий 1 группу по электробезопасности

d. любой работник, прошедший обучение

48. Кто несет ответственность за содержание и исправное техническое состояние сооружений и устройств железнодорожного транспорта с обеспечением сроков их службы, установленных нормативно-технической документацией?

a. Любой работник железнодорожного транспорта, обслуживающий их,

но не ниже дорожного мастера;

b. Работники сторонних организаций, непосредственно их

обслуживающие в данный момент времени;

c. Работники железнодорожного транспорта, которые находятся ближе

всего к ним;

d. Работники железнодорожного транспорта, непосредственно их

обслуживающие.

49. Каким требованиям должны удовлетворять сооружения и устройства железнодорожного транспорта от железнодорожной станции примыкания до территории промышленных предприятий (укажите один вариант ответа)?

a. Габарита приближения строений С;

b. Габарита подвижного состава Тпр;

c. Габарита подвижного состава Тц;

d. Габарита приближения строений Сп.

50. Какое допускается минимальное расстояние между осями главных путей при расположении их крайними на станции (укажите один вариант ответа)?

a. 5600 мм;

b. 4800 мм;

c. 3600 мм;

d. 4100 мм.

51. Где должны устанавливаться ограждения железнодорожных линий на участках обращения пассажирских поездов со скоростями более 160 км/ч (укажите один вариант ответа)?

a. В местах, где доступ к железнодорожному полотну ограничен скалой;

b. В местах, где доступ к железнодорожному полотну ограничен болотом;

c. Везде, кроме мест пересечения линий с естественными или

искусственными препятствиями;

d. В местах, где доступ к железнодорожному полотну ограничен

водопропускной трубой.

52. Допускаемый уклон для расположения железнодорожных станций, разъездов и обгонных пунктов в трудных топографических условиях проектирования (укажите один вариант ответа)?

a. Не круче 0,0005;

b. Не круче 0,0010;

c. Не круче 0,0015;

d. Не круче 0,0025.

53. На какую величину разрешается на прямых участках

железнодорожного пути содержать одну рельсовую нить выше другой на

путях общего пользования (укажите один вариант ответа)?

a. 6 мм.

b. 8 мм.

c. 10 мм.

d. 12 мм.

54. В каких случаях разрешено эксплуатировать стрелочный перевод при разъединение стрелочных остряков с тягами (укажите один вариант ответа)?

a. Если разъединение произошло только по отношению к одной тяге;

b. Если установленная скорость проезда по этому переводу менее 40 км/ч;

c. Если установленная скорость проезда по этому переводу менее 55 км/ч;

d. Эксплуатировать стрелочный перевод запрещается.

55. Расстояние от нижней точки проводов воздушных линий СЦБ и связи до земли при максимальной стреле провеса в населенной местности должно быть не менее (укажите один вариант ответа).

a. 2,5 м.

b. 3 м.

c. 4,5 м.

d. 5,5 м.

56. В каком случае (кроме входящих в понятие "светофор закрыт") требуется остановка поезда (укажите один вариант ответа)?

a. При появлении на мачте светофора двух зеленых светящихся полос;

b. При появлении на мачте светофора одной зеленой светящейся полосы;

c. Погасшие сигнальные огни светофоров; и белый огонь на

локомотивном светофоре.

d. При появлении на мачте светофора оповестительной таблички в виде

трех наклонных полос.

57. Высота подвески контактного провода не должна превышать (укажите один вариант ответа).

a. 5675 мм.

b. 5750 мм.

c. 6000 мм.

d. 6800 мм.

58. В каких границах главные пути относятся к категории станционных на двухпутных участках, оборудованных двусторонней автоблокировкой (укажите один вариант ответа)?

a. в границах знака "Граница станции".

b. в границах входных светофоров.

c. на каждом пути в начале устанавливается входной светофор, а с другой

- сигнальный знак "Граница станции".

d. в границах маневровых светофоров.

59. Кто является ответственным за перевод стрелок и управление сигналами, на железнодорожных станциях, расположенных на участках с диспетчерской централизацией (укажите один вариант ответа)?

a. дежурный стрелочного поста.

b. оператор поста централизации.

c. диспетчер поездной.

d. дежурный по железнодорожной станции.

60. При приеме на тупиковые станционные пути скорость движения поезда в начале пути приема должна быть не более (укажите один вариант ответа).

a. 40 км/ч.

b. 25 км/ч.

c. 15 км/ч.

d. 20 км/ч.

61. В каком случае следует выдавать предупреждения на поезда (укажите один вариант ответа)?

a. при перевозке в полувагоне шпал.

b. при переходе на летнее (зимнее) время.

c. при работе по вырубке кустарника вдоль линии СЦБ.

d. при перевозке на путевых вагончиках тяжелых грузов.

62. Назначение предупредительного светофора (укажите один вариант ответа)?

a. Предупреждает о приближении поезда.

b. Предупреждает о возможности отправления на перегон.

c. Предупреждает о показании основного светофора.

d. Требует остановки при наличии опасности для движения на переездах,

искусственных сооружениях, обвальных местах, а также при ограждении

составов.

63. Как обозначаются недействующие светофоры (укажите один вариант ответа?

a. Наклонными полосами белого цвета на мачте.

b. Должны быть закрещены двумя планками.

c. Должны быть немедленно демонтированы.

d. Красным огнем светофора.

64. От чего зависят расстояния, на которых устанавливаются желтые щиты от знаков начала опасного места (укажите один вариант ответа)?

a. От типа локомотива.

b. От установленных скоростей движения поездов и руководящих

спусков.

c. От радиусов кривых.

d. От расстояний между светофорами.

65. Что означает квадратный щит желтого цвета на шесте на станции не на главном пути (укажите один вариант ответа)?

a. Разрешается движение с уменьшением скорости, впереди опасное

место, требующее уменьшения скорости.

b. Разрешается проследование сигнала со скоростью, указанной в

предупреждении, а при отсутствии предупреждения - не более 25 км/час.

c. Впереди - путевые работы.

d. Стой! Запрещается проезжать сигнал.

66. Какой из перечисленных ручных сигналов означает требование остановиться (укажите один вариант ответа)?

a. Круговое движение руки.

b. Развернутый желтый флаг.

c. Свернутый желтый флаг.

d. Медленное движение вверх и вниз ручного фонаря с белым огнем.

67. Какой сигнал ночью в обе стороны показывает стрелочный указатель, если стрелка установлена по боковому пути (укажите один вариант ответа)?

a. Белый огонь.

b. Красный огонь.

c. Синий огонь».

d. Желтый огонь.

68. На каком расстоянии после препятствия для работы снегоочистителя устанавливается сигнальный знак "Опустить нож, открыть крылья" (укажите один вариант ответа)? (снегоочиститель скоростной)

a. 10 м.

b. 30 м.

c. 50 м.

d. 100 м.

69. Что обозначает лунно-белый огонь маневрового светофора (укажите один вариант ответа)?

a. Разрешается отправиться поезду со станции.

b. Запрещается отправиться поезду со станции.

c. Разрешается производить маневры.

d. Запрещается производить маневры.

70. Как подается сигнал "Пожарная тревога?" (укажите один вариант ответа)

a. группами из одного длинного и трех коротких звуков.

b. группами из одного длинного и двух коротких звуков.

c. группами из одного длинного и одного коротких звуков.

d. рядом коротких звуков непрерывно в течение 2-3 минут.