Вопросы к защите КП

- Что такое коэффициент запаса статической прочности и как он рассчитывается?

- Как определить коэффициент запаса усталостной прочности и какие факторы на него влияют?

- Какие нагрузки действуют на раму тележки грузового электровоза в процессе эксплуатации?

- Какие методики расчета прочности рам тележек грузового электровоза вы знаете?

- В каком диапазоне должны находиться коэффициенты запаса прочности для надежного проектирования тележки?

- Как влияют концентрации напряжений на оценку прочности рамы тележки?

- Какие методы расчетов усталостной прочности рекомендуются для современных проектов тележек?

- Как оценивают долговечность рамы тележки и каким требованиям она должна соответствовать?

- Какие инженерные программы и расчеты используются для проверки прочности рамы тележки?

- Какие практические рекомендации даются по результатам расчетов для улучшения прочности и долговечности рамы тележки?

- Что такое реакция рессорной подвески и как она связана с нагрузкой на раму тележки?

- Как строится расчетная схема рамы тележки при действии весовых нагрузок и что отображается на этой схеме?

- Выведите самостоятельно расчетную формулу для определения величины сосредоточенной нагрузки от веса кузова Rk

- Как правильно отображаются вертикальные нагрузки на расчетной схеме рамы тележки и как рассчитать их величины?

- Как распределенная нагрузка от собственного веса элементов рамы отображается на расчетной схеме и какие правила оформления эпюры нагрузок существуют?

- Что представляет собой расчетная схема рамы тележки в виде консольной балки с жёстко заделанным левым концом и какие нагрузки на неё наносятся?

- Как определить величину изгибающего момента в сечении рамы тележки при наличии сосредоточенной нагрузки и распределённой нагрузки от собственного веса?

- Как рассчитать напряжение σВ1 в нижней точке опасного сечения рамы тележки?

- Какие методы и допущения используются при выполнении упрощённого расчёта прочности и выносливости рамы тележки?

- Какие ещё вертикальные нагрузки, кроме показанных на расчетной схеме, могут возникать в реальной эксплуатации и как они учитываются?

- Какая формула используется для расчета допустимой скорости движения в кривой без возвышения наружного рельса?

- Какие факторы и параметры учитываются при определении допустимой скорости движения в кривой с возвышением наружного рельса?

- Как повлияют изменения радиуса кривой и величины возвышения на расчетные значения допустимой скорости движения?

- Как рассчитывается центробежная сила, действующие реакции и горизонтальные силы при прохождении вагонной тележкой криволинейного участка пути?

- Какие рамные силы возникают в раме тележки при проходе кривой и как они влияют на деформацию и прочность конструкции?

- Как определить силы, вызванные весом кузова, при расчете нагрузок на раму тележки в криволинейном участке пути?

- Какие силы и моменты действуют на раму тележки при движении в криволинейном участке пути и как они влияют на прочность конструкции?

- Как формируются уравнения для определения изгибающих моментов в опасных сечениях рамы тележки?

- Какие параметры необходимо учесть при расчете изгибающих моментов в сечениях рамы тележки?

- Как правильно построить эпюры изгибающих моментов для наглядного представления внутренних усилий в элементах конструкции?

- Какие меры следует предусмотреть для обеспечения необходимого запаса прочности рамы тележки при воздействии изгибающих моментов?

- Какие силы относятся к силам тяги и как они определяются в технической документации?

- Как составить расчетное выражение для определения сил на подвесках двигателей RF?

- Какие факторы и параметры влияют на величину сил RF, передаваемых на подвеску двигателя?

- Как записать расчетное выражение для определения момента в заделке рамы тележки и какие факторы влияют на его величину?

- Как рассчитать напряжения в первой и шестой точках сечения рамы тележки для различных скоростей движения?

- Какие зависимости связывают напряжение в заданных точках сечения с изменением скорости движения вагона?

- Как вывести формулу для определения эквивалентной жесткости комплекта рессор и пружин одной колесной пары?

- Как определить реакцию рессорных подвесок при подъеме набегающего колеса на определенную высоту?

- Как составляется расчетная схема для определения изгибающего момента и напряжений в опасных сечениях боковины?

- Какие параметры необходимо учитывать при расчете изгибающего момента и напряжений в сечениях боковины?

- Как величина подъема колеса влияет на напряжения в опасных сечениях боковины и какие меры предпринимаются для снижения этих напряжений?

- Как определить статический прогиб рамы тележки и какие факторы влияют на его величину?

- Как рассчитывать коэффициенты вертикальной динамики Kd  при различных скоростях движения?

- Как вычислить напряжения σd​  в опасных сечениях рамы тележки при движении с разными скоростями?

- Как рассчитать коэффициент чувствительности материала к асимметрии цикла βσ  и какие факторы на него влияют?

- Как определить коэффициент запаса усталостной прочности nσ  и какой смысл он несет?

- Как изобразить зависимость предельно допустимых напряжений от среднего напряжения цикла и как интерпретировать график для заданных условий?

Вопросы к Экзамену

- Статически определимые и статически неопределимые системы; принцип расчета последних.

- Зависимость эквивалентного напряжения от расчетного срока службы.

- Назначение рессорного подвешивания и схемы рессорного подвешивания буксовой ступени.

- Типы нагрузок, действующих на элементы механической части (статические, циклические, ударные), и характер вызываемых ими разрушений.

- Обеспечение статической устойчивости надрессорного строения.

- Понятие о статической, усталостной и ударной прочности.

- Нагрузки, действующие в контакте колесо-рельс при прохождении стыка, и влияние на них рессорного подвешивания.

- Схема силовых взаимодействий элементов механической части.

- Конструкция и характеристика винтовых пружин.

- Конструкция и характеристика листовых рессор.

- Виды рам тележек различных серий ЭПС.

- Расчет на прочность винтовых пружин.

- Группы сил, действующих на рамы тележек.

- Расчет на прочность листовых рессор.

- Расчетные режимы работы рамы; сочетание нагрузок при расчетных режимах.

- Назначение, условия работы, конструкция и классификация колесных пар.

- Расчет напряжений в боковине рамы от весовых нагрузок.

- Конструкция и классификация буксовых узлов.

- Расчет напряжений в боковине от центробежной нагрузки.

- Понятие расчетной схемы; виды расчетных схем для элементов механической части.

- Назначение рессорного подвешивания и схемы рессорного подвешивания буксовой ступени.

- Понятие о статической, усталостной и ударной прочности.

- Назначение рам тележек и их основные конструктивные элементы.

- Расчетные режимы работы рамы; сочетание нагрузок при расчетных режимах.

- Подшипники букс, возможные неисправности и диагностика.

- Применение  резиновых элементов в конструкции подвешивания и направляющих устройств.

- Расчет напряжений в боковине от сил взаимодействия колес и рельсов (рамные силы)..

- Колесные центры: конструкция и технология запрессовки на ось.

- Расчет напряжений в боковине при работе тяговых двигателей.

- Бандажи колесных пар; технология посадки на колесные центры.

- Диаграмма предельных напряжений для расчёта на выносливость.

- Рабочий профиль бандажа, износ бандажа и восстановления профиля.

- Кососимметричные нагрузки в рамах тележек с независимым рессорным подвешиванием.

- Характер напряженного состояния оси колесной пары.

- Расчет напряжений от динамических нагрузок.

- Типы кузовов ЭПС.

- Характеристики циклов переменных напряжений.

- Предел выносливости и его зависимость от конструкции и технологии изготовления деталей.

- Определение коэффициента запаса усталостной прочности с помощью диаграммы предельных напряжений.

- Расчет Эквивалентного напряжения при случайном характере динамической нагрузки.