ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по дисциплине  «Геоинформационные системы и пространственный анализ на транспорте»

Примерные тестовые задания

1. Что является минимальным элементом векторной модели данных при отображении дорожной сети?

А) Пиксель

Б) Точка (узел)

В) Полигон

Г) Ячейка растра

2. Какая модель данных наиболее эффективна для расчета уклонов местности при проектировании трассы?

А) TIN (нерегулярная триангуляционная сеть)

Б) Векторный полигон

В) CAD-чертеж

Г) Облако точек без классификации

3. Какой тип пространственного запроса используется для нахождения всех АЗС в радиусе 500 м от автомагистрали?

А) Буферизация

Б) Оверлей (пересечение)

В) Пространственная выборка по атрибуту

Г) Слияние

4. Алгоритм Дейкстры в сетевом анализе на транспорте используется для:

А) Построения изолиний

Б) Расчета кратчайшего пути

В) Кластеризации ДТП

Г) Интерполяции высот

5. Что означает аббревиатура «OSM» в контексте транспортных ГИС?

А) Операционная система мониторинга

Б) Открытая картографическая платформа (OpenStreetMap)

В) Отдел статистического моделирования

Г) Система оптического сканирования

6. Какой метод классификации данных лучше использовать для отображения интенсивности движения на магистралях, где значения сильно варьируются?

А) Равных интервалов

Б) Естественных границ (Jenks)

В) Квантилей

Г) Стандартного отклонения

7. Геокодирование – это процесс:

А) Присвоения координат объектам по их почтовому адресу

Б) Сжатия космических снимков

В) Преобразования градусов в радианы

Г) Ввода пароля в систему

8. Какой слой является обязательным для выполнения «Сетевого анализа» (Network Analyst) маршрута движения грузовика?

А) Слой точек интереса (POI)

Б) Сеть дорог с атрибутами стоимости проезда

В) Растровая подложка осадков

Г) Административные границы районов

9. Тепловая карта (Heatmap) в анализе ДТП позволяет:

А) Показать точную цифру пострадавших в каждой точке

Б) Визуализировать плотность (концентрацию) происшествий

В) Рассчитать оптимальный объезд аварии

Г) Показать метеоусловия в реальном времени

10. Что такое «изохрона» в транспортной доступности?

А) Линия равных высот

Б) Линия одинакового времени в пути от заданной точки

В) Граница административного района

Г) Маршрут с максимальной загрузкой

11. Формат GeoJSON относится к данным:

А) Растровым

Б) Текстовым (векторным, основанным на JSON)

В) Бинарным сжатым

Г) Реляционным базам данным

12. Для сбора данных о реальных скоростях транспортного потока используют:

А) Только стационарные камеры

Б) GPS/ГЛОНАСС-треки автомобилей

В) Текстовые справочники

Г) Топографические карты 1980-х годов

13. Что такое «атрибутивная таблица» в ГИС?

А) График высот

Б) База данных, связанная с географическими объектами

В) Легенда карты

Г) Таблица умножения координат

14. Какой инструмент пространственного анализа используется для наложения двух слоев (например, слоя ДТП и слоя дорог) для передачи атрибутов дорог точкам аварий?

А) Сетевой анализ

Б) Пространственное соединение (Spatial Join)

В) Генерализация

Г) Векторизация

15. Что входит в понятие «топология» дорожной сети в ГИС?

А) Цвет и толщина линий

Б) Правила пространственных взаимосвязей (замыкание линий на узлах, отсутствие разрывов)

В) Информация о типе покрытия

Г) Прогноз погоды

16. Зона видимости (Viewshed) на транспортных развязках в первую очередь анализируется для:

А) Расчета расстояния

Б) Оценки безопасности движения и условий видимости

В) Эстетической красоты

Г) Подсчета автомобилей

17. Какой тип графа дорог необходим для учета «запрета левого поворота»?

А) Ненаправленный граф

Б) Простой граф (сегмент-узел)

В) Граф с правилами поворотов (Turn Feature)

Г) Древовидная структура

18. Что такое «Генерализация» при создании транспортных карт?

А) Упрощение геометрии объектов при уменьшении масштаба

Б) Добавление мелких подробностей

В) Увеличение детализации подписей

Г) Изменение системы координат

19. Для чего используется функция «Сервисные области» (Service Area) в сетевом анализе?

А) Расчета прибыли сервиса

Б) Определения зоны, которую может обслужить автомобиль за определенное время

В) Проверки лицензий

Г) Шифрования данных

20. Проекция Меркатора (Web Mercator) в веб-картах транспорта:

А) Точно сохраняет площади стран

Б) Сохраняет углы (является равноугольной), удобна для навигации

В) Не искажает длину меридианов

Г) Показывает Землю шаром без искажений

21. Растровая модель данных в транспортной задаче лучше всего подходит для:

А) Хранения координат светофоров

Б) Моделирования уровня шума от автомагистрали (непрерывная поверхность)

В) Построения маршрутов

Г) Адресного реестра

22. Какая бесплатная ГИС является стандартом де-факто в академической среде для транспортных исследований?

А) Adobe Illustrator

Б) QGIS

В) Excel

Г) AutoCAD

23. Что такое «Цифровая модель рельефа» (DEM) применительно к транспорту?

А) Схема линий метро

Б) Матрица высот для оценки объемов земляных работ и уклонов

В) Количество жителей в доме

Г) Температура асфальта

24. OD-матрица (Origin-Destination) в логистике это:

А) Таблица расстояний или затрат между точками отправления и назначения

Б) Оптическая диаграмма

В) Справочник адресов

Г) Перечень водителей

25. Какое расширение файлов характерно для проекта QGIS?

А) .mxd

Б) .qgz / .qgs

В) .docx

Г) .shp (только для слоя, но не проекта)

26. Геозона (Геофенс) активируется, когда:

А) Наступает определенное время суток

Б) Мобильный объект пересекает виртуальный периметр на карте

В) Меняется погода

Г) Заканчивается топливо

27. Картограмма (хороплет-карта) используется для отображения:

А) Относительных статистических показателей по районам (например, аварийность на 1000 жителей)

Б) Маршрутов автобусов

В) Рельефа дна

Г) Снимков из космоса

28. Что является примером атрибутивных (непространственных) данных для слоя «Остановки»?

А) Координаты X и Y

Б) Название остановки и номер маршрута

В) Длина линии остановки

Г) Площадь павильона

29. Какой метод интерполяции создает плавную, "идеально гладкую" поверхность распределения пассажиропотока?

А) Метод ближайшего соседа

Б) Сплайн (Spline)

В) Взвешенных расстояний (IDW)

Г) Ступенчатая диаграмма

30. Для создания «Дерева кратчайших путей» из одной точки ко всем остальным вершинам графа используется:

А) Триангуляция Делоне

Б) Алгоритм Дейкстры

В) Метод Монте-Карло

Г) Законы Менделя

31. Линейный референсинг (динамическая сегментация) на транспорте нужен для:

А) Печати карт

Б) Привязки событий (ямы, знаки, ДТП) к дороге по километражу, а не по координатам

В) Перевода метров в футы

Г) Ввода текста

32. Что такое шейп-файл (Shapefile)?

А) Один файл .shp

Б) Набор файлов (.shp, .shx, .dbf) для хранения векторных данных

В) Чертеж в Автокаде

Г) Фотография местности

33. WMS/WMTS сервисы в транспортных ГИС позволяют:

А) Редактировать данные на сервере

Б) Подгружать картографическую подложку (например, спутниковые снимки) из интернета

В) Взламывать навигаторы

Г) Строить трехмерные модели зданий

34. Анализ пространственной автокорреляции Морана I в анализе ДТП показывает:

А) Наличие статистически значимых кластеров (очагов) аварийности

Б) Случайное распределение происшествий

В) Только тип столкновения

Г) Оптимальную скорость

35. Какая система координат использует градусы (широта/долгота)?

А) Проецированная (UTM)

Б) Географическая (WGS 84)

В) Система координат листа карты

Г) Пиксельная

36. При моделировании паводка на автомобильной дороге используется:

А) Граф маршрутов

Б) Анализ растровых поверхностей (уровень воды над ЦМР)

В) Текстовая строка

Г) Только ручные измерения

37. Что делает инструмент «Dissolve» (Слияние) с атрибутами?

А) Удаляет слои

Б) Объединяет геометрию объектов по общему признаку (например, объединяет разрозненные куски одной магистрали)

В) Переводит вектор в растр

Г) Считает статистику без изменений

38. LiDAR (лазерное сканирование) позволяет получить:

А) Плотные облака точек для построения высокоточных 3D-моделей дорог

Б) Радиосигналы автомобилей

В) Устаревшие карты

Г) Черно-белые фотографии

39. В чем преимущество БД PostGIS для транспорта перед Shapefile?

А) Меньший размер одного файла

Б) Поддержка многопользовательского доступа, сложных запросов и отсутствие ограничения на размер

В) Простота копирования на флешку

Г) Не требует знаний SQL

40. Пространственный индекс (например, R-tree) нужен для:

А) Ускорения выполнения пространственных запросов

Б) Торможения системы

В) Удаления данных

Г) Печати без полей

---

ОТВЕТЫ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ

| 1 | Б | 11 | Б | 21 | Б | 31 | Б |

| 2 | А | 12 | Б | 22 | Б | 32 | Б |

| 3 | А | 13 | Б | 23 | Б | 33 | Б |

| 4 | Б | 14 | Б | 24 | А | 34 | А |

| 5 | Б | 15 | Б | 25 | Б | 35 | Б |

| 6 | Б | 16 | Б | 26 | Б | 36 | Б |

| 7 | А | 17 | В | 27 | А | 37 | Б |

| 8 | Б | 18 | А | 28 | Б | 38 | А |

| 9 | Б | 19 | Б | 29 | Б | 39 | Б |

| 10 | Б | 20 | Б | 30 | Б | 40 | А |

Примерные темы письменных работ

(эссе, рефератов, докладов, презентаций)

1.  Сравнительный анализ проприетарного и открытого ПО для транспортных ГИС-задач.

2.  Роль OpenStreetMap в транспортном планировании: возможности и ограничения.

3.  Технология геокодирования: проблемы адресных систем в России.

4.  Использование дронов и LiDAR для инвентаризации дорожной инфраструктуры.

5.  Применение ДЗЗ для мониторинга заторов и пробок.

6.  ГИС-анализ «сервисных зон» для размещения каршеринга.

7.  Пространственная статистика ДТП: мировой и российский опыт выявления "черных точек".

8.  Big Data сотовых операторов в моделировании пассажиропотоков города.

9.  Цифровые двойники автомобильных дорог: концепция и реализация.

10. Алгоритм Дейкстры vs A: сравнение эффективности в навигационных системах.

11. Применение методов интерполяции для оценки уровня транспортного шума в жилой застройке.

12. Роль ГИС в развитии инфраструктуры электротранспорта (зарядные станции).

13. Картографирование велосипедной инфраструктуры: критерии качества данных.

14. ГИС в логистике «последней мили»: как оптимизировать курьерскую доставку.

15. Визуализация транспортной доступности объектов здравоохранения методом изохрон.

16. Эволюция систем координат: почему GPS-навигаторы не совпадают с генштабовскими картами.

17. Моделирование эвакуации населения при ЧС с использованием сетевого анализа.

18. Влияние рельефа на расход топлива: ГИС-анализ уклонов маршрута.

19. Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) как интегратор геоданных.

20. Использование тепловых карт для анализа загруженности парковок.

21. Оцифровка исторических транспортных схем: методы и сложности.

22. Пространственные аспекты транспортной дискриминации (Transport Poverty).

23. Краудсорсинговые данные водителей (Waze) для городской администрации.

24. Создание 3D-моделей транспортных развязок в ГИС-среде.

25. Геомаркетинговый анализ для размещения придорожного сервиса (МАЗС).

26. Как геоданные помогают бороться с «пробками» в морских портах.

27. Анализ пешеходной доступности остановок общественного транспорта.

28. ГИС-инструменты для разработки маршрутной сети муниципального автобуса.

29. Влияние точности GPS-треков на расчет страховых тарифов (телематика).

30. Пространственные модели прогнозирования генерации транспортных поездок.

31. Картографирование рисков размыва дорог в условиях изменения климата.

32. QGIS и Python: автоматизация рутинных задач транспортного анализа.

33. Геозоны (геофенсинг) в управлении автопарком логистической компании.

34. Анализ связанности (connectivity) улично-дорожной сети в спальных районах.

35. Использование снимков Sentinel для оценки состояния дорожного покрытия.

36. Транспортный каркас города: методы выделения средствами ГИС.

37. Интеграция ГИС и BIM-технологий при строительстве транспортных хабов.

38. Анализ корреляции между плотностью застройки и видом транспорта (Transit-Oriented Development).

39. Проблема «цифрового разрыва» в навигационных данных развивающихся стран.

40. Визуализация мультимодальных перевозок: отображение цепочки «автобус-поезд-самолет».

Примерные вопросы

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

1.  Определение геоинформационных систем (ГИС). Их отличие от традиционных карт и CAD-систем.

2.  Структура и подсистемы ГИС: ввода, хранения, анализа и вывода данных.

3.  Растровая модель пространственных данных: свойства, разрешение, области применения на транспорте.

4.  Векторная модель данных: типы объектов (точки, линии, полигоны). Топологические и нетопологические форматы.

5.  Сравнение форматов геоданных: Shapefile, GeoPackage, PostGIS. Преимущества и недостатки.

6.  Системы координат и картографические проекции. Понятие датума. Особенности WGS-84 и Пулково-42.

7.  Проекция Гаусса-Крюгера и UTM. Их роль в дорожном строительстве и измерении расстояний.

8.  Источники пространственных данных: ДЗЗ, GPS-съемка, краудсорсинг (OSM), государственные реестры.

9.  Понятие графа дорожной сети: вершины, ребра (дуги), механизмы разворотов и запретов поворотов.

10. Атрибутивная база данных ГИС: типы полей, связывание таблиц (JOIN и RELATE), язык запросов SQL.

11. Инструменты ввода данных: геопривязка растра и векторизация (ручная и полуавтоматическая).

12. Основы топологии в ГИС: правила совпадения, примыкания и отсутствия пересечений для дорожной сети.

13. Анализ буферных зон (Buffer Analysis) в транспортных задачах (санитарные разрывы, зоны обслуживания).

14. Оверлейные операции: пересечение, объединение, вырезание. Применение при комплексной оценке территории.

15. Сетевой анализ (Network Analysis): сущность, исходные требования к данным, типы решаемых задач.

16. Методы расчета кратчайших маршрутов: алгоритм Дейкстры и эвристический алгоритм A.

17. Понятие «Стоимость проезда» (Cost). Импеданс в транспортной сети. Учет времени, длины, расхода топлива.

18. Построение зон транспортной доступности (Сервисные области / Изохроны). Понятие временного бюджета поездки.

19. Анализ матрицы «Источник-Цель» (OD Cost Matrix). Применение в логистике и планировании перевозок.

20. Задача коммивояжера (TSP) и задача маршрутизации транспорта (VRP): решение средствами ГИС.

21. Адресное геокодирование: принцип работы геокодера, интерполяция адресов, проблема неточных адресов.

22. Цифровые модели рельефа (DEM) и местности (TIN). Расчет уклонов, экспозиций и объемов земляных работ.

23. Трехмерное моделирование транспортных объектов. Интеграция ГИС и BIM-данных.

24. Пространственная интерполяция: метод IDW, Сплайн, Кригинг. Применение для моделирования транспортного шума.

25. Анализ плотности точечных объектов (Kernel Density). Тепловые карты в анализе аварийности.

26. Методы классификации данных в легенде карты (квантили, натуральные интервалы). Влияние на восприятие рисков.

27. Пространственная статистика на транспорте: анализ среднего центра, эллипса рассеивания и индекса Морана I.

28. Выявление "горячих точек" (Hot Spot Analysis) ДТП с использованием статистики Getis-Ord Gi.

29. Основы обработки данных ДЗЗ: спутниковые снимки Sentinel-2 и Landsat, вегетационные индексы вдоль дорог.

30. Системы глобального позиционирования (GPS/ГЛОНАСС): принципы работы, источники ошибок, дифференциальные поправки.

31. Обработка GPS-треков: фильтрация шумов, привязка к дорожному графу (Map Matching).

32. Геозоны (Geofence) и отслеживание мобильных объектов в реальном времени.

33. Интеллектуальные транспортные системы (ИТС). Концепция подключенного транспорта (V2X) и цифрового двойника дороги.

34. Принципы создания тематических карт транспорта. Способы изображения: значки, картограммы, картодиаграммы, линии движения.

35. Понятие картографической генерализации. Особенности отображения транспортной сети в разных масштабах.

36. Публикация транспортных геоданных в веб-среде. Протоколы WMS, WFS и технология тайлов (XYZ).

37. Применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и LiDAR в дорожном хозяйстве. Плотные облака точек.

38. Правовые аспекты и стандарты в геоинформатике. Работа с пространственными данными в системах ФГИС ТП и Росреестра.

39. Перспективные технологии: Big Data сотовых операторов и данные автомобильных CAN-шин для транспортного моделирования.

40. Понятие метаданных. Зачем нужна каталогизация и документирование пространственных данных в транспортной компании.